2024年南方电网大数据服务有限公司第一期异地灾备实施公开招标项目

技术规范书

南方电网大数据服务有限公司

二〇二四年八月

目录

1.	总则	4

1.1.	概述	4

1.2.	项目依据	4

1.3.	项目范围	5

1.4.	定义	5

1.5.	工程保证	6

1.5.1.	组织保证	6

1.5.2.	质量保证	6

1.5.3.	进度保证	6

2.	项目概况	7

2.1.	项目背景	7

2.2.	项目目标	7

3.	项目建设要求	8

3.1.	技术架构设计要求	8

3.2.	安全要求	9

4.	项目建设内容	9

4.1.	短信平台适配改造建设技术方案及要求	9

4.1.1.	应用功能要求（点对点应答）	10

4.1.2.	其他要求	13

4.1.3.	平台性能要求	13

4.2.	灾备环境建设实施要求	14

4.3.	灾备软件部署实施	14

4.4.	实施工作要求	16

4.4.1.	上线前	16

4.4.2.	上线切换及演练	17

4.4.3.	项目验收	17

4.4.4.	项目交付项	18

4.4.5.	建设技术要求	18

4.4.6.	运行维护和技术服务要求	19

5.	项目管理要求	19

5.1.	技术服务能力要求	19

5.2.	人员要求	20

5.3.	安全要求	21

5.4.	知识产权要求	21

5.5.	项目管理要求	22

# 总则

## 概述

1、本技术招标文件适用于南方电网大数据服务有限公司第一期异地灾备实施技术服务采购项目，本技术招标文件的所有解释权归南方电网大数据服务有限公司。

2、本技术招标文件提出了本次招标项目的技术要求、主要功能要求、技术指标和实施工作要求可供投标人编写投标文件之用。

3、投标人应按照本技术招标文件的要求提供详细、完整的技术投标书。技术投标书应完全满足或高于本技术招标文件要求，对于本技术招标文件中的某些部分，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术投标书中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标人即认为投标人可以满足本技术招标文件的要求。

4、本技术招标文件范围所要求而被投标人遗漏的项目，都将被视为投标方不满足条件的应答，将纳入评标中的扣分项，投标人的报价被视为包含此遗漏项目的报价，视为投标人的最高投标价。

5、投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标人将有权取消投标人的中标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

## 项目依据

项目建设应遵循国家标准、电力行业标准、工信部、南方电网公司颁布的标准（包括标准、制度、规范、管理办法）开展本项目工作，本项目所有成果应符合上述标准要求。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行，相关标准包括但不限于：

- GB8566-88 《计算机软件开发规范》

- GB/T 14394-1993 《计算机软件可靠性和可维护性管理》

- 《中国人民共和国网络安全法》（国家主席令第53号）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA_T_1389-2017）

- 《国密信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）

- 《“十四五”数字经济发展规划》

- 《中国南方电网有限责任公司“十四五”数字化规划》

- 《南方电网公司信息安全保障体系》

- 《南方电网公司信息化项目管理办法》

- 《南方电网公司信息系统建设管理办法》

- 《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理细则》

- 《中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则》

- 《南方电网公司信息化项目预算编制与计算方法（2020年修订版）》

## 项目范围

业务范围：南方电网大数据服务有限公司第一期异地灾备实施

建设内容：

开展第一期灾备实施工作，包括但不限于硬件设施的搭建、软件系统的部署、网络环境的配置以及安全措施的实施等；开展灾备软件部署实施工作，安装灾备软件，并进行初步配置，验证软件的安装和配置是否合理，确保软件能够正常运行；开展短信平台国产化适配性改造实施，对短信平台在国产化环境下的运行情况进行全面功能性改造，确保新的环境能够满足业务需求，并与现有的系统兼容，同时保证平台的稳定性、安全性、兼容性等方面。

## 定义

- 招标方：南方电网大数据服务有限公司。

- 投标方：指响应招标、参加投标竞争的法人。

- 中标方：经过评标，被授予合同的投标人。

- 投标文件有效期：自投标截止之日起至 120 天。

## 工程保证

### 组织保证

1、投标方应标时，必须向招标方提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料，参加本项目的人员中必须有开发或实施项目经验，投标方必须在投标文件中承诺现场实施人员的人员数量及资质。

2、投标方必须向招标方保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动尤其是现场实施人员的变动必须取得招标方同意。

3、中标人在开展工作期间，须严格遵守以下工作规范要求：

- 遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及招标人相关管理规定开展工作；

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；

- 遵守招标方关于信息安全管理及实施现场安全管理工作要求。

### 质量保证

项目投标方应保证所提供的技术服务满足本技术规范书要求。

### 进度保证

- 项目实施时间范围由双方在签订合同确定。

- 项目验收由招标方组织，投标方必须提供相应的工期保证措施。

- 工期要求：合同签订之日起 6 个月内。

# 项目概况

## 项目背景

在信息化时代，数据安全和业务连续性对于企业至关重要，随着公司数字化进程的加速，数据量的爆炸性增长和业务系统的日益复杂，任何意外的灾难或故障都可能导致数据丢失、服务中断，将带来巨大的经济损失和负面效应。

由于信息技术的不断更新迭代，如云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，导致现在业务架构及数据多样化建设，对数据的重要性及业务连续性要求更加高。随着公司数字化转型和数字电网建设行动计划的不断落地，为积极应对数字化时代带来的全新挑战，逐步建立了大数据中心建设运营管理能力。在自然灾害、人为错误、系统故障等突发事件发生时，企业需要能够快速恢复业务，以减少损失并维持客户信任，保障数据安全性及业务连续性，需开展异地灾备实施工作。

本项目根据当前信息系统的实际情况结合公司建设发展需要，依据异地灾备中心规划设计工作，开展异地灾备建设配套的业务改造及实施工作，为实现业务系统的应用级异地灾提供保障。

## 项目目标

风险预防机制和灾难恢复能力，在确保数据安全的基础上提高业务连续运行能力，降低企业运营风险，将灾难发生时的业务损失降低到可接受的程度，提升服务质量和服务水平，增强企业竞争力。

本项目建设目标是：

  - 开展第一期灾备实施工作，包括但不限于硬件设施的搭建、软件系统的部署、网络环境的配置以及安全措施的实施等，以满足业务开展所需要的资源健身及网络的连通性、安全性和可扩展性。

  - 开展短信平台灾备国产化适配改造工作，对短信平台在国产化环境下的运行情况进行全面功能性改造，在灾备环境能正常发送短信，确保新的环境能够满足业务需求，并与现有的系统兼容。

  - 开展灾备软件部署实施工作，安装灾备软件，并进行初步配置，验证软件的安装和配置是否合理，确保软件能够正常运行，实现关键业务系统的灾备保护，并实现异地的灾备模式，能够防范地域范围的大型灾难。在遇到自然灾害或人为破坏时，实现业务数据备份、恢复和演练，快速恢复业务数据，保障企业业务的连续性。

  - 灾备建设完成后，需要制定灾难恢复计划的管理维护策略、制定灾难备份系统运行维护计划，并对灾难备份系统进行相应的维护工作。对灾难恢复计划进行定期或不定期的更新和维护（通常无重大技术或人员变更则定期进行更新和维护；如有重大技术或人员变更则需要立即进行更新、维护工作），定期进行测试和演练，保证灾难备份系统的有效持续运行。

# 项目建设要求

## 技术架构设计要求

在系统架构、采用技术和选用工具上均要有一定的先进性、前瞻性和扩充性，特别要考虑一定时期内业务的增长和应用的变化趋势。在充分考虑技术上先进性的同时，应尽量采用技术成熟、市场占有率比较高的产品，从而保证系统具有良好的稳定性、可扩展性和安全性。

灾备环境实施技术要求：

功能改造：满足系统和业务高可用要求，支持高可用的部署方案，支持通过负载均衡分发至备用灾备机房的系统资源（服务器、网络等），保障系统可靠的服务，提高整体系统的业务连续性

设备配置：备份数据中心应配备与原始数据中心相当的硬件设备，以确保在灾难发生时能够迅速接管业务。

接入层：需要借助DNS、全局负载均衡等技术实现业务接入和智能路由，流量调配。

计算层：利用云/虚拟化架构的虚拟机镜像转换技术，实现计算资源同步。

数据层：结构化数据一般采用数据库复制技术，非结构化数据采用增量文件同步方式rsync将生产中心数据和容灾中心数据进行同步。

基础架构层：网络上对稳定性和带宽吞吐性能要求更高；存储方面，采用存储数据高可用技术。

## 安全要求

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）以及《南方电网管理信息系统安全等级保护标准》要求，本项目涉及公司的核心管理业务信息，需要有较高的安全要求和保密要求，其物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全及数据安全都应符合公司关于信息系统安全的相关要求。

# 项目建设内容

## 短信平台适配改造实施技术方案及要求

系统建设要求：系统应符合南方电网对信系统建设技术要求和标准如《南方电网公司管理信息系统安全等级保护标准》、《南方电网公司信息安全保障体系》、遵循《南网云总体架构和技术要求》的要求，满足系统和业务高可用要求，支持高可用的部署方案，支持通过负载均衡分发至备用灾备机房的系统资源（服务器、网络等），保障系统可靠的服务，提高整体系统的业务连续性。投标人应提供相关技术架构设计图并说明设计方法。

### 应用功能要求（点对点应答）

（投标人需对以下功能进行点进行点对点应答，必须提供产品功能截图及相关功能说明，其中标★项为核心指标。）

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合消息发送 | ★发送短信 | 支持普通短信、长短信；根据业务类型分类发送；可发送变量和普通类型短信， |
|  |  | 短信秘书 | 支持发送结果跟踪、上行指令操作处理 |
|  |  | ★短信模板 | 支持短信模板管理 |
|  |  | 指令短信 | 支持短信关键字自动回复设置，能够进行一对一匹配 |
|  |  | 短信投票 | 支持创建短信投票活动，并对活动过程进行管理 |
|  |  | 生日祝福 | 支持自动下发会员生日的祝福短信 |
|  |  | 加密短信 | 支持加密短信的下发和上行。 |
|  |  | 会议通知 | 会议的通知和确认回复统计 |
| 2 | 消息全状态跟踪 | 短信记录 | 支持发送记录、号码记录、接收记录、失败量统计查看，支持通过权限分配，控制查看记录内容的完整性（完全显示或部分隐藏），支持跨天查询 |
| 3 | 账号发送设置 | 用户管理 | 用户管理是系统管理员对用户账号管理。用户管理支持角色权限的个性化设置，短信管理平台可根据终端用户的不同角色进行页面定制和页面个性化展示。 |
|  |  | 角色管理 | 系统管理员可针对系统平台使用者创建多个角色，并针对每一种角色分配不同的权限，方便在创建用户账号分配权限时直接调用。 |
|  |  | 系统配置 | 系统管理员可针对系统平台灵活选择“启用黑名单过滤”、“非法关键字过滤”，网关，端口号，二级审核，导入/导出数量等条件限制及信息退订指令的管理，退订支持退订到用户，退订到业务类型。 |
|  |  | 日志管理 | 登陆用户所做的动作都会做记录，这里提供操作历史记录的查看功能。 |
|  |  | 公告管理 | 提供公告信息通知 |
|  |  | 版本管理 | 提供查看系统版本的相关信息 |
|  |  | 导入导出管理 | 提供任务导入管理、导出管理信息记录 |
|  |  | 账户信息 | 用户用来修改密码和手机号码 |
| 4 | 数据推送 | 状态报告推送 | 根据用户的需求提供状态报告、上行短信主动推送服务，推送方式提供Socket、Http两种选择，推送规则可自定义 |
|  |  | 上行短信推送 |  |
|  |  | 数据重推 | 针对数据推送异常情况，可进行二次数据补推，保证状态报告及上行信息成功推送。 |
| 5 | 通讯录管理 | 个人通讯录 | 系统使用人员可设置个人定义通讯录，其他人无法查看个人通讯录，只有此账号使用者可以查看此账号的个人通讯录 |
|  |  | 共享通讯录 | 共享通讯录可以在部门之间共享，可以直接对“共享通讯录”的客户组进行添加，实现批量客户导入发送。 |
| 6 | 审核管理 | 信息审核 | 审核所有渠道信息批次 |
|  |  | 模板审核 | 用户提交的模板进行审核。 |
| 7 | 报表统计 | 部门统计 | 支持部门分信息类型的“总量统计”和“趋势统计” |
|  |  | 用户统计 | 支持用户分信息类型的“总量统计”和“趋势统计”、 |
|  |  | 通道统计 | 支持通道分信息类型的“总量统计”和“趋势统计” |
|  |  | 业务类型统计 | 支持业务类型分信息类型的“总量统计”和“趋势统计” |
| 8 | 消息通道故障自动切换 | 短信通道切换配置 | 针对短信业务类型下的通道配置对应的备用通道，当原通道出现故障时可自动切换至备用通道下发，减少由于通道故障造成的失败量。自动检测通道故障情况并告知短信平台，短信平台自动切换至备用通道发送。 |
| 9 | 渠道管理 | 短彩通道 | 实现短彩通道的配置管理，支持定制个性化的通道分配业务规则，支持不同业务指定不同通道发送。 |
|  |  | 短信上行接收用户 | 设置上行端口和接收用户的匹配关系，终端上行短信优先根据端口匹配接收用户，再根据用户拓展码匹配接收用户，再根据用户指令匹配，最后根据短信上行接收人匹配接收用户。 |
|  |  | 通道白名单 | 可以实现通道白名单的管理 |
|  |  | 非白名单 | 可以实现非白名单号码的管理 |
| 10 | 资料管理 | ★黑名单 | 系统管理员通过此任务添加监管手机号码，即添加手机号码过滤黑名单中，当有下行信息时，系统会针对整个下行对像手机号进行过滤，以达到对特殊手机号码信息发布的屏蔽作用。 |
|  |  |  | 支持客户黑名单批量导入和单独添加，同时实现名单的实时统计查询。 |
|  |  | ★非法关键字 | 系统管理员通过此任务可添加关键字，当添加完成后，系统有信息下发时，系统会针对整个发行信息进行关键字过滤，以达到对不正规发布信息的屏蔽作用。 |
|  |  | 业务类型 | 系统管理员可以设置业务类型的名称、发送时间段，优先等级，通道等，达到信息的优先准确发送。 |
|  |  | 运营商号段 | 运营商号段维护，系统根据运营商号段进行分类发送。 |
|  |  | ★携号转网号码 | 支持携号转网号码维护，系统可实现根据携号转网号码分运营商发送。 |
| 11 | 应用接口层 | 二次开发接口 | 与企业核心业务系统对接，支持多种接口 |
|  |  | HTTP接口 |  |
|  |  | Web Service |  |
|  |  | 接口 |  |
|  |  | 数据库引擎接口 |  |
| 12 | 业务预警监控 | 通道监控 | 平台提供完善的平台管理和监控功能，提供短信发送过程实时监控服务，有声音提醒、短信发送提醒等告警机制。监视器采用直观界面显示，能够了解到短信平台的运行情况，包括业务信息提交情况、数据库运行情况、服务器的硬件运行情况等。 |
|  |  | 数据库监控 |  |
|  |  | 主机监控 |  |
|  |  | 网络监控 |  |
|  |  | 业务监控 |  |
|  |  | 节点监控 |  |
| 13 | 业务接口 | 原厂授权 | 原短信平台开发商提供服务授权函及技术支持函 |

### 其他要求

中标方需承诺，提供产品需支持国产化适配工作，并提供相关承诺函。

### 平台性能要求

（投标人需对以下功能进行点进行点对点应答，必须提相关性能参数指标或截图说明，其中标★项为核心指标。）

- 响应时间要求★

系统操作响应相应时间：消息发送时延不大于5秒，提交单条信息响应时间小于0.1秒，提交100万条信息响应时间小于60秒。

- 应用软件性能指标★

平台提交成功率大于99%，通道发送成功率大于98%，通道有效利用率大于99%，平台单条信息处理能力大于2000条/秒，群发处理能力大于30万条/秒，通道发送速率大于 1000 条/秒。

- 稳定性要求★

平台至少支持每天2000万条以上的信息发送能力，具备宕机恢复功能，在平台运行过程中当设备或程序发生故障时，不会丢失发送中的数据及缓存中的数据，保障数据的完整性及安全性。

## 灾备环境建设实施要求

完成灾备中心软硬件设备的准备工作，包含设备运输、设备上架、跳线、软件安装部署实施、策略配置、调试等工作。

- 服务器配置实施

- 硬件配置：根据服务器的用途和性能需求，选择合适的硬件配置。这包括CPU、内存、硬盘、网络接口等硬件设备的型号和规格。

- 灾备端操作系统部署、系统环境配置（光纤网络接线、ip地址设置、双网卡绑定、NTP设置、安全加固、入网安评脚本调试等）。

- 软件配置：根据服务器的操作系统和应用需求，选择合适的软件配置。这包括操作系统、数据库、中间件、数据同步工具、云平台等软件的版本和配置。

- 存储设备配置实施

根据业务需求进行存储资源规划及配置。

- 选择具有高可用性、高带宽和低延迟的设备。

- 结合灾备系统和生产系统现状设计构建符合需求并且性能适用的架构。

- 操作系统接入存储、光纤交换机光纤网络搭建、zoning、光纤网络调试、多路径软件安装、存储使用规划、划分、mapping等。

- 灾备基础网络和安全实施

按照要求完成灾备环境网络安全设备的配置、调试与验证工作。各安全区的网络建设参考遵循关键信息基础设施保护要求和等级保护技术要求，以《南方电网公司管制类业务网络安全布防典型设计导则》(2023年版)为基础形成安全防护措施，为灾备环境提供基础网络支撑。搭建包括IDC和DMZ环境各一套，交换机、防火墙、负载均衡、DNS、内外网交换平台等网络安全设备相关配到环境。

- 环境调试及优化

灾备环境可用性验证与调试、安全保障实施、环境整体性能验证、灾备环境设备优化实施。

## 灾备软件部署实施

灾备中心按生产中心的数数据的存储情况，部署数据同步工具，实现数据的实时同步。通过计划内维护能力在生产系统和灾难系统之间进行来回切换，从而完成一些长时间的计划内维护操作。启动计划内切换前，容灾系统会自动检查相应的内容是否正常。计划内维护切换支持应用级别。当生产系统出现自然灾难、重大机房故障、软硬件故障等情形时，进行灾难切换。启动灾难切换前，容灾系统不检查生产系统是否正常。灾难性切换支持应用级别，支持切换的多模式设置，包括自动切换和手工切换。

在生产端与容灾端实施灾备调度模块建设的过程中，在生产端和容灾端各数据库服务器上安装软件，由于软件需要在生产端挖掘日志文件的变化并传输到容灾端，对生产系统性能的影响应该需要控制。

- 单中心或单系统应用和数据库灾难切换

生产中心发生局部灾难，服务器、存储、网络等损坏，致使应用系统服务中断。在该局部灾难场景下，信息系统应用和数据库切换至灾备中心，此时灾备侧应用访问灾备侧数据库提供应用访问，其他系统在生产中心运行。

灾备切换方式：

在信息系统该局部灾难场景下，将通过如下方式和步骤来进行切换：

1.	信息系统发生灾难，进行切换。

2.	通过切换管理工具，进行应用和数据库灾备切换操作。

信息系统切换至灾备中心后，当生产端信息系统相关外围接口系统全部可用时，切换后保证信息业务的全部功能可用。

- 生产数据中心灾难切换

生产中心发生全局灾难，如由于机房因素，应用系统本身发生灾难，致使应用系统服务中断，应用相关外围接口系统及其它系统均不可用。在该全局灾难场景下，异地灾备涉及业务系统切换至灾备中心。

灾备切换方式：

在信息系统全局灾难场景下，将通过如下方式和步骤来进行切换：

1.	数据中心发生全局灾难，进行切换。

2.	通过切换管理工具，进行信息系统灾备切换操作。

3.	验证外围接口连通性

4.	由于生产中心应用系统、网络处于不可用状态，因此，网络需要切换灾备中心，信息系统均在灾备中心运行。

信息系统切换至灾备中心后，可确保信息系统相关外围灾备接口系统可用，切换后保证信息业务的核心功能可用。

## 实施工作要求

### 上线前

#### 项目启动

项目启动阶段中标人须编制实施方案并通过招标人评审，实施方案须包含组织职责、实施计划、实施内容、风险预估等内容。

中标人须协助招标人召开项目启动会，并配合编制会议相关材料。

#### 环境准备

- 环境准备

在招标人统一组织下，提出系统部署方式，以及软件、硬件技术要求。

要求中标人提出需要开通的正式环境访问端口，并开展网络及端口的测试工作。

- 系统部署

要求中标人根据严格的操作步骤进行本项目部署与验证，验证正式环境是否部署成功，系统能否正常访问。

#### 系统初始化

- 短信平台数据准备工作

需整理的基础数据包括：部门组织结构信息、用户人员基本信息、角色权限划分及角色人员、各个业务流程梳理（细化到岗位）、每个流程节点对应的角色及人员信息。

- 数据初始化

通过后台操作的方式，将数据导入到数据库中，对业务数据导入进行评估与总结， 数据在测试环境中校验通过后，在正式环境中进行导入与校验。

### 上线切换及演练

#### 确定系统上线方案及切换计划

要求中标人与招标人讨论并编制《系统上线方案》及切换计划。协助招标人编制《系统切换上线应急方案》，提出合理可行性专业见解。

#### 系统正式环境切换

要求中标人做好上线切换准备与检查工作，并根据《演练方案》进行系统灾备切换，全面监控系统运行状态，收集用户反馈问题，解决系统切换过程中出现的问题。

### 项目验收

项目满足以下条件并提交相关成果通过审查，中标人可申请项目终验：

  - 完成实施工作；

  - 顺利进行灾备切换；

  - 项目材料已通过审核；

招标人审批中标人提交的项目竣工申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会议。

### 项目交付项

中标人应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给招标方，其中包括：

- 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的，可最终良好运行的应用软件系统；

- 满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套技术文件。技术文件同时交付电子版本及印刷版本，内容应主要包括以下文件：

- 工作方案

- 技术方案

- 实施方案

- 部署方案

- 系统上线方案

- 系统上线演练方案

- 系统上线应急预案

- 系统应急演练报告

### 建设技术要求

- 可靠性

应具有较强的系统安全性和灾难恢复能力，系统支持集群部署，支持部署节点任意扩展，集群部署的任意单个节点失效不影响整体业务运行。

- 扩展性

平台应具备一定前瞻性，能支持基于多媒体信息发送等相关前沿技术应用。

- 稳定性

短信业务处理的全部流程应防止出现单点故障，具备热备的机制，且备用资源启用时，应确保短信数据无损失；

- 高性能

平台应采用先进的技术架构，例如分布式集群体系架构。

- 高健壮性

具备平台宕机恢复功能，在平台运行过程中当设备或程序发生故障时，强大的高恢复性能保障数据的完整性及安全性。

- 兼容性

为保障已使用原有短信平台短信收发的业务系统能可靠、稳定地调用短信接口，平台须可兼容原有短信接口的调用方式。

### 运行维护和技术服务要求

中标人须明确，在质保期内：

1、提供 7×24 小时热线响应、专家在线远程技术支持、现场驻点技术支持。

2、免费、及时处理系统软件故障，系统软件设计上的缺陷。

3、免费提供小版本升级，范围为：属于本技术招标文件业务功能子项目范围的系统功能优化、提升。

4、支持系统实用化工作。

5、如果系统在质保期内出现重大故障，中标人应在接到招标人通知后 0.5 小时内作出响应并尽快提供解决方案。如果必须由中标人进行现场故障处理才能恢复系统正常的，中标人须立即派遣项目技术人员在 1 小时内到达现场。在解决问题后，中标人应以书面方式详细说明导致故障的原由及解决问题时所要采取的措施。

# 项目管理要求

## 技术服务能力要求

- 中标人需要提供完整可行的技术开发实施方案，确保系统实现满足要求。

- 中标人需要提供必要的服务质量保证措施。

- 中标人需要按照实施方案中的时间进行实施，保证实施进度。

- 在项目建设、实施、运行期间，中标人须建立问题处理响应机制，包含响应人、响应方式、响应时间等，针对系统出现的问题或故障，第一时间响应并现场支持，在最短的时间内完成问题分析，给出“问题处理应急方案”并解决问题。

- 在项目建设、实施、运行期间，与系统集成接口相关系统开发商互相协助、紧密配合。在责任主体不清时，积极主导对方共同开展工作。必要时，积极主导集成接口相关系统方协同分析解决系统出现的问题或故障。

- 在系统试运行期间，中标人提供专门的技术人员，在试运行期间提供现场应急服务支持。并根据对于用户报告的问题，评估其严重程度，分为低、中、高三个等级。低级问题在 7 天内解决，中级问题在 48 小时内解决，高级问题在 24 小时内解决。在试运行阶段，全程记录问题排查过程及最终解决方法。

- 系统试运行及质保期内，中标人须按招标方要求开展重要时期及重大节假日专项值守。

## 人员要求

- 中标人需要根据招标人要求，组建数量足够、技能熟练的专业服务团队，同时须向需求方提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料。

- 拟委派本项目的项目负责人需具有高级职称或高级项目管理师证书或高级项目经理资质，有解决现场问题的能力。

- 在系统质保期内，中标人需提供一支不少于实施团队人数三分之一、技能水平相当的专业实施队伍。

- 中标人必须向招标人保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标人同意。招标人保留拒绝中标方人员变更要求的权利。

- 招标人有权在接受中标人人员提供服务之前对其进行试用。对于通过招标人试用期（2 周）的项目人员，未经招标人同意中标人不得擅自更换，未通过试用的人员，中标人应在 5 个工作日内更换；在项目开展过程中，招标人有权要求中标人无条件更换不满足招标人要求的人员，中标人应在 5 个工作日内更换，且不能影响项目进度。

- 中标人在开展工作期间，须严格遵守以下工作规范要求：

- 遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及招标人相关管理规定开展工作；

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

## 安全要求

1、按照“同步规划、同步建设、同步投运”原则加强本系统的网络安全防护，确保不发生重大及以上信息安全事件是本系统建设与运行的网络安全防护底线。

2、需要根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 及云计算、移动互联、物联网和工业控制系统等拓展要求，进行本系统的建设、定级、防护、测评及备案，确保关键信息基础设施安全。

3、需要遵循国家发改委《电力监控系统安全防护规定》（2014 年第 14 号令）以及国家能源局《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》(国能安全[2015]36 号)等要求，贯彻落实“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针。

4、需要满足《南方电网公司网络安全合规库（2017 年修订版）》、《南方电网公司 IT主流设备安全基线技术规范》《南方电网公司网络安全布防典型设计方案》、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》、《南方电网公司涉密事项界定范围表》（南方电网办[2016]13 号）、《南方电网公司数据共享开放指导意见（试行版)》(信息[2017]51 号)等相关要求。

## 知识产权要求

中标人应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、源代码、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标人在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标人使用该产品及服务主张权利，由中标人负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

中标人向招标人提交的本项目所有工作成果的知识产权归招标人所有，包括但不限于中标人在本项目中开发的软件及相关文件和文档的版权等。由本项目开发而形成商业秘密信息、技术资料、技术诀窍等智力成果归招标人所有。

未经招标人书面许可，中标人及其任何人员均不得行使本项目工作成果的任何知识产权。

## 项目管理要求

1、中标人应详细介绍本次项目建设管理所采用的项目管理方法，包括项目管理的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围。中标人需要详细介绍本项目人员配置。

2、中标方应在合同签订 3 个月内配合建设单位完成技术合同登记，并在项目建设中配合建设单位按需完成加计扣除工作。

3、中标方应在项目竣工验收前将系统形成的应用架构(功能清单)、数架构等架构资产录入到公司架构管控工具。