- 采购需求

# 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络带宽及专线服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 融媒相关增值服务 | 1 | 项 |  |

# 二、项目背景或简况

我台每年从运营商处购买多种网络带宽服务，为全台提供网络支撑。由于目前网络带宽有限，只能采用办公业务、生产业务、用户终端以及融媒业务混跑的带宽使用模式。随着我台媒体融合的快速发展，融媒业务对网络带宽的需求大幅增加，多业务混合的网络承载方式无法满足融媒业务的网络使用需求。因此，需要为高速发展的融媒业务配套采购网络带宽及相关增值服务，为融媒业务高速发展提供有力支撑。

本项目拟采购多种形式的网络带宽服务和相关增值服务，并以单价与中标方签订合同，根据实际使用需求开通相关业务并按照单价以实际发生量结算，总金额不超过预算金额。

# 三、技术参数要求

# 1 总体要求

技术需求中▲号项为重点技术需求项，需要提供证明材料，不满足不废标；★号项为必须满足项，不满足将会废标。

技术需求中明确要求提供方案描述的，需要投标人针对需求进行方案描述。

## 1.1  运行服务

投标人承诺提供7×24不间断网络接入服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性，提供7×24全天候技术支持响应，提供7×24免费技术支持及投诉处理电话。

投标人应建立用户维护资料：对于客户电路、设备进行特殊标记，以保证相关维护资料的准确性，建立详细、完备的线路资料档案和网络运行档案。

## 1.2  故障处理

投标人应提供完整的服务流程，并明确故障解决时间。

所提供的网络链路发生持续2分钟以上的中断后，在5分钟之内通知采购人。

投标人，在出现上述中断时，在60分钟内给出初步的故障判断报告，如需现场服务，在4小时内到达现场，并及时向采购人同步故障处理进展情况。

对于超时解决的故障，投标人应分析导致故障超时解决的原因，提出改进建议和措施，并应在故障处理完毕5个工作日内向采购人提供《超时故障分析报告》。

## 1.3  技术支持与服务

投标人设立专门服务机构，为采购人提供专人上门服务。

投标人提供针对本项目的人员配备情况说明，提供项目负责人的情况说明及联系方式，由项目负责人全权负责采购人的互联网接入服务及相关增值服务。若项目负责人出现变动，应及时书面告知采购人。

## 1.4  采购方式

本项目采用公开招标的方式进行采购，投标人需根据具体需求逐项进行报价。

# 2 网络带宽及专线服务技术要求

投标人需确保所开通的网络带宽及专线带宽参数满足采购人提出的需求，保证开通期间网络带宽稳定可用，并根据采购人的需求在重点保障时段对带宽进行保障。

投标人负责互联网接入线路的开通和调试。按照通信行业服务质量标准，保证采购人租用的光缆畅通并按期进行日常维护。

在正式租用期内，除规定的不可抗力因素，由于投标人的网络链路质量造成采购人租用的带宽服务中断或带宽服务不可用，应在4小时内恢复，超过24小时未解决，投标人须出具书面情况说明，如网络链路长时间无法恢复需为采购人提供备份网络线路，备份带宽不小于实际租用量，由此产生的费用由投标人承担。

投标人需按照采购人需求开通相应速率及类型的带宽，该线路到达接入服务商的主干网的实际测量值不低于理论值的100%，即须为独享专线（非对称带宽除外）。

投标人须提供E-BGP的接入路由方式，并能够提供全穿透服务（适用于BGP接入方式），投标人须提供静态路由的接入路由方式并提供满足数量要求的公网IP地址（适用于静态路由接入方式）。

## 2.1 互联网接入需求

核心点必须具备两条不同物理路由的光缆资源，可实现主备线路分别承载，实现双物理路由的传输保护，组成自愈环网，即在一个方向的光纤断掉后不影响所租电路的正常使用，线路倒换时间小于50ms。

互联网专线百兆及百兆以下为电口接入，百兆以上可提供电口和单模光纤接入，可根据使用需求进行选择。互联网专线需为用户提供上下行速率对称的互联网访问服务。开通专线时，应提供相应数量的固定公网IP地址（所涉费用应包含在专线费用中），包含IPv4和IPv6地址，可根据使用需求进行选择。全网支持IPv6功能，包括IPv4/v6双栈和IPv6 only两种方式。IPv4/v6双栈接入方式，支持同时发送和接收IPv4和IPv6报文。IPv6 only方式，支持发送和接收IPv6报文。

方案描述：针对媒体行业特别是融媒应用对网络延时敏感等业务特点，详细描述互联网接入服务的开通方式并提供网络保障和应急方案。

技术需求表：

| 互联网接入 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 应答项 |
| 1 | ▲投标人提供的互联网接入服务所承载的设备均可统一管控，能够从运维平台看到设备状态，出现故障时可提供7*24小时快速响应。（需提供承诺函并加盖公章） |  |
| 2 | ▲需在采购人数据中心部署专线接入设备，可用于快速开通互联网线路，单端口支持带宽不小于500兆，设备总带宽不小于1000兆。（需提供承诺函并加盖公章） |  |
| 3 | ▲核心网络节点具备不少于两条光缆资源，出现故障时可实现动态链路切换，确保链路稳定性，线路切换时间小于50ms。（需提供承诺函并加盖公章） |  |
| 4 | 百兆及百兆以下为电口接入，百兆以上可提供电口和单模光纤接入。 |  |
| 5 | 互联网专线为上下行速率对等专线，且网络可用率不低于99.9%。 接入丢包率≤1%（采购人侧服务器到投标人网关丢包率）。 平均时延：20ms之内。 |  |
| 6 | 全网支持IPv6，包括IPv4/v6双栈和IPv6 only两种方式。 |  |
| 7 | IPv4/v6双栈接入方式，支持同时发送和接收IPv4和IPv6报文。IPv6 only方式，支持发送和接收IPv6报文。 |  |
| 8 | 投标人提供的网络必须具备可扩展能力，能够适应采购人网络结构的变化，具有灵活的带宽伸缩能力，满足业务发展的需要。 |  |
| 9 | 投标人实现接入链路的端到端全程监控管理，充分保障用户电路的安全可靠性，及电路开通和调配的及时性和灵活性。 |  |
| 10 | ▲具备快速灵活的带宽开通和带宽调整流程，可在采购人提出需求7日内完成新专线开通；可在采购人提出需求24小时内完成网络速率调整。（需提供承诺函并加盖公章） |  |

## 2.2 SD-WAN网络需求

技术需求表：

| SD-WAN网络 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 应答项 |
| 1 | 支持企业间多站点互联，可实现企业混合云、异构云互通。 |  |
| 2 | 支持SD-WAN与MV混合组网。 |  |
| 3 | 支持零接触部署，可即插即用。 |  |
| 4 | 支持多种接口：光口\电口、LTE、5G、MV、Internet、WLAN。 |  |
| 5 | 支持软件、硬件部署，支持串联部署和旁路部署模式。 |  |
| 6 | ▲支持OSPF路由协议；支持BGP动态路由协议；支持配置静态路由；支持策略路由。（需相关证明文件并盖公章） |  |
| 7 | 支持第三方云部署软件版本的智能接入网关。 |  |
| 8 | CPE支持IPSEC加密传输，支持DPD检测。 |  |
| 9 | 支持智能选路、过载保护。 |  |
| 10 | 支持DNS代理。 |  |
| 11 | 支持应用识别。 |  |
| 12 | 支持远程升级管理。 |  |
| 13 | 支持企业私网多子网接入。 |  |
| 14 | 设备具备内置5G模块。支持专线、互联网、无线网自动备份切换能力。 |  |
| 15 | 支持过载保护，即允许设置流量阈值，当主用端口流量超过该阈值，新增业务流自动切换到备用链路转发。 |  |
| 16 | 具备定制化运维能力，可以根据用户需求提供定制化运维监控脚本。 |  |

# 3 融媒相关增值服务技术需求

## 3.1 融媒业务支撑服务需求

针对在相应专线或网络带宽上进行的融媒业务提供技术支撑，为融媒业务的高效稳定运行提供保障，利用相关增值服务可以提升融媒业务的效率，提升用户体验。

方案描述：投标人需针对媒体行业的特点，详细描述网络直播、慢直播、编转码服务的使用方案。

技术需求表：

| 增值业务支撑服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  | 应答项 |
| 1 | 网络直播 | 支持多种直播源接入方式，包括但不限于HLS/RTMP/FLV等。 |  |
| 2 |  | 支持视频直播和纯音频直播。 |  |
| 3 |  | 提供多种SDK支持，包括但不限于推流SDK、播放器SDK、直播SDK、直播需求打造一站式解决方案。 |  |
| 4 |  | 支持多码率实时转码和水印功能，支持录制视频直接对接点播平台。 |  |
| 5 |  | 支持多种直播安全控制，包括但不限于URL鉴权、防盗链、IP黑白名单等。 |  |
| 6 |  | 提供友好的直播管理控制台界面，同时提供API方式与后台进行对接。 |  |
| 7 |  | 提供多维度直播数据统计，并可根据需求进行分析。数据包含直播场次、观看人数、观看次数、人均观看次数、人均观看时长等。 |  |
| 8 |  | ▲直播支持观看限制功能，包含短信验证码观看、密码观看、白名单观看、观看码观看等。（需提供界面截图并盖公章） |  |
| 9 | 慢直播 | 支持音频格式和视频格式的慢直播。 |  |
| 10 |  | 具备直播管理平台，可提供长期稳定直播服务。 |  |
| 11 |  | ▲慢直播支持利用物联网卡、5G卡、无线网等方式进行。（需提供证明文件或相关截图，并加盖公章） |  |
| 12 |  | 可提供或租用慢直播配套的直播设备，视频设备不低于1080p分辨率；视频设备可远程调整视角，并具备变焦能力。 |  |
| 13 |  | 采购人可通过直播平台监看设备状态，并可实时监看和回看直播效果。 |  |
| 14 |  | 投标人可将慢直播设备的直播流提供给采购人，作为采购人私有平台的视频源或下载为本地视频进行二次编辑 |  |
| 15 |  | 投标人需提供7*24小时运维服务，确保慢直播业务可用性。 |  |
| 16 | H5页面定制 | 定制直播页面适配各大主流机型。 |  |
| 17 |  | 支持主流浏览器，支持主流平板电脑，页面尺寸无明显变形。 |  |
| 18 |  | 页面风格和功能插件可根据用户需求进行定制。 |  |
| 19 |  | 可以与现有台内H5页面或第三方页面通过链接或接口方式进行集成。 |  |
| 20 |  | 平台提供门户设置功能，可满足企业自主创建门户。 |  |
| 21 | 编转码 | 支持多种视频输入格式，包括但不限于3GP、AVI、FLV、MP4、M3U8、MPG、WMV、MKV、MOV、TS等。 |  |
| 22 |  | 支持主流的视频和音频编码格式，包括但不限于H.264/AVC、H.263、 H.263+、AAC、AC-3、MP3等。 |  |
| 23 |  | 支持多种视频输出格式，包括但不限于MP4、HLS、FLV等。 |  |
| 24 |  | 支持主流的视频和音频编码格式，包括但不限于H.264、H.265、MP3、AAC。 |  |
| 25 |  | 支持根据业务需求自己定义转码模板。 |  |
| 26 |  | 支持视频截图、添加水印、分辨率按比例缩放、视频转GIF等服务。 |  |
| 27 |  | 支持在制定开始时间点截取指定时长的媒体剪辑，并将多个视音频文件进行拼接。 |  |
| 28 |  | 支持文件管理，可对文件添加描述或标签。 |  |

在采购人数据中心私有化部署的资源：

为更好满足采购人融媒业务灵活使用的需求，在服务期内投标人需要在采购人数据中心私有化部署部分资源（设备硬件资产归投标人所有），配置需求和数量要求如下表。部署的设备需在合同签署后60日内完成到货及整体环境搭建。

投标人在投标过程中需针对部署的资源配置需求进行逐项应答，制作需求偏离表并在表中明确填写正偏离、无偏离或负偏离。此部分设备的租用费需在报价表中体现。

资源配置需求：

| 序号 | 设备类型 | 配置要求 | 数量 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | CPU数量: 不少于2颗CPU性能不小于以下指标：核心数量：‌十二核心线程数量：‌二十四线程基础频率：‌2.3 GHz动态加速频率：‌3.2 GHzL3缓存：‌16.5 MB热设计功耗(TDP)：‌105W支持睿频加速技术2.0，‌支持超线程技术，‌支持虚拟化技术Intel VT，‌指令集包括SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, 64bit，‌支持64位处理。 内存:384G DDR4(12*32G) 系统盘:2*480G SSD 数据盘:2*1.6T PCIE SSD 网卡:双口千兆卡，双口万兆网口 电源:双电源 | 不少于8台 |  |
| 2 | GPU节点 | CPU数量: 不少于2颗 CPU性能不小于以下指标： 核心数量：‌十二核心 线程数量：‌二十四线程 基础频率：‌2.3 GHz 动态加速频率：‌3.2 GHz L3缓存：‌16.5 MB 热设计功耗(TDP)：‌105W 支持睿频加速技术2.0，‌支持超线程技术，‌支持虚拟化技术Intel VT，‌指令集包括SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, 64bit，‌支持64位处理。 内存:384G DDR4(12*32G) 系统盘:2*960G SSD GPU数量：不少于2颗 GPU性能不低于以下指标： 核心频率：‌1455MHz 显存类型：‌支持DDR5 显存容量：‌16384MB（‌16GB）‌ 显存类型：‌HBM2 显存频率：‌5012MHz 显存带宽：‌900GB/s DirectX版本：‌DirectX 12 晶体管数量：‌210亿个 流处理器数量：‌5120个 单精度浮点性能：‌14 TFLOPS 双精度浮点性能：‌7 TeraFLOPS 深度学习性能：‌112 TeraFLOPS 网卡:双口千兆卡，双口万兆网口 电源:双电源 | 不少于2台 |  |
| 3 | 接入交换机 | 具备48*10GE光口+4*40GE光口 | 不少于2台 |  |
| 4 | 防火墙 | 2*8*10GE光口 | 不少于2台 |  |
| 5 | 专线接入设备 | 双电源；具备电口和光口接入能力；支持千兆速率；可远程配置，开通线路时用户无需进行配置。 | 不少于1台 |  |
| 6 | 可用的光缆资源 | 在采购人机房内部署可用的光缆资源，可随时用于专线开通。 | 不少于16芯 |  |

## 3.2 融媒安全保障服务需求

### 3.2.1 DDos攻击防护服务

产品支持对攻击状态进行实时监控，一旦发生攻击，即刻发出攻击告警通知，攻击结束后发出结束通知。

技术需求表：

| DDos攻击防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 应答项 |
| 1 | 产品支持对攻击状态进行实时监控，一旦发生攻击，即刻发出攻击告警通知，攻击结束后发出结束通知。告警通知包含攻击目标，攻击类型及攻击大小信息。 |  |
| 2 | 产品采用基于管道侧的清洗中心，使用BGP对单个目标IP进行全网牵引，并支持基于需防护目的IP地址的可实现国际流量、国内运营商分方向的流量压制功能。 |  |
| 3 | 无需修改 DNS 配置和 IP 地址，仅需提供防护目标对象即可进行防护。 |  |
| 4 | 产品采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力；具有城域网近目的清洗、城域网、骨干网二级协同联动能力。 |  |
| 5 | ▲平台在全球部署有清洗中心，全球清洗中心数量应不少于50个。（需提供相关证明文件并盖章） |  |
| 6 | ▲平台提供互联网 DDOS 攻击流量清洗服务，清洗能力应不少于12Tbps。（需提供相关证明文件或测试报告 并盖章） |  |
| 7 | 对采购人IP地址进行全国在线实时流量监控和全面风险评估，当流量出现异常或者超过预先设置的阈值，自动启动防护清洗。 |  |
| 8 | 产品可提供对业务流量和针对采购人IP地址（段）的DDoS攻击流量溯源分析服务。 |  |

### 3.2.2 网站安全服务

技术需求表：

| 网站安全服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 应答项 |
| 1 | 网站可用性监测： 对采购人网站进行7*24小时监测，发现访问异常（包括访问通断、访问响应太慢）时，及时进行短信和邮件的告警。可用性监测服务在中国大陆地区不同城市部署。 |  |
| 2 | 篡改监测： 实时对采购人网站进行网页篡改监控，监测用户指定页面的内容和结构变化。发现变更后，系统首先向运维人员告警。运维人员核实变更事件是恶意篡改还是网站正常更新。如为恶意篡改，立即通过短信和邮件向采购人告警。 |  |
| 3 | 网页挂马监测： 对采购人网站系统进行7×24小时监测，发现网站系统中被恶意植入暗链，木马程序后，及时向用户告警。 |  |
| 4 | ▲敏感关键字监测： 系统支持基于预设关键字策略监测发现不良信息网站或链接，支持预设关键字策略及组合。 系统关键字数量需超过20000条，关键字策略包含色情、涉政、暴恐、赌博、邪教、违禁品等分类。 系统支持图像OCR识别，可提取图片中的文本进行违规监测。（需提供相关证明文件并盖章） |  |
| 5 | 暗链检测： 检测采购人网站是否被嵌入暗链地址，发现暗链后，及时向采购人进行告警。 系统支持分析网页中JS/CSS等代码，检测隐藏链接地址，识别是否违法。 |  |
| 6 | 不良信息图片识别： 系统支持不良信息图片识别，具备色情淫秽识别、性感暴露识别、反动旗帜识别、暴恐场景识别、涉政敏感识别能力。 系统支持自定义违规监测样例图片添加，系统内置样例图片不低于2000条。 |  |
| 7 | 漏洞检测： 对采购人网站进行深层扫描，发现网站是否存在SQL注入漏洞、XSS漏洞、CSRF漏洞，以及Web应用漏洞、CGI漏洞、表单绕过等漏洞，并提供加固意见。 |  |
| 8 | 告警违规数据审计： 系统支持告警违规数据审计，具备告警疑似不良信息文本审计、告警疑似不良信息图片审计，提供告警违规数据初审管理和告警违规数据复审管理能力。 |  |
| 9 | 支持的攻击防护类型： 可提供最新的OWASP TOP10威胁防御等能力。 |  |
| 10 | CC防御要求： 支持基于访问源IP与Cookie的多维度CC防护，并发连接数与增长率超出管理员配置的阈值后，对攻击源进行JS防御或图片验证防御。 |  |
| 11 | 防暴力破解： 支持防止各类场景的撞库、暴力破解等行为。 |  |
| 12 | IP地域控制： 支持基于地理位置进行IP地址访问封禁，可精确到国家和国内各个省份。 |  |
| 13 | WEB地址信誉库： 具备WEB地址信誉库，阻止具有不良信誉的IP地址进行访问 |  |
| 14 | HTTP/HTTPS合规： 支持HTTP/HTTPS协议合规性检查，包括畸形报文、HTTP版本检查、报文头缺失、请求方法限制、协议违规等。 |  |
| 15 | 服务架构要求： 分布式部署：在全国有不少于5个云防护节点，支持进行灵活调度，确保异地容灾。 |  |
| 16 | 服务方式要求： 支持通过DNS模式部署，采用CNAME方式将其欲防护站点DNS托管。启动防护时，通过配置CNAME记录至清洗节点实现流量的调度。 |  |

### 3.2.3 域名防护服务

技术需求表：

| 域名防护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  | 应答项 |
| 1 | 域名安全监控 | 时间粒度：根据不同服务级别，域名信息监测轮询周期≤30分钟。 |  |
| 2 |  | 安全事件通告推送，从系统监测到安全事件至告知客户的时延≤1分钟。 |  |
| 3 | 域名快速修正 | 域名快速修正的时间≤5分钟。 |  |

## 3.3 大型活动无线网覆盖服务需求

为解决采购人举行的大型活动的无线网覆盖需求，需要投标人根据需求在指定位置为用户搭建一套满足人员使用需求和覆盖范围要求的无线网。该服务包括设备租用、无线网布线施工、设备调试和信号测试等工作。

投标人可利用多种通信技术和网络技术，为采购人提供跨区域多场地的网络覆盖服务，满足人员和网络带宽需要。可为人员密集区域的大型活动提供网络带宽保障，特殊环境可利用CPE设备提供网络支持。

方案描述：

使用场景：在北京广播电视台大剧院组织活动，需要在观众席进行无线网络覆盖。观众约500人，座椅为影院式联排座椅。

使用需求：为观众席及大剧院公共区域提供无线网络覆盖，需针对前三排VIP区进行网络保障。无线覆盖区域内漫游不断网。需要提供网络认证和网络安全支持。

投标人需针对上述使用场景及需求提供一套完整的无线网覆盖方案。

技术需求表：

| 大型活动无线网覆盖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  | 应答项 |
| 1 | 无线组网要求 | ▲Wi-Fi应支持Wi-Fi 6（802.11ax）及以上版本，可实现最大千兆以上无线接入。（需提供相关证明材料并盖章） |  |
| 2 |  | 每接入点覆盖半径10米以上。 |  |
| 3 |  | Wi-Fi接入设备支持并发数据STA数量不低于64个，此时STA平均流量不低于5Mbps。 |  |
| 4 |  | 可满足各个区域实现一次认证，24小时免认证，在一次登录成功后，当天接入其他区域设备无需二次认证。 |  |
| 5 |  | 无线网支持漫游，切换AP信号不断网。 |  |
| 6 |  | 本服务应能提供包括设备租用和设备安装调试全套服务。 |  |
| 7 |  | ▲支持多种组网模式，能够利用多种网络技术或通信技术提供多种网络接入方案。（需提供相关证明材料并盖章） |  |
| 8 |  | 可提供CPE设备解决网络接入问题。 |  |
| 9 |  | 实施时有专业人员进行AP部署规划和信号优化测试，确保实施后的无线覆盖效果。 |  |
| 10 | 设备要求 | 核心设备支持主备或集群方式部署，保证设备冗余性。 |  |
| 11 |  | 无线AP设备支持POE供电。 |  |
| 12 |  | ▲使用的网络设备关键芯片应采用国产芯片。（需提供相关证明材料并盖章） |  |
| 13 |  | 可支持针对特定应用或者特定人员进行VIP优先保障功能。 |  |
| 14 |  | 应支持基于用户侧物理端口、VLAN、IP地址（包括网段）、SSID、STA进行上下行数据流的限速，颗粒度至少为1Mbps。 |  |
| 15 | 运维管理要求 | ▲应具备自研网管服务APP。需提供自研软著专利证明文件及APP下载方式。（需提供相关证明材料或截图） |  |
| 16 |  | 可远程查询网络拓扑，包含网络内各个设备之间的连接方式，连接速率，应支持实时查看各级子网在线主/从网关以及下挂的终端用户的数量。 |  |
| 17 |  | 支持远程查询当前以及3天内历史某个时间点的用户网络拓扑信息及设备列表信息，支撑历史问题定位排障。 |  |

## 3.4 融媒AI能力支撑服务需求

投标人需提供满足采购人需求的算力资源，可用于人工智能相关业务并可协助进行媒体生产。

技术需求表：

| 融媒AI能力支撑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  | 应答项 |
| 1 | GPU规格 | ▲可提供满足以下三种指标的GPU资源： 1、GPU1：采用HBM2e显存，‌显存位宽不小于5120bit，传输速率不小于400GB/秒，CUDA核心数量不少于1800个，可用于人工智能推理加速。 2、GPU2：采用 HBM2e或GDDR6显存，显存位宽不小于5120bit，传输速率不小于600 GB/秒，CUDA核心数量不小于1950个，可用于人工智能推理加速。 3、GPU3：使用7纳米工艺，采用 HBM显存，传输速率不小于400 GB/秒，可用于人工智能推理加速。（需提供相关证明材料并盖章） |  |
| 2 | 显存 | 可提供16G、32G、64G、128G等多种规格。 |  |
| 3 | CPU性能 | 颗数:不低于2颗。 |  |
| 4 |  | 核心数：单颗不低于28C。 |  |
| 5 |  | 主频：不低于2.6GHz |  |
| 6 | 内存 | 容量：不低于1T |  |
| 7 |  | 类型：DDR5 |  |
| 8 | 存储 | 不低于2块M.2 960G存储盘，且不低于2块7.68T NVMe SSD硬盘。 |  |
| 9 | 网络 | IB网络不低于5块200G 单口网卡；业务网卡不低于1块GE双电口网卡，2块25GE双口网卡。 |  |

## 3.5 融媒计算能力支撑服务需求

技术需求表：

| 融媒计算能力支撑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 应答项 |
| 1 | 云主机 | 主机规格 | 可提供多种规格，如4C8G、8C16G、16C32 G、32C64G等 |  |
| 2 |  | 服务周期可用率 | 单个弹性云主机每服务周期服务可用率不低于99.95%；同一区域内多个可用区的弹性云主机每服务周期服务可用率不低99.95%。 |  |
| 3 | 云主机数据 | 数据获取及加密 | （1）采购人授权的情况下，乙方才能获得数据； （2）乙方应实现用户数据可加密，加密算法、强度和方式可配置； （3）乙方应遵守旨在保护用户信息/隐私的相关法律法规。 |  |
| 4 | 虚拟私有网络 | 虚拟私有网络（VPC） | 云服务提供商应实现不同用户的虚拟主机的网络隔离，不同用户之间通过云服务提供商的云主机内网默认不可相互访问，且同一用户的不同云主机之间可以通过配置安全组策略等方式，实现通过云服务提供商的内网不可互访。同时，可根据用户需求放通，并可实现细粒度的访问控制和监控。 |  |
| 5 | 云硬盘 | 存储挂载 | 支持与云主机的绑定（挂载）与解绑（卸载）。 |  |
| 6 |  | 存储空间 | 可以提供的云硬盘块存储容量10G起步，步长1G递增。 |  |
| 7 |  | 块存储性能 | 支持高性能应用场景，最高可支持14TB SSD存储。 |  |
| 8 |  | 安全性 | 支持磁盘加密功能，通过云上托管的密钥管理服务，实现业务无感知的加密解密服务。 |  |
| 9 |  | 可靠性 | 底层采用分布式文件系统，数据存储达到三副本可靠性，云硬盘的可用性不低于99.95%。 |  |
| 10 | 云数据库 | 数据安全 | 数据安全：多种安全策略保护数据库和用户隐私，例如：VPC、子网、安全组、VPN等。 |  |
| 11 |  | 数据高可靠 | 数据高可靠：数据库存储支持三副本冗余 |  |
| 12 |  | 规格 | 支持最大实例规格不低于512G。 |  |
| 13 |  | 服务高可用 | 服务高可用：全主备实例，服务可用性高。 |  |
| 14 |  | 实例访问 | 实例访问：多种访问方式，包括：内网IP访问、公网IP访问、VPN访问。 |  |
| 15 |  | 实例监控 | 实例监控：支持监控数据库实例OS及DB引擎的关键性能指标，包括计算/内存/存储容量使用率、I/O活动、数据库连接数、QPS/TPS、缓冲池、读/写活动等。 |  |
| 16 |  | 弹性伸缩 | 弹性伸缩：水平伸缩：增删只读实例不少于4个；垂直伸缩：实例规格变更，存储空间扩容（最大可支持2TB）。 |  |
| 17 |  | 备份与恢复 | 备份与恢复：备份：自动备份、手动备份，全量备份、增量备份，备份文件的增、删、查、复制等生命周期管理。恢复：恢复到备份保留期内任意时间点（Point-In-Time Recovery, PITR）/某个全量备份时间点，恢复到新实例/原实例。 |  |
| 18 |  | 日志管理 | 日志管理：支持查看慢SQL日志、错误日志等 |  |
| 19 |  | 支持跨AZ部署 | 可用区之间内网互通。 |  |
| 20 | 弹性文件存储 | 协议支持 | 支持NFS v3及CIFS协议，满足主流操作系统环境的需要。 |  |
| 21 |  | 文件系统挂载 | 支持多台弹性云主机挂载同一文件系统。 |  |
| 22 |  | 共享访问 | 云主机可在同一地域内跨多可用分区共享访问一个文件系统，使用多台云主机来挂载同一个文件系统，从而实现多台云主机共享文件的目的。 |  |
| 23 |  | 弹性伸缩 | 在配置文件系统的初始存储容量后，通过创建规则实现存储容量根据用户需求弹性伸缩至PB规模，此过程不影响业务应用。 |  |
| 24 |  | 安全保护 | 云主机和文件系统归属于同一VPC下，通过VPC保证用户间数据隔离，提升数据安全性；同时通过管理用户访问权限来加强安全控制。 |  |
| 25 | 对象存储 | 海量存储空间 | 具备海量存储空间、支持在线扩容，实施过程业务无中断；服务架构上不限制系统容量，可达EB级。 |  |
| 26 |  | 数据持久可用 | 提供多重冗余架构设计，保障数据持久存储，服务可用性不低于99.995%，数据持久性不低于99.9999999999%。 |  |
| 27 |  | 多层数据防护 | 提供企业级多层次安全防护，包括服务端加密、防盗链、细粒度权限管控、日志审计等。 |  |
| 28 |  | 业务轻松接入 | 支持多种存储类型和访问模式、按需和资源包两种灵活计费方式，数据分层，按需使用。 |  |
| 29 | 云备份 | 备份功能要求 | 支持系统盘、数据盘备份的定时手工、自动备份。 支持单硬盘首次全量备、后续为增量备。 支持数据盘备份恢复到源盘。 支持基于备份创建新的数据盘挂载到任意云主机。 |  |
| 30 |  | 简单快捷 | 只需少量配置，无需具备专业技能，就可以让您的备份在云上运行。 |  |
| 31 |  | 经济高效 | 1）增量备份，缩短大量备份时长，存储空间支持按需分配，降低初期投资。 2）增量恢复，仅恢复到最近一个备份时间点的变化数据，恢复效率提升至分钟级。 |  |
| 32 |  | 安全可靠 | 数据自动加密保存到对象存储中，数据设计持久性不低于99.99999999999%（13个9）。 |  |
| 33 | 公网带宽 | 技术要求 | 运营商一级线路，支持同地域下所有弹性公网IP带宽。 |  |
| 34 |  | 按需弹性 | 弹性IP支持与云主机、物理机、NAT网关、负载均衡等实例灵活地绑定与解绑，支持带宽灵活调整。 提供包周期、按需计费、共享带宽等多种计费方式，满足不同业务场景下的需求。 |  |
| 35 |  | 可靠高效 | 支持IPv4/IPv6双栈，可跨可用区容灾部署，适应网络未来演进需求，可靠高效。 |  |
| 36 | 云下一代防火墙 | 授权管理 | 支持迁移，重装时，不更换授权文件。 授权可批量自动下发，自动回收。 支持公网、内网授权验证方式。 |  |
| 37 |  | RESTAPI | 支持登录，设备监控，策略配置，路由配置，NAT配置等，相关的配置对象的restapi。 |  |
| 38 |  | 性能要求 | 虚拟接口数量10个，四层吞吐量不小于2000Mbps，并发连接数250K，每秒新建连接数40K。 |  |
| 39 |  | 应用识别 | 全新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别。 支持应用识别、风险级别等多维度的应用定义。 |  |
| 40 |  | 访问控制 | 支持基于深度应用识别的访问控制。 支持对3000+ 种应用的控制，包括200+移动端应用。 支持基于应用/角色的安全策略。 支持主机操作系统、浏览器识别，支持主机活动状态识别。 支持应用过滤器便于配置和维护，至少支持6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性；其中应用技术至少包括：基于浏览器、客户端服务器、网络协议、点对点；风险级别包括：1、2、3、4、5总共5个等级；特性包括：能够传输文件、已被大规模使用、大量消耗带宽、易逃逸、易被滥用、被其它应用使用、存在已知漏洞、被恶意软件利用。 支持基于源地址、目的地址、生效时间、限制新建连接、并发连接。 |  |
| 41 |  | 攻击防护 | 支持畸形报文攻击防护 支持SYN Flood、DNS Query Flood等多种DoS/DDoS攻击防护 支持ARP攻击防护 支持缓冲区溢出、SQL注入和跨站脚本攻击的检测和防护 支持专业的Web Server防护功能，含CC攻击防护和外链防护等 |  |
| 42 | 日志审计 | 运行环境 | 系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。 产品要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护。 产品要求至少能够部署在Windows和Linux操作系统上。 |  |
| 43 |  | 使用界面 | 系统必须采用基于浏览器的用户界面，至少支持IE与Firefox。为了适应不同用途，用户可以界面颜色进行选择调整。 |  |
| 44 |  | 管理范围 | 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 |  |
| 45 |  | 性能要求 | 能够平均每秒采集入库15000条事件。 |  |
| 46 |  | 日志源管理 | 系统可以统计不同采集器和不同安全域下的设备个数并展示，统计采集器或安全域中事件量Top10，可通过列表或图形展示。 |  |
| 47 |  | 日志综合显示 | - 系统具有综合展示界面和仪表板； - 用户可自定义首页和展示仪表板；包括展示的内容和展示的形式； - 应该提供传统的线形图、饼图、条状图等多种方式来显示信息； - 可以图形化显示日志上报数量、事件等级分布、设备事件分布、事件类型分布等信息； - 系统的首页仪表板能够显示最近30分钟的告警状态雷达图、最近1小时事件趋势图、最近24小时的10条告警列表，能够显示最新1小时内的事件总数、各等级事件数量，以及事件量曲线 |  |
| 48 |  | 日志存储管理 | 系统应提供日志维护功能，能够自动定时备份采集上来的安全事件（日志），也支持手动备份与恢复。 |  |
| 49 | 云堡垒机 | 分权分域 | 系统内置系统管理员、审计管理员、安全管理员三种角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围 |  |
| 50 |  | 用户管理 | 支持用户管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能； 支持用户组管理，包括添加、删除、修改功能； 支持用户帐号的批量导入导出功能； 支持批量修改用户帐号属性； 用户密码策略包括：最小密码长度（强制最小8位）、密码复杂度（小写字母，大写字母，数字，特殊字符）、不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比； |  |
| 51 |  | 规则管理 | 1、支持字符、传输、数据库协议的命令规则定义 2、支持时间规则定义 3、支持审批规则定义 |  |
| 52 |  | 数据库审计 | 实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、MySQL、PostgreSQL，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担 |  |
| 53 |  | 字符、文件传输协议审计 | 支持字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果。 |  |
| 54 |  | 图形协议审计 | 支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能 支持RDP窗口标题审计，并支持通过窗口标题内容检索定位回放 支持RDP剪切板上、下行控制 支持对剪贴板拷贝文件记录文件名、拷贝文本进行字符记录，并支持通过搜索字符信息关键字定位审计回放。 |  |
| 55 |  | 实时监控 | 实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话 |  |
| 56 |  | 会话回放 | WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程。 离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放） 倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作。 |  |
| 57 |  | 批量登录 | 支持多种工具批量登录设备 |  |
| 58 |  | 特权切换 | 支持以普通管理模式登录网络设备或主机并自动切换到特权模式。 |  |
| 59 |  | 应用发布防跳转 | 应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接。 支持web页面或数据库防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址。 |  |
| 60 |  | 剪切板控制 | 应用发布剪贴板控制，防止运维用户拷贝数据到本地，提升运维过程数据安全的管控能力 |  |
| 61 | 数据库审计 | 基本审计能力和策略 | ### 数据库审计的审计内容包括会话的终端信息、会话的主机信息、会话的其它信息、操作信息等。审计日志至少保留180天。 |  |
| 62 |  |  | ### 支持从会话维度、语句类型纬度、风险纬度三个纬度进行导航展示，支持基于时间、客户端IP、目标数据库IP、操作类型、客户端端口、操作信息大小、返回状态、结果信息、客户端执行命令等详细信息内容。 |  |
| 63 |  |  | 数据库支持的类型及版本：支持Mysql，Oracle，PostgreSQL等主流云上数据库 |  |
| 64 |  | ### 审计结果展现与查询 | ### 支持对审计系统的用户账号进行配置管理。 支持的审计内容包括会话的终端信息：IP、MAC、Port、客户端工具名(程序名)、数据库用户名，会话的IP、MAC、Port、数据库名（实例名），会话的其它信息：登录时间、会话时长，操作信息：操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、受影响行数、操作对象（表、列、存储过程名称）、SQL语句。 |  |
| 65 |  | ### 审计内容 | ### 数据库审计的审计内容包括会话的终端信息、会话的主机信息、会话的其它信息、操作信息等。 |  |
| 66 |  | ### 审计信息展示 | ### 支持从会话维度、语句类型纬度、风险纬度三个纬度进行导航展示，支持基于时间、客户端IP、目标数据库IP、操作类型、客户端端口、操作信息大小、返回状态、结果信息、客户端执行命令等详细信息内容。 |  |
| 67 |  | 审计报表 | 支持图表结合展现，支持柱形图、饼状图、条形图、双轴折线图等多种统计图展现形式。 支持日、周、月 等综合性报表和自定义分析型报表功能。 |  |
| 68 | Web应用防火墙 | Web应用防火墙服务 | （1）SaaS服务，无需本地部署； （2）至少可提供一个标准域名包（一个主域名、九个子域名），并可根据需要进行扩充； （3）支持专业策略预定义服务，用户无需进行繁琐的配置； （4）支持如下功能：站恶意爬虫防护、撞库防护、网站动态参数篡改、API接口防护、越权访问、网页篡改监测、黑/白名单、漏洞扫描、恶意文件上传、僵尸检测、cookie劫持、URL访问控制； （5）支持IPV4和IPV6； （6）提供安全可视化功能包括：客户端/服务端攻击流量趋势、攻击来源/类型统计、告警信息热力分布、客户端/服务端连接数趋势等可视化呈现； （7）根据攻击情况提供如下分析：URL访问次数排名、浏览器类型统计、威胁信息统计、告警级别及异常返回码统计； （8）提供日志存储及报表导出功能 |  |
| 69 | 漏洞扫描 | 指标要求 | 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测； |  |
| 70 |  |  | 支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞； |  |
| 71 |  |  | 支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务； |  |
| 72 |  |  | 具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂采购方提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； |  |
| 73 |  |  | 支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分； |  |
| 74 |  |  | 支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务； |  |
| 75 |  |  | 支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等； |  |
| 76 | 终端杀毒 | 管理架构要求 | 采用B/S架构设计，管理控制中心高度集成化，无需额外安装或外接数据库即可实现日志存储和分析展示，无需额外安装或对接升级服务器即可实现文件、特征库的升级和分发 |  |
| 77 |  | 客户端要求 | 采用轻量级Agent部署，无需依赖虚拟化平台API即可实现安全防护；客户端支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装；客户端对windows类、linux类；物理服务器、虚拟服务器、桌面云具备相同的防护和部署模式。支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率。 |  |
| 78 |  | 操作系统支持 | 产品应至少支持Windows 7/8/10等云桌面常见操作系统类型，Windows Server2003/2008/2012/2016等虚拟化环境常见基于Windows NT的服务器操作系统； 产品应至少支持SuSE、Red Hat、Ubuntu、Debian、CentOS、Asianux、NeoKylinLinux等虚拟化环境常见基于Linux内核的操作系统 |  |

# 四、售后及应急服务要求

需具备专门服务机构，为采购人提供上门服务。

中标人提供针对本项目的人员配备情况说明，提供项目负责人的情况说明及联系方式，由项目负责人全权负责采购人的互联网接入服务。项目负责人出现变动，应及时书面告知采购人。

当出现由于网络故障或安全事件造成的网络带宽服务或融媒增值业务异常时，中标人应根据相关应急服务方案和应急服务流程采取相应措施，减少对采购人带来损失。

# 五、服务期限及服务地点

服务期限：自合同签订之日起一年。

服务地点：北京广播电视台国贸办公区。地址为北京市朝阳区建国路甲98号。

# 六、付款方式

采用月付的方式付款，付款前由中标人根据实际发生的费用提供缴费通知并开具等额发票，采购人根据缴费通知进行付款。

# 七、投标报价要求

★投标人需在分项报价明细表中填写各分项不同服务规格的报价和分项价格；在价格汇总表中填写各分项总价并计算投标总价（算法见表后备注）。两个表中的分项价格须保持一致，否则作无效投标处理。

★投标人需对分项报价明细表中采购品目的所有服务规格进行报价，如有缺项漏项，否则作无效投标处理。

投标人以单价形式报价，格式详见第七章投标文件格式---二、商务技术文件格式---3.投标分项报价表（实质性格式)---格式示例三《分项报价明细表》。

投标人需根据分项报价明细表中给出的算法算出分项总价，将各需求项的分项总价相加得到投标总价。

投标总价仅用于计算价格得分，最终结算金额以实际发生量为准。