- 第五章   采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机一 | 379 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 台式计算机二 | 15 | 台 |  |

- 项目背景或简况

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）主要承担祥龙集团公司等大型国企，在职员工的专业技能、基本素质培训，初、中、高级会计类培训、政府部门培训、交通委安全培训、出租司机事故三维动画的安全培训等其他各类成人培训全年共计近培训约2万人次。现根据企业逐年增加的培训需求，培训人数增加，增加多功能计算机教室，商务培训机房购置394套台式计算机。需采购394套台式计算机；以满足多层次多种需求的各类培训内容的不同，开展小班培训，满足不同时期不同特色的小班教学，因此需要根据培训人次增加多功能计算机教室，以更好满足国有企业员工的培训需求。

- 技术参数要求

台式计算机一：379台，核心产品

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥8GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR4 3200 UDIMM |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1（空余1个内存插槽） |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量分别为1，1，9。占用1个M.2 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | / |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | / |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | / |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | / |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | PCIe/NVMe 类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用符合M.2的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2（固态盘≥1；机械盘≥1） |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡，支持分辨率≥1920 x 1080 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT （HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85 ppi。 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8 英寸。 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥1 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | ★光驱数量 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | ≥2 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线USB |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.8 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线USB |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.8 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 1000~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 总数≥9个USB口。 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥2（板载） |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b)可触及面温度不高于 45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥6 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥3.0GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥18MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz。 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8 位 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥72% NTSC。 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤5ms 灰阶 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特。 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥500:1 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 主板集成1000M自适应以太网卡 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2 个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | ≥2（M.2≥1；SATA3.0≥1） |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | ≥1 个 HDMI 1.4； ≥1 个 DisplayPort 1.4； |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥0 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配；VGA, HDMI |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等； |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 声卡麦克风功能支持降噪（通过软件调节） |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 支持键盘背光 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等. |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加 密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.2版本 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 1 个 HDMI 1.4；1 个 DP 1.4 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 显示屏接口：VGA,HDMI 1.4接口； 提供HDMI线缆 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；b)支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设设备可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF≥100 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供投标人中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 厂家官网提供驱动下载链接，厂家提供驱动U盘制作工具 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 | 关键部件安全要求 | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 190 | 其他要求 | 其他要求 | #还原卡 | 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到10GB/分钟或以上；支持多硬盘；支持加密传输。 |
| 191 | 其他要求 | 其他要求 | ★其他要求 | 所投产品要和机房多媒体桌、升降器的大小相匹配(机房桌子尺寸700×600×760mm单桌长×宽×高；升降器内孔尺寸585×107mm，内孔长×宽) |
| 192 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持同一界面可独立设置Windows系统每次开机恢复、手动恢复、每天恢复、每周恢复、每月恢复、定时恢复及不恢复等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对终端远程设置还原参数，也可单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要。 |
| 193 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持BIOS底层对Windows系统的管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换。 |
| 194 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小。 |
| 195 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作。 |
| 196 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持教师端对学生端设备及网络锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，支持锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、锁定光驱、开启黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等操作。 |
| 197 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持教师机向学生机发布消息/通知，通知信息可在学生端屏幕上方以红色字体滚动播放显示，提醒避免学生遗漏重要通知。 |
| 198 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持终端水印管理功能，支持将学生的IP、计算机名、桌面策略等信息会以水印形式显示在学生端桌面。 |
| 199 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持学生机在线状态下，网线被移除后支持断网锁屏功能，规范学生机上课秩序，防止学生机脱离教学管控。 |
| 200 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持Windows系统下的一键清屏功能，教师端可远程一键关闭学生机桌面的游戏、电影、网页等和教学无关的界面，保证课堂正常的教学秩序。 |
| 201 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持Windows系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能。 |
| 202 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持Windows系统下的程序运行、模式切换、关机、重启、唤醒、远程控制、系统切换等多种课堂管理功能。 |
| 203 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持系统锁定功能，当老师课间短时间无需操作教室端时，可将老师机系统锁定，防止学生误操作，破坏教师机教学环境。 |
| 204 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 可根据不同的终端硬件配置选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的广播效果。 |
| 205 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持权限分级管理，超级管理员可根据管理需要，设置多个二级管理员，同时分配特定的管理权限，不同的管理员账号登录后，主控端操作界面只显示本账号所包含权限。 |
| 206 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 为保证日常运行的兼容性与稳定性，要求与主机同品牌 |
| 207 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板芯片组 | Q670芯片组 |
| 208 | 产品规格 | 主板规格 | #主板内置 PCIe 插槽规格 | 1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 209 | 产品规格 | 接口规格 | ▲USB 接口布局 | 总数≥9个USB口。 前置：≥4个USB 3.2（含1个USB Type-C）； 后置：≥3个USB 3.2及2个USB 2.0。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 210 | 产品规格 | 接口规格 | #视频接口规格 | 板载≥1 个 HDMI 1.4；1 个 DisplayPort 1.4。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 211 | 产品规格 | 机箱规格 | ▲机箱体积 | 7L<体积<8L，免工具开启，投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 212 | 产品规格 | 操作系统 | ★操作系统版本 | 预装专业版正版操作系统 |
| 213 | 产品规格 | BIOS功能 | #BIOS功能 | BIOS支持drivelock（驱动器锁）功能，可以给硬盘设置密码； BIOS支持硬盘数据安全擦除功能； BIOS支持键盘开机功能； BIOS支持USB高级管理功能，可以实现只禁用存储而不禁用其他设备，及只支持键盘鼠标禁用其他所有设备。 |
| 214 | 功能要求 | 电源规格 | ▲电源功率/能效 | ≤180W，电源能效90%。 |
| 215 | 功能要求 | 无线规格 | #无线网卡及蓝牙规格 | 内置无线网卡，支持 Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.2 |
| 216 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏接口/线缆 | 接口：VGA,HDMI 1.4接口；提供HDMI线缆 |
| 217 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏材质 | LED背光 VA液晶显示器 |
| 218 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏软件功能 | 厂家提供投标人显示器助手软件，帮助用户提供高级的显示器管理功能，可实现： 调整显示器的色彩、输出、视频输入等设置； 对显示屏幕进行分区设置，自定义窗口和窗口固定到位； 支持防盗功能，可以对显示器设置pin密码，没有密码无法使用显示器； 支持显示器节能设置，可以自由设置显示器的睡眠和关闭时间； |

台式计算机二：15台

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥8GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR4 3200 UDIMM |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1（空余1个内存插槽） |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量分别为1，1，9。占用1个M.2 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | / |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | / |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | / |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | / |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | PCIe/NVMe 类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用符合M.2的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2（固态盘≥1；机械盘≥1） |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡，支持分辨率≥1920 x 1080 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT （HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85 ppi。 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8 英寸。 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥1 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | ★光驱数量 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | ≥2 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线USB |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.8 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线USB |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.8 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 1000~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 总数≥9个USB口。 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥2（板载） |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b)可触及面温度不高于 45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥12 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.1GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥25MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz。 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8 位 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥72% NTSC。 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤5ms 灰阶 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特。 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥500:1。 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 主板集成1000M自适应以太网卡 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2 个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | ≥2（M.2≥1；SATA3.0≥1） |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | ≥1 个 HDMI 1.4； ≥1 个 DisplayPort 1.4； |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥0 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配；VGA, HDMI |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等； |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 声卡麦克风功能支持降噪（通过软件调节） |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 支持键盘背光 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等. |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加 密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.2版本 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 1 个 HDMI 1.4；1 个 DP 1.4 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 显示屏接口：VGA,HDMI 1.4接口； 提供HDMI线缆 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；b)支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设设备可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF≥100 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供投标人中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 。 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 厂家官网提供驱动下载链接，厂家提供驱动U盘制作工具 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 | 关键部件安全要求 | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 190 | 其他要求 | 其他要求 | #还原卡 | 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到10GB/分钟或以上；支持多硬盘；支持加密传输。提供软件功能界面截图并加盖投标人公章. |
| 191 | 其他要求 | 其他要求 | ★其他要求 | 所投产品要和机房多媒体桌、升降器的大小相匹配(机房桌子尺寸700×600×760mm单桌长×宽×高；升降器内孔尺寸585×107mm，内孔长×宽) |
| 192 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持同品牌管理软件兼容兆芯、海光、Intel、AMD等硬件平台和同一版本同时安装Kylin、UOS和Windows多个操作系统，无需通过多个版本安装支持，减少安装维护工作量。 |
| 193 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持同一界面可分别独立设置统信UOS、Kylin以及Windows系统每次开机恢复、手动恢复、每天恢复、每周恢复、每月恢复、定时恢复及不恢复等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对终端远程设置还原参数，也可单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要。 |
| 194 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持BIOS底层对统信UOS、Kylin以及Windows系统的管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换。 |
| 195 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小。 |
| 196 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 支持无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作。 |
| 197 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供模板智能分发机制，可快速将模板通过P2P、广播、组播、单播等多种方式下发到所有终端，下发过程可根据模板数据变化，自动选择增量数据或全部数据方式下发，节省下发时间，同时可查看每一个终端实时的下载速度和任务状态，便于管理员排查故障终端。 |
| 198 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供模板资源动态管理机制，在不删除模板的情况下，在线实时对模板名称、系统名称、CPU核心数、内存大小等资源进行灵活配置，新模板无需重启即可实时生效。 |
| 199 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供模板热编辑机制，通过服务器WEB管理界面直接对模板内的系统分区名称、分区类型、分区格式、分区大小、分区还原方式（每天还原/每周还原/每月还原/每次开机还原/不还原）、IP地址、启动密码等多个参数进行在线设置，无需进入模板内逐一修改，节省模板管理时间，提升维护效率。 |
| 200 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供终端在线监测管理机制，通过服务器WEB管理端实时查看终端计算机名、IP地址、MAC地址、系统类型、系统数量、CPU型号和使用率、内存大小和使用率、硬盘容量和使用量、网络带宽、网络上传下载速度、在线状态等信息。 |
| 201 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供教师端对学生终端的任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目进行灵活管理（禁用或启用）的组策略功能，以及对终端系统进程、CPU温度、GPU温度、主板温度、硬盘温度、风扇转速等信息实时获取、实现终端全方位管控。 |
| 202 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 支持Windows系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能。 |
| 203 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 提供教师端对单一、部分、全体学生端进行屏幕全屏或窗口广播，实现多媒体1080P高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的广播效果，视频播放时，老师可根据不同的硬件和网络状况选择广播或流媒体两种不同的方式，流媒体可支持HTTP、UDP、RTP、RTSP、MMS五种协议，满足多种不同的网络环境，同时当服务器宕机、网络中断或学生端人为重启后，无需人为干预，自动续播，确保广播教学正常进行。 |
| 204 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供教师端对学生端锁定USB、锁定键鼠、锁定光驱、锁定扬声器、锁定屏幕以及黑屏肃静操作和一键清屏功能，教师端可远程一键关闭学生机桌面的游戏、电影、网页等和教学无关的界面，保证课堂正常的教学秩序，同时确保屏幕广播、电子白板、网络影院等教学应用功能正常使用。 |
| 205 | 其他要求 | 其他要求 | #管理软件 | 提供学生在线点名功能，老师点名完成后，可快速统计本次上课学生的出勤情况，同时学生的班级、姓名、学号等信息会以水印形式显示在学生端桌面，自动完成座次安排，无需老师逐台指派，学生下次上课可直接按照水印信息快速寻找自己座位。如需考试或自由上机，老师可根据需要对水印信息的内容、位置、显示比例、字体颜色灵活设置，满足各类使用场景。 |
| 206 | 其他要求 | 其他要求 | ▲管理软件 | 为保证日常运行的兼容性与稳定性，要求与主机同品牌 |
| 207 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板芯片组 | Q670芯片组 |
| 208 | 产品规格 | 主板规格 | #主板内置 PCIe 插槽规格 | 1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 209 | 产品规格 | 接口规格 | ▲USB 接口布局 | 总数≥9个USB口。 前置：≥4个USB 3.2（含1个USB Type-C）； 后置：≥3个USB 3.2及2个USB 2.0。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 210 | 产品规格 | 接口规格 | #视频接口规格 | 板载≥1 个 HDMI 1.4；1 个 DisplayPort 1.4。投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 211 | 产品规格 | 机箱规格 | ▲机箱体积 | 7L<体积<8L，免工具开启，投标人提供产品彩页等证明材料并加盖投标人公章。 |
| 212 | 产品规格 | 操作系统 | ★操作系统版本 | 预装专业版正版操作系统 |
| 213 | 产品规格 | BIOS功能 | #BIOS功能 | BIOS支持drivelock（驱动器锁）功能，可以给硬盘设置密码； BIOS支持硬盘数据安全擦除功能； BIOS支持键盘开机功能； BIOS支持USB高级管理功能，可以实现只禁用存储而不禁用其他设备，及只支持键盘鼠标禁用其他所有设备。 |
| 214 | 功能要求 | 电源规格 | ▲电源功率/能效 | ≤180W，电源能效90%。投标人提供能效证书并加盖投标人公章。 |
| 215 | 功能要求 | 无线规格 | #无线网卡及蓝牙规格 | 内置无线网卡，支持 Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.2 |
| 216 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏接口/线缆 | 接口：VGA,HDMI 1.4接口；提供HDMI线缆 |
| 217 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏材质 | LED背光 VA液晶显示器 |
| 218 | 性能要求 | 显示设备规格 | #显示屏软件功能 | 厂家提供投标人显示器助手软件，帮助用户提供高级的显示器管理功能，可实现： 调整显示器的色彩、输出、视频输入等设置； 对显示屏幕进行分区设置，自定义窗口和窗口固定到位； 支持防盗功能，可以对显示器设置pin密码，没有密码无法使用显示器； 支持显示器节能设置，可以自由设置显示器的睡眠和关闭时间； |

★注：1.投标人在正式入场安装前需要进行实地踏勘，与采购人协商后给出可行性良好的项目实施方案，实施方案包括设备安装点位、数量、方式等，人员组织、施工进度等，经采购人认可后方可实施。2.如因虚假应答承诺书或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户招标文件要求，影响用户整体项目进度，投标人将支付投标金额20%的违约金。投标人提供包含上述两项内容的书面承诺书并加盖投标人公章。

- 售后服务及培训要求

- 质保期：3年。投标人需提供三年保修服务。

2、售后服务要求：维修响应电话24小时×7天，1小时响应2小时到达现场。现场维修问题在24小时内解决,若解决不了，须提供备品备件。

3、中标人须派驻至少1人并提供二年的驻场服务，工作时间为每周5天，每天8小时，或根据学校的作息时间提供驻场，提供技术咨询、现场技术支持，质保期内，驻校期满后，中标人需提供工程师上门服务，驻场人员需提供计算机相关资格证书、合同证明等材料。投标人需对以上内容提供承诺函。

4、提供培训服务，至采购人可熟练使用系统。

5、机房已达报废年限的旧计算机需要拆卸及搬迁到学校指定的位置，并协助采购人完成拆迁后的安装、联网、调试等工作。

★6、遇到重大考试或者校内大型活动，需提供工程师协助学校顺利完成。我校每年度均有计算机类无纸化考试、评审考试等相关考试合计8场次，供应商应提供7名以上工程师服务团队保障相关考试服务。投标人需提供针以上承诺函原件电子件并加盖投标人公章。

- 交货时间及地点（服务期限）

★签订合同后7日内到货并完成与现有353套台式机升降器的配套安装及网络信息点位布线、设备加电稳定运行等服务；保证计算机的内网、外网达到采购方的网络链接需求，并能跟现有几个机房设备对接，实现统一管理；完成客户要求的其它联调和搬运等任务(投标人需提供针以上承诺函原件电子件并加盖投标人公章)。

到货地点：北京市海淀区远大路19号

- 验收服务要求

1 、验收标准：按本合同约定的质量标准进行检验。

2、 若中标人知道或者应当知道所卖出货物存在质量缺陷，所承担的质量保证期不受前款约定质保期的约束，应承担相应责任。

3、 验收地点：在采购人指定的地点对货物进行验收。

4、 货物如果到指定地点之前有过开箱或者和投标配置不符的，采购人有权拒收货物，由此产生的损失及违约责任，由中标人承担。

5、如采购人和中标人对货物是否存在质量问题有争议，应由共同确认的检验机构对封存的货物进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认货物质量的依据。如检验结果证明货物不符合合同约定的质量标准，检验费由中标人承担；符合质量标准的，检验费由采购人承担。

6、由采购人成立验收小组，对本次采购设备进行验收。

7、验收内容包含对投标产品的性能测试及配套安装服务、网络链接服务、统一管理等；确保满足招标需求的各项技术指标，如存在技术参数与招标技术要求有偏差，不予通过验收。

- 付款方式

签订合同后预付货款的80％，货到安装、调试、试运行完毕，验收合格后支付货款的20％。并在签订合同同时，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期满后，如采购人无任何问题的情况下，一次性无息返还给中标人。