| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 数量（台/套） | 分包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 导光束检测仪等设备 | 导光束检测仪 | 1 | 679.1 |
|  |  | 封口机 | 3 |  |
|  |  | 蛋白残留培养阅读器 | 1 |  |
|  |  | 器械检查放大镜 | 10 |  |
|  |  | 基础手术器械 | 1 |  |

## 标的名称1：导光束检测仪

1.基本要求：用于检测硬式内镜的导光性能、成像性能和镜体完好性；

2.导光性能检测：可通过光输出百分比测试光通量以及可见光的色谱均匀性；

▲3.可检测内镜品牌：≥5种品牌的硬式内镜、电子硬式内镜；

4.可检测器械部件：内镜、一体式内镜、导光束；

▲5.结果显示：以图谱加数值的形式显示，可以储存、生成报告和打印；

▲6.成像性能和镜体完好性检测：可检测镜体透镜、目镜、物镜、棱镜存在的污损、破裂、水汽、表面污物、镜头和管壁粘合力下降等问题；

7.可检测内镜范围：所有符合DIN标准的硬式内窥镜的镜体（目镜）；

8.可检测内窥镜直径范围：无限制；

9.可检测内窥镜插入长度：无限制。

## 标的名称2：封口机

1.彩色触摸控制屏≥7英寸，图形化操作界面，中/英文操作系统；

2.具备内置时钟和参数自动储存功能；

3.可对打印内容进行调整或更改；

4.具备预设物品名称≥60项；

5.工作设置温度60~220℃，预设常用温度≥4个；温度误差±1%；

6.升温时间：室温~180℃升温≤40s；具备辅助降温功能，具备与温度联动的排风降温系统；

7.具备浮动式恒定压力压合系统，可对纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋封口；

8.具备可调待机时间，待机恢复后可快速恢复工作温度；

9.具备封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数；

10.封口速度≥10m/min，具备封口打印自动检测；

11.封纹宽度≥12mm，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

12.封口留边0~35mm可调；

13.外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢；

14.电源：220V 50Hz   最大功率：≥500W；

15.具备中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能；包含灭菌日期，失效日期、灭菌批次、操作人员、锅号锅次等打印要求；

16.灭菌日期、失效日期、灭菌批次可以根据设置自动进行调整，具备汉字设置和汉字打印功能；

17.内置针式打印机，可以通触控屏进行打印及打印调整设置 ；

18.具备故障自动报警指示， 对工作过程中出现的各种故障自动报警、提示；

19.具备打印字体宽窄调节，打印功能可按需要关闭条目；

20.具备打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配功能 ；

21.具备历史数据查询功能，具备USB数据导出功能，数据可导出；

22.具备封口计数功能，可显示封口压力、时间、速度等；

23.具备封口检测模式，该模式下进行测试，可打印灭菌日期、温度、压力、速度、封口时间、设备编号等参数；

24.打印内容可反转180°；

25.屏幕亮度可调节；

26.实际温度超过设定温度±4℃时，机器将会自动停止工作。

## 标的名称3：蛋白残留培养阅读器

## 1.培养槽：培养槽≥3个，可同时量化读取≥3个蛋白残留测试棒的测试结果。测试结果通过牛血清白蛋白参考曲线校准。

## 2.结果输出：具备对蛋白残留测试棒进行定量分析。

## ▲3.测试时间及温度：测试温度60℃±1℃，出结果时间≤10分钟。

## ▲4.测试灵敏度：灵敏度≤0.3μg，测试结果的最小单位为0.1μg。

## ▲5.打印及留存记录：具备读取测试结果、输出打印记录、留存并打印功能。

## 6.温度验证：具备培养温度验证接口和温度探测器，用户可自行进行培养温度定期验证。

## 7.异常提示：当某个培养槽发生异常问题时，可生成打印记录，记录发生异常的日期、时间、发生异常培养槽号等；发生异常的培养槽将被停用，对应指示灯闪烁。

## 8.结果输出：显示蛋白残留检测的具体数值

## 9.结束提醒：培养时间结束前30秒，有提示音提示操作员培养过程即将结束。

## 10.软件升级：终身免费升级最新固件版本

## 11.其他要求

## 11.1耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材。

## 11.2随时安排技术人员进行现场指导、培训

## 标的名称4：器械检查放大镜

1.光线稳定可靠，毫无闪烁感，对视力无影响。

2.配置白色光学镜片。

3.具备活节臂设计，具备防放大镜振动干扰性能。

4.电源电压：220V

5.镜片尺寸：Φ127mm圆形镜片

6.预热时间：t p≤1.5″

7.流明系数：Lm≥0.95

8.放大镜倍数：≥8倍

## 标的名称5：基础手术器械

基础手术器械技术规格具体要求

一.神经疾病中心手术器械

1、不锈钢换药碗

1.1、数 量：2个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、持针钳

2.1、数量：3把。

2.2、规格：直，细针，长度：140mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、头皮夹钳

3.1、数量：3把。

3.2、长度：160mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、头皮夹

4.1、数量：1包。

4.2、规格：塑料，灭菌，40只/包；

4.3、采用塑料材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、组织钳

5.1、数量：4把。

5.2、规格：直，长度：160mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

▲5.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、止血钳

6.1、数量：8把。

6.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

▲6.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：6把。

7.2、规格：尖头，长度：140mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

▲7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：2把。

8.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织剪

9.1、数量：2把。

9.2、规格：弯，综合，长度：160mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、脑膜剪

10.1、数量：2把。

10.2、规格：侧弯，尖球头，长度：150mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、脑膜挑针

11.1、数量：2把。

11.2、规格：钝，长度：150mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、脑刮匙

12.1、数量：2把。

12.2、规格：头宽≥5mm，长度：210mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、神经剥离器

13.1、数量：6把。

13.2、工作长度≥5mm，工作直径：1mm，长度：240mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14、显微钩

14.1、数量：1把。

14.2、规格：直型，尖头，工作长度≥2mm，工作直径：0.3mm，90度角，长度：210mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、显微钩

15.1、数量：1把。

15.2、规格：尖头，工作长度≥2.5mm，工作直径：0.3mm，长度：230mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、显微钩

16.1、数量：1把。

16.2、规格：直型，钝头，工作长度≥2mm，工作直径：0.6mm，90°角，长度：210mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17、显微钩

17.1、数量：1把。

17.2、规格：直型，球头，工作长度≥2.5mm，工作直径：1mm，90°角，长度：210mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18、显微钩

18.1、数量：1把。

18.2、规格：直型，球头，工作长度≥4mm，工作直径：1mm，90°角，长度：210mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、显微钩

19.1、数量：1把。

19.2、规格：球头，工作长度≥2.5mm，工作直径：1mm，135°角，长度：230mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、脑压板

20.1、数量：2把。

20.2、工作端：7mm×9mm±2mm，长度：200mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、脑压板

21.1、数量：2把。

21.2、工作端：15mm×18mm±2mm，长度：200mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、脑压板

22.1、数量：2把。

22.2、工作端：20mm×22mm,±2mm，长度：200mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、颅骨骨膜剥离器

23.1、数量：2把。

23.2、铝柄，直头，工作长度：≥8mm，长度：200mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、颅骨骨膜剥离器

24.1、数量：2把。

24.2、规格：铝柄，微弯头，工作长度：≥5mm，长度：220mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

24.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

25、剥离器

25.1、数量：2把。

25.2、规格：枪状，叶片状，下弯，工作长度：≥2mm，长度：230mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

26、显微刀

26.1、数量：4把。

26.2、规格：枪状，镰刀形，工作长度≥5.6mm，角度：45°，长度：240mm±10mm；

26.3、采用医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27、头皮拉钩

27.1、数量：4把。

27.2、规格：钝，长度：180mm±10mm；

27.3、采用医用不锈钢材质；

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28、肿瘤摘除钳

28.1、数量：6把。

28.2、规格：直头，工作端≥3mm，长度：160mm±10mm；

28.3、采用医用不锈钢材质；

28.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

29、肿瘤摘除钳

29.1、数量：2把。

29.2、规格：直头，工作端≥4mm，长度：165mm±10mm；

29.3、采用医用不锈钢材质；

29.4、可高温高压消毒，≥134℃；

29.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

30、不锈钢腰子盘

30.1、数量：4个。

30.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

30.3、规格：浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

30.4、可高温高压消毒，≥134℃；

31、不锈钢服药杯

31.1、数量：4个。

31.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

31.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

31.4、可高温高压消毒，≥134℃；

32、海绵钳

32.1、数量：4把。

32.2、规格：弯，有齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

32.3、采用医用不锈钢材质；

32.4、可高温高压消毒，≥134℃；

32.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

33、吸引管

33.1、数量：3支。

33.2、规格：直径≥2.4mm，长度：90mm±10mm；

33.3、采用医用不锈钢材质；

33.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34、剥离器

34.1、数量：2把。

34.2、规格：枪状，球头，工作端球头直径≥1mm，长度：230mm±10mm；

34.3、采用医用不锈钢材质；

34.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

35、手术刀柄

35.1、数量：2把。

35.2、规格：7#；

35.3、采用医用不锈钢材质；

35.4、可高温高压消毒，≥134℃；

35.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

36、手术刀柄

36.1、数量：2把。

36.2、规格：4#；

36.3、采用医用不锈钢材质；

36.4、可高温高压消毒，≥134℃；

36.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

37、手术刀柄

37.1、数量：2把。

37.2、规格：枪型，7#，长度：225mm±10mm；

37.3、采用医用不锈钢材质；

37.4、可高温高压消毒，≥134℃；

37.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

38、脑部解剖镊

38.1、数量：4把。

38.2、规格：直形，有齿，工作端≥1mm，长度：200mm±10mm；

38.3、采用医用不锈钢材质；

38.4、可高温高压消毒，≥134℃；

38.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

39、脑部解剖镊

39.1、数量：2把。

39.2、规格：枪状，有齿，工作端≥1mm，长度：200mm±10mm；

39.3、采用医用不锈钢材质；

39.4、可高温高压消毒，≥134℃；

39.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

40、显微镊

40.1、数量：6把。

40.2、规格：直型，圆柄，工作端≥0.3mm，长度：180mm±10mm；

40.3、采用医用不锈钢材质；

40.4、可高温高压消毒，≥134℃；

40.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

41、显微镊

41.1、数量：4把。

41.2、规格：枪状，有齿，工作端≥0.9mm，长度：225mm±10mm；

41.3、采用医用不锈钢材质；

41.4、可高温高压消毒，≥134℃；

41.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

42、显微剪

42.1、数量：2把。

42.2、规格：枪状，直头，长度：225mm±10mm；

42.3、采用医用不锈钢材质；

42.4、可高温高压消毒，≥134℃；

42.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

43、显微剪

43.1、数量：2把。

43.2、规格：枪状，弯头，长度：225mm±10mm；

43.3、采用医用不锈钢材质；

43.4、可高温高压消毒，≥134℃；

43.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

44、显微剪

44.1、数量：4把。

44.2、规格：枪状，尖直头，长度：225mm±10mm；

44.3、采用医用不锈钢材质；

44.4、可高温高压消毒，≥134℃；

44.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

45、咬骨钳

45.1、数量：2把。

45.2、规格：弯头，双关节，工作端≥4mm，角度：38°，长度：180mm±10mm；

45.3、采用医用不锈钢材质；

45.4、可高温高压消毒，≥134℃；

45.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

46、咬骨钳

46.1、数量：2把。

46.2、规格：直头，右侧角40°，双关节，工作端≥4mm，长度：240mm±10mm；

46.3、采用医用不锈钢材质；

46.4、可高温高压消毒，≥134℃；

46.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

47、后颅凹咬骨钳

47.1、数量：4把。

47.2、规格：双关节，工作端≥7mm，长度：230mm±10mm；

47.3、采用医用不锈钢材质；

47.4、可高温高压消毒，≥134℃；

47.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

48、组织剪

48.1、数量：4把。

48.2、规格：直，指圈，枪形，精细，长度：180mm±10mm；

48.3、采用医用不锈钢材质；

48.4、可高温高压消毒，≥134℃；

48.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

49、椎板咬骨钳

49.1、数量：2把。

49.2、规格：超薄型，工作端：≥3mm，角度：130°，长度：200mm±10mm；

49.3、采用医用不锈钢材质；

49.4、可高温高压消毒，≥134℃；

49.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

50、脑吸引管

50.1、数量：8把。

50.2、规格：可控缩口，直径：≥2.5mm，长度：270mm±10mm；

50.3、采用医用不锈钢材质；

50.4、可高温高压消毒，≥134℃；

50.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

51、乳突牵开器

51.1、数量：6把。

51.2、规格：活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°，工作端钩深：18mm±5mm，长度：130mm±10mm；

51.3、采用医用不锈钢材质；

51.4、可高温高压消毒，≥134℃；

51.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

52、钻颅穿刺锥

52.1、数量：3套。

52.2、三角锥头Ф3mm/Ф3.5mm/Ф4mm各一件，长度：170mm±10mm；

52.3、采用医用不锈钢材质；

52.4、可高温高压消毒，≥134℃；

52.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

53、后颅凹牵开器

53.1、数量：4把。

53.2、规格：活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8°，工作端钩深：24mm±5mm，长度：180mm±10mm；

53.3、采用医用不锈钢材质；

53.4、可高温高压消毒，≥134℃；

53.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

54、弓形钻

54.1、数量：2套。

54.2、长度：350mm±10mm；

54.3、采用医用不锈钢材质；

54.4、可高温高压消毒，≥134℃；

55、鼻窥器

55.1、数量：2把。

55.2、工作端长度：80mm±5mm，长度：180mm±10mm；

55.3、采用医用不锈钢材质；

55.4、可高温高压消毒，≥134℃；

55.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

56、垂体窥镜

56.1、数量：6把。

56.2、规格：无齿，内收口，工作端长度：80mm±5mm，工作端宽度：≥11mm；

56.3、采用医用不锈钢材质；

56.4、可高温高压消毒，≥134℃；

56.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

57、转换式咬骨钳

57.1、数量：6把。

57.2、规格：可拆式，工作端≥3.5mm，角度：120°，长度200mm±10mm；

57.3、采用医用不锈钢材质；

57.4、可高温高压消毒，≥134℃；

57.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

58、转换式咬骨钳

58.1、数量：2把。

58.2、重量：50g±10g，长度180mm±10mm；

58.3、采用医用不锈钢材质；

58.4、可高温高压消毒，≥134℃；

59、组织钳

59.1、数量：2把。

59.2、规格：角型，长度220mm±10mm；

59.3、采用医用不锈钢材质；

59.4、可高温高压消毒，≥134℃；

60、平骨凿

60.1、数量：4把。

60.2、规格：枪形，方柄，工作端≥3mm，长度200mm±10mm；

60.3、采用医用不锈钢材质；

60.4、可高温高压消毒，≥134℃；

60.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

61、显微刮匙

61.1、数量：6把。

61.2、规格：枪形，上弯，环状，工作端≥4mm，长度240mm±10mm；

61.3、采用医用不锈钢材质；

61.4、可高温高压消毒，≥134℃；

61.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

62、钢针剪

62.1、数量：2把。

62.2、规格：镶片，长度220mm±10mm；

62.3、采用医用不锈钢材质；

62.4、可高温高压消毒，≥134℃；

62.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

63、颅骨骨膜剥离器

63.1、数量：2把。

63.2、规格：微弯头，工作端≥10mm，长度220mm±10mm；

63.3、采用医用不锈钢材质；

63.4、可高温高压消毒，≥134℃；

63.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

64、椎板咬骨钳

64.1、数量：2把。

64.2、规格：超硬膜，超薄型，刃宽≥3mm，刃长≥10mm，长度220mm±10mm；

64.3、采用医用不锈钢材质；

64.4、可高温高压消毒，≥134℃；

64.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

65、乳突牵开器

65.1、数量：2把。

65.2、规格：单钩，长度170mm±10mm；

65.3、采用医用不锈钢材质；

65.4、可高温高压消毒，≥134℃；

66、棘突咬骨钳

66.1、数量：2把。

66.2、规格：直，双关节，刃口≥16mm，长度240mm±10mm；

66.3、采用医用不锈钢材质；

66.4、可高温高压消毒，≥134℃；

66.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

67、软轴牵开器

67.1、数量：6套。

67.2、直径≥9mm，长度350mm±10mm；

67.3、采用医用不锈钢材质；

67.4、可高温高压消毒，≥134℃；

68、电源线

68.1、数量：4根。

69、一次性使用高频电刀手术笔

69.1、数量：4把。

69.2、针型，长度150mm±10mm；

69.3、笔身整体注塑、无接缝，内部电路板采用沉金工艺，通用电缆线插口；

70、双极电凝镊

70.1、数量：2把。

70.2、枪形，长度250mm±10mm；

70.3、头部采用银合金材料，绝缘涂层；

71、乳突牵开器

71.1、数量：2把。

71.2、规格：3×3钩，长度105mm±10mm；

71.3、采用医用不锈钢材质；

71.4、可高温高压消毒，≥134℃；

72、自动牵开器

72.1、数量：2把。

72.2规格：头部用，长度90mm±10mm；

72.3、采用医用不锈钢材质；

72.4、可高温高压消毒，≥134℃；

73、吸引管

73.1、数量：6把。

73.2、直径≥1.5mm，长度90mm±10mm；

73.3、采用医用不锈钢材质；

73.4、可高温高压消毒，≥134℃；

73.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

74、剥离器

74.1、数量：4把。

74.2、规格：角弯，工作端≥4mm，长度195mm±10mm；

74.3、采用医用不锈钢材质；

74.4、可高温高压消毒，≥134℃；

74.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

75、动脉瘤夹钳

75.1、数量：4把。

75.2、规格：枪型，双关节，标准型，360°旋转，长度210mm±10mm；

75.3、采用钛合金材质；

75.4、可高温高压消毒，≥134℃；

76、剥离器

76.1、数量：4把。

76.2、规格：枪状，叶片状，直头，工作端≥2.5mm，长度240mm±10mm；

76.3、采用医用不锈钢材质；

76.4、可高温高压消毒，≥134℃；

76.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

77、动脉瘤针

77.1、数量：4把。

77.2、规格：直形，长度180mm±10mm；

77.3、采用医用不锈钢材质；

77.4、可高温高压消毒，≥134℃；

78、颅脑基础包(脑外科包）

78.1、脑膜剪

78.1.1、数量：2把

78.1.2、规格：圆弯头，长度：180mm±10mm；

78.2、脑部解剖镊

78.2.1、数量：2把

78.2.2、规格：直形，长度：200mm±10mm；

78.3、脑膜镊

78.3.1、数量：2把

78.3.2、规格：2×3钩，长度：200mm±10mm；

78.4、脑膜镊

78.4.1、数量：2把

78.4.2、规格：枪形，长度：200mm±10mm；

78.5、头皮夹钳

78.5.1、数量：6把

78.5.2、规格：长度：160mm±10mm；

78.6、弓形钻

78.6.1、数量：2套

78.6.2、规格：长度：350mm±10mm；

78.7、头皮夹

78.7.1、数量：10包

78.7.2、规格：塑料；

78.8、脑膜挑针

78.8.1、数量：2支

78.8.2、规格：锐，长度：150mm±10mm；

78.9、脑膜剥离器

78.9.1、数量：2把

78.9.2、规格：长度：240mm±10mm；

78.10、剥离器

78.10.1、数量：2把

78.10.2、规格：带眼，双头，长度：240mm±10mm；

78.11、自动牵开器

78.11.1、数量：2把

78.11.2、规格：头部用，尺寸：90mm±5mm；

78.12、脑压板

78.12.1、数量：4块

78.12.2、规格：11mm×13mm，长度：200mm±10mm；

78.13、脑压板

78.13.1、数量：4块

78.13.2、规格：15mm×18mm，长度：200mm±10mm；

78.14、线锯

78.14.1、数量：40条

78.14.2、规格：长度：500mm±10mm；

78.15、线锯导引器

78.15.1、数量：4条

78.15.2、规格：长度：340mm±10mm；

78.16、线锯

78.16.1、数量：2副

78.16.2、规格：手把，长度：60mm±5mm；

78.17、脑吸引管

78.17.1、数量：4支

78.17.2、规格：直，直径：3mm，长度：200mm±10mm；

78.18、脑吸引管

78.18.1、数量：4支

78.18.2、规格：弯，直径：5mm，长度：200mm±10mm；

78.19、钻颅穿刺锥

78.19.1、数量：2套

78.19.2、规格：三角锥针，直径：3mm、3.5mm、4mm，长度：170mm±10mm；

78.20、钻颅吸引针

78.20.1、数量：2支

78.20.2、规格：直径：2.7mm，长度：123mm±10mm；

78.21、钻颅吸引针

78.21.1、数量：2支

78.21.2、规格：直径：3.2mm，长度：123mm±10mm；

78.22、钻颅吸引针

78.22.1、数量：2支

78.22.2、规格：直径：3.6mm，长度：123mm±10mm；

78.23、颅骨骨膜剥离器

78.23.1、数量：2把

78.23.2、规格：直头，铝柄，工作端：3.6mm，长度：200mm±10mm；

78.24、颅骨骨撬

78.24.1、数量：4把

78.24.2、规格：铝柄，长度：190mm±10mm；

78.25、咬骨钳

78.25.1、数量：2把

78.25.2、规格：侧角头，双关节，工作端：6mm，长度：220mm±10mm；

78.26、后颅凹咬骨钳

78.26.1、数量：2把

78.26.2、规格：工作端：5.5mm，长度：205mm±10mm；

78.27、刮匙

78.27.1、数量：2把

78.27.2、规格：工作端：3mm，长度：250mm±10mm；

78.28、刮匙

78.28.1、数量：2把

78.28.2、规格：工作端：8mm，长度：250mm±10mm；

78.29、探针

78.29.1、数量：2支

78.29.2、规格：沟状，长度：150mm±10mm；

78.30、乳突牵开器

78.30.1、数量：4把

78.30.2、规格：105mm×3mm×3mm±10mm；

78.31、后颅凹牵开器

78.31.1、数量：2把

78.31.2、规格：活动式，4×4钩，钝钩，直型，工作端：30mm，长度：280mm

78.32、采用医用不锈钢材质；

78.33、可高温高压消毒，≥134℃；

79、神经外科显微器械（脑外科显微器械包）

79.1、显微剪

79.1.1、数量：2把

79.1.2、规格：枪状，尖直头，长度：225mm±10mm；

79.2、显微剪

79.2.1、数量：2把

79.2.2、规格：枪状，尖弯头，长度：225mm±10mm；

79.3、显微持针钳

79.3.1、数量：2把

79.3.2、规格：枪状直头，长度：225mm±10mm；

79.4、显微持针钳

79.4.1、数量：2把

79.4.2、规格：225，弯头，簧式，长度：225mm±10mm；

79.5、肿瘤摘除镊

79.5.1、数量：2把

79.5.2、规格：枪状，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

79.6、肿瘤摘除镊

79.6.1、数量：2把

79.6.2、规格：枪状，工作端：5mm，长度：240mm±10mm；

79.7、肿瘤摘除镊

79.7.1、数量：2把

79.7.2、规格：直型，垂体瘤，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

79.8、肿瘤摘除镊

79.8.1、数量：2把

79.8.2、规格：上弯，垂体瘤，工作端：4mm，长度：240mm±10mm；

79.9、肿瘤摘除镊

79.9.1、数量：2把

79.9.2、规格：下弯，垂体瘤，工作端：2mm，长度：240mm±10mm；

79.10、剥离器

79.10.1、数量：2把

79.10.2、规格：圆头，角形，工作端：2.5mm，长度：230mm±10mm；

79.11、剥离器

79.11.1、数量：2把

79.11.2、规格：叶片状，工作端：2.5mm，长度：230mm±10mm；

79.12、剥离器

79.12.1、数量：2把

79.12.2、规格：枪形，叶片状，上弯，工作端：2mm，长度：230mm±10mm；

79.13、剥离器

79.13.1、数量：2把

79.13.2、规格：叶片状，上弯，工作端：1.5mm，长度：230mm±10mm；

79.14、显微刀

79.14.1、数量：2把

79.14.2、规格：枪状，上弯，工作端：3.5mm，长度：230mm±10mm；

79.15、显微刀

79.15.1、数量：2把

79.15.2、规格：枪状，下弯，工作端：3.5mm，长度：230mm±10mm；

79.16、剥离器

79.16.1、数量：2把

79.16.2、规格：枪形，叶片状，下弯，工作端：4.5mm，长度：230mm±10mm；

79.17、剥离器

79.17.1、数量：2把

79.17.2、规格：1mm×2.5mm，球头，长度：230mm±10mm；

79.18、显微刮匙

79.18.1、数量：2把

79.18.2、规格：直型，匙形，工作端：3mm，球头，长度：230mm±10mm；

79.19、探针

79.19.1、数量：2把

79.19.2、规格：血管，工作端：0.7mm，长度：230mm±10mm；

79.20、显微钩

79.20.1、数量：2把

79.20.2、规格：0.6mm×2.5mm，钝头，长度：230mm±10mm；

79.21、显微刮匙

79.21.1、数量：2把

79.21.2、规格：工作端：2mm，枪状，长度：230mm±10mm；

79.22、显微刮匙

79.22.1、数量：2把

79.22.2、规格：工作端：3mm，枪状，长度：230mm±10mm；

79.23、显微刮匙

79.23.1、数量：2把

79.23.2、规格：工作端：3mm，枪形，右弯，环状，长度：240mm±10mm；

79.24、显微刮匙

79.24.1、数量：2把

79.24.2、规格：工作端：3mm，直型，环状，长度：230mm±10mm；

79.25、显微刮匙

79.25.1、数量：2把

79.25.2、规格：工作端：4mm，枪形，左弯，环状，长度：240mm±10mm；

79.24.1、数量：2把

79.24.2、规格：工作端：3mm，直型，环状，长度：230mm±10mm；

79.25、显微刮匙

79.25.1、数量：2把

79.25.2、规格：工作端：4mm，枪形，左弯，环状，长度：240mm±10mm；

79.26、脑压板

79.26.1、数量：2把

79.26.2、规格：直头，工作端：4mm，长度：200mm±10mm；

79.27、脑压板

79.27.1、数量：2把

79.27.2、规格：直头，工作端：6mm，长度：200mm±10mm；

79.28、脑压板

79.28.1、数量：2把

79.28.2、规格：直头，工作端：10mm，长度：200mm±10mm；

79.29、脑压板

79.29.1、数量：2把

79.29.2、规格：弯头，工作端：4mm，长度：200mm±10mm；

79.30、脑压板

79.30.1、数量：2把

79.30.2、规格：弯头，工作端：6mm，长度：200mm±10mm；

79.31、脑压板

79.31.1、数量：2把

79.31.2、规格：直头，工作端：3mm，长度：230mm±10mm；

79.32、脑压板

79.32.1、数量：2把

79.32.2、规格：直头，工作端：4mm，长度：230mm±10mm；

79.33、脑压板

79.33.1、数量：2把

79.33.2、规格：直头，工作端：5mm，长度：230mm±10mm；

79.34、肿瘤摘除钳

79.34.1、数量：2把

79.34.2、规格：左向，工作端：3mm，长度：200mm±10mm；

79.35、肿瘤摘除钳

79.35.1、数量：2把

79.35.2、规格：直头，工作端：3mm，长度：200mm±10mm；

79.36、肿瘤摘除钳

79.36.1、数量：2把

79.36.2、规格：右向，工作端：3mm，长度：200mm±10mm；

79.37、显微刮匙

79.37.1、数量：2把

79.37.2、规格：枪状，直角，环状，工作端：4mm，长度：260mm±10mm；

79.38、显微刮匙

79.38.1、数量：2把

79.38.2、规格：枪状，钝角，环状，工作端：2.5mm，长度：260mm±10mm；

79.39、显微镊

79.39.1、数量：2把

79.39.2、规格：无齿，枪状，工作端：0.6mm，长度：240mm±10mm；

79.40、显微镊

79.40.1、数量：2把

79.40.2、规格：有齿，枪状，工作端：0.9mm，长度：240mm±10mm；

79.41、显微组织镊

79.41.1、数量：2把

79.41.2、规格：1×2钩，枪状，长度：240mm±10mm；

79.42、脑吸引管

79.42.1、数量：2把

79.42.2、规格：可控带套，直径：1.5mm，长度：270mm±10mm；

79.43、脑吸引管

79.43.1、数量：2把

79.43.2、规格：可控带套，直径：2mm，长度：270mm±10mm；

79.44、脑吸引管

79.44.1、数量：2把

79.44.2、规格：可控带套，直径：2.5mm，长度：270mm±10mm

79.45、采用医用不锈钢材质；

79.46、可高温高压消毒，≥134℃；

80、骨组织手术设备（脑动力系统）

80.1、数量：2套。

80.2、主机（控制箱）

80.2.1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

80.2.2、数码管可实时显示转速工作状态；

80.2.3、双电机输出控制；

80.2.4、主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向功能切换；

80.2.5、设备功率300W，电源：AC 220V，50Hz；

80.2.6、BF型电气安全设计；

80.2.7、主机自然冷却，无风冷设计；

80.2.8、支持开放式手术、后路和侧路、盘镜微创手术的骨组织磨削处理；

80.3、脚踏开关

80.3.1、线长≥2.5m，无级调速模式，可进行功能切换；

80.3.2、IPX8防水等级或更高；

80.4、低速手机（开颅手机）

80.4.1、刀具接插快捷，手机和电缆均可整体高温高压灭菌；

80.4.2、满足BF型设备需求；

80.4.3、输出动力≥750mNm，额定输出功率150W；

80.4.4、开颅钻头三刃口结构；

80.4.5、全密闭式恒温电机，温升≤20°；

80.4.6、低噪音≤65dB；

80.4.7、手柄电机部分直径≤22.5mm，持握部分直径≤33mm，手机总长≤230mm，手机总重≤390g，线缆长度≥2.5m；

80.4.8、最高转速≥1400r/min，转速≥三档；

80.5、高速动力手机（磨、铣手机）

80.5.1、满足BF型设备需求；

80.5.2、手机采用无刷电机；

80.5.3、全密闭式恒温电机，温升≤20℃；无需风冷；

80.5.4、手柄电机部分直径≤22.5mm，手机总长≤160mm，电机总重≤130g，线缆长度≥2.5m；

80.5.5、低噪音≤75dB；

80.5.6、持续输出扭矩：≥11mN·m；

80.5.7、最高转速≥70000 rpm，转速≥三档；

80.5.8、手机与机头连接具有锁定功能；

80.5.9、急停时间≤0.2s。

80.6、机头

80.6.1、可高温高压灭菌；

80.6.2、磨钻机头最高转速≥70000r/min；

80.6.3、开颅铣机头支持最高转速≥70000rpm输出；

80.6.4、机头握持部位最大直径约≥19.5mm，最小直径约14mm，长度≥128mm，保护管直径6mm，长度≥44mm;磨头有效操作长度≥45mm；

80.6.5、直、弯机头可选，满足多种手术的需要；

80.7、开颅铣刀、钻、磨头

80.7.1、采用医用不锈钢钢材，可高温高压灭菌；

80.7.2、全磨削工艺制造，圆柱度0.01mm，直线度≤0.01mm，径向跳动≤0.01mm；

80.7.3、开颅铣刀规格直径：φ2.35mm；

80.8、每套配置：主机1台、脚踏开关1台、低速手机（开颅手机）1台、高速动力手机（磨、铣手机）1台、机头2支（直机头1支、铣机头1支）、磨头5支、铣刀3支、颅骨钻头2支、电源线1根。

81、吸引管

81.1、数量：2套。

81.2、包含80mm×φ2mm/φ3mm/φ3.5mm各1支，80mm×φ2.5两支，100mm×φ2mm/φ3mm/φ3.5mm各1支，100×φ2.5两支；

81.3、采用医用不锈钢材质；

81.4、可高温高压消毒，≥134℃；

81.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

82、颅脑基础器械(钻孔引流包）

82.1、脑膜剪

82.1.1、数量：2把

82.1.2、规格：圆弯头，长度：180mm±10mm；

82.2、脑部解剖镊

82.2.1、数量：2把

82.2.2、规格：直形，长度：200mm±10mm；

82.3、脑膜镊

82.3.1、数量：2把

82.3.2、规格：2×3钩，长度：200mm±10mm；

82.4、脑膜镊

82.4.1、数量：2把

82.4.2、规格：枪形，长度：200mm±10mm；

82.5、头皮夹钳

82.5.1、数量：6把

82.5.2、规格：长度：160mm±10mm；

82.6、弓形钻

82.6.1、数量：2套

82.6.2、规格：长度：350mm±10mm；

82.7、头皮夹

82.7.1、数量：10包

82.7.2、规格：塑料；

82.8、脑膜挑针

82.8.1、数量：2支

82.8.2、规格：锐，长度：150mm±10mm；

82.9、脑膜剥离器

82.9.1、数量：2把

82.9.2、规格：长度：240mm±10mm；

82.10、剥离器

82.10.1、数量：2把

82.10.2、规格：带眼，双头，长度：240mm±10mm；

82.11、自动牵开器

82.11.1、数量：2把

82.11.2、规格：头部用，尺寸：90mm±5mm；

82.12、脑压板

82.12.1、数量：4块

82.12.2、规格：11mm×13mm，长度：200mm±10mm；

82.13、脑压板

82.13.1、数量：4块

82.13.2、规格：15mm×18mm，长度：200mm±10mm；

82.14、线锯

82.14.1、数量：40条

82.14.2、规格：长度：500mm±10mm；

82.15、线锯导引器

82.15.1、数量：4条

82.15.2、规格：长度：340mm±10mm；

82.16、线锯

82.16.1、数量：2副

82.16.2、规格：手把，长度：60mm±5mm；

82.17、脑吸引管

82.17.1、数量：4支

82.17.2、规格：直，直径：3mm，长度：200mm±10mm；

82.18、脑吸引管

82.18.1、数量：4支

82.18.2、规格：弯，直径：5mm，长度：200mm±10mm；

82.19、钻颅穿刺锥

82.19.1、数量：2套

82.19.2、规格：三角锥针，直径：3mm、3.5mm、4mm，长度：170mm±10mm；

82.20、钻颅吸引针

82.20.1、数量：2支

82.20.2、规格：直径：2.7mm，长度：123mm±10mm；

82.21、钻颅吸引针

82.21.1、数量：2支

82.21.2、规格：直径：3.2mm，长度：123mm±10mm；

82.22、钻颅吸引针

82.22.1、数量：2支

82.22.2、规格：直径：3.6mm，长度：123mm±10mm；

82.23、颅骨骨膜剥离器

82.23.1、数量：2把

82.23.2、规格：直头，铝柄，工作端：3.6mm，长度：200mm±10mm；

82.24、颅骨骨撬

82.24.1、数量：4把

82.24.2、规格：铝柄，长度：190mm±10mm；

82.25、咬骨钳

82.25.1、数量：2把

82.25.2、规格：侧角头，双关节，工作端：6mm，长度：220mm±10mm；

82.26、后颅凹咬骨钳

82.26.1、数量：2把

82.26.2、规格：工作端：5.5mm，长度：205mm±10mm；

82.27、刮匙

82.27.1、数量：2把

82.27.2、规格：工作端：3mm，长度：250mm±10mm；

82.28、刮匙

82.28.1、数量：2把

82.28.2、规格：工作端：8mm，长度：250mm±10mm；

82.29、探针

82.29.1、数量：2支

82.29.2、规格：沟状，长度：150mm±10mm；

82.30、乳突牵开器

82.30.1、数量：4把

82.30.2、规格：105mm×3mm×3mm±10mm；

82.31、后颅凹牵开器

82.31.1、数量：2把

82.31.2、规格：活动式，4×4钩，钝钩，直型，工作端：30mm，长度：280mm±10mm；

82.32、采用医用不锈钢材质；

82.33、可高温高压消毒，≥134℃；

83、细孔钻颅器械包（手摇钻包）

83.1、手术剪

83.1.1、数量：2把

83.1.2、规格：直尖圆，长度：140mm±10mm；

83.2、骨科钻头

83.2.1、数量：2支

83.2.2、规格：扁状，工作端：3mm，长度：80mm±5mm；

83.3、骨科钻头

83.3.1、数量：2支

83.3.2、规格：扁状，工作端：3.5mm，长度：80mm±5mm；

83.4、骨科钻头

83.4.1、数量：2支

83.4.2、规格：扁状，工作端：4mm，长度：80mm±5mm；

83.5、导针

83.5.1、数量：2支

83.5.2、规格：塑料管，长度：180mm±10mm；

83.6、钻颅吸引针

83.6.1、数量：2支

83.6.2、规格：直径：2.7mm，长度：123mm±10mm；

83.7、钻颅吸引针

83.7.1、数量：2支

83.7.2、规格：直径：3.2mm，长度：123mm±10mm；

83.8、钻颅吸引针

83.8.1、数量：2支

83.8.2、规格：直径：3.6mm，长度：123mm±10mm；

83.9、手摇式骨钻

83.9.1、数量：2套

83.9.2、规格：夹持Ф0.3mm-4mm钻头；

83.10、持针钳

83.10.1、数量：2把

83.10.2、规格：直，粗针，长度：140mm±10mm；

83.11、器械采用医用不锈钢材质；

83.12、可高温高压消毒，≥134℃；

84、脑室分流包（脑室分流包）

84.1、通条400mm×φ4mm两根

84.2、通条500mm×Φ4mm两根

84.3、通条600mm×Φ4mm两根

84.4、通条700mm×Φ4mm两根；

84.5、采用医用不锈钢材质；

84.6、可高温高压消毒，≥134℃；

85、鼻蝶入路垂体显微器械

85.1、肿瘤摘除镊

85.1.1、数量：2把

85.1.2、规格：直型，垂体瘤，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

85.2、肿瘤摘除镊

85.2.1、数量：2把

85.2.2、规格：上弯，垂体瘤，工作端：4mm，长度：240mm±10mm；

85.3、肿瘤摘除镊

85.3.1、数量：2把

85.3.2、规格：下弯，垂体瘤，工作端：2mm，长度：240mm±10mm；

85.4、鞍隔刀

85.4.1、数量：2把

85.4.2、规格：工作端：2mm，长度：230mm±10mm；

85.5、鞍隔刀

85.5.1、数量：2把

85.5.2、规格：工作端：4mm，长度：230mm±10mm；

85.6、剥离器

85.6.1、数量：2把

85.6.2、规格：枪状，叶片状，上弯，工作端：1.5mm，长度：230mm±10mm；

85.7、剥离器

85.7.1、数量：2把

85.7.2、规格：枪状，叶片状，下弯，工作端：3mm，长度：230mm±10mm；

85.8、显微刮匙

85.8.1、数量：2把

85.8.2、规格：枪状，工作端：3mm，长度：230mm±10mm；

85.9、显微刮匙

85.9.1、数量：2把

85.9.2、规格：枪形，右弯，环状，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

85.10、显微刮匙

85.10.1、数量：2把

85.10.2、规格：枪形，下弯，环状，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

85.11、剥离器

85.11.1、数量：2把

85.11.2、规格：枪状，球头，直径：1mm，长度：230mm±10mm；

85.12、显微刮匙

85.12.1、数量：2把

85.12.2、规格：枪状，上弯，环状，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

85.13、显微刮匙

85.13.1、数量：2把

85.13.2、规格：枪状，左弯，环状，工作端：3mm，长度：240mm±10mm；

85.14、肿瘤摘除钳

85.14.1、数量：2把

85.14.2、规格：直头，工作端：3mm，长度：165mm±10mm；

85.15、肿瘤摘除钳

85.15.1、数量：2把

85.15.2、规格：右向，工作端：3mm，长度：165mm±10mm；

85.16、组织钳

85.16.1、数量：2把

85.16.2、规格：枪形，精细，工作端：1.7mm，长度：165mm±10mm；

85.17、转换式咬骨钳

85.17.1、数量：2把

85.17.2、规格：2mm×90°，长度：165mm±10mm；

85.18、转换式咬骨钳

85.18.1、数量：2把

85.18.2、规格：3mm×90°，长度：165mm±10mm；

85.19、肿瘤摘除钳

85.19.1、数量：2把

85.19.2、规格：左向，长度：165mm±10mm；

85.20、显微镊

85.20.1、数量：2把

85.20.2、规格：无齿，枪状，工作端：0.6mm，长度：240mm±10mm；

85.21、显微组织镊

85.21.1、数量：2把

85.21.2、规格：1×2钩，枪状，长度：240mm±10mm；

85.22、脑吸引管

85.22.1、数量：2把

85.22.2、规格：可控带套，直径：1.5mm，长度：270mm±10mm；

85.23、脑吸引管

85.23.1、数量：2把

85.23.2、规格：可控带套，直径：2mm，长度：270mm±10mm；

85.24、脑吸引管

85.24.1、数量：2把

85.24.2、规格：可控带套，直径：2.5mm，长度：270mm±10mm；

85.25、垂体窥镜

85.25.1、数量：2把

85.25.2、规格：无齿，双外翻，工作端：8mm，长度：70mm±5mm；

85.26、垂体窥镜

85.26.1、数量：2把

85.26.2、规格：无齿，双外翻，工作端：11mm，长度：80mm±5mm；

85.27、垂体窥镜

85.27.1、数量：2把

85.27.2、规格：无齿，双外翻，工作端：11mm，长度：90mm±5mm；

85.28、骨锤

85.28.1、数量：2把

85.28.2、规格：重量：75g±10g，长度：200mm±10mm；

85.29、平骨凿

85.29.1、数量：2把

85.29.2、规格：直形，工作端：4mm，长度：200mm±10mm；

85.30、平骨凿

85.30.1、数量：2把

85.30.2、规格：枪形，工作端：5mm，长度：200mm±10mm；

85.31、骨凿

85.31.1、数量：2把

85.31.2、规格：枪形，半圆，工作端：3mm，长度：200mm±10mm；

85.32、骨凿

85.32.1、数量：2把

85.32.2、规格：枪形，半圆，工作端：5mm，长度：200mm±10mm；

85.33、骨凿

85.33.1、数量：2把

85.33.2、规格：枪形，月牙，工作端：5mm，长度：200mm±10mm；

85.34、器械采用医用不锈钢材质；

85.35、可高温高压消毒，≥134℃；

86、颅脑创伤急救器械（脑外修补）

86.1、组织剪

86.1.1、数量：2把

86.1.2、规格：直，长度：200mm±10mm；

86.2、脑膜剪

86.2.1、数量：2把

86.2.2、规格：侧弯、尖球头，长度：150mm±10mm；

86.3、显微镊

86.3.1、数量：2把

86.3.2、规格：直型，无齿，精细型，工作端：0.2mm，长度：200mm±10mm；

86.4、脑膜镊

86.4.1、数量：2把

86.4.2、规格：1×2钩，大柄花，长度：200mm±10mm；

86.5、脑部解剖镊

86.5.1、数量：2把

86.5.2、规格：枪状，有齿，工作端：1mm，长度：200mm±10mm；

86.6、弓形钻

86.6.1、数量：2把

86.6.2、规格：350mm±10mm；

86.7、颅骨咬骨钳

86.7.1、数量：2把

86.7.2、规格：长度：200mm±10mm；

86.8、颅骨牵引器

86.8.1、数量：2把

86.8.2、规格：小号；

86.9、吸引管

86.9.1、数量：4把

86.9.2、规格：斜口，柔性，直径：3mm，长度：220mm±10mm；

86.10、吸引管

86.10.1、数量：4把

86.10.2、规格：斜口，柔性，直径：4mm，长度：220mm±10mm；

86.11、吸引管

86.11.1、数量：4把

86.11.2、规格：斜口，柔性，直径：5mm，长度：220mm±10mm；

86.12、显微刮匙

86.12.1、数量：2把

86.12.2、规格：直型，匙形，工作端：3mm，长度：230mm±10mm；

86.13、脑压板

86.13.1、数量：2把

86.13.2、规格：11mm×13mm，长度：200mm±10mm；

86.14、脑压板

86.14.1、数量：2把

86.14.2、规格：15mm×18mm，长度：200mm±10mm；

86.15、脑压板

86.15.1、数量：2把

86.15.2、规格：20mm×22mm，长度：200mm±10mm；

86.16、线锯

86.16.1、数量：40把

86.16.2、规格：长度：500mm±10mm；

86.17、线锯导引器

86.17.1、数量：4把

86.17.2、规格：长度：340mm±10mm；

86.18、线锯

86.18.1、数量：2把

86.18.2、规格：手把，长度：60mm±5mm；

86.19、颅骨骨膜剥离器

86.19.1、数量：2把

86.19.2、规格：微弯头，工作端：10mm，长度：220mm±10mm；

86.20、骨膜剥离器

86.20.1、数量：2把

86.20.2、规格：4.5mm×4.5mm，深弯，双头，滚花柄，长度：190mm±10mm；

86.21、咬骨钳

86.21.1、数量：2把

86.21.2、规格：直头，左侧角40°，双关节，工作端：5mm，长度：220mm±10mm；

86.22、脑刮匙

86.22.1、数量：2把

86.22.2、规格：工作端：5mm，长度：210mm±10mm；

86.23、探针

86.23.1、数量：4把

86.23.2、规格：沟状，长度：150mm±10mm；

86.24、骨撬

86.24.1、数量：2把

86.24.2、规格：2×1(套)，小儿；

86.25、乳突牵开器

86.25.1、数量：4把

86.25.2、规格：105mm±5mm×3mm×3mm；

86.26、后颅凹牵开器

86.26.1、数量：2把

86.26.2、规格活动式，4×4钩，钝钩，直型，工作端：30mm，长度：280mm±10mm；

86.27、器械采用医用不锈钢材质；

86.28、可高温高压消毒，≥134℃；

87、神经外科器械（椎板后颅凹）

87.1、三叉神经剪

87.1.1、数量：2把

87.1.2、规格：170mm±10mm；

87.2、脑膜剪

87.2.1、数量：2把

87.2.2、规格：侧弯、尖球头，150mm±10mm；

87.2.2、规格：170mm±10mm；

87.3、脑膜剪

87.3.1、数量：2把

87.3.2、规格：圆弯头，180mm±10mm；

87.4、显微镊

87.4.1、数量：2把

87.4.2、规格：直型，精细型，无齿，200mm±10mm；

87.5、脑部解剖镊

87.5.1、数量：2把

87.5.2、规格：直型，200mm±10mm；

87.6、显微镊

87.6.1、数量：2把

87.6.2、规格：弯型，精细型，无齿，200mm±10mm；

87.7、显微镊

87.7.1、数量：2把

87.7.2、规格：2×3钩，200mm±10mm；

87.8、脑部解剖镊

87.8.1、数量：2把

87.8.2、规格：枪形，200mm±10mm；

87.9、显微镊

87.9.1、数量：2把

87.9.2、规格：枪形，精细型，无齿，200mm±10mm；

87.10、头皮夹钳

87.10.1、数量：6把

87.10.2、规格：160mm±10mm；

87.11、头皮拉钩

87.11.1、数量：8把

87.11.2、规格：钝，180mm±10mm；

87.12、头皮拉钩

87.12.1、数量：2个

87.12.2、规格：消毒支架，220mm×60mm±10mm；

87.13、颅骨钻孔保护钳

87.13.1、数量：2把

87.13.2、规格：180mm±10mm；

87.14、弓形钻

87.14.1、数量：2把

87.14.2、规格：350mm±10mm；

87.15、颅骨咬骨钳

87.15.1、数量：2把

87.15.2、规格：长度：200mm±10mm；

87.16、头皮夹

87.16.1、数量：10包

87.16.2、规格：塑料；

87.17、脑膜挑针

87.17.1、数量：2支

87.17.2、规格：锐，长度：150mm±10mm；

87.18、脑膜剥离器

87.18.1、数量：2把

87.18.2、规格：长度：240mm±10mm；

87.19、剥离器

87.19.1、数量：2把

87.19.2、规格：带眼，双头，长度：240mm±10mm；

87.20、剥离器

87.20.1、数量：2把

87.20.2、规格：双头，长度：280mm±10mm；

87.21、自动牵开器

87.21.1、数量：2把

87.21.2、规格：头部用，长度：90mm±5mm；

87.22、脑压板

87.22.1、数量：2块

87.22.2、规格：7mm×9mm，长度：200mm±10mm；

87.23、脑压板

87.23.1、数量：2块

87.23.2、规格：11mm×13mm，长度：200mm±10mm；

87.24、脑压板

87.24.1、数量：2块

87.24.2、规格：15mm×18mm，长度：200mm±10mm；

87.25、脑压板

87.25.1、数量：2块

87.25.2、规格：20mm×22mm，长度：200mm±10mm；

87.26、脑压板

87.26.1、数量：2块

87.26.2、规格：7mm×9mm，长度：230mm±10mm；

87.27、脑压板

87.27.1、数量：2块

87.27.2、规格：11mm×13mm，长度：230mm±10mm；

87.28、活组织取样钳

87.28.1、数量：2把

87.28.2、规格：工作端：3mm，长度：150mm±10mm；

87.29、活组织取样钳

87.29.1、数量：2把

87.29.2、规格：工作端：6mm，长度：150mm±10mm；

87.30、神经根拉钩

87.30.1、数量：2把

87.30.2、规格：工作端：7mm，长度：240mm±10mm；

87.31、神经根拉钩

87.31.1、数量：2把

87.31.2、规格：120mm×7mm×90°，角弯，长度：120mm±10mm；

87.32、椎板咬骨钳

87.32.1、数量：2把

87.32.2、规格：超薄型，3/10mm×90°，长度：180mm±10mm；

87.33、椎板咬骨钳

87.33.1、数量：2把

87.33.2、规格：超薄型，4/10mm×90°，长度：180mm±10mm；

87.34、线锯

87.34.1、数量：40条

87.34.2、规格：长度：500mm±10mm；

87.35、线锯导引器

87.35.1、数量：4条

87.35.2、规格：长度：340mm±10mm；

87.36、线锯

87.36.1、数量：2副

87.36.2、规格：手把，长度：60mm±5mm；

87.37、脑吸引管

87.37.1、数量：2支

87.37.2、规格：200mm±10mm×Ф3mm，直；

87.38、脑吸引管

87.38.1、数量：2支

87.38.2、规格：260mm±10mm×Ф3mm，直；

87.39、脑吸引管

87.39.1、数量：2支

87.39.2、规格：200mm±10mm×Ф5mm，弯；

87.40、脑吸引管

87.40.1、数量：2支

87.40.2、规格：260mm±10mm×Ф5mm，弯；

87.41、钻颅穿刺锥

87.41.1、数量：2套

87.41.2、规格：170mm±10mm（三角锥针Ф3、Ф3.5、Ф4）；

87.42、钻颅穿刺锥

87.42.1、数量：2套

87.42.2、规格：170mm±10mm（三角锥针Ф3、Ф3.5、Ф4）；

87.43、钻颅吸引针

87.43.1、数量：2支

87.43.2、规格：直径：2.7mm，长度：123mm±10mm；

87.44、钻颅吸引针

87.44.1、数量：2支

87.44.2、规格：直径：3.2mm，长度：123mm±10mm；

87.44、钻颅吸引针

87.44.1、数量：2支

87.44.2、规格：直径：3.6mm，长度：123mm±10mm；

87.45、手摇式骨钻

87.45.1、数量：2套

87.45.2、规格：夹持Ф0.3-4mm钻头；

87.46、颅骨骨膜剥离器

87.46.1、数量：2把

87.46.2、规格：200mm±10mm×8mm，直头，铝柄；

87.47、颅骨骨膜剥离器

87.47.1、数量：2把

87.47.2、规格：160mm±10mm×11mm，弯头，铝柄；

87.48、颅骨骨膜剥离器

87.48.1、数量：2把

87.48.2、规格：220mm±10mm×10mm，微弯头；

87.49、颅骨骨膜剥离器

87.49.1、数量：2把

87.49.2、规格：220mm±10mm×15mm，微弯头；

87.50、椎板剥离器

87.50.1、数量：2把

87.50.2、规格：220mm±10mm×15mm；

87.51、椎板剥离器

87.51.1、数量：2把

87.51.2、规格：220mm±10mm×20mm；

87.52、颅骨骨撬

87.52.1、数量：4把

87.52.2、规格：190mm±10mm，铝柄；

87.53、咬骨钳

87.53.1、数量：2把

87.53.2、规格：220mm±10mm×6mm，侧角头，双关节；

87.54、咬骨钳

87.54.1、数量：2把

87.54.2、规格：240mm±10mm×4mm，直头，右侧角40°，双关节；

87.55、后颅凹咬骨钳

87.55.1、数量：2把

87.55.2、规格：205mm×5.5mm；

87.56、后颅凹咬骨钳

87.56.1、数量：2把

87.56.2、规格：230mm，双关节；

87.57、棘突咬骨钳

87.57.1、数量：2把

87.57.2、规格：240mm±10mm×16mm，直，双关节；

87.58、咬骨钳

87.58.1、数量：2把

87.58.2、规格：180mm±10mm×3mm×20°，弯头，双关节；

87.59、刮匙

87.59.1、数量：2把

87.59.2、规格：250mm±10mm×3mm；

87.60、刮匙

87.60.1、数量：2把

87.60.2、规格：250mm±10mm×8mm；

87.61、脑刮匙

87.61.1、数量：2把

87.61.2、规格：210mm±10mm×3mm；

87.62、脑刮匙

87.62.1、数量：2把

87.62.2、规格：210mm±10mm×5mm；

87.63、脑刮匙

87.63.1、数量：2把

87.63.2、规格：210mm±10mm×8mm；

87.64、胆脂瘤刮匙

87.64.1、数量：2把

87.64.2、规格：260mm±10mm；

87.65、探针

87.65.1、数量：2把

87.65.2、规格：150mm±10mm，沟状；

87.66、组织钳

87.66.1、数量：2把

87.66.2、规格：220mm±10mm，角型；

87.67、神经钩

87.67.1、数量：2把

87.67.2、规格：185mm±10mm，角型，朝上；

87.68、神经钩

87.68.1、数量：2把

87.68.2、规格：183mm±10mm，角型，朝下；

87.69、神经钩

87.69.1、数量：2把

87.69.2、规格：直型，190mm±10mm；

87.70、乳突牵开器

87.70.1、数量：2把

87.70.2、规格：105mm±10mm×3mm×3mm；

87.71、乳突牵开器

87.71.1、数量：2把

87.71.2、规格：170mm±10mm×18mm，固定式3×4钩，直型；

87.72、后颅凹牵开器

87.72.1、数量：2把

87.72.2、规格280mm±10mm×30mm，活动式，4×4钩，钝钩，直型；

87.73、椎板牵开器

87.73.1、数量：2把

87.73.2、规格：300mm±10mm×45mm，活动式，5×5，钝钩，直型；

87.74、乳突牵开器

87.74.1、数量：2把

87.74.2、规格：170mm±10mm，单钩；

87.75、采用医用不锈钢材质；

87.76、可高温高压消毒，≥134℃；

88、鼻蝶入路垂体瘤器械（垂体瘤包）

88.1、手术刀柄

88.1.1、数量：2把

88.1.2、规格：210mm±10mm，7#，枪形

88.2、髓核钳

88.2.1、数量：2把

88.2.2、规格：200mm±10mm×2mm×6mm，握柄式

88.3、椎板咬骨钳

88.3.1、数量：2把

88.3.2、规格：200mm±10mm×2mm×110°，超薄型

88.4、脑吸引管

88.4.1、数量：2把

88.4.2、规格：270mm±10mm×Φ1.5mm，可控缩口

88.5、脑吸引管

88.5.1、数量：2把

88.5.2、规格：270mm±10mm×Φ2mm，可控缩口

88.6、脑吸引管

88.6.1、数量：2把

88.6.2、规格：270mm±10mm×Φ2.5mm，可控缩口

88.7、鼻窥器

88.7.1、数量：2把

88.7.2、规格：180mm±10mm×80mm

88.8、显微刀

88.8.1、数量：2把

88.8.2、规格：240mm±10mm×3.8mm×16°，枪状，半月形

88.9、组织剪

88.9.1、数量：2把

88.9.2、规格：180mm±10mm，上弯，指圈，枪形，精细

88.10、组织剪

88.10.1、数量：2把

88.10.2、规格：180mm±10mm，直，指圈，枪形，精细

88.11、肿瘤摘除钳

88.11.1、数量：2把

88.11.2、规格：200mm±10mm×3mm，弯，可转式，管式

88.12、肿瘤摘除钳

88.12.1、数量：2把

88.12.2、规格：180mm±10mm×4mm，直头

88.13、剥离器

88.13.1、数量：2把

88.13.2、规格：240mm±10mm×2.5mm，枪状，叶片状，直头

88.14、肿瘤摘除镊

88.14.1、数量：2把

88.14.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪状，有齿

88.15、肿瘤摘除镊

88.15.1、数量：2把

88.15.2、规格：240mm±10mm×4mm，枪状，直型

88.16、肿瘤摘除镊

88.16.1、数量：2把

88.16.2、规格：240mm±10mm×2mm，枪状，上弯

88.17、鞍隔刀

88.17.1、数量：2把

88.17.2、规格：230mm±10mm×4mm

88.18、显微刮匙

88.18.1、数量：2把

88.18.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪形，右弯，环状

88.19、显微刮匙

88.19.1、数量：2把

88.19.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪形，上弯，环状

88.20、显微刮匙

88.20.1、数量：2把

88.20.2、规格：240mm±10mm×4mm，枪形，上弯，环状

88.21、显微刮匙

88.21.1、数量：2把

88.21.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪形，左弯，环状

88.22、脑压板

88.22.1、数量：4把

88.22.2、规格：200mm±10mm×7mm×9mm

88.23、显微刮匙

88.23.1、数量：2把

88.23.2、规格：240mm±10mm×2mm，枪形，上弯，环状

88.24、显微镊

88.24.1、数量：2把

88.24.2、规格：240mm±10mm×0.6mm，枪状，无齿，精细型

88.25、垂体窥镜

88.25.1、数量：2把

88.25.2、规格：80mm±5mm×11mm，无齿，双外翻

88.26、垂体窥镜

88.26.1、数量：2把

88.26.2、规格：90mm±5mm×11mm，无齿，双外翻

88.27、骨锤

88.27.1、数量：2把

88.27.2、规格：200mm±10mm/75g±5g

88.28、平骨凿

88.28.1、数量：2把

88.28.2、规格：200mm±10mm×3mm，枪形，方柄

88.29、骨凿

88.29.1、数量：2把

88.29.2、规格：200mm±10mm×3mm，枪形，半圆；

88.30、器械采用医用不锈钢材质；

88.31、可高温高压消毒，≥134℃；

89、动脉瘤手术用成套显微器械（动脉瘤）

89.1、显微剪

89.1.1、数量：2把

89.1.2、规格：225mm±10mm，枪状，直头，精细型

89.2、显微剪

89.2.1、数量：2把

89.2.2、规格：225mm±10mm，枪状，弯头，精细型

89.3、动脉瘤夹钳

89.3.1、数量：2把

89.3.2、规格：215mm±10mm，枪型，单关节，簧式，标准型

89.4、显微镊

89.4.1、数量：2把

89.4.2、规格：225mm±10mm×0.6mm，枪状，无齿

89.5、显微镊

89.5.1、数量：2把

89.5.2、规格：225mm±10mm×0.9mm，枪状，有齿

89.6、脑吸引管

89.6.1、数量：2把

89.6.2、规格：220mm±10mm×Φ1.5mm，可控缩口

89.7、脑吸引管

89.7.1、数量：2把

89.7.2、规格：220mm±10mm×Φ2.5mm，可控缩口

89.8、脑吸引管

89.8.1、数量：2把

89.8.2、规格：220mm±10mm×Φ3mm，可控缩口

89.9、脑吸引管

89.9.1、数量：2把

89.9.2、规格：220mm±10mm×Φ4mm，可控缩口

89.10、剥离器

89.10.1、数量：2把

89.10.2、规格：240mm±10mm×Ф0.6mm，枪形，球头

89.11、显微刀

89.11.1、数量：2把

89.11.2、规格：210mm±10mm×6mm×24°，直型，尖角形

89.12、显微刮匙

89.12.1、数量：2把

89.12.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪形，上弯，环状，双刃

89.13、剥离器

89.13.1、数量：2把

89.13.2、规格：230mm±10mm×1mm，平头，角弯

89.14、剥离器

89.14.1、数量：2把

89.14.2、规格：230mm±10mm×1.5mm，枪状，叶片状，上弯

89.15、剥离器

89.15.1、数量：2把

89.15.2、规格：230mm±10mm×2mm，枪状，叶片状，下弯

89.16、显微钩

89.16.1、数量：2把

89.16.2、规格：230mm±10mm×Ф1mm×2.5mm，直型，球头

89.17、剥离器

89.17.1、数量：2把

89.17.2、规格：230mm±10mm×0.7mm，角弯，球头

89.18、剥离器

89.18.1、数量：2把

89.18.2、规格：230mm±10mm×7mm，钝头，枪状，左弯

89.19、显微刮匙

89.19.1、数量：2把

89.19.2、规格：240mm±10mm×3mm，枪形，下弯，环状，双刃；

89.20、器械采用医用不锈钢材质；

89.21、可高温高压消毒，≥134℃；

90、显微外科成套手术器械包（血管搭桥）

90.1、显微持针钳

90.1.1、数量：2把

90.1.2、规格：180mm±10mm×0.3mm，弯头,镶金钢砂

90.2、显微剪

90.2.1、数量：2把

90.2.2、规格：180mm±10mm，角弯45°

90.3、显微镊

90.3.1、数量：2把

90.3.2、规格：180mm±10mm×0.3mm，角弯45°,镶金钢砂，圆柄

90.4、显微镊

90.4.1、数量：2把

90.4.2、规格：180mm±10mm×0.3mm，弯头，圆柄

90.5、显微镊

90.5.1、数量：2把

90.5.2、规格：180mm±10mm×0.3mm，直头，圆柄

90.6、显微镊

90.6.1、数量：2把

90.6.2、规格：180mm±10mm×Ф1mm，直型，环形,镶金钢砂，圆柄

90.7、消毒盒

90.7.1、数量：2个

90.7.2、规格：262mm±10mm×162mm×22mm ；

90.8、器械采用医用不锈钢材质；

90.9、可高温高压消毒，≥134℃；

91、灭菌盒

91.1、数量：1个

91.2、规格：阀式；长*宽*高：458mm*280mm*135mm（±10mm）；

▲91.3、配备可重复使用的热敏锁，温度控制，自动闭锁；

▲91.4、一次灭菌后可保存≥180天（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位单位公章）；

91.5、材质：铝材、不锈钢；

91.6、脉动真空压力蒸汽灭菌。

二.重睑手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：60个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：60个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：240把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：120把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：60把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：120把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：240把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：60把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：120把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：60把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：60把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：60把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：120个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：60把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：60把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：60把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：60把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：60把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：60把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

三．腋臭手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：10个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：10个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：40把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：20把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：10把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：20把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：40把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：10把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：20把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：10把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：10把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：10把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：20个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：10把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：10把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：10把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：10把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：10把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：10把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、吸引管

20.1、数量：100把。

20.2、规格：13孔，斜孔，直径：≥1.8mm，长度：160mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、吸引管

21.1、数量：100把。

21.2、规格：16孔，斜孔，直径：≥2.0mm，长度：150mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、顶片

22.1、数量：100把。

四.眼袋手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：20个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：20个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：80把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：40把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：20把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：40把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：80把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：20把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：40把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：20把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：20把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：20把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：40个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：20把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：20把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：20把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：20把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：20把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：20把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、眼睑拉钩

20.1、数量：20把。

20.2、长度：140mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、眼睑拉钩

21.1、数量：20把。

21.2、长度：135mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、拉钩

22.1、数量：40把。

22.2、长度：190mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

23、止血钳

23.1、数量：40把。

23.2、规格：直蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

23.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、皮肤拉钩

24.1、数量：40把。

24.2、规格：双钩，工作端≥5mm，长度：150mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃

24.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

25、皮肤拉钩

25.1、数量：40把。

25.2、长度：120mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃

25.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

五.包皮环切手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：10个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：10个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：40把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：20把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：10把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：20把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：40把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：10把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：20把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：10把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：10把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：10把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：20个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：10把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：10把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：10把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：10把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：10把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：10把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、大环

20.1、数量：10把。

20.3、采用304不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.2、规格：2cm，高3.7cm；

21、中环

21.1、数量：10把。

21.2、规格：1.8cm，高3.7cm；

21.3、采用304不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、小环

22.1、数量：10把。

22.2、规格：1.5cm，高3.7cm；

22.3、采用304不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

六.吸脂手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理;

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、海绵钳

20.1、数量：6把。

20.2、规格：直，有齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、不锈钢洗涤盆

21.1、数量：6个。

21.2、规格：浅型，直径为：220mm×65mm，可上下浮动10％；

21.3、采用304不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、脂肪移植器械

22.1、吸引管

22.1.1、数量：12个

22.1.2、规格：转换器

22.2、吸引管

22.2.1、数量：48个

22.2.2、规格：堵头

22.3、吸引管

22.3.1、数量：6个

22.3.2、规格：手柄，带孔

22.4、吸引管

22.4.1、数量：6个

22.4.2、规格：手柄，不带孔

22.5、吸引管

22.5.1、数量：6个

22.5.2、规格：拉杆，20ml

22.6、吸引管

22.6.1、数量：6支

22.6.2、规格：φ1.2mm×120mm±10mm，细孔

22.7、吸引管

22.7.1、数量：6支

22.7.2、规格：φ1.8mm×200mm±10mm，细孔

22.8、吸引管

22.8.1、数量：6支

22.8.2、规格：φ2.0mm×250mm±10mm，细孔

22.9、吸引管

22.9.1、数量：6支

22.9.2、规格：φ2.5mm×300mm±10mm，细孔

22.10、吸引管

22.10.1、数量：6支

22.10.2、规格：φ1.0mm×60mm±5mm，单孔

22.11、吸引管

22.11.1、数量：6支

22.11.2、规格：φ1.2mm×60mm±5mm，单孔

22.12、吸引管

22.12.1、数量：6支

22.12.2、规格：φ1.2mm×90mm±5mm，单孔

22.13、吸引管

22.13.1、数量：6支

22.13.2、规格：φ1.5mm×90mm±5mm，单孔

22.14、吸引管

22.14.1、数量：6支

22.14.2、规格：φ1.5mm×120mm±10mm，单孔

22.15、吸引管

22.15.1、数量：6支

22.15.2、规格：φ2.0mm×150mm±10mm，单孔

22.16、吸引管

22.16.1、数量：6支

22.16.2、规格：φ2.0mm×180mm±10mm，单孔

22.17、吸引管

22.17.1、数量：6支

22.17.2、规格：φ2.0mm×200mm±10mm，单孔

22.18、吸引管

22.18.1、数量：6支

22.18.2、规格：φ2.5mm×200mm±10mm，单孔

22.19、吸引管

22.19.1、数量：6支

22.19.2、规格：φ2.0mm×150mm±10mm，16孔，斜孔

22.20、吸引管

22.20.1、数量：6支

22.20.2、规格：φ2.5mm×200mm±10mm，16孔，斜孔

22.21、吸引管

22.21.1、数量：6支

22.21.2、规格：φ2.5mm×300mm±10mm，16孔，斜孔

22.22、吸引管

22.22.1、数量：6支

22.22.2、规格：φ2.5mm×250mm±10mm，9孔，长圆孔

22.23、吸引管

22.23.1、数量：6支

22.23.2、规格：φ3.0mm×300mm±10mm，9孔，长圆孔

22.24、吸引管

22.24.1、数量：6支

22.24.2、规格：φ1.8mm×180mm±10mm，单孔，扁形

22.25、采用医用不锈钢材质；

22.25、可高温高压消毒，≥134℃

七.植皮手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：10个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：10个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：40把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：20把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：10把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：20把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：40把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：10把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：20把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：10把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：10把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：10把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：20个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：10把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：10把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：10把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：10把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：10把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：10把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、止血钳

20.1、数量：100把。

20.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、持针钳

21.1、数量：20把。

21.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、持针钳

22.1、数量：10把。

22.2、规格：直，细针，长度：160mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

八.除皱手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、头皮夹钳

20.1、数量：600把。

20.2、长度：160mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、头皮夹

21.1、数量：6个包。

21.2、规格：塑料，灭菌，40只/包；

21.3、采用塑料材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、拉钩

22.1、数量：12把。

22.2、规格：双头反向，尺寸为：20mm×55mm/11mm×36mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

23、深部拉钩

23.1、数量：12把。

23.2、规格：S形，尺寸为：250mm×36mm×105mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

24、组织剪

24.1、数量：12把。

24.2、规格：弯，长度：180mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

24.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

25、组织剪

25.1、数量：12把。

25.2、规格：弯，长度：200mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

26、手术刀柄

26.1、数量：6把。

26.2、规格：4#；

26.3、采用医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27、持针钳

27.1、数量：6把。

27.2、规格：直，细针，长度：160mm±10mm；

27.3、采用医用不锈钢材质；

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

27.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

九.隆胸手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、乳房剥离器

20.1、数量：12把。

20.2、规格：左弯，铲形，尺寸：400mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、乳房剥离器

21.1、数量：12把。

21.2、规格：右弯，铲形，尺寸：400mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、乳房剥离器

22.1、数量：12把。

22.2、规格：U型，铲形，尺寸：260mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、乳房剥离器

23.1、数量：12把。

23.2、规格：正弯，铲形，尺寸：415mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、深部拉钩

24.1、数量：12把。

24.2、规格：S形，尺寸：250mm×36mm×105mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃

25、拉钩

25.1、数量：12把。

25.2、规格：双头反向，尺寸：20mm×55mm/11mm×36mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃

26、不锈钢洗涤盆

26.1、数量：6个。

26.2、规格：浅型，直径：220mm×65mm，可上下浮动10%；

26.3、采用304不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃

十.鼻整形手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、鼻腔拉钩

20.1、数量：12把。

20.2、规格：双钩，球头，工作端≥10mm，长度：150mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、皮肤拉钩

21.1、数量：12把。

21.2、规格：双钩，长度：150mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、皮肤拉钩

22.1、数量：12把。

22.2、规格：锐，单钩，工作端≥3mm，长度：135mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、鼻骨膜剥离器

23.1、数量：12把。

23.2、规格：方头，工作端≥7mm，长度：175mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

十一.女性私密整形

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、组织剪

20.1、数量：12把。

20.2、规格：弯，长度：180mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、组织剪

21.1、数量：12把。

21.2、规格：弯，长度：200mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、持针钳

22.1、数量：12把。

22.2、规格：直，细针，长度：140mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、持针钳

23.1、数量：12把。

23.2、规格：直，细针，长度：200mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、甲状腺拉钩

24.1、数量：12副。

24.2、规格：一副，带槽，长度：200mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃

十二.斑痕切除手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：10个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：10个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：40把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：20把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：10把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：20把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：40把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：10把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：20把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：10把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：10把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：10把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：20个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：10把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：10把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：10把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：10把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：10把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：10把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、止血钳

20.1、数量：40把。

20.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、持针钳

21.1、数量：20把。

21.2、规格：直，细针，长度：140mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、持针钳

22.1、数量：10把。

22.2、规格：直，细针，长度：200mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

十三.手术换药包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：60个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：60个。

2.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：240把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：120把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：60把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：120把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：240把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：60把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：120把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：60把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：60把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：60把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：120个。

13.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：40ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：60把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：60把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：60把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：60把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：60把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：60把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、不锈钢腰子盘

20.1、数量：60个。

20.2、304不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

20.3、规格：浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、眼用剪

21.1、数量：60把。

21.2、规格：弯尖，长度：100mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、眼科镊

22.1、数量：60把。

22.2、规格：直，有钩，长度：100mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、组织镊

23.1、数量：60把。

23.2、规格：1×2钩 ，长度：140mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、骨刮匙

24.1、数量：60把。

24.2、规格：直，六方柄，工作端≥5mm，长度：170mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃

25、眼科镊

25.1、数量：60把。

25.2、规格：直，无钩，长度：100mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃

25.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

十四.取皮包（单包）

1、辊轴取皮刀

1.1、数量：3个。

1.2、长度：160mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

十五.脂肪注射手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：50ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、注射器架

20.1、数量：6个。

20.2、采用医用不锈钢材质；

20.3、可高温高压消毒，≥134℃；

21、漏网

21.1、数量：6把。

21.2、采用医用不锈钢材质；

21.3、可高温高压消毒，≥134℃

22、漏勺

22.1、数量：6把。

22.2、采用医用不锈钢材质；

22.3、可高温高压消毒，≥134℃

23、注射针

23.1、数量：6把。

23.2、规格：13孔，斜孔，直径≥1.8mm，长度：180mm±10mm，

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

24、倒脂肪钩

24.1、数量：6把。

24.2、采用医用不锈钢材质；

24.3、可高温高压消毒，≥134℃

25、注射针

25.1、数量：6把。

25.2、规格：双孔，直径≥2.0mm，长度：180mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃

十六.隆下颌手术器械包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：6个。

1.2、规格：外径φ160mm±5mm；

1.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：6个。

2.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、尺寸：205mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：24把。

3.2、规格：弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：12把。

4.2、规格：弯，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、手术刀柄

5.1、数量：6把。

5.2、规格：3#；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、持针钳

6.1、数量：12把。

6.2、规格：直，小血管，长度：125mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、帕巾钳

7.1、数量：24把。

7.2、规格：尖头，长度：110mm±10mm；

7.3、采用鳃部开放式结构设计；采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、手术剪

8.1、数量：6把。

8.2、规格：直尖，长度：140mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织钳

9.1、数量：12把。

9.2、规格：直，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、眼用剪

10.1、数量：6把。

10.2、规格：直尖，长度：100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、眼科镊

11.1、数量：6把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直，有钩，长度：100mm±5mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、眼科镊

12.1、数量：6把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：直，无钩，长度：100mm±5mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、不锈钢服药杯

13.1、数量：12个。

13.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、尺寸：50ml，可上下浮动10%；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、眼用剪

14.1、数量：6把。

14.2、规格：金色环柄把，直，长度：120mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、整形镊

15.1、数量：6把。

15.2、规格：有钩，直，长度：120mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、手术剪

16.1、数量：6把。

16.2、规格：弯尖，特快型，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、医用尺

17.1、数量：6把。

17.2、长度：150mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、组织镊

18.1、数量：6把。

18.2、规格：1×2钩，长度：125mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、手术刀柄

19.1、数量：6把。

19.2、规格：3#，长度：150mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、甲状腺拉钩

20.1、数量：12把。

20.2、工作端尺寸：10mm×25mm/10mm×37mm，长度：120mm±10mm

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、扁桃体拉钩

21.1、数量：12把。

21.2、规格：双头，扁桃体拉钩及剥离子，长度：225mm±10mm

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃

22、骨膜剥离器

22.1、数量：6把。

22.2、长度：185mm±10mm

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

十七.女性结扎手术器械包

1、手术刀柄

1.1、数量：1把。

1.2、规格：4#；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、手术剪

2.1、数量：1把。

2.2、直尖，长度：140mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、医用镊

3.1、数量：2把。

3.2、直，长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、组织镊

4.1、数量：1把。

4.2、1×2钩，长度：160mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、组织钳

5.1、数量：1把。

5.2、直，160mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、海绵钳

6.1、数量：1把。

6.2、直，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、海绵钳

7.1、数量：1把。

7.2、弯，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、帕巾钳

8.1、数量：1把。

8.2、尖头，长度：110mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、输卵管提取板（钩）

9.1、数量：1把。

9.2、长度：280mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、双头拉钩

10.1、数量：1把。

10.2、反向，工作端尺寸：50mm×12mm/35mm×12mm，长度：150mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、止血钳

11.1、数量：2把。

11.2、医用不锈钢材质

11.3、直蚊，全齿，长度：125mm±10mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、止血钳

12.1、数量：1把。

12.2、医用不锈钢材质

12.3、弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、止血钳

13.1、数量：1把。

13.2、医用不锈钢材质

13.3、直，全齿，长度：160mm±10mm

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14、止血钳

14.1、数量：2把。

14.2、弯，全齿，长度：160mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、持针钳

15.1、数量：1把。

15.2、直，粗针，长度：140mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、拉钩

16.1、数量：1把。

16.2、方头，工作端尺寸：22mm×25mm/28mm×35mm，长度：205mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、拉钩

17.1、数量：1把。

17.2、方头，工作端尺寸：22mm×30mm/28mm×40mm，长度：210mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

十八.取放节育环手术器械包

1、宫内节育器放置叉

1.1、数量：1把。

1.2、直，长度：280mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、宫内节育器取出钩

2.1、数量：1把。

2.2、直，长度：280mm±10m；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、子宫探针

3.1、数量：1把。

3.2、直，带刻度，柔性，长度：280mm±10mm

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、双翼阴道手术扩张器

4.1、数量：2把。

4.2、可调式，尺寸：92mm×34mm±10mm

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃

5、子宫颈钳

5.1、数量：1把。

5.2、2×3齿，侧弯，长度：250mm±10mm

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃

6、止血钳

6.1、数量：1把。

6.2、弯，全齿，长度：220mm±10mm

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

十九.妇产科基础器械包

1、手术刀柄

1.1、数量：1把。

1.2、3#

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、手术刀柄

2.1、数量：1把。

2.2、7#

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、手术剪

3.1、数量：2把。

3.2、直圆，长度：140mm±10mm

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、手术剪

4.1、数量：1把。

4.2、弯圆，长度：140mm±10mm

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、医用镊

5.1、数量：2把。

5.2、直，长度：125mm±10mm

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、医用镊

6.1、数量：1把。

6.2、直，长度：200mm±10mm

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、组织镊

7.1、数量：2把。

7.2、1×2钩，长度：125mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、组织镊

8.1、数量：1把。

8.2、1×2钩，长度：200mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、环形输卵管镊

9.1、数量：1把。

9.2、直径：6mm，长度：200mm±10mm

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、环形输卵管镊

10.1、数量：1把。

10.2、直径：8mm，长度：200mm±10mm

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃

11、环形输卵管镊

11.1、数量：1把。

11.2、直径：10mm，长度：200mm±10mm

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃

12、组织钳

12.1、数量：4把。

12.2、直，长度：160mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、海绵钳

13.1、数量：1把。

13.2、直，有齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃

13.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14、海绵钳

14.1、数量：1把。

14.2、弯，无齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、帕巾钳

15.1、数量：4把。

15.2、尖头，长度：110mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃

15.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、帕巾钳

16.1、数量：6把。

16.2、尖头，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃

16.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17、骨盆测量计

17.1、数量：1把。

17.2、耻骨角度，尺寸：140mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃

18、骨盆测量计

18.1、数量：1把。

18.2、内径，尺寸：200mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃

19、双翼阴道手术扩张器

19.1、数量：2把。

19.2、可调式，尺寸：92mm×34mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃

20、子宫颈活体取样钳

20.1、数量：1把。

20.2、盖板式，长圆形，长度：180mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃

21、会阴剪

21.1、数量：1把。

21.2、侧弯，长度：180mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃

22、子宫息肉钳

22.1、数量：1把。

22.2、弯，工作端≥3mm，长度：250mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃

23、子宫息肉钳

23.1、数量：1把。

23.2、弯，工作端≥6mm，长度：250mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃

24、子宫刮匙

24.1、数量：1把。

24.2、锐，环形，简易柄，工作头端：6mm，长度：280mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃

25、子宫刮匙

25.1、数量：1把。

25.2、锐，环形，简易柄，工作头端：8mm，长度：280mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃

26、子宫刮匙

26.1、数量：1把。

26.2、锐，环形，简易柄，工作头端：10mm，长度：280mm±10mm；

26.3、采用医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃

27、子宫刮匙

27.1、数量：1把。

27.2、钝，环形，简易柄，工作头端：10mm，长度：280mm±10mm；

27.3、采用医用不锈钢材质；

27.4、可高温高压消毒，≥134℃

28、子宫刮匙

28.1、数量：1把。

28.2、钝，环形，简易柄，工作头端：12mm，长度：280mm±10mm；

28.3、采用医用不锈钢材质；

28.4、可高温高压消毒，≥134℃

29、子宫刮匙

29.1、数量：1把。

29.2、钝，环形，简易柄，工作头端：15mm，长度：280mm±10mm；

29.3、采用医用不锈钢材质；

29.4、可高温高压消毒，≥134℃

30、输卵管提取板（钩）

30.1、数量：1把。

30.2、长度：280mm±10mm；

30.3、采用医用不锈钢材质；

30.4、可高温高压消毒，≥134℃

31、子宫主韧带钳

31.1、数量：1把。

31.2、头角弯，竖齿，工作端≥5mm，长度：210mm±10mm；

31.3、采用医用不锈钢材质；

31.4、可高温高压消毒，≥134℃

32、止血钳

32.1、数量：4把。

32.2、直蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

32.3、采用医用不锈钢材质；

32.4、可高温高压消毒，≥134℃；

32.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

33、止血钳

33.1、数量：4把。

33.2、弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

33.3、采用医用不锈钢材质；

33.4、可高温高压消毒，≥134℃；

33.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

34、止血钳

34.1、数量：6把。

34.2、直，全齿，长度：140mm±10mm；

34.3、采用医用不锈钢材质；

34.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

35、止血钳

35.1、数量：8把。

35.2、弯，全齿，长度：140mm±10mm；

35.3、采用医用不锈钢材质；

35.4、可高温高压消毒，≥134℃；

35.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

36、止血钳

36.1、数量：4把。

36.2、直，全齿，长度：180mm±10mm；

36.3、采用医用不锈钢材质；

36.4、可高温高压消毒，≥134℃；

36.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

37、止血钳

37.1、数量：4把。

37.2、弯，全齿，长度：180mm±10mm；

37.3、采用医用不锈钢材质；

37.4、可高温高压消毒，≥134℃；

37.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

38、持针钳

38.1、数量：1把。

38.2、直，粗针，长度：180mm±10mm；

38.3、采用医用不锈钢材质；

38.4、可高温高压消毒，≥134℃；

38.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

39、持针钳

39.1、数量：1把。

39.2、直，细针，长度：180mm±10mm；

39.3、采用医用不锈钢材质；

39.4、可高温高压消毒，≥134℃；

39.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

40、阑尾拉钩

40.1、数量：1把。

38.2、双头，钩尺寸：17mm×22mm/17mm×38mm，长度：205mm±10mm；

40.3、采用医用不锈钢材质；

40.4、可高温高压消毒，≥134℃；

41、阑尾拉钩

41.1、数量：1把。

41.2、双头，钩尺寸：17mm×31mm/17mm×43mm，长度：210mm±10mm；

41.3、采用医用不锈钢材质；

41.4、可高温高压消毒，≥134℃；

42、拉钩

42.1、数量：1把。

42.2、方头，工作端尺寸：22mm×25mm/28mm×35mm，长度：205mm±10mm；

42.3、采用医用不锈钢材质；

42.4、可高温高压消毒，≥134℃；

43、拉钩

43.1、数量：1把。

43.2、方头，工作端尺寸：22mm×30mm/28mm×40mm，长度：210mm±10mm；

43.3、采用医用不锈钢材质；

43.4、可高温高压消毒，≥134℃；

44、腹壁拉钩

44.1、数量：2把。

44.2、空心柄，双头，工作端尺寸：37mm×60mm/45mm×80mm，长度：280mm±10mm；

44.3、采用医用不锈钢材质；

44.4、可高温高压消毒，≥134℃；

45、压肠板

45.1、数量：1把。

45.2、直板，长度：350mm±10mm；

45.3、采用医用不锈钢材质；

45.4、可高温高压消毒，≥134℃；

46、压肠板

46.1、数量：1把。

46.2、板式，尺寸为：240mm×50mm×120mm；

46.3、采用医用不锈钢材质；

46.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十.产包

1、手术剪

1.1、数量：1把。

1.2、直圆，长度：180mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、脐带剪

2.1、数量：1把。

2.2、弯，长度：140mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、流产吸引头

3.1、数量：1把。

3.2、7#，弯；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、止血钳

4.1、数量：1把。

4.2、弯，全齿，长度：180mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、不锈钢方盘

5.1、数量：1个。

5.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.3、尺寸：230mm×170mm×28mm，可上下浮动10%；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、腰子盘

6.1、数量：1个。

6.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.3、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十一.顺产手术器械包

1、不锈钢服药杯

1.1、数量：1个。

1.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.3、尺寸：50ml，可上下浮动10%；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、手术剪

2.1、数量：1把。

2.2、直圆，长度：180mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、脐带剪

3.1、数量：1把。

3.2、弯，长度：140mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、海绵钳

4.1、数量：2把。

4.2、弯，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、产钳

5.1、数量：1把。

5.2、低位，尺寸：350mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、子宫刮匙

6.1、数量：1把。

6.2、锐，环形，八角柄，工作头端：20mm，长度：300mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、子宫刮匙

7.1、数量：1把。

7.2、锐，环形，八角柄，工作头端：22mm，长度：300mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、子宫刮匙

8.1、数量：1把。

8.2、锐，环形，六方柄，工作头端：12mm，长度：280mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、阴道拉钩

9.1、数量：1把。

9.2、凹，板式，单头，尺寸：185mm×36mm×90mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、阴道拉钩

10.1、数量：1把。

10.2、平，板式，单头，尺寸：185mm×32mm×100mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、止血钳

11.1、数量：2把。

11.2、弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、止血钳

12.1、数量：1把。

12.2、弯，全齿，长度：180mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、持针钳

13.1、数量：1把。

13.2、双弯，粗针，金色环柄把，长度：230mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、持针钳

14.1、数量：1把。

14.2、直，细针，长度：160mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、编网筐带盖

15.1、数量：1套。

15.2、尺寸：450mm×340mm×70mm，可上下浮动 10%；

15.3、采用304不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16、不锈钢腰子盘

16.1、数量：1个。

16.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.3、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、硅胶垫凸底型

17.1、数量：1张。

17.2、尺寸：450mm×340mm，可上下浮动 10%；

17.3、采用硅胶材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十二.剖腹产手术器械包

1、手术刀柄

1.1、数量：1把。

1.2、3#；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、手术剪

2.1、数量：1把。

2.2、直圆，长度：160mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、组织剪

3.1、数量：1把。

3.2、弯，长度：200mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、组织剪

4.1、数量：1把。

4.2、直，长度：180mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、医用镊

5.1、数量：1把。

5.2、直，长度：250mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、组织镊

6.1、数量：1把。

6.2、1×2钩，长度：140mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、组织镊

7.1、数量：1把。

7.2、1×2钩，长度：250mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、组织钳

8.1、数量：4把。

8.2、长度：200mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、海绵钳

9.1、数量：2把。

9.2、直，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、帕巾钳

10.1、数量：4把。

10.2、尖头，长度：160mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、剖腹产剪

11.1、数量：1把。

11.2、侧弯，球头，长度：180mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、产钳

12.1、数量：1把。

12.2、单叶，长度：260mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、产钳

13.1、数量：1把。

13.2、单叶，长度：300mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14、止血钳

14.1、数量：8把。

14.2、弯，全齿，精细，长度：180mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、止血钳

15.1、数量：4把。

15.2、直，半齿，长度：160mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、持针钳

16.1、数量：2把。

16.2、金色环柄把，直，细针，长度：180mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、甲状腺拉钩

17.1、数量：1副。

17.2、一副，带槽，长度：200mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、膀胱拉钩

18.1、数量：1把。

18.2、尺寸：240mm×45mm×75mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、压肠板

19.1、数量：1把。

19.2、直板，长度：300mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20、灭菌盒

20.1、数量：1个

20.2、规格：阀式；长*宽*高：458mm*280mm*135mm（±10mm）

20.3、配备可重复使用的热敏锁，温度控制，自动闭锁；

20.4、一次灭菌后可保存≥180天

20.5、材质：铝材、不锈钢；

20.6、脉动真空压力蒸汽灭菌；

二十三.人工流产手术器械包

1、医用镊

1.1、数量：1把。

1.2、直，长度：125mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、组织钳

2.1、数量：1把。

2.2、直，长度：180mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、海绵钳

3.1、数量：1把。

3.2、直，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、海绵钳

4.1、数量：2把。

4.2、弯，有齿，工作端≥12mm，长度：250mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、宫内节育器放置叉

5.1、数量：1把。

5.2、直，长度：280mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、宫内节育器取出钩

6.1、数量：1把。

6.2、直，长度：280mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、子宫探针

7.1、数量：1把。

7.2、直，带刻度，柔性，长度：280mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、双翼阴道手术扩张器

8.1、数量：1把。

8.2、可调式，尺寸：92mm×34mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、子宫颈扩张器

9.1、数量：1把。

9.2、4.5#，尖圆头；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、子宫颈扩张器

10.1、数量：1把。

10.2、4#，尖圆头；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、子宫颈扩张器

11.1、数量：1把。

11.2、5#，尖圆头；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、子宫颈扩张器

12.1、数量：1把。

12.2、5.5#，尖圆头；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13、子宫颈扩张器

13.1、数量：1把。

13.2、6#，尖圆头；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、子宫颈扩张器

14.1、数量：1把。

14.2、6.5#，尖圆头；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、子宫颈扩张器

15.1、数量：1把。

15.2、7#，尖圆头；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16、子宫颈扩张器

16.1、数量：1把。

16.2、7.5#，尖圆头；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、子宫颈扩张器

17.1、数量：1把。

17.2、8#，尖圆头；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、子宫颈扩张器

18.1、数量：1把。

18.2、8.5#，尖圆头；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19、子宫颈钳

19.1、数量：1把。

19.2、2×3齿，直，长度：250mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20、子宫刮匙

20.1、数量：1把。

20.2、钝，环形，简易柄，工作头端：12mm，长度：280mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、流产吸引头

21.1、数量：1把。

21.2、6#，弯；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、流产吸引头

22.1、数量：1把。

22.2、7#，弯；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23、流产吸引头

23.1、数量：1把。

23.2、8#，弯；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十四.毁胎手术器械包

1、卵巢钳

1.1、数量：1把。

1.2、直，长度：320mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、卵巢钳

2.1、数量：1把。

2.2、弯，长度：320mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、拉钩

3.1、数量：1把。

3.2、破膜，长度：250mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、子宫内取物钳

4.1、数量：1把。

4.2、握柄式，穿颅，长度：250mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、子宫内取物钳

5.1、数量：1把。

5.2、指圈式，穿颅，长度：250mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、拉钩

6.1、数量：1把。

6.2、球头，毁胎，长度：300mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、子宫内取物钳

7.1、数量：1把。

7.2、可拆，强力，碎颅握，长度：420mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、编网筐带盖

8.1、数量：1套。

8.2、尺寸：450mm×340mm×70mm，可上下浮动 10%；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、硅胶垫凸底型

9.1、数量：1张。

9.2、尺寸：450mm×340mm，可上下浮动 10%；

9.3、采用硅胶材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十五.会阴手术器械包（侧切包)

1、组织剪

1.1、数量：1把。

1.2、弯，长度：140mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、医用镊

2.1、数量：1把。

2.2、直，长度：140mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、整形镊

3.1、数量：1把。

3.2、直，有齿，工作端：1.6mm,长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、整形镊

4.1、数量：1把。

4.2、直，1×2钩,长度：125mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、组织镊

5.1、数量：1把。

5.2、直，1×2钩,长度：140mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、组织钳

6.1、数量：1把。

6.2、直,长度：160mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、会阴剪

7.1、数量：1把。

7.2、侧弯,长度：180mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、止血钳

8.1、数量：1把。

8.2、直蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、止血钳

9.1、数量：1把。

9.2、弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、止血钳

10.1、数量：1把。

10.2、直，全齿，长度：140mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、止血钳

11.1、数量：1把。

11.2、弯，全齿，长度：140mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、止血钳

12.1、数量：1把。

12.2、直，全齿，长度：160mm±10mm;

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、止血钳

13.1、数量：1把。

13.2、弯，全齿，长度：160mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14、止血钳

14.1、数量：1把。

14.2、直，细针，长度：140mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、编网筐带盖

15.1、数量：1套。

15.2、尺寸：400mm×240mm×50mm，可上下浮动 10%；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16、不锈钢腰子盘

16.1、数量：1个。

16.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.3、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、硅胶垫凸底型

17.1、数量：1张。

17.2、尺寸：395mm×240mm×19mm，可上下浮动10%；

17.3、采用硅胶材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十六.宫颈癌子宫切除包

1、手术刀柄

1.1、数量：1把。

1.2、3#；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、手术刀柄

2.1、数量：1把。

2.2、3L#；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、组织剪

3.1、数量：1把。

3.2、金色环柄把，弯，长度：200mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、组织剪

4.1、数量：1把。

4.2、金色环柄把，微弯，综合，长度：230mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、组织剪

5.1、数量：1把。

5.2、金色环柄把，双弯，长度：180mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、组织剪

6.1、数量：1把。

6.2、金色环柄把，弯，长度：220mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、组织剪

7.1、数量：1把。

7.2、金色环柄把，直，综合，长度：180mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、组织镊

8.1、数量：2把。

8.2、带齿，长度：230mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、组织镊

9.1、数量：2把。

9.2、1×2钩，长度：140mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、组织钳

10.1、数量：4把。

10.2、直，长度：200mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、子宫夹持钳

11.1、数量：1把。

11.2、角弯90°，无钩，工作端≥55mm，长度：210mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12、妇科组织钳

12.1、数量：4把。

12.2、直，长度：240mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、子宫夹持钳

13.1、数量：2把。

13.2、金色环柄把，微弯，尺寸：250mm×78mm×15mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、子宫夹持钳

14.1、数量：2把。

14.2、金色环柄把，中弯，尺寸：250mm×72mm×20mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、止血钳

15.1、数量：4把。

15.2、直，半齿，长度：140mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、止血钳

16.1、数量：4把。

16.2、弯，半齿，长度：140mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17、止血钳

17.1、数量：2把。

17.2、弯，竖齿，长度：200mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18、止血钳

18.1、数量：2把。

18.2、弯，全齿，精细，长度：260mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、止血钳

19.1、数量：2把。

19.2、直，全齿，有钩，精细，长度：200mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、止血钳

20.1、数量：2把。

20.2、弯，全齿，有钩，精细，长度：200mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、止血钳

21.1、数量：4把。

21.2、弯，全齿，长度：200mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、止血钳

22.1、数量：4把。

22.2、弯，全齿，精细，长度：190mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、分离结扎钳

23.1、数量：2把。

23.2、角弯，半齿，长度：210mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、持针钳

24.1、数量：2把。

24.2、金色环柄把，直，细针，长度：200mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25、持针钳

25.1、数量：2把。

25.2、金色环柄把，直，粗针，长度：250mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26、深部拉钩

26.1、数量：1把。

26.2、S形，板式，尺寸为：330mm×25mm±10mm；

26.3、采用医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27、深部拉钩

27.1、数量：1把。

27.2、S形，板式，尺寸为：300mm×38mm±10mm；

27.3、采用医用不锈钢材质；

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

27.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

28、深部拉钩

28.1、数量：1把。

28.2、S形，板式，尺寸为：300mm×50mm±10mm；

28.3、采用医用不锈钢材质；

28.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

29、拉钩

29.1、数量：1把。

29.2、静脉，工作端≥16mm，长度：200mm±10mm；

29.3、采用医用不锈钢材质；

29.4、可高温高压消毒，≥134℃；

29.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

30、拉钩

30.1、数量：1把。

30.2、静脉，工作端≥18mm，长度：200mm±10mm；

30.3、采用医用不锈钢材质；

30.4、可高温高压消毒，≥134℃；

30.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

31、深部拉钩

31.1、数量：2把。

31.2、扁柄，尺寸为：250mm×35mm×91mm±10mm；

31.3、采用医用不锈钢材质；

31.4、可高温高压消毒，≥134℃；

31.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

32、腹壁牵开器

32.1、数量：1把。

32.2、三翼，固定式，尺寸为：175mm×202mm±10mm；

32.3、采用医用不锈钢材质；

32.4、可高温高压消毒，≥134℃；

33、腹壁牵开器

33.1、数量：1把。

33.2、三翼，固定式，尺寸为：215mm×242mm±10mm；

33.3、采用医用不锈钢材质；

33.4、可高温高压消毒，≥134℃；

二十七.子宫切除和盆底修复手术器械包

1、组织剪

1.1、数量：1把。

1.2、规格：弯，长度：200mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、组织剪

2.1、数量：1把。

2.2、规格：金色环柄把，弯，长度：220mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、组织镊

3.1、数量：1把。

3.2、规格：带齿，长度：230mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、组织镊

4.1、数量：1把。

4.2、规格：1×2钩，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、组织镊

5.1、数量：1把。

5.2、规格：1×2钩，长度：200mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、组织钳

6.1、数量：4把。

6.2、规格：直，长度：160mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、组织钳

7.1、数量：3把。

7.2、规格：直，长度：200mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、阑尾肠钳

8.1、数量：1把。

8.2、工作头端：8.5mm，长度：160mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、阑尾肠钳

9.1、数量：1把。

9.2、工作头端：11mm，长度：200mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、阑尾肠钳

10.1、数量：1把。

10.2、长度：240mm±10mm；

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11、子宫夹持钳

11.1、数量：3把。

11.2、规格：直，单爪，长度：250mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、妇科组织钳

12.1、数量：1把。

12.2、规格：直，长度：240mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、阴道拉钩

13.1、数量：1把。

13.2、规格：单头，重锤，重量：1kg，尺寸：240mm×100mm×40mm±10mm；

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、阴道拉钩

14.1、数量：1把。

14.2、规格：平，板式，单头，尺寸：220mm×115mm×24mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、阴道拉钩

15.1、数量：1把。

15.2、规格：凹，柄式，单头，尺寸：300mm×100mm×25mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、阴道拉钩

16.1、数量：1把。

16.2、规格：凹，柄式，单头，尺寸：300mm×100mm×30mm±10mm；

16.3、采用医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17、阴道拉钩

17.1、数量：1把。

17.2、规格：凹，柄式，单头，尺寸：330mm×130mm×25mm±10mm；

17.3、采用医用不锈钢材质；

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18、阴道拉钩

18.1、数量：1把。

18.2、规格：凹，柄式，单头，尺寸：330mm×130mm×30mm±10mm；

18.3、采用医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、阴道拉钩

19.1、数量：1把。

19.2、规格：凹，柄式，单头，尺寸：350mm×150mm×25mm±10mm；

19.3、采用医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、子宫夹持钳

20.1、数量：1把。

20.2、规格：金色环柄把，微弯，尺寸：250mm×78mm×15mm±10mm；

20.3、采用医用不锈钢材质；

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、子宫夹持钳

21.1、数量：1把。

21.2、规格：金色环柄把，双弯，尺寸：280mm×80mm×27mm±10mm；

21.3、采用医用不锈钢材质；

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、结扎缝合引线器

22.1、数量：1把。

22.2、 规格：右弯 钝头，长度：240mm±10mm；

22.3、采用医用不锈钢材质；

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、结扎缝合引线器

23.1、数量：1把。

23.2、 规格：左弯 钝头，长度：240mm±10mm；

23.3、采用医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、拉钩

24.1、数量：1把。

24.2、 规格：尖头，长度：220mm±10mm；

24.3、采用医用不锈钢材质；

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

24.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

25、止血钳

25.1、数量：8把。

25.2、规格：直蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

25.3、采用医用不锈钢材质；

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25.5、采用鳃部开放式结构设计，便于清洗；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

26、分离结扎钳

26.1、数量：1把。

26.2、规格：角弯90°，全齿，长度：230mm±10mm；

26.3、采用医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27、持针钳

27.1、数量：1把。

27.2、规格：金色环柄把，直，细针，长度：200mm±10mm；

27.3、采用医用不锈钢材质；

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28、持针钳

28.1、数量：1把。

28.2、规格：双弯，粗针，金色环柄把，长度：230mm±10mm；

28.3、采用医用不锈钢材质；

28.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

29、持针钳

29.1、数量：1把。

29.2、规格：金色环柄把，直，粗针，长度：250mm±10mm；

29.3、采用医用不锈钢材质；

29.4、可高温高压消毒，≥134℃；

30、深部拉钩

30.1、数量：1把。

30.2、规格：S形，板式，尺寸为：330mm×25mm±10mm；

30.3、采用医用不锈钢材质；

30.4、可高温高压消毒，≥134℃；

30.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

二十九.泌尿外科手术器械-腔镜手术器械1

1、弯针持针器

1.1、数量：4把。

1.2、规格：弯头，直径：5mm，长度：330mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、施夹钳

2.1、数量：2把。

2.2、止血夹施夹钳，直径：12.5mm，长度：380mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、止血夹

3.1、数量：2把。

3.2、规格：直，长度：25mm±2mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血夹

4.1、数量：2把。

4.2、规格：弯，长度：25mm±2mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

三十.泌尿外科手术器械-腔镜手术器械2

1、单极剪

1.1、数量：4把。

1.2、直径：5mm，长度：330mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、单极分离钳

2.1、数量：4把。

2.2、直径：5mm，长度：330mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

三十一.泌尿外科包皮手术器械

1、持针钳

1.1、数量：8把。

1.2、直，粗针，长度：180mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、组织镊

2.1、数量：8把。

2.2、1×2钩，长度：160mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、医用镊

3.1、数量：8把。

3.2、直，长度：160mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：32把。

4.2、弯蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、止血钳

5.1、数量：16把。

5.2、直蚊，全齿，长度：125mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、止血钳

6.1、数量：8把。

6.2、弯，全齿，长度：160mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

7、组织钳

7.1、数量：16把。

7.2、直，长度：160mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、组织剪

8.1、数量：8把。

8.2、弯，长度：180mm±10mm；

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、海绵钳

9.1、数量：8把。

9.2、弯，有齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10、不锈钢腰子盘

10.1、数量：8个。

10.2、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

10.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、不锈钢换药碗

11.1、数量：8个。

11.2、直径：140mm，可上下浮动 10%；

11.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、不锈钢服药杯

12.1、数量：8个。

12.2、尺寸：50ml，可上下浮动10%

12.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、白色大孔巾

13.1、数量：8张。

13.2、洞巾

13.3、采用无纺布材质

14、无纺布

14.1、数量：16张。

14.2、长度：80mm±80mm；

14.3、采用无纺布材质；

三十二.泌尿外科膀胱镜包

1、不锈钢换药碗

1.1、数量：12个。

1.2、直径：140mm，可上下浮动 10%；

1.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢腰子盘

2.1、数量：12个。

2.2、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

2.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、不锈钢服药杯

3.1、数量：12个。

3.2、尺寸：50ml，可上下浮动10%；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、海绵钳

4.1、数量：12把。

4.2、弯，有齿，工作端≥10mm，长度：250mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、妇产科裤腿

5.1、数量：36套。

5.2、采用无纺布材质；

5、妇产科大孔巾

5.1、数量：12张。

5.2、洞巾

5.3、采用无纺布材质；

三十三.泌尿外科拙克包

1、持针钳

1.1、数量：2把。

1.2、直，粗针，长度：180mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、组织镊

2.1、数量：2把。

2.2、1×2钩，长度：160mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、医用镊

3.1、数量：2把。

3.2、直，长度：160mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：2把。

4.2、直，全齿，长度：140mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、不锈钢腰子盘

5.1、数量：2个。

5.2、浅型，尺寸：190mm×115mm×25mm，可上下浮动10%；

5.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、不锈钢服药杯

6.1、数量：2个。

6.2、尺寸：50ml，可上下浮动10%；

6.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、穿刺器

7.1、数量：2套。

7.2、3件，直径：5.5mm±2mm；

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、11号刀片

8.1、数量：2包。

8.2、11#；

8.3、采用医用不锈钢材质；

9、孔巾

9.1、数量：2件。

9.2、洞巾；

9.3、采用无纺布材质；

10、纱布

10.1、数量：4块。

10.2、尺寸：80mm×80mm±5mm；

10.3、采用无纺布材质；

三十四.泌尿外科缝合包

1、持针钳

1.1、数量：4把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：直，粗针；长度：180mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、止血钳

2.1、数量：4把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：直，全齿；长度：180mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、止血钳

3.1、数量：4把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：弯，全齿；长度：180mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、手术剪

4.1、数量：4把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：直尖；长度：140mm±10mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、手术刀柄

5.1、数量：4把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：4#

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、组织镊

6.1、数量：4把

6.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：1×2钩；长度：125mm±10mm

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、医用镊

7.1、数量：4把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：直；长度：125mm±10mm

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、纱布

8.1、数量：8个

8.2、医用纱布材质

8.3、规格：80*80mm

9、孔巾

9.1、数量：4个

9.2、医用无纺布材质

9.3、规格：洞巾

10、治疗巾

10.1、数量：4个

10.2、医用无纺布材质

10.3、规格：洞巾

三十五.泌尿外科睾丸鞘膜翻转包

1、持针钳

1.1、数量：2把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：直，粗针；长度：180mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、止血钳

2.1、数量：6把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：弯，全齿；长度：160mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、止血钳

3.1、数量：6把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：弯，全齿；长度：140mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：6把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：直，全齿；长度：140mm±10mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、组织钳

5.1、数量：4把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：直；长度：180mm±10mm

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、阑尾肠钳

6.1、数量：1把

6.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：8.5mm；长度：160mm±10mm

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、海绵钳

7.1、数量：3把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：10mm，弯有齿；长度：250mm±10mm

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、手术刀柄

8.1、数量：2把

8.2、医用不锈钢材质

8.3、规格：4#

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、组织剪

9.1、数量：3把

9.2、医用不锈钢材质

9.3、规格：弯；长度：180mm±10mm

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、阑尾拉钩

10.1、数量：1把

10.2、医用不锈钢材质

10.3、规格：钩17×22/17×38，双头；长度：205mm±10mm

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、甲状腺拉钩

11.1、数量：2个

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：10×20/10×29，一副；长度：95mm±10mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、止血钳

12.1、数量：2个

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13、医用镊

13.1、数量：1个

13.2、医用不锈钢材质

13.3、规格：直；长度：250mm±10mm

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、帕巾钳

14.1、数量：4把

14.2、医用不锈钢材质

14.3、规格：尖头；长度：140mm±10mm

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15、组织镊

15.1、数量：2把

15.2、医用不锈钢材质

15.3、规格：1×2钩 ；长度：160mm±10mm

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

三十六.泌尿外科静切包

1、持针钳

1.1、数量：2把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：直，粗针；长度：140mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、止血钳

2.1、数量：2把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：直，全齿；长度：140mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、止血钳

3.1、数量：2把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：弯，全齿；长度：140mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、止血钳

4.1、数量：2把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：直蚊，全齿；长度：125mm±10mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、止血钳

5.1、数量：2把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

6、手术剪

6.1、数量：2把

6.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：直尖；长度：140mm±10mm

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、眼用剪

7.1、数量：2把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：直尖；长度：100mm±10mm

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、手术刀柄

8.1、数量：2把

8.2、医用不锈钢材质

8.3、规格：3#

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、组织镊

9.1、数量：2把

9.2、医用不锈钢材质

9.3、规格：1×2钩 ；长度：125mm±10mm

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、医用镊

10.1、数量：2把

10.2、医用不锈钢材质

10.3、规格：直；长度：125mm±10mm

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、纱布

11.1、数量：4个

11.2、医用纱布材质

11.3、规格：80*80mm

12、孔巾、治疗巾

12.1、数量：各2块

12.2、医用无纺布材质

12.3、规格：洞巾

三十七.泌尿外科尿失禁包

1、持针钳

1.1、数量：4把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：直，细针；长度：140mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、止血钳

2.1、数量：8把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：弯，全齿；长度：180mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、组织钳

3.1、数量：8把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：直；长度：160mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4、手术剪

4.1、数量：2把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：直尖；长度：140mm±10mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、组织剪

5.1、数量：4把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：弯；长度：180mm±10mm

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

三十八.ECMO手术器械包

1、乳突牵开器

1.1、数量：6把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：固定式，3×4钩，钝钩；长度：140mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、吸引管

2.1、数量：6把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：Ф3；长度：180mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、显微持针钳

3.1、数量：6把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：0.8mm，直型，自锁，镶金钢砂；长度：210mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、持针钳

4.1、数量：6把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：直，细针，镶片0.3；长度：140mm±10mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、持针钳

5.1、数量：6把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：直，细针；长度：180mm±10mm

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、皮管钳

6.1、数量：24把

6.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：直；长度：220mm±10mm

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、止血钳

7.1、数量：12把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：弯，全齿；长度：180mm±10mm

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

8、止血钳

8.1、数量：24把

8.2、医用不锈钢材质

8.3、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9、胸腔镊

9.1、数量：12把

9.2、医用不锈钢材质

9.3、规格：1.8mm，直，无损伤；长度：200mm±10mm

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、组织剪

10.1、数量：6把

10.2、医用不锈钢材质

10.3、规格：弯；长度：180mm±10mm

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、手术剪

11.1、数量：6个

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：直尖；长度：160mm±10mm

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、分离结扎钳

12.1、数量：6个

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：20×90°，角弯，半齿；长度：180mm±10mm

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13、主动脉阻断钳

13.1、数量：12个

13.2、医用不锈钢材质

13.3、规格：弯；长度：125mm±10mm

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、主动脉阻断钳

14.1、数量：6把

14.2、医用不锈钢材质

14.3、规格：弯；长度：125mm±10mm

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、手术刀柄

15.1、数量：6把

15.2、医用不锈钢材质

15.3、规格：4#

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16、甲状腺拉钩

16.1、数量：6把

16.2、医用不锈钢材质

16.3、规格：一副，带槽；长度：200mm±10mm

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、组织钳

17.1、数量：12把

17.2、医用不锈钢材质

17.3、规格：直；长度：180mm±10mm

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18、精细剪

18.1、数量：6把

18.2、医用不锈钢材质

18.3、规格：弯，尖头，镶片；长度：200mm±10mm

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

三十九.体外循环科手术器械

1、手术剪

1.1、数量：30把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：直尖；长度：180mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢镊子筒

2.1、数量：30把

2.2、304不锈钢材质

2.3、规格：64×150，有盖，中号

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、皮管钳

3.1、数量：120把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：直；长度：220mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十.耳鼻喉科手术器械1

1、鼻窦（鼻窦专用手术器械包）

1.1、鼻刮匙

1.1.1、数量：6支

1.1.2、规格：190mm±10mm×4.5mm，角弯15°，碗形，有孔

1.2、上颌窦咬骨钳

1.2.1、数量：6把

1.2.2、规格：150mm±10mm×4mm，上切口

1.3、鼻组织钳

1.3.1、数量：6把

1.3.2、规格：120mm±10mm×3mm，盖板式，直，尖圆头

1.4、鼻组织钳

1.4.1、数量：6把

1.4.2、规格：120mm±10mm×3mm，盖板式，角弯，45°，尖圆头

1.5、鼻组织钳

1.5.1、数量：6把

1.5.2、规格：120mm±10mm×4mm，盖板式，角弯，90°，尖圆头

1.6、鼻组织钳

1.6.1、数量：6把

1.6.2、规格：120mm±10mm×3mm，盖板式，角弯，30°，尖圆头

1.7、鼻咽活体取样钳

1.7.1、数量：6把

1.7.2、规格：140mm±10mm，直形，管式，长圆头，竖开

1.8、鼻咽活体取样钳

1.8.1、数量：6把

1.8.2、规格：140mm±10mm×70°，管式，角弯，长圆头，竖开

1.9、鼻咽活体取样钳

1.9.1、数量：6把

1.9.2、规格：140mm±10mm×70°，管式，角弯，长圆头，横开

1.10、鼻咽活体取样钳

1.10.1、数量：6把

1.10.2、规格：140mm±10mm×100°，管式，角弯，长圆头，横开

1.11、鼻刮匙

1.11.1、数量：6支

1.11.2、规格：190mm±10mm×4.5mm，单头，角弯，匙形

1.12、鼻腔吸引管

1.12.1、数量：6支

1.12.2、规格：130mm±10mm×Φ2.5mm×55°×78mm

1.13、鼻腔吸引管

1.13.1、数量：6支

1.13.2、规格：130mm±10mm×Φ4mm×55°×78mm

1.14、鼻组织剪

1.14.1、数量：6把

1.14.2、规格：120mm±10mm，管式，直形

1.15、鼻组织剪

1.15.1、数量：6把

1.15.2、规格：120mm±10mm，管式，左弯

1.16、鼻组织剪

1.16.1、数量：6把

1.16.2、规格：120mm±10mm，管式，右弯

1.17、鼻咬切钳

1.17.1、数量：6把

1.17.2、规格：120mm±10mm×1.5mm，盖板式，直型，正切

1.18、鼻咬切钳

1.18.1、数量：6把

1.18.2、规格：120mm±10mm×2mm，盖板式，直型，反切

1.19、鼻组织钳

1.19.1、数量：6把

1.19.2、规格：120mm±10mm×4mm，盖板式，直，长圆头

1.20、鼻咽活体取样钳

1.20.1、数量：6把

1.20.2、规格：150mm±10mm×3mm，直形，管式，左开口

1.21、鼻咽活体取样钳

1.21.1、数量：6把

1.21.2、规格：150mm±10mm×3mm，直形，管式，右开口

1.22、鼻咽活体取样钳

1.22.1、数量：6把

1.22.2、规格：170mm±10mm×3mm×90°，角弯，管式带吸

1.23、鼻咬切钳

1.23.1、数量：6把

1.23.2、规格：120mm±10mm×3mm，盖板式，直型，长圆头，鼻开筛

1.24、鼻咬切钳

1.24.1、数量：6把

1.24.2、规格：120mm±10mm×3mm×30°，盖板式，角弯，长圆头，鼻开筛

1.25、鼻腔吸引管

1.25.1、数量：6支

1.25.2、规格：150mm±10mm×Ф3×24mm，弯

1.26、鼻腔吸引管

1.26.1、数量：6支

1.26.2、规格：130mm±10mm×Φ3mm×55°×78mm

1.27、鼻骨膜剥离器

1.27.1、数量：6支

1.27.2、规格：190mm±10mm×4.5mm，单头，微弯

1.28、鼻粘膜刀

1.28.1、数量：6支

1.28.2、规格：180mm±10mm，镰状尖

1.29、鼻粘膜刀

1.29.1、数量：6支

1.29.2、规格：180mm±10mm，镰状圆

1.30、鼻穿刺针

1.30.1、数量：6支

1.30.2、规格：170mm±10mm×Ф4mm，斜口。

1.31、采用医用不锈钢材质；

1.32、可高温高压消毒，≥134℃；

2、全扁桃体（扁桃体切除手术器械包）

2.1、手术刀柄

2.1.1、数量：3把

2.1.2、规格：7#

2.2、医用镊

2.2.1、数量：3把

2.2.2、规格：220mm±10mm，直

2.3、组织钳

2.3.1、数量：6把

2.3.2、规格：180mm±10mm，直

2.4、海绵钳

2.4.1、数量：3把

2.4.2、规格：250mm±10mm×8mm，弯有齿

2.5、帕巾钳

2.5.1、数量：6把

2.5.2、规格：140mm±10mm，尖头

2.6、海绵钳

2.6.1、数量：3把

2.6.2、规格：180mm±10mm×12mm，弯有齿，扁桃体

2.7、止血钳

2.7.1、数量：3把

2.7.2、规格：180mm±10mm×R50×9mm×2.5mm，圆弯头，扁桃体

2.8、止血钳

2.8.1、数量：3把

2.8.2、规格：200mm±10mm×R50×9mm×2.5mm，圆弯头，扁桃体

2.9、止血钳

2.9.1、数量：3把

2.9.2、规格：220mm±10mm×R50×9mm×2.5mm，圆弯头，扁桃体

2.10、持针钳

2.10.1、数量：3把

2.10.2、规格：180mm±10mm，直，粗针

2.11、吸引管

2.11.1、数量：3把

2.11.2、规格：190mm±10mm×Ф4mm，弯，乳突

2.12、鼻刮匙

2.12.1、数量：3把

2.12.2、规格：220mm±10mm×12mm，无钩，鼻增殖体刮匙

2.13、压舌板

2.13.1、数量：3把

2.13.2、规格：120mm±10mm，直角形

2.14、扁桃体拉钩

2.14.1、数量：3把

2.14.2、规格：225mm±10mm，双头，扁桃体拉钩及剥离子

2.15、扁桃体用钳

2.15.1、数量：3把

2.15.2、规格：220mm±10mm，三爪，直形

2.16、扁桃体吸引管

2.16.1、数量：3把

2.16.2、规格：280mm±10mm，管径Ф6

2.17、鼻刮匙

2.17.1、数量：3把

2.17.2、规格：220mm±10mm×15mm，无钩，鼻增殖体刮匙

2.18、扁桃体切除器

2.18.1、数量：3把

2.18.2、规格：Ф0.4mm×10mm±2mm，圈断器钢丝

2.19、扁桃体剪

2.19.1、数量：3把

2.19.2、规格：180mm±10mm，弯型

2.20、扁桃体切除器

2.20.1、数量：3把

2.20.2、规格：260mm±10mm，直形，圈断器

2.21、口腔开口器

2.21.1、数量：3把

2.21.2、规格：麻醉，左式。

2.22、采用医用不锈钢材质；

2.22、可高温高压消毒，≥134℃；

3、乳突根治（耳显微手术器械包）

3.1、显微耳针

3.1.1、数量：2把

3.1.2、规格：160mm±10mm，直型，尖头

3.2、显微耳针

3.2.1、数量：2把

3.2.2、规格：160mm±10mm×45°，角弯，尖头

3.3、显微耳钩

3.3.1、数量：2把

3.3.2、规格：160mm±10mm×0.3mm×90°，直型

3.4、显微耳钩

3.4.1、数量：2把

3.4.2、规格：160mm±10mm×0.6mm×90°，直型

3.5、显微耳钩

3.5.1、数量：2把

3.5.2、规格：160mm±10mm×1mm×90°，直型

3.6、显微耳针

3.6.1、数量：2把

3.6.2、规格：160mm±10mm×0.5mm，直型，尖头

3.7、乳突牵开器

3.7.1、数量：2把

3.7.2、规格：130mm±10mm，3×3钩，钝钩，固定式

3.8、耳用骨凿

3.8.1、数量：2把

3.8.2、规格：160mm±10mm×2mm×1mm，直，圆刃

3.9、吸引头

3.9.1、数量：4个

3.9.2、规格：50mm±5mm，微型

3.10、骨撬

3.10.1、数量：2把

3.10.2、规格：145mm±10mm，直型，耳用

3.11、测深器

3.11.1、数量：2把

3.11.2、规格：125mm±10mm

3.12、耳刮匙

3.12.1、数量：2把

3.12.2、规格：160mm±10mm×2mm，单头，椭圆头

3.13、耳刮匙

3.13.1、数量：2把

3.13.2、规格：160mm±10mm×2mm，双头

3.14、耳刮匙

3.14.1、数量：2把

3.14.2、规格：160mm±10mm×1.5mm，双头

3.15、剥离器

3.15.1、数量：2把

3.15.2、规格：160mm±10mm×1.5mm，弯型，叶片状

3.16、剥离器

3.16.1、数量：2把

3.16.2、规格：160mm±10mm×2mm，弯型，叶片状

3.17、耳钳

3.17.1、数量：2把

3.17.2、规格：80mm±5mm，直，橄榄形，显微

3.18、耳钳

3.18.1、数量：2把

3.18.2、规格：80mm±5mm，直，碗形，显微

3.19、耳钳

3.19.1、数量：2把

3.19.2、规格：80mm±5mm，直，麦粒形，显微

3.20、镫骨钳

3.20.1、数量：2把

3.20.2、规格：80mm±5mm，安装用

3.21、镫骨足弓剪

3.21.1、数量：2把

3.21.2、规格：75mm±5mm，左上翘

3.22、镫骨足弓剪

3.22.1、数量：2把

3.22.2、规格：75mm±5mm，右上翘

3.23、耳道皮瓣刀

3.23.1、数量：2把

3.23.2、规格：160mm±10mm×2.5mm×45°，角弯

3.24、耳用槌骨咬骨剪

3.24.1、数量：2把

3.24.2、规格：80mm±5mm，直

3.25、耳道皮瓣刀

3.25.1、数量：2把

3.25.2、规格：160mm±10mm，镰状

3.26、耳道皮瓣刀

3.26.1、数量：2把

3.26.2、规格：160mm±10mm×2.5mm，直型

3.27、耳道皮瓣刀

3.27.1、数量：2把

3.27.2、规格：160mm±10mm×2mm×45°，角弯

3.28、耳剪

3.28.1、数量：2把

3.28.2、规格：80mm±10mm，直

3.29、乳突牵开器

3.29.1、数量：4把

3.29.2、规格：170mm±10mm×21mm，3×3 钝钩，活节带齿。

3.30、采用医用不锈钢材质；

3.31、可高温高压消毒，≥134℃；

4、支撑喉（喉科显微外科手术器械包）

4.1、显微喉钳

4.1.1、数量：2把

4.1.2、规格：230mm±10mm×φ2mm，管式，直型，圆头

4.2、显微喉钳

4.2.1、数量：2把

4.2.2、规格：230mm±10mm×φ2mm，管式，上弯，圆头

4.3、显微喉钳

4.3.1、数量：2把

4.3.2、规格：230mm±10mm×φ2mm，管式，右弯，圆头

4.4、显微喉钳

4.4.1、数量：2把

4.4.2、规格：230mm±10mm×φ2mm，管式，左弯，圆头

4.5、显微喉钳

4.5.1、数量：2把

4.5.2、规格：230mm±10mm×1mm，管式，直型，麦粒形

4.6、显微喉钳

4.6.1、数量：2把

4.6.2、规格：230mm±10mm×1mm，管式，右弯，麦粒形

4.7、显微喉钳

4.7.1、数量：2把

4.7.2、规格：230mm±10mm×1mm，管式，左弯，麦粒形

4.8、显微喉钳

4.8.1、数量：2把

4.8.2、规格：230mm±10mm×1mm，管式，上弯，麦粒形

4.9、显微喉钳

4.9.1、数量：2把

4.9.2、规格：230mm±10mm×3mm，管式，角弯，右弯，抓取型

4.10、显微喉钳

4.10.1、数量：2把

4.10.2、规格：230mm±10mm×2mm，管式，角弯，右弯，抓取型

4.11、显微喉钳

4.11.1、数量：2把

4.11.2、规格：230mm±10mm×3mm，管式，角弯，左弯，抓取型

4.12、显微喉钳

4.12.1、数量：2把

4.12.2、规格：230mm±10mm×2mm，管式，角弯，左弯，抓取型

4.13、显微喉剪

4.13.1、数量：2把

4.13.2、规格：230mm±10mm，管式，直型

4.14、显微喉剪

4.14.1、数量：2把

4.14.2、规格：230mm±10mm×45°，管式，上弯

4.15、显微喉剪

4.15.1、数量：2把

4.15.2、规格：230mm±10mm×15°，管式，上弯

4.16、显微喉剪

4.16.1、数量：2把

4.16.2、规格：230mm±10mm，管式，右弯

4.17、显微喉剪

4.17.1、数量：2把

4.17.2、规格：230mm±10mm，管式，左弯

4.18、支撑喉镜

4.18.1、数量：2件

4.18.2、规格：支撑架

4.19、支撑喉镜

4.19.1、数量：2件

4.19.2、规格：大号

4.20、支撑喉镜

4.20.1、数量：2件

4.20.2、规格：小号

4.21、支撑喉镜

4.21.1、数量：2件

4.21.2、规格：带光纤

4.22、吸引管

4.22.1、数量：2把

4.22.2、规格：250mm±10mm×Ф3mm，弯，喉用，可控

4.23、吸引管

4.23.1、数量：2把

4.23.2、规格：250mm±10mm×Ф3.5mm，弯，喉用，可控

4.24、吸引管

4.24.1、数量：2把

4.24.2、规格：250mm±10mm×Ф4mm，弯，喉用，可控

4.25、显微喉针

4.25.1、数量：2把

4.25.2、规格：250mm±10mm，角弯

4.26、显微喉刀

4.26.1、数量：2把

4.26.2、规格：250mm±10mm，三角刃，直形

4.27、显微喉钩

4.27.1、数量：2把

4.27.2、规格：250mm±10mm，圆弯，双爪

4.28、显微喉刀

4.28.1、数量：2把

4.28.2、规格：250mm±10mm，镰刃，直形

4.29、喉显微手术器械手柄

4.29.1、数量：2把

4.29.2、规格：与喉钩、喉刀、喉针配用，可换

4.30、采用医用不锈钢材质；

4.31、可高温高压消毒，≥134℃；

5、开口器

5.1、数量：2套。

5.2、规格：框式，配套4把拉钩。

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、眼科剪

6.1、数量：2把。

6.2、规格：弯尖，长度：100mm±10mm。

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、耳鼻喉光源线（荧光内窥镜导光束）

7.1、数量：2把。

7.2、规格：φ4.25，适配多种内窥镜，带镜片，中型护套，长度：3000mm±10mm。

7.3、采用高分子材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十一.耳鼻喉科手术器械2

1、鼻窥器

1.1、数量：50把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：28mm；长度：150mm±10mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、甲状腺剪

2.1、数量：20把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：弯；长度：180mm±10mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、组织镊

3.1、数量：100把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：枪状，带齿；长度：160mm±10mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、耳用膝状镊

4.1、数量：10把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：膝状；长度：110mm±5mm

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、鼻筛窦钳

5.1、数量：5把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：4mm，直型，长圆头；长度：130mm±5mm

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、鼻筛窦钳

6.1、数量：5把

6.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：4×45°，角弯，长圆头；长度：130mm±5mm

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、鼻粘膜钳

7.1、数量：5把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：头宽5mm；长度：120mm±5mm

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、鼻粘膜钳

8.1、数量：5把

8.2、医用不锈钢材质

8.3、规格：头宽6mm；长度：120mm±5mm

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、蝶窦咬骨钳

9.1、数量：5把

9.2、医用不锈钢材质

9.3、规格：90°×3mm，上切口，直型；长度：150mm±5mm

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、蝶窦咬骨钳

10.1、数量：5把

10.2、医用不锈钢材质

10.3、规格：120°×3mm，上切口，直型；长度：150mm±5mm

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、药物喷壶（猴头喷雾器）

11.1、数量：4个

11.2、医用橡胶

11.3、可高温高压消毒，≥134℃；

12、耳鼻喉头灯(头灯）

12.1、数量：2个

12.2、高分子材质

12.3、规格：头灯

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13、额带反光镜

13.1、数量：2个

13.2、玻璃材质

13.3、规格：φ80

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

气切包

14、持针钳

14.1、数量：4把

14.2、医用不锈钢材质

14.3、规格：直，细针；长度：140mm±10mm

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、止血钳

15.1、数量：8把

15.2、医用不锈钢材质

15.3、规格：直，全齿；长度：140mm±10mm

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16、止血钳

16.1、数量：8把

16.2、医用不锈钢材质

16.3、规格：弯，全齿；长度：140mm±10mm

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17、止血钳

17.1、数量：8把

17.2、医用不锈钢材质

17.3、规格：弯，全齿；长度：160mm±10mm

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18、止血钳

18.1、数量：4把

18.2、医用不锈钢材质

18.3、规格：直蚊，全齿；长度：125mm±10mm

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18.5采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19、止血钳

19.1、数量：4把

19.2、医用不锈钢材质

19.3、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20、帕巾钳

20.1、数量：8把

20.2、医用不锈钢材质

20.3、规格：尖头；长度：110mm±10mm

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21、手术剪

21.1、数量：4把

21.2、医用不锈钢材质

21.3、规格：直尖；长度：140mm±10mm

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22、眼用剪

22.1、数量：4把

22.2、医用不锈钢材质

22.3、规格：直尖；长度：100mm±10mm

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23、手术刀柄

23.1、数量：4把

23.2、医用不锈钢材质

23.3、规格：3#

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24、甲状腺拉钩

24.1、数量：4副

24.2、医用不锈钢材质

24.3、规格：10mm×20mm/10mm×29mm；长度：95mm±10mm

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25、拉钩

25.1、数量：8把

25.2、医用不锈钢材质

25.3、规格：双头（板式/三爪，锐），气管；长度：170mm±10mm

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26、组织镊

26.1、数量：4把

26.2、医用不锈钢材质

26.3、规格：1×2钩 ；长度：125mm±10mm

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27、医用镊

27.1、数量：4把

27.2、医用不锈钢材质

27.3、规格：直；长度：125mm±10mm

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

27.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

28、气管扩张钳

28.1、数量：4把

28.2、医用不锈钢材质

28.3、规格：弯型；长度：150mm±10mm

28.4、可高温高压消毒，≥134℃；

头颈换药包

29、不锈钢腰子盘

29.1、数量：6个

29.2、304不锈钢材质

29.3、规格：205mm±10mm×130mm×25mm，浅型

29.4、可高温高压消毒，≥134℃；

30、不锈钢腰子盘

30.1、数量：6个

30.2、304不锈钢材质

30.3、规格：175mm±10mm×105mm×25mm，浅型

30.4、可高温高压消毒，≥134℃；

31、止血钳

31.1、数量：12把

31.2、医用不锈钢材质

31.3、规格：弯，全齿；长度：160mm±10mm

31.4、可高温高压消毒，≥134℃；

31.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

32、止血钳

32.1、数量：6把

32.2、医用不锈钢材质

32.3、规格：直，全齿；长度：160mm±10mm

32.4、可高温高压消毒，≥134℃；

32.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

33、手术剪

33.1、数量：6把

33.2、医用不锈钢材质

33.3、规格：直尖；长度：140mm±10mm

33.4、可高温高压消毒，≥134℃；

33.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

34、眼用剪

34.1、数量：6把

34.2、医用不锈钢材质

34.3、规格：直尖；长度：100mm±10mm

34.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

35、脑吸引管

35.1、数量：6支

35.2、医用不锈钢材质

35.3、规格：Ф4，直；长度：200mm±10mm

35.4、可高温高压消毒，≥134℃；

36、持针钳

36.1、数量：6把

36.2、医用不锈钢材质

36.3、规格：直，粗针；长度：180mm±10mm

36.4、可高温高压消毒，≥134℃；

36.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

扁桃体止血包

37、不锈钢腰子盘

37.1、数量：4个

37.2、304不锈钢材质

37.3、规格：205mm±10mm×130mm×25mm，浅型

37.4、可高温高压消毒，≥134℃；

38、止血钳

38.1、数量：4把

38.2、医用不锈钢材质

38.3、规格：R50mm×9mm×2.5mm，圆弯头，扁桃体；长度：200mm±10mm

38.4、可高温高压消毒，≥134℃；

38.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

39、止血钳

39.1、数量：4把

39.2、医用不锈钢材质

39.3、规格：R50mm×9mm×2.5mm，圆弯头，扁桃体；长度：220mm±10mm

39.4、可高温高压消毒，≥134℃；

39.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

40、持针钳

40.1、数量：4把

40.2、医用不锈钢材质

40.3、规格：直，粗针；长度：180mm±10mm

40.4、可高温高压消毒，≥134℃；

40.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

41、止血钳

41.1、数量：8把

41.2、医用不锈钢材质

41.3、规格：弯，全齿；长度：160mm±10mm

41.4、可高温高压消毒，≥134℃；

41.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

42、帕巾钳

42.1、数量：8把

42.2、医用不锈钢材质

42.3、规格：尖头；长度：140mm±10mm

42.4、可高温高压消毒，≥134℃；

42.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

43、压舌板

43.1、数量：4把

43.2、医用不锈钢材质

43.3、规格：直角形；长度：120mm±10mm

43.4、可高温高压消毒，≥134℃；

44、组织钳

44.1、数量：4把

44.2、医用不锈钢材质

44.3、规格：直；长度：180mm±10mm

44.4、可高温高压消毒，≥134℃；

44.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

45、组织剪

45.1、数量：4把

45.2、医用不锈钢材质

45.3、规格：弯；长度：180mm±10mm

45.4、可高温高压消毒，≥134℃；

46、扁桃体拉钩

46.1、数量：4把

46.2、医用不锈钢材质

46.3、规格：双头，扁桃体拉钩及剥离子；长度：225mm±10mm

46.4、可高温高压消毒，≥134℃；

47、脑吸引管

47.1、数量：4把

47.2、医用不锈钢材质

47.3、规格：Ф3，直；长度：200mm±10mm

47.4、可高温高压消毒，≥134℃；

48、鼻剪

48.1、数量：4把

48.2、医用不锈钢材质

48.3、规格：枪式，下介；长度：110mm±10mm

48.4、可高温高压消毒，≥134℃；

耳科换药包

49、不锈钢腰子盘

49.1、数量：4个

49.2、304不锈钢材质

49.3、规格：205mm±10mm×130mm×25mm，浅型

49.4、可高温高压消毒，≥134℃；

50、不锈钢腰子盘

50.1、数量：4个

50.2、304不锈钢材质

50.3、规格：175mm±10mm×105mm×25mm，浅型

50.4、可高温高压消毒，≥134℃；

51、鼻窥器

51.1、数量：4把

51.2、医用不锈钢材质

51.3、规格：28mm；长度：150mm±10mm

51.4、可高温高压消毒，≥134℃；

52、耳用膝状镊

52.1、数量：4把

52.2、医用不锈钢材质

52.3、规格：膝状；长度：110mm±10mm

52.4、可高温高压消毒，≥134℃；

53、眼用剪

53.1、数量：4把

53.2、医用不锈钢材质

53.3、规格：直尖；长度：100mm±10mm

53.4、可高温高压消毒，≥134℃；

53.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

53、眼用剪

53.1、数量：4把

53.2、医用不锈钢材质

53.3、规格：弯尖；长度：100mm±10mm

53.4、可高温高压消毒，≥134℃；

53.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

54、眼科镊

54.1、数量：4把

54.2、医用不锈钢材质

54.3、规格：直无钩，有齿；长度：100mm±10mm

54.4、可高温高压消毒，≥134℃；

54.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

54、眼科镊

54.1、数量：4把

54.2、医用不锈钢材质

54.3、规格：直有钩；长度：100mm±10mm

54.4、可高温高压消毒，≥134℃；

54.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

55、止血钳

55.1、数量：4把

55.2、医用不锈钢材质

55.3、规格：直，全齿；长度：140mm±10mm

55.4、可高温高压消毒，≥134℃；

55.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

56、眼用剪

56.1、数量：20把

56.2、医用不锈钢材质

56.3、规格：弯尖；长度：100mm±10mm

56.4、可高温高压消毒，≥134℃；

56.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

56、眼用剪

56.1、数量：20把

56.2、医用不锈钢材质

56.3、规格：直尖；长度：100mm±10mm

56.4、可高温高压消毒，≥134℃；

56.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

57、耵聍钩

57.1、数量：40把

57.2、医用不锈钢材质

57.3、规格：1.5mm，单头，角弯90°，直形，钝头；长度：160mm±10mm

57.4、可高温高压消毒，≥134℃；

其它器械

58、间接喉钳

58.1、数量：10把

58.2、医用不锈钢材质

58.3、规格：盖板式，弯，上开；长度：200mm±10mm

58.4、可高温高压消毒，≥134℃；

59、眼科镊

59.1、数量：20把

59.2、医用不锈钢材质

59.3、规格：直无钩，有齿；长度：100mm±10mm

59.4、可高温高压消毒，≥134℃；

59.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

59、眼科镊

59.1、数量：20把

59.2、医用不锈钢材质

59.3、规格：直有钩；长度：100mm±10mm

59.4、可高温高压消毒，≥134℃；

59.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

60、经皮穿刺针

60.1、数量：60根

60.2、医用不锈钢材质

60.3、规格：0.7mm*80mm （鼓膜）

60.4、可高温高压消毒，≥134℃；

60、经皮穿刺针

60.1、数量：10把

60.2、医用不锈钢材质

60.3、规格：3.0mm*41mm  （环甲膜）

60.4、可高温高压消毒，≥134℃；

61、鼻腔吸引管

61.1、数量：50把

61.2、医用不锈钢材质

61.3、规格：2.2mm；长度：180mm±10mm

61.4、可高温高压消毒，≥134℃；

61、鼻腔吸引管

61.1、数量：50把

61.2、医用不锈钢材质

61.3、规格：3mm；长度：150mm±10mm

61.4、可高温高压消毒，≥134℃；

62、灭菌盒

62.1、数量：1个

62.2、规格：阀式；长*宽*高：458mm*280mm*135mm（±10mm）

62.3、配备可重复使用的热敏锁，温度控制，自动闭锁；

62.4、一次灭菌后可保存≥180天

62.5、材质：铝材、不锈钢；

62.6、脉动真空压力蒸汽灭菌；

四十二.眼科手术器械

1、缝线结扎镊

1.1、数量：10把

1.2、医用不锈钢材质

1.3、规格：6mm×0.10mm，直，1×2齿，扁柄；长度：110mm±5mm

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、囊膜剪

2.1、数量：10把

2.2、医用不锈钢材质

2.3、规格：118mm，弯，钝头，圆柄；长度：128mm±5mm

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、撕囊镊

3.1、数量：5把

3.2、医用不锈钢材质

3.3、规格：14mm，角弯，直头，1.8mm微切口；长度：110mm±5mm

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、眼用笛针

4.1、数量：3把

4.2、医用不锈钢材质

4.3、规格：23G

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、眼用笛针

5.1、数量：3把

5.2、医用不锈钢材质

5.3、规格：25G，

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、注吸器手柄

6.1、数量：6把

5.2、医用不锈钢材质

6.3、规格：超乳

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、显微眼内内界膜镊

7.1、数量：5把

7.2、医用不锈钢材质

7.3、规格：23G，直形

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、显微眼内内界膜镊

8.1、数量：5把

8.2、医用不锈钢材质

8.3、规格：25G，直形

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、显微眼内鳄鱼镊

9.1、数量：5把

9.2、医用不锈钢材质

9.3、规格：23G，直形

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、显微眼内鳄鱼镊

10.1、数量：5把

10.2、医用不锈钢材质

10.3、规格：25G，直形

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、眼内剪

11.1、数量：5把

11.2、医用不锈钢材质

11.3、规格：23G，弯

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、眼内剪

12.1、数量：5把

12.2、医用不锈钢材质

12.3、规格：25G，弯

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13、显微眼用镊

13.1、数量：20把

13.2、医用不锈钢材质

13.3、规格：0.12mm，直，1×2犬齿，带台；长度：115mm±5mm

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、医用睫毛镊

14.1、数量：20把

14.2、医用不锈钢材质

14.3、规格：圆头；长度：90mm±5mm

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

15、眼用剪

15.1、数量：20把

15.2、医用不锈钢材质

15.3、规格：直尖；长度：100mm±5mm

15.4、可高温高压消毒，≥134℃；

16、眼用剪

16.1、数量：20把

16.2、医用不锈钢材质

16.3、规格：弯尖；长度：100mm±5mm

16.4、可高温高压消毒，≥134℃；

17、系线镊

17.1、数量：10把

17.2、医用不锈钢材质

17.3、规格：6mm，直，标准，扁柄；长度：85mm±5mm

17.4、可高温高压消毒，≥134℃；

18、系线镊

18.1、数量：10把

18.2、医用不锈钢材质

18.3、规格：5mm，直，平台，扁柄；长度：105mm±5mm

18.4、可高温高压消毒，≥134℃；

19、缝线结扎镊

19.1、数量：5把

19.2、医用不锈钢材质

19.3、规格：6mm×0.10mm，直，1×2齿，扁柄；长度：115mm±5mm

19.4、可高温高压消毒，≥134℃；

20、缝线结扎镊

20.1、数量：5把

20.2、医用不锈钢材质

20.3、规格：0.12mm，直，1×2齿，带台，扁柄；长度：105mm±5mm

20.4、可高温高压消毒，≥134℃；

21、缝线结扎镊

21.1、数量：5把

21.2、医用不锈钢材质

21.3、规格：0.30mm，直，1×2齿，带台，扁柄；长度：105mm±5mm

21.4、可高温高压消毒，≥134℃；

22、缝线结扎镊

22.1、数量：5把

22.2、医用不锈钢材质

22.3、规格：1mm×6mm，1×2齿，角弯，扁柄；长度：108mm±5mm

22.4、可高温高压消毒，≥134℃；

23、缝线结扎镊

23.1、数量：5把

23.2、医用不锈钢材质

23.3、规格：16mm×0.12mm，1×2齿，角弯，扁柄；长度：108mm±5mm

23.4、可高温高压消毒，≥134℃；

24、缝线结扎镊

24.1、数量：5把

24.2、医用不锈钢材质

24.3、规格：6mm×0.3mm，1×2齿，角弯，扁柄；长度：108mm±5mm

24.4、可高温高压消毒，≥134℃；

25、撕囊镊

25.1、数量：5把

25.2、医用不锈钢材质

25.3、规格：11mm×45°，角弯，直头，截囊刀形，超薄，扁柄；长度：108mm±5mm

25.4、可高温高压消毒，≥134℃；

26、撕囊镊

26.1、数量：5把

26.2、医用不锈钢材质

26.3、规格：12mm，角弯，直头，2.2mm微切口；长度：110mm±5mm

26.4、可高温高压消毒，≥134℃；

27、撕囊镊

27.1、数量：5把

27.2、医用不锈钢材质

27.3、规格：14mm，角弯，直头，1.8mm微切口；长度：110mm±5mm

27.4、可高温高压消毒，≥134℃；

28、晶体植入镊

28.1、数量：5把

28.2、医用不锈钢材质

28.3、规格：圆弯，平头，簧式扁柄；长度：125mm±5mm

28.4、可高温高压消毒，≥134℃；

29、整形镊

29.1、数量：10把

29.2、医用不锈钢材质

29.3、规格：直，平台；长度：120mm±5mm

29.4、可高温高压消毒，≥134℃；

30、巩膜塞夹持镊

30.1、数量：5把

30.2、医用不锈钢材质

30.3、规格：8mm弯；长度：118mm±5mm

30.4、可高温高压消毒，≥134℃；

31、膜状内障剪

31.1、数量：5把

31.2、医用不锈钢材质

31.3、规格：18mm，直型；长度：120mm±5mm

31.4、可高温高压消毒，≥134℃；

32、膜状内障剪

32.1、数量：5把

32.2、医用不锈钢材质

32.3、规格：18mm，弯型；长度：120mm±5mm

32.4、可高温高压消毒，≥134℃；

33、显微眼用剪

33.1、数量：10把

33.2、医用不锈钢材质

33.3、规格：锐尖，直；长度：93mm±5mm

33.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34、显微眼用剪

34.1、数量：10把

34.2、医用不锈钢材质

34.3、规格：锐尖，弯；长度：93mm±5mm

34.4、可高温高压消毒，≥134℃；

35、结膜剪

35.1、数量：10把

35.2、医用不锈钢材质

35.3、规格：16mm，弯，钝头；长度：115mm±5mm

35.4、可高温高压消毒，≥134℃；

36、结膜剪

36.1、数量：10把

36.2、医用不锈钢材质

36.3、规格：10.5mm，弯，钝头；长度：105mm±5mm

36.4、可高温高压消毒，≥134℃；

37、显微剪

37.1、数量：5把

37.2、医用不锈钢材质

37.3、规格：直窄，簧式；长度：125mm±5mm

37.4、可高温高压消毒，≥134℃；

38、显微持针钳

38.1、数量：5把

38.2、医用不锈钢材质

38.3、规格：0.4mm,弯型，叠鳃，簧式；长度：140mm±5mm

38.4、可高温高压消毒，≥134℃；

39、眼用显微持针钳

39.1、数量：5把

39.2、医用不锈钢材质

39.3、规格：11mm，弯钝头，不带锁；长度：140mm±5mm

39.4、可高温高压消毒，≥134℃；

40、开睑器

40.1、数量：20把

40.2、医用不锈钢材质

40.3、规格：丝状38mm×13.5mm

40.4、可高温高压消毒，≥134℃；

41、开睑器

41.1、数量：20把

41.2、医用不锈钢材质

41.3、规格：38mm×1mm，钢丝式

41.4、可高温高压消毒，≥134℃；

42、开睑器

42.1、数量：10把

42.2、医用不锈钢材质

42.3、规格：丝状，可调，35mm×14mm

42.4、可高温高压消毒，≥134℃；

43、开睑器

43.1、数量：10把

43.2、医用不锈钢材质

43.3、规格：开口0-30mm，板U型头，槽宽5mm

43.4、可高温高压消毒，≥134℃；

44、显微眼用刀

44.1、数量：5把

44.2、医用不锈钢材质

44.3、规格：劈刀；长度：115mm±5mm

44.4、可高温高压消毒，≥134℃；

45、显微眼用刀

45.1、数量：5把

45.2、医用不锈钢材质

45.3、规格：12mm，劈刀；长度：120mm±5mm

45.4、可高温高压消毒，≥134℃；

46、晶体定位钩

46.1、数量：5把

46.2、医用不锈钢材质

46.3、规格：角弯，球头；长度：115mm±5mm

46.4、可高温高压消毒，≥134℃；

47、晶体定位钩

47.1、数量：5把

47.2、医用不锈钢材质

47.3、规格：角弯，球头；长度：115mm±5mm

47.4、可高温高压消毒，≥134℃；

48、虹膜拉钩

48.1、数量：5把

48.2、医用不锈钢材质

48.3、规格：角形，K形头

48.4、可高温高压消毒，≥134℃；

49、斜视钩

49.1、数量：5把

49.2、医用不锈钢材质

49.3、规格：8mm，球头，弯；长度：130mm±5mm

49.4、可高温高压消毒，≥134℃；

50、斜视钩

50.1、数量：5把

50.2、医用不锈钢材质

50.3、规格：10mm，球头，弯；长度：130mm±5mm

50.4、可高温高压消毒，≥134℃；

51、斜视钩

51.1、数量：5把

51.2、医用不锈钢材质

51.3、规格：12mm，球头，弯；长度：135mm±5mm

51.4、可高温高压消毒，≥134℃；

52、斜视钩

52.1、数量：5把

52.2、医用不锈钢材质

52.3、规格：8mm，扁头，双弯；长度：125mm±5mm

52.4、可高温高压消毒，≥134℃；

53、斜视钩

53.1、数量：5把

53.2、医用不锈钢材质

53.3、规格：12mm，扁头，双弯；长度：125mm±5mm

53.4、可高温高压消毒，≥134℃；

54、晶体线环

54.1、数量：3把

54.2、医用不锈钢材质

54.3、规格：3mm×8mm，直，杆式；长度：120mm±5mm

54.4、可高温高压消毒，≥134℃；

55、晶体线环

55.1、数量：3把

55.2、医用不锈钢材质

55.3、规格：5mm×6mm，直，杆式；长度：120mm±5mm

55.4、可高温高压消毒，≥134℃；

56、泪点扩张器

56.1、数量：5把

56.2、医用不锈钢材质

56.3、规格：大号；长度：100mm±5mm

56.4、可高温高压消毒，≥134℃；

57、泪点扩张器

57.1、数量：5把

57.2、医用不锈钢材质

57.3、规格：中号；长度：95mm±5mm

57.4、可高温高压消毒，≥134℃；

58、虹膜拉钩

58.1、数量：5把

58.2、医用不锈钢材质

58.3、规格：0.5mm；长度：120mm±5mm

58.4、可高温高压消毒，≥134℃；

59、虹膜拉钩

59.1、数量：5把

59.2、医用不锈钢材质

59.3、规格：1.7mm；长度：120mm±5mm

59.4、可高温高压消毒，≥134℃；

60、虹膜拉钩

60.1、数量：5把

60.2、医用不锈钢材质

60.3、规格：1.2mm/0.5mm，角形

60.4、可高温高压消毒，≥134℃；

61、眼用测量规

61.1、数量：5把

61.2、医用不锈钢材质

61.3、规格：0-20mm，直

61.4、可高温高压消毒，≥134℃；

62、标记环

62.1、数量：2把

62.2、钛合金材质

62.3、规格：大号

62.4、可高温高压消毒，≥134℃；

63、标记环

63.1、数量：2把

63.2、钛合金材质

63.3、规格：中号

63.4、可高温高压消毒，≥134℃；

64、标记环

64.1、数量：2把

64.2、钛合金材质

64.3、规格：小号

64.4、可高温高压消毒，≥134℃；

65、显微眼用镊

65.1、数量：20把

65.2、医用不锈钢材质

65.3、规格：直，网纹

65.4、可高温高压消毒，≥134℃；

66、眼科镊

66.1、数量：20把

66.2、医用不锈钢材质

66.3、规格：直无钩，有齿；长度：100mm±5mm

66.4、可高温高压消毒，≥134℃；

66.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

67、眼睑拉钩

67.1、数量：2把

67.2、医用不锈钢材质

67.3、规格：头宽11mm；长度：140mm±5mm

67.4、可高温高压消毒，≥134℃；

68、眼睑拉钩

68.1、数量：2把

68.2、医用不锈钢材质

68.3、规格：头宽9mm；长度：140mm±5mm

68.4、可高温高压消毒，≥134℃；

69、开睑器

69.1、数量：5把

69.2、医用不锈钢材质

69.3、规格：片状；长度：100mm±5mm

69.4、可高温高压消毒，≥134℃；

70、止血钳

70.1、数量：10把

70.2、医用不锈钢材质

70.3、规格：直蚊，全齿；长度：125mm±5mm

70.4、可高温高压消毒，≥134℃；

70.5、采用鳃部开放式结构设计；表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

71、止血钳

71.1、数量：10把

71.2、医用不锈钢材质

71.3、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±5mm

71.4、可高温高压消毒，≥134℃；

71.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

72、止血钳

72.1、数量：10把

72.2、医用不锈钢材质

72.3、规格：弯，蚊式；长度：100mm±5mm

72.4、可高温高压消毒，≥134℃；

72.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

73、帕巾钳

73.1、数量：10把

73.2、医用不锈钢材质

73.3、规格：尖头；长度：90mm±5mm

73.4、可高温高压消毒，≥134℃；

73.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

74、眼用剪

74.1、数量：20把

74.2、医用不锈钢材质

74.3、规格：直尖；长度：100mm±5mm

74.4、可高温高压消毒，≥134℃；

74.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

75、眼用剪

75.1、数量：20把

75.2、医用不锈钢材质

75.3、规格：弯尖；长度：100mm±5mm

75.4、可高温高压消毒，≥134℃；

75.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

76、眼用剪

76.1、数量：20把

76.2、医用不锈钢材质

76.3、规格：直圆；长度：100mm±5mm

76.4、可高温高压消毒，≥134℃；

76.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

77、睑板腺囊肿镊

77.1、数量：5把

77.2、医用不锈钢材质

77.3、规格：椭圆形，内圈20mm×13mm，大号；长度：98mm±5mm

77.4、可高温高压消毒，≥134℃；

78、睑板腺囊肿镊

78.1、数量：5把

78.2、医用不锈钢材质

78.3、规格：椭圆形，内圈20mm×9mm；长度：98mm±5mm

78.4、可高温高压消毒，≥134℃；

79、睑板腺囊肿镊

79.1、数量：5把

79.2、医用不锈钢材质

79.3、规格：圆形，内圈15mm×12mm；长度：98mm±5mm

79.4、可高温高压消毒，≥134℃；

80、眼用笛针

80.1、数量：10把

80.2、医用不锈钢材质

80.3、规格：23G

80.4、可高温高压消毒，≥134℃；

81、眼用笛针

81.1、数量：10把

81.2、医用不锈钢材质

81.3、规格：25G

81.4、可高温高压消毒，≥134℃；

82、眼用笛针

82.1、数量：10把

82.2、医用不锈钢材质

82.3、规格：23G

82.4、可高温高压消毒，≥134℃；

83、眼用笛针

83.1、数量：10把

83.2、医用不锈钢材质

83.3、规格：25G

83.4、可高温高压消毒，≥134℃；

84、显微眼用刀

84.1、数量：100把

84.2、医用不锈钢材质

84.3、规格：直形；长度：128mm±5mm

84.4、可高温高压消毒，≥134℃；

85、显微眼用刀

85.1、数量：20把

85.3、规格：2.0mm；长度：128mm±5mm

85.4、可高温高压消毒，≥134℃；

86、显微眼用刀

86.1、数量：20把

86.2、医用不锈钢材质

86.3、规格：2.3mm；长度：128mm±5mm

86.4、可高温高压消毒，≥134℃；

87、显微眼用刀

87.1、数量：20把

87.2、医用不锈钢材质

87.3、规格：2.5mm；长度：128mm±5mm

87.4、可高温高压消毒，≥134℃；

88、显微眼用刀

88.1、数量：100把

88.2、医用不锈钢材质

88.3、规格：角形

88.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十三.骨科手术器械

1、取内固定包（骨折内固定专用手术器械包）

1.1、医用尺

1.1.1、数量：2把

1.1.2、规格：200mm±5mm，X射线，摄影

1.2、医用尺

1.2.1、数量：2把

1.2.2、规格：300mm±5mm，X射线，摄影

1.3、医用尺

1.3.1、数量：2把

1.3.2、规格：400mm±5mm，X射线，摄影

1.4、线锯

1.4.1、数量：40条

1.4.2、规格：500mm±5mm,

1.5、线锯

1.5.1、数量：2副

1.5.2、规格：60mm±5mm，手把

1.6、手摇式骨钻

1.6.1、数量：4把

1.6.2、规格：夹持Ф6以下钻头

1.7、持骨钳

1.7.1、数量：2把

1.7.2、规格：260mm±5mm，多齿

1.8、持骨钳

1.8.1、数量：2把

1.8.2、规格：250mm±5mm，带自锁，多齿

1.9、骨把持器

1.9.1、数量：2把

1.9.2、规格：小

1.10、骨把持器

1.10.1、数量：2把

1.10.2、规格：中

1.11、骨把持器

1.11.1、数量：2把

1.11.2、规格：大

1.12、持骨钳

1.12.1、数量：2把

1.12.2、规格：小，导向，带自锁

1.13、持骨钳

1.13.1、数量：2把

1.13.2、规格：中，导向，带自锁

1.14、持骨钳

1.14.1、数量：2把

1.14.2、规格：大，导向，带自锁

1.15、持骨钳

1.15.1、数量：2把

1.15.2、规格：250mm±5mm，三爪自定中心化，带自锁

1.16、骨科钻头

1.16.1、数量：2支

1.16.2、规格：Ф2.5mm，软管钻，分体型

1.17、骨科钻头

1.17.1、数量：2支

1.17.2、规格：Ф3.2mm，软管钻，分体型

1.18、骨科钻头

1.18.1、数量：2支

1.18.2、规格：Ф3.5mm，软管钻，分体型

1.19、骨科钻头

1.19.1、数量：2支

1.19.2、规格：Ф4.5mm，软管钻，分体型

1.20、导钻

1.20.1、数量：2套

1.20.2、规格：1#(35×Ф6mm，导钻架，Ф2.5，Ф3.5导钻头)，C形

1.21、导钻

1.21.1、数量：2套

1.21.2、规格：2#(42×Ф6mm，导钻架，Ф3.2、Ф4.5导钻头)，C形

1.22、导钻

1.22.1、数量：2套

1.22.2、规格：3#(42×Ф8mm，导钻架，Ф6.5导钻头)，C形

1.23、肋骨剪

1.23.1、数量：2把

1.23.2、规格：340mm±5mm,，长

1.24、股骨撑开器

1.24.1、数量：2把

1.24.2、规格：Ⅱ型，全长430mm±5mm,

1.25、股骨撑开器

1.25.1、数量：2把

1.25.2、规格：Ⅰ型，全长350mm±5mm,

1.26、起子

1.26.1、数量：2把

1.26.2、规格：SW2.5，全自动，保险

1.27、起子

1.27.1、数量：2把

1.27.2、规格：SW3.5，全自动，保险

1.28、起子

1.28.1、数量：4把

1.28.2、规格：SW2.5，带套，保险

1.29、起子

1.29.1、数量：4把

1.29.2、规格：SW3.5，带套，保险

1.30、起子

1.30.1、数量：4把

1.30.2、规格：一字，全自动，保险

1.31、半月板刀

1.31.1、数量：2把

1.31.2、规格：左弯

1.32、半月板刀

1.32.1、数量：2把

1.32.2、规格：右弯

1.33、半月板刀

1.33.1、数量：2把

1.33.2、规格：直

1.34、半月板钩

1.34.1、数量：2把

1.34.2、规格：180mm±5mm, 40mm×12mm

1.35、断钉取出器

1.35.1、数量：2把

1.35.2、规格：HA3.5

1.36、断钉取出器

1.36.1、数量：2把

1.36.2、规格：HA4.5

1.37、断钉取出器

1.37.1、数量：2把

1.37.2、规格：HA6.5

1.3、器械采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、上肢包（上肢手术器械包）

2.1、埋头钻

2.1.1、数量：2把

2.1.2、规格：Φ6mm

2.2、导钻

2.2.1、数量：2把

2.2.2、规格：Φ2.5mm，双头

2.3、持骨钳

2.3.1、数量：4把

2.3.2、规格：190mm±5mm,中心化

2.4、骨科复位钳

2.4.1、数量：2把

2.4.2、规格：170mm±5mm,直头

2.5、骨科复位钳

2.5.1、数量：2把

2.5.2、规格：190mm±5mm,带尖

2.6、导钻

2.6.1、数量：2把

2.6.2、规格：双头，Φ2.5/Φ3.5mm，导向器

2.7、导钻

2.7.1、数量：2把

2.7.2、规格：双头，Φ3.2/Φ4.0mm，导向器

2.8、取钉器

2.8.1、数量：2把

2.8.2、规格：Ф4mm，丁字手柄

2.9、骨科钻头

2.9.1、数量：4支

2.9.2、规格：115mm±5mm,Ф2.5mm

2.10、骨科钻头

2.10.1、数量：4支

2.10.2、规格：115mm±5mm,Ф3.2mm

2.11、骨撬

2.11.1、数量：2把

2.11.2、规格：240mm±5mm,42mm，平头

2.12、测深器

2.12.1、数量：2把

2.12.2、规格：60mm±5mm,

2.13、骨膜剥离器

2.13.1、数量：2把

2.13.2、规格：180mm±5mm,12mm，弯，平刃

2.14、骨撬

2.14.1、数量：2把

2.14.2、规格：240mm±5mm,18mm，平头

2.15、骨膜剥离器

2.15.1、数量：2把

2.15.2、规格：180mm±5mm,8mm，弯，圆刃

2.16、起子

2.16.1、数量：2把

2.16.2、规格：SW2.5，内六方

2.17、骨用丝锥

2.17.1、数量：2把

2.17.2、规格：HA3.5

2.18、钢板弯曲器

2.18.1、数量：2副

2.18.2、规格：II型，左、右(双槽，200mm×3/4，斜口），单头

2.19、骨用丝锥

2.19.1、数量：2把

2.19.2、规格：HB4

2.20、螺钉打滑取出器

2.20.1、数量：2把

2.20.2、规格：SW2.5

2.21、持钉镊

2.21.1、数量：2把

2.21.2、规格：HA3.5/4.5

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、下肢包（下肢手术器械包）

3.1、测深器

3.1.1、数量：2把

3.1.2、规格：90mm±5mm,

3.2、埋头钻

3.2.1、数量：2把

3.2.2、规格：Φ8mm

3.3、导钻

3.3.1、数量：2把

3.3.2、规格：Φ3.2mm，双头

3.4、持骨钳

3.4.1、数量：4把

3.4.2、规格：270±10mm,，中心化

3.5、骨科复位钳

3.5.1、数量：2把

3.5.2、规格：230±10mm,，直头

3.6、骨科复位钳

3.6.1、数量：2把

3.6.2、规格：210±10mm,，带尖

3.7、导钻

3.7.1、数量：2把

3.7.2、规格：双头，Φ3.2/Φ4.5mm，导向器

3.8、导钻

3.8.1、数量：2把

3.8.2、规格：双头，Φ4.5/Φ6.5mm，导向器

3.9、取钉器

3.9.1、数量：2把

3.9.2、规格：Ф5mm，丁字手柄

3.10、骨科钻头

3.10.1、数量：4支

3.10.2、规格：115±10mm,Ф4.5mm

3.11、骨科钻头

3.11.1、数量：4支

3.11.2、规格：115±10mm,Ф3.2mm

3.12、骨撬

3.12.1、数量：2把

3.12.2、规格：240±10mm,42mm，平头

3.13、骨撬

3.13.1、数量：2把

3.13.2、规格：240±10mm,18mm，平头

3.14、骨膜剥离器

3.14.1、数量：2把

3.14.2、规格：180±10mm,10mm，弯，圆刃

3.15、骨膜剥离器

3.15.1、数量：2把

3.15.2、规格：180±10mm,15mm ，弯，平刃

3.16、起子

3.16.1、数量：2把

3.16.2、规格：SW3.5mm，内六方

3.17、骨用丝锥

3.17.1、数量：2把

3.17.2、规格：HA4.5

3.18、骨用丝锥

3.18.1、数量：2把

3.18.2、规格：HB6.5

3.19、钢板弯曲器

3.19.1、数量：2把

3.19.2、规格：III型，左、右(双槽，280×5/6，斜口），单头

3.20、螺钉打滑取出器

3.20.1、数量：2把

3.20.2、规格：SW3.5

3.21、持钉镊

3.21.1、数量：2把

3.21.2、规格：HA3.5 / 4.5

3.22、器械采用医用不锈钢材质；

3.23、可高温高压消毒，≥134℃；

4、颈椎包（颈椎前路专用手术器械包）

4.1、脑吸引管

4.1.1、数量：2支

4.1.2、规格：260±10mm,Ф2mm，直

4.2、脑吸引管

4.2.1、数量：2支

4.2.2、规格：260±10mm,Ф4mm，直

4.3、椎板咬骨钳

4.3.1、数量：2把

4.3.2、规格：230±10mm,1/10mm×90°，超硬膜，普通型

4.4、椎板咬骨钳

4.4.1、数量：2把

4.4.2、规格：230±10mm,1/10mm×110°，超硬膜，超薄型

4.5、椎板咬骨钳

4.5.1、数量：2把

4.5.2、规格：230±10mm,2/10mm×110°，超硬膜，超薄型

4.6、椎板咬骨钳

4.6.1、数量：2把

4.6.2、规格：230±10mm,2/10mm×130°，超硬膜，超薄型

4.7、椎板咬骨钳

4.7.1、数量：2把

4.7.2、规格：230±10mm,2/10mm×110°，超硬膜，普通型

4.8、椎板咬骨钳

4.8.1、数量：2把

4.8.2、规格：230±10mm,2/10mm×130°，超硬膜，普通型

4.9、髓核钳

4.9.1、数量：2把

4.9.2、规格：220±10mm,3mm×10mm，指圈式

4.10、髓核钳

4.10.1、数量：2把

4.10.2、规格：220±10mm,2mm×10mm，指圈式

4.11、脑吸引管

4.11.1、数量：2支

4.11.2、规格：260±10mm,Ф3mm，直

4.12、髓核钳

4.12.1、数量：2把

4.12.2、规格：220±10mm,2mm×10mm×150°，指圈式

4.13、髓核钳

4.13.1、数量：2把

4.13.2、规格：220±10mm,3mm×150°，指圈式

4.14、咬骨钳

4.14.1、数量：2把

4.14.2、规格：240±10mm,2mm×20°，弯头，双关节

4.15、咬骨钳

4.15.1、数量：2把

4.15.2、规格：240±10mm,2mm×38°，弯头，双关节

4.16、骨刮匙

4.16.1、数量：2把

4.16.2、规格：300±10mm,3mm×5°，前弯，铝合金柄

4.17、骨刮匙

4.17.1、数量：2把

4.17.2、规格：300±10mm,3mm×10°，前弯，铝合金柄

4.18、骨刮匙

4.18.1、数量：2把

4.18.2、规格：300±10mm,4mm×5°，前弯，铝合金柄

4.19、神经剥离器

4.19.1、数量：4把

4.19.2、规格：240±10mm,5mm×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型

4.20、骨刀

4.20.1、数量：2把

4.20.2、规格：200±10mm,3mm，直，薄型，颈椎用

4.21、骨刀

4.21.1、数量：2把

4.21.2、规格：200±10mm,4mm，直，薄型，颈椎用

4.22、骨刀

4.22.1、数量：2把

4.22.2、规格：200±10mm,5mm，直，薄型，颈椎用

4.23、骨刀

4.23.1、数量：2把

4.23.2、规格：200±10mm,8mm，直，薄型，颈椎用

4.24、植骨器

4.24.1、数量：2把

4.24.2、规格：210±10mm,Φ8mm

4.25、颈椎拉钩

4.25.1、数量：2把

4.25.2、规格：180±10mm,25mm×50mm

4.26、颈椎拉钩

4.26.1、数量：2把

4.26.2、规格：200±10mm,25mm×56mm

4.27、颈椎拉钩

4.27.1、数量：4把

4.27.2、规格：220±10mm,26mm

4.28、颈椎牵开器

4.28.1、数量：2套

4.28.2、规格：包含牵开器、牵开螺钉及上钉器

4.29、器械采用医用不锈钢材质；

4.30、可高温高压消毒，≥134℃；

5、颈椎包（颈椎后路专用手术器械包）

5.1、脑吸引管

5.1.1、数量：2把

5.1.2、规格：260±10mm,Ф4mm，直

5.2、椎板咬骨钳

5.2.1、数量：2把

5.2.2、规格：230±10mm,1/10mm×110°，超硬膜，超薄型

5.3、椎板咬骨钳

5.3.1、数量：2把

5.3.2、规格：230±10mm,3/10mm×110°，超硬膜，超薄型

5.4、椎板咬骨钳

5.4.1、数量：2把

5.4.2、规格：230±10mm,2/10mm×130°，超硬膜，超薄型

5.5、髓核钳

5.5.1、数量：2把

5.5.2、规格：220±10mm,2mm×6mm，握柄式，超硬膜

5.6、髓核钳

5.6.1、数量：2把

5.6.2、规格：220±10mm,3mm×8mm，握柄式，超硬膜

5.7、椎板咬骨钳

5.7.1、数量：2把

5.7.2、规格：230±10mm,2/10mm×110°，超硬膜，普通型

5.8、椎板咬骨钳

5.8.1、数量：2把

5.8.2、规格：230±10mm,3/10mm×130°，超硬膜，普通型

5.9、脑吸引管

5.9.1、数量：2把

5.9.2、规格：260±10mm,Ф3mm，直

5.10、咬骨钳

5.10.1、数量：2把

5.10.2、规格：240±10mm,2mm×20°，弯头，双关节

5.11、咬骨剪

5.11.1、数量：2把

5.11.2、规格：240±10mm，弯，双关节

5.12、咬骨钳

5.12.1、数量：2把

5.12.2、规格：240±10mm,3mm×20°，弯尖头，双关节

5.13、神经剥离器

5.13.1、数量：2把

5.13.2、规格：240±10mm,5mm×Ф0.8mm，带钩，带槽，颈椎型

5.14、神经剥离器

5.14.1、数量：2把

5.14.2、规格：240±10mm,3mm

5.15、神经剥离器

5.15.1、数量：2把

5.15.2、规格：240±10mm,5 mm

5.16、颈椎牵开器

5.16.1、数量：2把

5.16.2、规格：180±10mm

5.17、后颅凹牵开器

5.17.1、数量：4把

5.17.2、规格：200±10mm,60mm×8mm，单钩，头弯60°

5.18、后颅凹牵开器

5.18.1、数量：2把

5.18.2、规格：200±10mm,18mm，固定式，4×4钩，头弯45°

5.19、后颅凹牵开器

5.19.1、数量：2把

5.19.2、规格：200±10mm,30mm，固定式，4×4钩，头弯45°

5.20、器械采用医用不锈钢材质；

5.21、可高温高压消毒，≥134℃；

6、胸腰椎包（脊柱后路专用手术器械包）

6.1、椎板咬骨钳

6.1.1、数量：2把

6.1.2、规格：260mm±10mm,4mm×110°，超硬膜，超薄型

6.2、椎板咬骨钳

6.2.1、数量：2把

6.2.2、规格：260mm±10mm,4mm×130°，超硬膜，普通型

6.3、椎板咬骨钳

6.3.1、数量：2把

6.3.2、规格：230mm±10mm,4/10mm×110°，超硬膜，超薄型

6.4、椎板咬骨钳

6.4.1、数量：2把

6.4.2、规格：230mm±10mm,3/10mm×130°，超硬膜，超薄型

6.5、髓核钳

6.5.1、数量：2把

6.5.2、规格：220mm±10mm,2mm×6mm，握柄式，超硬膜

6.6、髓核钳

6.6.1、数量：2把

6.6.2、规格：220mm±10mm,3mm×8mm，握柄式，超硬膜

6.7、髓核钳

6.7.1、数量：2把

6.7.2、规格：260mm±10mm,4mm×10mm×150°，握柄式，超硬膜

6.8、髓核钳

6.8.1、数量：2把

6.8.2、规格：260mm±10mm,4mm×10mm，握柄式，超硬膜，弧形

6.9、椎板咬骨钳

6.9.1、数量：2套

6.9.2、规格：230mm±10mm,3/10mm×110°，超硬膜，普通型

6.10、椎板咬骨钳

6.10.1、数量：2把

6.10.2、规格：230mm±10mm,4/10mm×110°，超硬膜，普通型

6.11、棘突咬骨钳

6.11.1、数量：2把

6.11.2、规格：260mm±10mm,16mm，双关节

6.12、咬骨剪

6.12.1、数量：2把

6.12.2、规格：290mm±10mm,16mm，双关节，棘突

6.13、咬骨钳

6.13.1、数量：2把

6.13.2、规格：240mm±10mm,3mm，直头，双关节

6.14、咬骨钳

6.14.1、数量：2把

6.14.2、规格：240mm±10mm,3mm×20°，弯头，双关节

6.15、咬骨钳

6.15.1、数量：2把

6.15.2、规格：240mm±10mm,4mm×38°，弯头，双关节

6.16、咬骨钳

6.16.1、数量：2把

6.16.2、规格：240mm±10mm,3mm×20°，弯尖头，双关节

6.17、骨刮匙

6.17.1、数量：2把

6.17.2、规格：300mm±10mm,4mm，直形，铝合金柄

6.18、骨刮匙

6.18.1、数量：2把

6.18.2、规格：300mm±10mm,4mm×5°，前弯，铝合金柄

6.19、骨刮匙

6.19.1、数量：2把

6.19.2、规格：300mm±10mm,5mm×5°，铝合金柄

6.20、骨刮匙

6.20.1、数量：2把

6.20.2、规格：300mm±10mm,5mm×10°，前弯，铝合金柄

6.21、骨刀

6.21.1、数量：2把

6.21.2、规格：300mm±10mm,10mm，弯，薄型

6.22、骨凿

6.22.1、数量：2把

6.22.2、规格：240mm±10mm,8mm，直，平刃，六方柄

6.23、骨凿

6.23.1、数量：2把

6.23.2、规格：240mm±10mm,12mm，直，平刃，六方柄

6.24、骨膜剥离器

6.24.1、数量：2把

6.24.2、规格：300mm±10mm,Φ20mm，锐口，弯，铝合金柄

6.25、骨膜剥离器

6.25.1、数量：2把

6.25.2、规格：300mm±10mm,Φ20mm，钝口，弯，铝合金柄

6.26、骨膜剥离器

6.26.1、数量：2把

6.26.2、规格：220mm±10mm,10mm，弯，平刃

6.27、骨膜剥离器

6.27.1、数量：2把

6.27.2、规格：220mm±10mm,15mm，弯，平刃

6.28、骨膜剥离器

6.28.1、数量：2把

6.28.2、规格：220mm±10mm,20mm，弯，平刃

6.29、脊柱牵开器

6.29.1、数量：2把

6.29.2、规格：50mm×75mm,240mm×160mm（±10mm），叶6×7齿，深部

6.30、脊柱牵开器

6.30.1、数量：2把

6.30.2、规格：50mm×85mm,240mm×160mm（±10mm），叶6×7齿，深部

6.31、器械采用医用不锈钢材质；

6.32、可高温高压消毒，≥134℃；

7、髋关节包（髋关节手术器械包）

7.1、器械盒

7.1.1、数量：2个

7.1.2、规格：480mm×265mm×90mm（±10mm）,

7.2、骨刮匙

7.2.1、数量：2把

7.2.2、规格：380mm（±10mm）,4mm，直，胶木柄

7.3、骨刮匙

7.3.1、数量：2把

7.3.2、规格：380mm（±10mm）,6mm，直，胶木柄

7.4、骨刮匙

7.4.1、数量：2把

7.4.2、规格：380mm（±10mm）,8mm，直，胶木柄

7.5、骨科复位钳

7.5.1、数量：2把

7.5.2、规格：190mm±10mm，带尖

7.6、持骨钳

7.6.1、数量：2把

7.6.2、规格：200mm±10mm，直，软骨

7.7、骨刀

7.7.1、数量：2把

7.7.2、规格：300mm（±10mm）,12mm，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型

7.8、骨锤

7.8.1、数量：2把

7.8.2、规格：220mm（±10mm）,450g

7.9、截骨刀

7.9.1、数量：2把

7.9.2、规格：230mm（±10mm）,12mm ，直，平刃，六角柄

7.10、截骨刀

7.10.1、数量：2把

7.10.2、规格：230mm（±10mm）,20mm， 直，圆刃，六角柄

7.11、截骨刀

7.11.1、数量：2把

7.11.2、规格：230mm（±10mm）,25mm， 直，圆刃，六角柄

7.12、截骨刀

7.12.1、数量：2把

7.12.2、规格：230mm（±10mm）,12mm ， 弯，平刃，六角柄

7.13、截骨刀

7.13.1、数量：2把

7.13.2、规格：230mm（±10mm）,18 mm， 弯，平刃，六角柄

7.14、截骨刀

7.14.1、数量：2把

7.14.2、规格：230mm（±10mm）,16mm，直，平刃，长方柄

7.15、截骨刀

7.15.1、数量：2把

7.15.2、规格：230mm（±10mm）,16mm，弯，平刃，长方柄

7.16、截骨刀

7.16.1、数量：2把

7.16.2、规格：230mm（±10mm）,36mm，弯，平刃，长方柄

7.17、骨膜剥离器

7.17.1、数量：2把

7.17.2、规格：240mm（±10mm）,14mm，直，平刃，胶木柄

7.18、骨撬

7.18.1、数量：4把

7.18.2、规格：240mm（±10mm）,40mm，尖头

7.19、半月板钩

7.19.1、数量：2把

7.19.2、规格：180mm（±10mm）, 40mm×12mm

7.20、骨拉钩

7.20.1、数量：4把

7.20.2、规格：250mm（±10mm）,70mm×50mm，鞍形

7.21、骨撬

7.21.1、数量：4把

7.21.2、规格：260mm（±10mm）,24mm，双齿

7.22、器械采用医用不锈钢材质；

7.23、可高温高压消毒，≥134℃；

8、膝关节包（膝关节手术器械包）

8.1、器械盒

8.1.1、数量：2个

8.1.2、规格：500mm×285mm×130mm（±10mm）,

8.2、器械盒

8.2.1、数量：2个

8.2.2、规格：500mm×295mm×85mm（±10mm）,

8.3、骨刮匙

8.3.1、数量：2把

8.3.2、规格：380（±10mm）,4mm，直，胶木柄

8.4、骨刮匙

8.4.1、数量：2把

8.4.2、规格：380（±10mm）,5mm，直，胶木柄

8.5、骨刮匙

8.5.1、数量：2把

8.5.2、规格：380（±10mm）,6mm，直，胶木柄

8.6、骨刮匙

8.6.1、数量：2把

8.6.2、规格：380（±10mm）,7mm，直，胶木柄

8.7、骨刮匙

8.7.1、数量：2把

8.7.2、规格：380（±10mm）,8mm，直，胶木柄

8.8、骨刮匙

8.8.1、数量：2把

8.8.2、规格：380（±10mm）,10mm，直，胶木柄

8.9、骨凿

8.9.1、数量：2把

8.9.2、规格：220（±10mm）,12mm,弯，单斜刃

8.10、骨科复位钳

8.10.1、数量：2把

8.10.2、规格：190mm±10mm，带尖

8.11、骨克丝钳

8.11.1、数量：2把

8.11.2、规格：180mm±10mm，偏口

8.12、咬骨钳

8.12.1、数量：2把

8.12.2、规格：240mm（±10mm）,8mm，直头，双关节

8.13、咬骨钳

8.13.1、数量：2把

8.13.2、规格：240mm（±10mm）,4mm×38°，弯头，双关节

8.14、钢丝穿引器

8.14.1、数量：2把

8.14.2、规格：240mm（±10mm）,R30mm×60mm，右弯，空心

8.15、持骨钳

8.15.1、数量：2把

8.15.2、规格：200mm（±10mm）,直，软骨

8.16、截骨刀

8.16.1、数量：2把

8.16.2、规格：230mm（±10mm）,12mm ，直，平刃，六角柄

8.17、截骨刀

8.17.1、数量：2把

8.17.2、规格：230mm（±10mm）,20mm， 直，圆刃，六角柄

8.18、截骨刀

8.18.1、数量：2把

8.18.2、规格：230mm（±10mm）,25mm， 直，圆刃，六角柄

8.19、截骨刀

8.19.1、数量：2把

8.19.2、规格：230mm（±10mm）,12mm ， 弯，平刃，六角柄

8.20、截骨刀

8.20.1、数量：2把

8.20.2、规格：230mm（±10mm）,18 mm， 弯，平刃，六角柄

8.21、截骨刀

8.21.1、数量：2把

8.21.2、规格：230mm（±10mm）,24mm ， 弯，平刃，六角柄

8.22、骨膜剥离器

8.22.1、数量：2把

8.22.2、规格：240mm（±10mm）,14mm，直，平刃，胶木柄

8.23、骨撬

8.23.1、数量：4把

8.23.2、规格：240mm（±10mm）,15mm，平头

8.24、骨撬

8.24.1、数量：4把

8.24.2、规格：240mm（±10mm）,25mm，平头

8.25、骨撬

8.25.1、数量：4把

8.25.2、规格：240mm（±10mm）,42mm，平头

8.26、坐骨神经牵开器

8.26.1、数量：2把

8.26.2、规格：310mm（±10mm）,30mm

8.27、骨撬

8.27.1、数量：4把

8.27.2、规格：240mm（±10mm）,20mm，平头

8.28、骨撬

8.28.1、数量：4把

8.28.2、规格：240mm（±10mm）,30mm，平头

8.29、胫骨牵开器

8.29.1、数量：4把

8.29.2、规格：255mm（±10mm）,64mm×24mm

8.30、椎板拉钩

8.30.1、数量：2把

8.30.2、规格：160mm（±10mm）,32mm×80mm

8.31、椎板拉钩

8.31.1、数量：2把

8.31.2、规格：160mm（±10mm）,32mm×100mm

8.32、创口钩

8.32.1、数量：2把

8.32.2、规格：240mm（±10mm）,75mm×30mm，圆柄，三爪，钝，深部

8.33、创口钩

8.33.1、数量：2把

8.33.2、规格：240mm（±10mm）,85mm×54mm，圆柄，五爪，钝，深部

8.34、骨拉钩

8.34.1、数量：4把

8.34.2、规格：250mm（±10mm）,70mm×50mm，鞍形

8.35、髋关节牵开器

8.35.1、数量：2把

8.35.2、规格：285mm×248mm（±10mm），框架，自动

8.36、骨撬

8.36.1、数量：4把

8.36.2、规格：弯，305mm（±10mm）×12mm

8.37、骨撬

8.37.1、数量：2把

8.37.2、规格：230mm（±10mm）×20mm，弯

8.38、后颅凹牵开器

8.38.1、数量：2把

8.38.2、规格：220mm（±10mm）×30mm，弯型，固定式，4×4钩，钝

8.39、器械采用医用不锈钢材质；

8.40、可高温高压消毒，≥134℃；

9、手外科包（手部外科手术器械包）

9.1、骨锯

9.1.1、数量：2把

9.1.2、规格：210mm±5mm，手部

9.2、手部神经切除刀

9.2.1、数量：2把

9.2.2、规格：170mm±5mm

9.3、手术剪

9.3.1、数量：2把

9.3.2、规格：115mm±5mm，直圆

9.4、手术剪

9.4.1、数量：2把

9.4.2、规格：115mm±5mm，弯尖

9.5、手术剪

9.5.1、数量：2把

9.5.2、规格：115mm±5mm，膝状

9.6、整形镊

9.6.1、数量：2把

9.6.2、规格：125mm（±5mm）×0.4mm，直，有齿，精细型

9.7、微血管扩张镊

9.7.1、数量：2把

9.7.2、规格：100mm（±5mm）×0.5mm

9.8、微血管扩张镊

9.8.1、数量：2把

9.8.2、规格：100mm（±5mm）×1.5mm

9.9、显微镊

9.9.1、数量：2把

9.9.2、规格：110mm（±5mm）×0.2mm，无齿，扁柄，血管

9.10、整形镊

9.10.1、数量：2把

9.10.2、规格：125mm（±5mm）×0.6mm，直，有钩，精细型

9.11、显微组织剪

9.11.1、数量：2把

9.11.2、规格：140mm±5mm，弯型，簧式，圆柄

9.12、显微持针钳

9.12.1、数量：2把

9.12.2、规格：140mm（±10mm）×0.8mm，直型

9.13、微血管助缝工具

9.13.1、数量：2把

9.13.2、规格：130mm（±10mm）×0.5mm×0.75mm，沟型

9.14、微血管助缝工具

9.14.1、数量：2把

9.14.2、规格：130mm（±10mm）×1mm×1.25mm，沟型

9.15、微血管助缝工具

9.15.1、数量：2把

9.15.2、规格：130mm（±10mm）×1.5mm×1.75mm，沟型

9.16、微血管助缝工具

9.16.1、数量：2把

9.16.2、规格：130mm（±10mm）×0.6mm×1.2mm，叉形

9.17、显微止血夹

9.17.1、数量：20个

9.17.2、规格：20mm±5mm，直

9.18、显微止血夹

9.18.1、数量：20个

9.18.2、规格：20mm±5mm，斜头

9.19、显微止血夹

9.19.1、数量：20个

9.19.2、规格：15mm±5mm，直，钢丝式

9.20、显微止血夹

9.20.1、数量：10个

9.20.2、规格：16mm±5mm，直，斜齿，弹簧式

9.21、微血管合拢器

9.21.1、数量：2套

9.21.2、规格：杆长：40mm±5mm

9.22、微血管合拢器

9.22.1、数量：2套

9.22.2、规格：杆长：38mm±5mm

9.23、手术冲洗针

9.23.1、数量：4支

9.23.2、规格：2.8mm，血管

9.24、显微平头冲洗针

9.24.1、数量：4支

9.24.2、规格：4#

9.25、显微平头冲洗针

9.25.1、数量：4支

9.25.2、规格：5#

9.26、显微平头冲洗针

9.26.1、数量：4支

9.26.2、规格：6#

9.27、显微平头冲洗针

9.27.1、数量：4支

9.27.2、规格：7#

9.28、显微平头冲洗针

9.28.1、数量：4支

9.28.2、规格：8#

9.29、止血钳

9.29.1、数量：8把

9.29.2、规格：125mm±5mm，直蚊，全齿，精细

9.30、止血钳

9.30.1、数量：16把

9.30.2、规格：125mm±5mm，弯蚊，全齿，精细

9.31、手摇式骨钻

9.31.1、数量：2把

9.31.2、规格：夹持Ф0.3-4mm钻头

9.32、骨锤

9.32.1、数量：2把

9.32.2、规格：200mm（±10mm）,140g

9.33、平骨凿

9.33.1、数量：2把

9.33.2、规格：125mm（±5mm）×4mm，直形，圆柄

9.34、平骨凿

9.34.1、数量：2把

9.34.2、规格：125mm（±5mm）×6mm，直形，圆柄

9.35、平骨凿

9.35.1、数量：2把

9.35.2、规格：125mm（±5m）×8mm，直形，圆柄

9.36、平骨凿

9.36.1、数量：2把

9.36.2、规格：170mm（±10mm）×12mm，直形，圆柄

9.37、平骨凿

9.37.1、数量：2把

9.37.2、规格：170mm（±10mm）×15mm，直形，圆柄

9.38、平骨凿

9.38.1、数量：2把

9.38.2、规格：170mm（±10mm）×20mm，直形，圆柄

9.39、骨凿

9.39.1、数量：2把

9.39.2、规格：120mm（±5mm）×4mm，半圆

9.40、指骨手术支撑架

9.40.1、数量：4支

9.40.2、规格：185mm±5mm，双头，起子

9.41、钢丝钳

9.41.1、数量：2把

9.41.2、规格：170mm±5mm

9.42、骨锉

9.42.1、数量：2把

9.42.2、规格：190mm±5mm，弯，单头，指用

9.43、咬骨剪

9.43.1、数量：2把

9.43.2、规格：180mm±5mm，弯，双关节

9.44、咬骨钳

9.44.1、数量：2把

9.44.2、规格：180mm（±10mm）×3mm×20°，弯头，双关节

9.45、骨刮匙

9.45.1、数量：2支

9.45.2、规格：160mm（±10mm）×3mm×4mm，锐，双头

9.46、指骨手术支撑架

9.46.1、数量：2只

9.46.2、规格：60mm±5mm

9.47、剥离器

9.47.1、数量：2把

9.47.2、规格：170mm（±10mm）×3.5mm，直头，肌腱，上层

9.48、剥离器

9.48.1、数量：2把

9.48.2、规格：170mm（±10mm）×5mm，直头，肌腱，上层

9.49、剥离器

9.49.1、数量：2把

9.49.2、规格：170mm（±10mm）×3.5mm，直头，肌腱，下层

9.50、剥离器

9.50.1、数量：2把

9.50.2、规格：170mm（±10mm）×5mm，直头，肌腱，下层

9.51、剥离器

9.51.1、数量：2把

9.51.2、规格：220mm（±10mm）×6mm×4mm，掌上肌腱

9.52、穿孔针

9.52.1、数量：4支

9.52.2、规格：40mm（±5mm）×Φ0.8，肌腱穿刺用

9.53、穿孔针

9.53.1、数量：4支

9.53.2、规格：40mm（±5mm）×Φ1.4，肌腱穿刺用

9.54、肌腱夹持钳

9.54.1、数量：2把

9.54.2、规格：150mm±5mm

9.55、手部神经夹持钳

9.55.1、数量：2把

9.55.2、规格：120mm（±10mm）×3mm

9.56、手部神经夹持钳

9.56.1、数量：2把

9.56.2、规格：130mm（±10mm）×6mm

9.57、显微止血夹

9.57.1、数量：8支

9.57.2、规格：30mm±5mm，结合式

9.58、显微止血夹

9.58.1、数量：8支

9.58.2、规格：40mm±5mm，直，结合式

9.59、显微止血夹

9.59.1、数量：4支

9.59.2、规格：50mm±5mm，直，弹簧式

9.60、探针

9.60.1、数量：2支

9.60.2、规格：180mm±5mm，球头

9.61、持针钳

9.61.1、数量：2把

9.61.2、规格：125mm±5mm，直，精细

9.62、持针钳

9.62.1、数量：2把

9.62.2、规格：120mm±5mm，直，无锁止牙，精细

9.63、骨膜剥离器

9.63.1、数量：2把

9.63.2、规格：180mm（±10mm）×4mm×5mm，弯/弯，双头

9.64、皮肤拉钩

9.64.1、数量：2把

9.64.2、规格：130mm（±10mm）×0.3mm×5mm，锐，单齿

9.65、皮肤拉钩

9.65.1、数量：2把

9.65.2、规格：130mm（±10mm）×0.3mm×5mm，锐，双齿

9.66、显微钩

9.66.1、数量：2把

9.66.2、规格：130mm（±10mm）×Ф0.7×4mm，角弯90°，钝头

9.67、拉钩

9.67.1、数量：2把

9.67.2、规格：130mm±5mm，钩Ф1×8mm，肌腱

9.68、皮肤拉钩

9.68.1、数量：4把

9.68.2、规格：170mm（±10mm）×0.8mm×6mm，钝，双齿

9.69、深部拉钩

9.69.1、数量：2把

9.69.2、规格：170mm（±10mm）×8mm

9.70、深部拉钩

9.70.1、数量：2把

9.70.2、规格：180mm（±10mm）×12mm

9.71、自动牵开器

9.71.1、数量：2把

9.71.2、规格：50mm±5mm，手部用

9.72、自动牵开器

9.72.1、数量：2把

9.72.2、规格：70mm±5mm，手部用

9.73、器械采用医用不锈钢材质；

9.74、可高温高压消毒，≥134℃；

10、显微外科包（显微基础器械包）

10.1、精细手术剪

10.1.1、数量：2把

10.1.2、规格：105mm±5mm，右角弯，圆，小血管

10.2、精细手术剪

10.2.1、数量：2把

10.2.2、规格：125mm±5mm，直窄头，小血管

10.3、显微镊

10.3.1、数量：4把

10.3.2、规格：160mm（±5mm）×0.15mm，直型，圆柄

10.4、显微镊

10.4.1、数量：2把

10.4.2、规格：160mm（±5mm）×0.3mm，直型，平台，圆柄

10.5、显微镊

10.5.1、数量：2把

10.5.2、规格：160mm（±5mm）×0.3mm，弯型，圆柄

10.6、显微镊

10.6.1、数量：4把

10.6.2、规格：160mm（±5mm）×0.3mm，直型，圆柄

10.7、显微组织剪

10.7.1、数量：2把

10.7.2、规格：140mm±5mm，直型，簧式，圆柄

10.8、显微组织剪

10.8.1、数量：2把

10.8.2、规格：140mm±5mm，弯型，簧式，圆柄

10.9、显微持针钳

10.9.1、数量：2把

10.9.2、规格：140mm（±5mm）×0.6mm，直型，带剪，簧式

10.10、微血管合拢器

10.10.1、数量：2只

10.10.2、规格：杆长12mm±5mm，夹长16mm×1mm，直头

10.11、微血管合拢器

10.11.1、数量：2只

10.11.2、规格：杆长20mm±5mm，夹长16mm×1mm，直头

10.12、微血管合拢器

10.12.1、数量：2只

10.12.2、规格：杆长25mmmm±5mm，夹长16mm×1mm，直头

10.13、显微止血夹

10.13.1、数量：20只

10.13.2、规格：16mm（±5mm）×0.8mm，直，方尾5.5mm

10.14、显微止血夹

10.14.1、数量：20只

10.14.2、规格：16mm（±5mm）×0.5mm，直，圆尾5mm

10.15、显微止血夹

10.15.1、数量：20只

10.15.2、规格：18mm（±5mm）×1mm，直，圆尾8mm

10.16、显微止血夹

10.16.1、数量：4只

10.16.2、规格：30mm（±5mm）×1mm，弯，结合式

10.17、显微止血夹

10.17.1、数量：4只

10.17.2、规格：60mm（±5m）×2mm，直，结合式

10.18、辅助夹持镊

10.18.1、数量：2把

10.18.2、规格：100mm（±5mm）×4mm，直

10.19、显微血管吻合牵线夹

10.19.1、数量：4只

10.19.2、规格：25mm（±5mm）×1mm，直头，圆尾11mm

10.20、微血管助缝工具

10.20.1、数量：4把

10.20.2、规格：36mm（±5mm）×Ф0.4mm×1.5mm，无柄

10.21、微血管助缝工具

10.21.1、数量：2把

10.21.2、规格：直，无柄，叉形

10.22、微血管助缝工具

10.22.1、数量：2把

10.22.2、规格：弯，无柄，叉形

10.23、微血管助缝工具

10.23.1、数量：4把

10.23.2、规格：32±5mm，U形槽宽1mm，无柄，扩张

10.24、微血管助缝工具

10.24.1、数量：4把

10.24.2、规格：110±5mm

10.25、直径尺

10.25.1、数量：2把

10.25.2、规格：小血管，测量范围：0-30mm（±5mm）

10.26、显微持针钳

10.26.1、数量：2把

10.26.2、规格：140mm（±10mm）×0.4mm，直型，簧式

10.27、显微持针钳

10.27.1、数量：2把

10.27.2、规格：140mm（±10mm）×0.4mm ,弯型，叠鳃，簧式

10.28、显微平头冲洗针

10.28.1、数量：12支

10.28.2、规格：4#

10.29、止血钳

10.29.1、数量：2把

10.29.2、规格：125mm±10mm，直蚊，全齿，精细

10.30、止血钳

10.30.1、数量：2把

10.30.2、规格：125mm±10mm，弯蚊，全齿，精细

10.31、刀片夹持器

10.31.1、数量：2把

10.31.2、规格：125mm±10mm，弹簧式，滚花柄

10.32、消毒盒

10.32.1、数量：4个

10.32.2、规格：262mm×162mm×42mm（±5mm） 双层

10.3、器械采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、断钉取出专用器械包（内固定取（断）钉手术器械包）

11.1、起子

11.1.1、数量：2支

11.1.2、规格：90mm（±5mm）×Sw2.5，六角，换柄式

11.2、起子

11.2.1、数量：1支

11.2.2、规格：90mm（±5mm）×Sw3.5，六角，换柄式

11.3、起子

11.3.1、数量：1支

11.3.2、规格：90mm（±5mm）×Sw1.2，四方，换柄式

11.4、起子

11.4.1、数量：1支

11.4.2、规格：90mm（±5mm）×Sw1.5，四方，换柄式

11.5、起子

11.5.1、数量：1支

11.5.2、规格：90mm（±5mm）×0.4mm×2mm，十字，换柄式

11.6、起子

11.6.1、数量：1支

11.6.2、规格：90mm（±5mm）×T8，梅花，换柄式

11.7、起子

11.7.1、数量：2支

11.7.2、规格：90mm（±5mm）×T10，梅花，换柄式

11.8、起子

11.8.1、数量：1支

11.8.2、规格：90mm（±5mm）×T15，梅花，换柄式

11.9、起子

11.9.1、数量：1支

11.9.2、规格：90mm（±5mm）×T25，梅花，换柄式

11.10、骨刀

11.10.1、数量：1把

11.10.2、规格：200mm（±10mm）×8mm，直，圆刃，铝合金柄

11.11、起子

11.11.1、数量：1支

11.11.2、规格：90mm（±5mm）×R2.5×11mm,换柄式，U型

11.12、骨铰刀

11.12.1、数量：1支

11.12.2、规格：150mm±10mm，三角刃，刃长20mm，换柄式

11.13、剥离器

11.13.1、数量：1支

11.13.2、规格：160mm（±10mm）×R6×10mm，尖头

11.14、起子

11.14.1、数量：1支

11.14.2、规格：90mm（±10mm）×Sw1.5，换柄式，六角

11.15、起子

11.15.1、数量：1支

11.15.2、规格：90mm（±5mm）×Sw2.0，换柄式，六角

11.16、起子

11.16.1、数量：1支

11.16.2、规格：90mm（±5mm）×Sw3.0，换柄式，六角

11.17、起子

11.17.1、数量：1支

11.17.2、规格：90mm（±5mm）×Sw4.0，换柄式，六角

11.18、起子

11.18.1、数量：1支

11.18.2、规格：90mm（±5mm）×Sw4.5，换柄式，六角

11.19、起子

11.19.1、数量：1支

11.19.2、规格：90mm（±5mm）×Sw5.0，换柄式，六角

11.20、起子

11.20.1、数量：1支

11.20.2、规格：90mm（±5mm）×Sw5.5，换柄式，六角

11.21、起子

11.21.1、数量：1支

11.21.2、规格：90mm（±5mm）×0.5mm×3mm，换柄式，一字

11.22、起子

11.22.1、数量：1支

11.22.2、规格：90mm（±5mm）×0.6mm×6mm，换柄式，一字

11.23、断钉取出器

11.23.1、数量：1把

11.23.2、规格：195mm（±5mm）×H3.5，换柄式

11.24、断钉取出器

11.24.1、数量：1把

11.24.2、规格：195mm（±5mm）×H4.5，换柄式

11.25、断钉取出器

11.25.1、数量：1把

11.25.2、规格：200mm±10mm，夹持H3-5

11.26、起子

11.26.1、数量：1支

11.26.2、规格：90mm（±5mm）×T20，换柄式，梅花

11.27、起子

11.27.1、数量：1支

11.27.2、规格：90mm（±5mm）×T30，换柄式，梅花

11.28、骨科钻头

11.28.1、数量：1支

11.28.2、规格：80mm（±5mm）×Ф5，硬质合金

11.29、骨科钻头

11.29.1、数量：1支

11.29.2、规格：80mm（±5mm）×Ф6，硬质合金

11.30、骨科钻头

11.30.1、数量：1支

11.30.2、规格：80mm（±5mm）×Ф7，硬质合金

11.31、螺钉打滑取出器

11.31.1、数量：1支

11.31.2、规格：90mm（±5mm）×Sw2.5，换柄式，六角

11.32、螺钉打滑取出器

11.32.1、数量：1支

11.32.2、规格：90mm（±5mm）×Sw3.5，换柄式，六角

11.33、螺钉打滑取出器

11.33.1、数量：1支

11.33.2、规格：90mm（±5mm）×Sw4.0，换柄式，六角

11.34、取钉器

11.34.1、数量：1支

11.34.2、规格：90mm（±5mm）×H2.0，换柄式

11.35、取钉器

11.35.1、数量：1支

11.35.2、规格：90mm（±5mm）×H2.7，换柄式

11.36、取钉器

11.36.1、数量：1支

11.36.2、规格：150mm（±10mm）×H4.0，换柄式

11.37、取钉器

11.37.1、数量：1支

11.37.2、规格：150mm（±10mm）×H5.0，换柄式

11.38、取钉器

11.38.1、数量：1支

11.38.2、规格：150mm（±10mm）×H6.5，换柄式

11.39、取钉器

11.39.1、数量：1支

11.39.2、规格：150mm（±10mm）×H8.0，换柄式

11.40、取钉器

11.40.1、数量：1支

11.40.2、规格：90mm（±5mm）×4.0mm，换柄式

11.41、取钉器

11.41.1、数量：1支

11.41.2、规格：90mm（±5mm）×5.0mm，换柄式

11.42、取钉器

11.42.1、数量：1支

11.42.2、规格：90mm（±5mm）×6.5mm，换柄式

11.43、快装手柄

11.43.1、数量：1把

11.43.2、规格：160mm±10mm，直型

11.44、快装手柄

11.44.1、数量：1把

11.44.2、规格：100mm±5mm，T型

11.45、采用医用不锈钢材质；

11.46、可高温高压消毒，≥134℃；

12、足踝外科专用手术器械包（足踝手术器械包）

12.1、医用尺

12.1.1、数量：1把

12.1.2、规格：200mm±10mm

12.2、组织剪

12.2.1、数量：1把

12.2.2、规格：160mm±10mm，直

12.3、组织剪

12.3.1、数量：1把

12.3.2、规格：160mm±10mm，弯

12.4、骨科复位钳

12.4.1、数量：1把

12.4.2、规格：190mm±10mm，带尖

12.5、持骨钳

12.5.1、数量：1把

12.5.2、规格：165mm±10mm，足踝

12.6、骨克丝钳

12.6.1、数量：1把

12.6.2、规格：200mm（±10mm）×Ф2mm，尖头，厚腮

12.7、钢针剪

12.7.1、数量：1把

12.7.2、规格：240mm（±10mm）×Ф2.5mm  双刃

12.8、咬骨钳

12.8.1、数量：1把

12.8.2、规格：160mm（±10mm）×2mm×20°，弯头，双关节

12.9、咬骨剪

12.9.1、数量：1把

12.9.2、规格：180mm±10mm，直，单关节

12.10、骨科撑开器

12.10.1、数量：1把

12.10.2、规格：230mm（±10mm）×16mm，足踝

12.11、骨科撑开器

12.11.1、数量：1把

12.11.2、规格：170mm（±10mm）×40mm，双孔，足踝，克氏针

12.12、骨科撑开器

12.12.1、数量：1把

12.12.2、规格：180mm（±10mm）×7.5mm，足踝

12.13、骨刮匙

12.13.1、数量：1把

12.13.2、规格：240mm（±10mm）×3mm，直，胶木柄

12.14、骨刮匙

12.14.1、数量：1把

12.14.2、规格：240mm（±10mm）×5mm，直，胶木柄

12.15、压缩钳

12.15.1、数量：1把

12.15.2、规格：180mm（±10mm）×40mm，双孔

12.16、骨刀

12.16.1、数量：1把

12.16.2、规格：200mm（±10mm）×20mm，直

12.17、骨刀

12.17.1、数量：1把

12.17.2、规格：200mm（±10mm）×15mm，直

12.18、骨刀

12.18.1、数量：1把

12.18.2、规格：200mm（±10mm）×10mm，直

12.19、骨刀

12.19.1、数量：1把

12.19.2、规格：160mm（±10mm）×8mm，直

12.20、骨刀

12.20.1、数量：1把

12.20.2、规格：160mm（±10mm）×6mm，直

12.21、骨刀

12.21.1、数量：1把

12.21.2、规格：160mm（±10mm）×4mm，直

12.22、骨刀

12.22.1、数量：1把

12.22.2、规格：240mm（±10mm）×8mm，直，平刃，胶木柄

12.23、骨刀

12.23.1、数量：1把

12.23.2、规格：240mm（±10mm）×10mm，直，平刃，胶木柄

12.24、骨刀

12.24.1、数量：1把

12.24.2、规格：240mm（±10mm）×15mm，直，平刃，胶木柄

12.25、骨刀

12.25.1、数量：1把

12.25.2、规格：240mm（±10mm）×20mm，直，平刃，胶木柄

12.26、骨刀

12.26.1、数量：1把

12.26.2、规格：240mm（±10mm）×12mm，直，圆刃（内刃），胶木柄

12.27、骨刀

12.27.1、数量：1把

12.27.2、规格：240mm（±10mm）×12mm，直，圆刃（外刃），胶木柄

12.28、骨锤

12.28.1、数量：1把

12.28.2、规格：230mm（±10mm）,250g，胶木柄

12.29、植骨器

12.29.1、数量：1把

12.29.2、规格：160mm（±10mm）×Φ4mm

12.30、植骨器

12.30.1、数量：1把

12.30.2、规格：160mm（±10mm）×Φ8mm

12.31、骨膜剥离器

12.31.1、数量：1把

12.31.2、规格：190mm（±10mm）×15mm，弯，平刃

12.32、骨膜剥离器

12.32.1、数量：1把

12.32.2、规格：190mm（±10mm）×10mm，弯，平刃

12.33、骨膜剥离器

12.33.1、数量：1把

12.33.2、规格：190mm（±10mm）×8mm，弯，圆刃

12.34、皮肤拉钩

12.34.1、数量：1把

12.34.2、规格：175mm（±10mm）×19×16mm，钝，四齿

12.35、皮肤拉钩

12.35.1、数量：1把

12.35.2、规格：175mm（±10mm）×19×11mm，钝，三齿

12.36、皮肤拉钩

12.36.1、数量：1把

12.36.2、规格：175mm（±10mm）×19×6mm，钝，双齿

12.37、皮肤拉钩

12.37.1、数量：1把

12.37.2、规格：175mm（±10mm）×19×6.5mm，钝

12.38、皮肤拉钩

12.38.1、数量：1把

12.38.2、规格：180mm（±10mm）×7.5×4.5mm，锐，双齿

12.39、骨撬

12.39.1、数量：1把

12.39.2、规格：165mm（±10mm）×6.5mm

12.40、骨撬

12.40.1、数量：1把

12.40.2、规格：165mm（±10mm）×9mm

12.41、骨撬

12.41.1、数量：1把

12.41.2、规格：165mm（±10mm）×15mm

12.42、乳突牵开器

12.42.1、数量：1把

12.42.2、规格：165mm（±10mm）×16mm，2×3钩，钝钩，固定式

12.43、椎板牵开器

12.43.1、数量：1把

12.43.2、规格：165mm（±10mm）×18mm，单钩，钝钩

12.44、采用医用不锈钢材质；

12.45、可高温高压消毒，≥134℃；

13、灭菌盒

13.1、数量：2个

13.2、规格：阀式；长*宽*高：458mm*280mm*135mm（±10mm）

13.3、配备可重复使用的热敏锁，温度控制，自动闭锁；

13.4、一次灭菌后可保存≥180天;

13.5、材质：铝材、不锈钢；

13.6、脉动真空压力蒸汽灭菌；

四十四.心脏外科危重症中心一区

1、不锈钢方盘

1.1、数量：14个。

1.2、规格：长*宽*高（310×240×31）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：1个。

2.2、规格：直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：5个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、舌钳

4.1、数量：5个。

4.2、规格：直；长度170mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十五.心脏内科综合科一病区

1、丁字式开口器

1.1、数量：1个。

1.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、舌钳

2.1、数量：1个。

2.2、规格：直；长度170mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十六.冠心病中心一病区

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：2个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢治疗盘

2.1、数量：6个。

2.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300×198×50）±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十七.冠心病中心七病区

1、不锈钢方盘

1.1、数量：3个。

1.2、长*宽*高（310×240×31）±10mm；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：8个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：1个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、舌钳

4.1、数量：1个。

4.2、规格：直；长度170mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、不锈钢治疗盘

5.1、数量：5个。

5.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300×198×50）±10mm；

5.3、采用304不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十八.心律失常中心一病区

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：2个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、丁字式开口器

2.1、数量：1个。

2.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、舌钳

3.1、数量：1个。

3.2、规格：直；长度170mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：6个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300×198×50）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

四十九.高血压中心一病区

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：3个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、丁字式开口器

2.1、数量：1个。

2.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、舌钳

3.1、数量：1个。

3.2、规格：直；长度170mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：6个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十.心脏内科危重症中心一区

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：6个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、丁字式开口器

2.1、数量：4个。

2.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、舌钳

3.1、数量：4个。

3.2、规格：直；长度170mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：10个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十一.导管室

34、止血钳

34.1、数量：100把。

34.2、弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm；

34.3、采用医用不锈钢材质；

34.4、可高温高压消毒，≥134℃；

34.5、采用鳃部开放式结构设计,表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

五十二.血管外科中心一病区

1、不锈钢方盘

1.1、数量：7个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：9个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：1个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：8个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十三.脑血管病科一病区

1、不锈钢方盘

1.1、数量：4个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：6个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、不锈钢治疗盘

3.1、数量：6个。

3.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

3.3、采用304不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十四.消化内科

1、不锈钢方盘

1.1、数量：2个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢治疗盘

2.1、数量：8个。

2.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十五.急诊危重症中心一区

1、不锈钢方盘

1.1、数量：4个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：23个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：5个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、舌钳

4.1、数量：5个。

4.2、规格：直；长度170mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、不锈钢治疗盘

3.1、数量：13个。

3.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

3.3、采用304不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十六.门诊综合治疗区

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：5个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢治疗盘

2.1、数量：5个。

2.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、止血钳

3.1、数量：20把。

3.2、规格：弯蚊，全齿；长度：125mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3.5、采用鳃部开放式结构设计，表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

五十七.瓣膜及房颤外科中心

1、不锈钢方盘

1.1、数量：3个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：9个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：2个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：9个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十八.冠心病外科中心三区病房

1、不锈钢方盘

1.1、数量：3个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：9个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：2个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：9个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

五十九.冠心病外科中心一区病房

1、不锈钢方盘

1.1、数量：3个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：9个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：2个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：9个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

六十.主动脉外科中心一区病房

1、不锈钢方盘

1.1、数量：3个。

1.2、长*宽*高（310mm×240mm×31mm）±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢药膏缸

2.1、数量：9个。

2.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、丁字式开口器

3.1、数量：2个。

3.2、规格：丁字式；长度130mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、不锈钢治疗盘

4.1、数量：9个。

4.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

4.3、采用304不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

六十一.门诊采血室

1、不锈钢药膏缸

1.1、数量：11个。

1.2、直径：90mm，高度90mm±10mm；

1.3、采用304不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、不锈钢治疗盘

2.1、数量：11个。

2.2、四孔，配瓶，长*宽*高（300mm×198mm×50mm）±10mm；

2.3、采用304不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

六十二.病理科

1、牙用镊

1.1、数量：20把。

1.2、双弯，长度：160mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2、截断刀

2.1、数量：2把。

2.2、长度：300mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃

六十三.吸脂针

1、吸引管

1.1、数量：1支。

1.2、直径：1.2mm，长度：120mm±10mm；细孔

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒，≥134℃；

2、吸引管

2.1、数量：1支。

2.2、直径：1.8mm，长度：200mm±10mm；细孔

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒，≥134℃；

3、吸引管

3.1、数量：1支。

3.2、直径：2.0mm，长度：250mm±10mm；细孔

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒，≥134℃；

4、吸引管

4.1、数量：1支。

4.2、直径：2.5mm，长度：300mm±10mm；细孔

4.3、采用医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒，≥134℃；

5、吸引管

5.1、数量：1支。

5.2、直径：1.2mm，长度：60mm±10mm；单孔

5.3、采用医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒，≥134℃；

6、吸引管

6.1、数量：1支。

6.2、直径：1.5mm，长度：90mm±10mm；单孔

6.3、采用医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒，≥134℃；

7、吸引管

7.1、数量：1支。

7.2、直径：2.0mm，长度：150mm±10mm；单孔

7.3、采用医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒，≥134℃；

8、吸引管

8.1、数量：1支。

8.2、直径：2.0mm，长度：180mm±10mm；单孔

8.3、采用医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒，≥134℃；

9、吸引管

9.1、数量：1支。

9.2、直径：2.0mm，长度：200mm±10mm；单孔

9.3、采用医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒，≥134℃；

10、吸引管

10.1、数量：1支。

10.2、直径：2.0mm，长度：150mm±10mm；16孔，斜孔

10.3、采用医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒，≥134℃；

11、吸引管

11.1、数量：1支。

11.2、直径：2.5mm，长度：300mm±10mm；16孔，斜孔

11.3、采用医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒，≥134℃；

12、吸引管

12.1、数量：1支。

12.2、直径：2.5mm，长度：250mm±10mm；9孔，长圆孔

12.3、采用医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒，≥134℃；

13、吸引管

13.1、数量：1支。

13.2、直径：3.0mm，长度：300mm±10mm；9孔，长圆孔

13.3、采用医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒，≥134℃；

14、吸引管

14.1、数量：1支。

14.2、直径：1.8mm，长度：180mm±10mm；单孔，扁形

14.3、采用医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒，≥134℃；

六十四.外科牵开器

1、轨道夹（固定杆）：

1.1、数量：1根。

1.2、材质：医用不锈钢材质。

1.3、带2个凸轮连接头，长度：≥45cm±5cm。

1.4、可高温高压消毒，≥134℃。

2、横杆（长角度臂）：

2.1、数量：1根。

2.2、材质：医用不锈钢材质。

2.3、带有2个凸轮接头，长度：≥60cm±5cm。

2.4、可高温高压消毒，≥134℃。

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3、弯型臂：

3.1、数量：2根。

3.2、材质：医用不锈钢材质。

3.3、弯45°,20cmx40cm±2cm，长度≥60cm±5cm。

3.4、可高温高压消毒，≥134℃。

4、拉杆：

4.1、数量：4根。

4.2、材质：医用不锈钢材质。

4.3、端部可调，长度≥20cm±2cm。

4.4、可高温高压消毒，≥134℃。

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5、侧腹壁牵拉弓：

5.1、数量：1套。

5.2、材质：医用不锈钢材质。

5.3、规格：50mm x 140mm±5mm一个；50mm x 200mm±5mm一个。

5.4、可高温高压消毒，≥134℃。

6、叶片：

6.1、数量：1个。

6.2、医用不锈钢材质。

6.3、长度80mmx75mm ±5mm。

6.4、可高温高压消毒，≥134℃。

7、器官叶片：

7.1、数量：1个。

7.2、材质：医用不锈钢材质。

7.3、长度60mm x 150mm±5mm。

7.4、可高温高压消毒，≥134℃。