- 北京老年医院老年护理中心医疗设备购置采购项目-采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 采购包最高限价（万元） | 分项总价最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电动病床 | 40 | 37.80 | 36.00 | 是 |
|  | 床垫 | 6 |  | 1.80 | 否 |
| 02 | 移动洗澡车 | 1 | 7.20 | 7.20 | 是 |

- 商务要求

1.交货期和地点：

1.1交货期：签订合同后15天内。

  - 交货地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期：从最终验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期应不少于36个月。

5.保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京老年医院老年护理中心医疗设备购置采购项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.2.1投标人所提供的服务应符合国家、北京市、行业等相应技术法规及标准要求。

★1.投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★3.如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 01包：

- 设备一、电动病床

1.规格：（L 2180mm×W 1020 mm）±20mm，×H465-785mm

2.功能：

（1）电动背部调节：0-80°，±5º

（2）电动腿部调节：0-40°，±5º

（3）整体升降：465mm-785mm

3.结构：

（1）床面板采用可透视材料，并配有拍片机构，包括片盒固定框、锁定装置和片盒固定框滑轨，其外部设备为床板和片盒。

（2）床面背部采用双支撑卸力结构。

▲（3）带防撞机构包括防撞板，外侧设置在床体的轮廓外，防撞板包括直面防撞板和弧形防撞板

▲（4）带止刹装置包括止刹盘：止刹杆和杆电动连锁抬起机构，止刹盘固定连接在止刹杆的底部

（5）采用剪式升降，升降最低465mm最高785mm，带有背板回退功能。

▲（6）病床经过传导实验、静电放射实验、工频磁场实验等专业电磁检测

4.部件：

（1）床头、床尾采用ABS塑料吹塑而成，采用高床头设计。

（2）安全电压电机3组，控制盒一组，全方位手持控制面板.可完成背部折起、腿部折起、整体升降三项功能。

（3）全覆盖护栏，采用ABS工程塑料，护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音,每个护栏上带有角度显示器。

（4）中控刹车，一脚制动，配置四个万向静音脚轮，轮径φ≥125mm，脚轮具有耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性。

5.工艺：

▲（1）床体骨架采用30mm×60mm×1.2mm的成型方管焊接而成，床腿采用50mm×50mm×1.2mm的成型方管焊接而成，焊接工艺，承载≥240kg

▲（2）床体采用抛丸等一系列除锈工艺，全自动流水喷涂线，使用环保喷塑粉末静电喷涂

6.主要配置：

6.1床头：40副

6.2遥控器：40套

6.3输液插孔：160个

6.4ABS阻尼升降护栏：160块

6.5中控轮：40套

6.6床垫：40张

6.7床头桌：40个

6.8输液架：40个

- 设备二、	床垫

（一）智能监测床垫（硬件部分）

1.规格尺寸：600mm×800mm×15mm，±5mm

▲2.采用高感度压电传感器,传感器数量≥10个。

▲3.智能床垫核心算法及运算，都在床垫内部完成，不需要依靠外部计算机或云平台；算法支持远程升级。

▲4.采用WIFI/有线/4G/蓝牙等多种传输方式，数据更新速度≤3s/次。

5.智能床垫可以安装在厚度≤40cm的原有床垫下面使用。

6.智能床垫配备紧急呼叫按钮，具备紧急呼叫功能；具备翻身检测/记录功能。

7.智能床垫内置尿湿感应接口，可外接标准尿湿检测垫。

（二）功能模块部分

1.实时监测功能

1）在床/离床状态，体动状态

2）心率实时监测

3）呼吸实时监测

2.实时报警功能

1）离床超时未归报警

2）心率呼吸数据超限报警

3）体动状态异常报警

3.数据分析与统计功能

1）任意时间段内心率/呼吸波动趋势分析与统计

2）任意时间段内离床次数、离床时间统计等

3）翻身提醒、翻身记录与统计等

4.睡眠质量模糊分析

1）何时入睡、浅睡时长、深睡时长、总睡眠时长

2）睡眠质量评价

3）特定时间段内睡眠质量分析、评估

（三）工作站管理软件（软件终身免费升级服务）

1.基本信息录入功能：建立使用者基本档案

2.实时监护管理：

1）GIF格式显示

2）实时显示呼吸数、心跳数

3）实时显示体动/在床/离床状态

4）实时报警提示、显示

5）可多屏连续显示；也可多终端同时显示、监测

6）心跳测量值范围为：30~120次/分钟

7）呼吸测量值范围为：10~35次/分钟

3.数据/状态异常报警管理

1）报警范围可设定，心率/呼吸等数据超限主动报警

2）报警可以分时段设定与管理

3）报警有声音、颜色提醒

4）离床报警响应时间系统默认值为0秒

4.监测睡眠状况、睡眠质量模糊分析

1）显示浅睡期、深睡期、及睡眠总时长

2）具有图表分析功能，记录、分析每天睡眠特点

3）自主打分评价功能，睡眠质量评价

5.翻身提醒与翻身完成确认

1）每个床位可以差异性设定翻身时刻和间隔时间

2）主动提示翻身信息

6.数据管理：

1）数据存储功能

2）数据查询功能：如历史数据、离床统计、报警统计等

3）开放与现有信息系统的接口

7.数据分析与拓展应用

1）可以进行条件查询、批量统计

2）数据库可以备份、还原

（四）主要配置：

1.床垫：6张；

2.传感器：6套

3.电源适配器：6个；

4.工作站系统：6套（一个管理区域内只需一套工作站系统）；

- 02包：移动洗澡车

1.尺寸：长1915mm×宽960mm×高1030mm，±30mm

2.安全负载：≥120kg

3.立柱行程：≥500mm

4.电池电压：24v（20X1.2V）

5.电池容量：≥4.2Ah

6.电池类型： NiMH(镍氢电池)

7.防水等级：不低于IPX4

8.背板角度调节：电动

9.背板可调角度大小：0度-70度

10.整机高度调节：电动

11.前轮直径：≥Φ100mm

12.后轮直径：≥Φ120mm

13.配置清单：

13.1电移位车：1套

13.2手持操作器：1件

13.3充电线：1根

13.4可调节头枕：1件

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后在合理期限内组织验收。质量保证期内，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的产品在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自产品安装调试并经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行产品使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供产品性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及产品/设备之间的连线或接插件均视为产品/设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术要求中另有规定外，投标人提供的一切产品、仪器、设备或系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 产品、仪器、设备的电源插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果产品、仪器、设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 验收标准

3.1中标供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付与供应产品相关的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：在中标供应商交付产品时，采购人、中标供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4如供应的产品须进行安装、调试，则产品到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成产品的安装、调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。

- 其他要求

1、对于技术要求/技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供相应的技术证明资料作为投标人对招标文件中技术要求/技术规格应答的证明。技术证明资料指：生产厂家公开发布的产品说明书/产品技术规格书等印刷资料或由中国境内有资质的检测机构出具的检测报告（技术要求/技术规格中另有规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应内容与技术证明资料不一致，以技术证明资料为准。对于投标人投标文件中提供的技术应答未按本条款要求提供投标产品技术证明资料的，评标委员会可不予认可，并可认为该项技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。