- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8-1 | 常规搭桥手术器械包 | 10 | 设备三允许进口，其余设备不允许进口 |
|  | 8-2 | 大血管手术器械包 | 10 | 设备一允许进口，其余设备不允许进口 |
|  | 8-3 | 阴道镜手术器械包 | 4 | 否 |
|  | 8-4 | 耳显微手术器械 | 1 | 是 |
|  | 8-5 | 喉显微器械 | 1 | 是 |
|  | 8-6 | 咽手术器械 | 2 | 是 |
|  | 8-7 | 高频电刀 | 5 | 否 |
|  | 8-8 | 胸骨锯 | 30 | 是 |
|  | 8-9 | 智能毒麻药品管理机 | 5 | 否 |
|  | 8-10 | 临时起搏器 | 10 | 是 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内，乙方负责将甲方所采购货物运至甲方指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由甲方负责验收，乙方应随货物向甲方提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院（甲方）

2. 付款条件（进度和方式）

通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到账后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

4. 售后服务（质保期）：三年

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本医疗设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（4）按照医院固定资产管理要求配置数据采集终端与设备电子标签（RFID芯片），协助医院实现多院区资产管理信息化目标。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 2）供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 3）供应商应保证到货后15日之内安排工程师完成安装任务，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。并对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

- 4）供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 5）供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 6）设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

- 7）货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1）保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 2）厂家承诺提供主机三年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年质保指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

3）厂家不得加入维修密匙或免费提供。

4）供应商或制造商需要提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务

- 08包：

品目8-1：常规搭桥手术器械包

设备一：数量：4套

- 一、技术参数：

显微持针钳

1.1数量：1把。

1.2碳化钨粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，推荐针5-0，长度210mm。

1.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

1.4可以高温高压消毒。

显微持针钳

2.1数量：1把。

2.2碳化钨粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，推荐针7-0，长度210mm。

2.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

2.4可以高温高压消毒。

显微剪

3.1数量：2把。

3.2笔试圆柄显微角度剪刀，刃长7mm,角度45°，长度210mm。

3.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

3.4 可以高温高压消毒。

显微剪

4.1数量：2把。

4.2笔试圆柄显微角度剪刀，刃长7mm,角度125°长度200mm。

4.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

4.4 可以高温高压消毒。

显微组织镊

5.1 数量：1把。

5.2碳化钨粉末涂层，平台镊，直头，扁柄把，头端宽2.0mm，长度200mm。

5.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

5.4 可以高温高压消毒。

显微组织镊

6.1数量：2把。

6.2笔式圆柄平台镊,碳化钨喷涂钳口，长度210mm,带配重。

6.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

6.4可以高温高压消毒。

显微组织镊

7.1数量：1把。

7.2DeBaKey扁柄无损伤直镊，头端1.2mm长度200mm。

7.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

7.4 可以高温高压消毒。

胆道探条

8.1数量：3把。

8.2 头端1.0mm,长度150mm。

8.3镍钛记忆合金材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

8.4 可以高温高压消毒。

9.胆道探条

9.1数量：3把。

9.2 头端1.5mm,长度150mm。

9.3 镍钛记忆合金材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

9.4 可以高温高压消毒。

10.胆道探条

10.1数量：3把。

10.2 头端2.0mm,长度150mm。

10.3 镍钛记忆合金材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

10.4 可以高温高压消毒。

11.显微止血夹

11.1数量：4只。

11.2 哈巴狗,DeBaKey齿直钳口，长度53mm,180g。

11.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

11.4 可以高温高压消毒。

12.显微止血夹

12.1数量：4只。

12.2 哈巴狗,DeBaKey齿弯钳口，长度45mm,180g。

12.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

12.4 可以高温高压消毒。

13.无损伤动/静脉阻断钳

13.1数量：1把。

13.2 DeBaKey齿侧壁钳,长度200mm。

13.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

13.4 可以高温高压消毒。

14.组织拉钩

14.1数量：1把。

14.2 神经拉钩,角度90°，长度200mm。

14.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

14.4 可以高温高压消毒。

15.剥离器

15.1数量：1把。

15.2 剥离器，2mm，4mm，长180mm。

15.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

15.4 可以高温高压消毒。

16. 手术刀柄

16.1 数量：1把。

16.2 手术刀柄，总长180mm。

16.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

16.4 可以高温高压消毒。

17. 冲洗吸引管

17.1 数量：6根。

17.2 肝素针头,椭圆针头，φ2.0mm，长度45mm。

17.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

17.4 可以高温高压消毒。

18. 冲洗吸引管

18.1 数量：5根。

18.2 肝素针头,椭圆针头，φ3.0mm，长度45mm。

18.3不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

18.4 可以高温高压消毒。

19. 手术剪

19.1数量：1把。

19.2 环柄剪刀，弯，长度180mm。

19.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

19.4 可以高温高压消毒。

20. 手术剪

20.1 数量：1把。

20.2 环柄剪刀，弯，长度200mm。

20.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

20.4 可以高温高压消毒。

21. 手术剪

21.1数量：1把。

21.2 环柄窄头剪刀，弯，长度180mm。

21.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

21.4 可以高温高压消毒。

22. 钢丝剪

22.1数量;1把。

22.2 钢丝剪,长度185mm。

22.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

22.4 可以高温高压消毒。

23. 外科牵开器

23.1 数量：1套。

23.2 牵开距离220mm，臂长200mm，叶片尺寸35*20mm，40*20mm。

23.3 不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

23.4 可以高温高压消毒。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微持针钳 | 1 | 把 |
| 2 | 显微持针钳 | 1 | 把 |
| 3 | 显微剪 | 2 | 把 |
| 4 | 显微剪 | 2 | 把 |
| 5 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 6 | 显微组织镊 | 2 | 把 |
| 7 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 8 | 胆道探条 | 3 | 把 |
| 9 | 胆道探条 | 3 | 把 |
| 10 | 胆道探条 | 3 | 把 |
| 11 | 显微止血夹 | 4 | 只 |
| 12 | 显微止血夹 | 4 | 只 |
| 13 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 14 | 组织拉钩 | 1 | 把 |
| 15 | 剥离器 | 1 | 把 |
| 16 | 手术刀柄 | 1 | 把 |
| 17 | 冲洗吸引管 | 6 | 根 |
| 18 | 冲洗吸引管 | 5 | 根 |
| 19 | 手术剪 | 1 | 把 |
| 20 | 手术剪 | 1 | 把 |
| 21 | 手术剪 | 1 | 把 |
| 22 | 钢丝剪 | 1 | 把 |
| 23 | 外科牵开器 | 1 | 套 |
| 合计 |  | 47 |  |

设备二：数量：2套

一、技术参数：

1.胸腔心血管外科用持针钳

1.1数量/单位：1 把；

1.2描述：医用不锈钢材质，直头麻纹，流线型，带锁扣，钻石粉钳口0,8 x 1,4mm ,用于夹持6/0-7/0，长度21cm；

1.3表面防锈、防变色、防反光处理；

1.4可以高温高压消毒；

2.胸腔心血管外科用持针钳

2.1数量/单位：1 把；

2.2描述：医用不锈钢材质，直头麻纹，流线型，带锁扣，1,3 x 2,0mm ,用于5/0，长度21cm；

2.3表面防锈、防变色、防反光处理；

2.4可以高温高压消毒；

3.胸腔心血管外科用持针钳

3.1数量/单位：1 把；

3.2描述：医用不锈钢材质，高尔夫球手柄，直头，带锁扣，头端TC镶片，0.3mm,1.0x1.8mm,带锁扣, 可夹5-0，长度21cm；

3.3表面防锈、防变色、防反光处理；

3.4可以高温高压消毒；

4.胸腔心血管外科用剪

4.1数量/单位：1 把；

4.2描述：医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，头端45°，刃长8mm,长度18cm

4.3表面防锈、防变色、防反光处理；

4.4可以高温高压消毒；

5.胸腔心血管外科用剪

5.1数量/单位：1 把；

5.2描述：医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，头端90°，刃长8mm,长度18cm

5.3表面防锈、防变色、防反光处理；

5.4可以高温高压消毒；

6.胸腔心血管外科用剪

6.1数量/单位：1 把；

6.2描述：医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，回头剪刀，头端125°，刃长8mm,长度18cm；

6.3表面防锈、防变色、防反光处理；

6.4可以高温高压消毒；

7.胸腔组织镊

7.1数量/单位：2 把；

7.2描述：医用不锈钢材质，直头，精细DeBakey无损齿，带重锤，头宽1.2mm,长度21cm；

7.3表面防锈、防变色、防反光处理；

7.4可以高温高压消毒；

8.胸腔组织镊

8.1数量/单位：1 把；

8.2描述：医用不锈钢材质，直头，头端金刚砂涂层,带重锤，头宽0.7mm,长度21cm；

8.3表面防锈、防变色、防反光处理；

8.4可以高温高压消毒；

9.胸腔组织镊

9.1数量/单位：1 把；

9.2描述：医用不锈钢材质，直头，头端金刚砂涂层,带重锤，1.0x0.5mm,长度21cm；

9.3表面防锈、防变色、防反光处理；

9.4可以高温高压消毒；

10.组织剪

10.1数量/单位：1 把；

10.2描述：医用不锈钢材质，头端缩窄，超锋利，弯，长度18cm；

10.3表面防锈、防变色、防反光处理；

10.4可以高温高压消毒；

11.胆道探条

11.1数量/单位：1 把；

11.2描述：记忆金属材质，头端1.0mm， 长度17cm；

11.3表面防锈、防变色、防反光处理；

11.4可以高温高压消毒；

12.胆道探条

12.1数量/单位：1 把；

12.2描述：记忆金属材质，头端1.5mm， 长度17cm；

12.3表面防锈、防变色、防反光处理；

12.4可以高温高压消毒；

13.胆道探条

13.1数量/单位：1 把；

13.2描述：记忆金属材质，头端2.0mm， 长度17cm；

13.3表面防锈、防变色、防反光处理；

13.4可以高温高压消毒；

14.凹凸齿止血夹

14.1数量/单位：2 把；

14.2描述：医用不锈钢材质，直头，头端14mm,长度5cm；

14.3表面防锈、防变色、防反光处理；

14.4可以高温高压消毒；

15.凹凸齿止血夹

15.1数量/单位：2 把；

15.2描述：医用不锈钢材质，弯头，头端14mm,长度5cm；

15.3表面防锈、防变色、防反光处理；

15.4可以高温高压消毒；

16.拉钩

16.1数量/单位：1 把；

16.2描述：医用不锈钢材质，精细型，长度18.5cm；

16.3表面防锈、防变色、防反光处理；

16.4可以高温高压消毒；

17.牵开器

17.1数量/单位：2 把；

17.2描述：医用不锈钢材质，钝头，孔径1.5mm，可牵开范围3mm，长度4.5cm；

17.3表面防锈、防变色、防反光处理；

17.4可以高温高压消毒；

18.手术刀柄

18.1数量/单位：1 把；

18.2描述：医用不锈钢材质，15.5CM；

18.3表面防锈、防变色、防反光处理；

18.4可以高温高压消毒；

19.血管钳

19.1数量/单位：1 把；

19.2描述：医用不锈钢材质，S形，DeBakey无损齿，长度21cm；

19.3表面防锈、防变色、防反光处理；

19.4可以高温高压消毒；

20.血管钳

20.1数量/单位：1 把；

20.2描述：医用不锈钢材质，S形，DeBakey无损齿，长度22cm；

20.3表面防锈、防变色、防反光处理；

20.4可以高温高压消毒；

21.组织镊

21.1数量/单位：1 把；

21.2描述：医用不锈钢材质，折弯DeBakey无损齿，头宽2mm，长度20cm；

21.3表面防锈、防变色、防反光处理；

21.4可以高温高压消毒；

22.精密双层器械消毒盒

22.1数量/单位：1 套；

22.2描述：双层，≥390*260*45MM；

22.3表面防锈、防变色、防反光处理；

22.4可以高温高压消毒；

- 二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 2 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 3 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 4 | 胸腔心血管外科用剪 | 把 | 1 |
| 5 | 胸腔心血管外科用剪 | 把 | 1 |
| 6 | 胸腔心血管外科用剪 | 把 | 1 |
| 7 | 胸腔组织镊 | 把 | 2 |
| 8 | 胸腔组织镊 | 把 | 1 |
| 9 | 胸腔组织镊 | 把 | 1 |
| 10 | 组织剪 | 把 | 1 |
| 11 | 胆道探条 | 把 | 1 |
| 12 | 胆道探条 | 把 | 1 |
| 13 | 胆道探条 | 把 | 1 |
| 14 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 2 |
| 15 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 2 |
| 16 | 拉钩 | 把 | 1 |
| 17 | 牵开器 | 把 | 2 |
| 18 | 手术刀柄 | 把 | 1 |
| 19 | 血管钳 | 把 | 1 |
| 20 | 血管钳 | 把 | 1 |
| 21 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 22 | 器械消毒盒 | 套 | 1 |
| 合计 |  | 26 |  |

设备三：数量：4套

一、技术参数：

1．显微镊

1.1数量/单位：1把；

1.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，DeBakey齿，工作端1mm,直型。长度210mm；

1.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀。

1.4高温高压蒸汽灭菌

2．组织镊

2.1数量/单位：2把

2.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端1.5mm，直型。长度200m

2.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

2.4高温高压蒸汽灭菌

3．显微镊

3.1数量/单位：1把

3.2描述：医用不锈钢材质，工作端碳坞合金镶片，直型。长度200mm

3.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

3.4高温高压蒸汽灭菌

4. 组织镊

4.1数量/单位：1把

4.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端角度40°，2mm。长度200mm

4.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

4.4高温高压蒸汽灭菌

5.组织镊

5.1数量/单位：1把

5.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端2mm，直型。长度240mm

5.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

5.4高温高压蒸汽灭菌

▲6.显微持针器

6.1数量/单位：1把

6.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，工作端钻石涂层，直型，带锁扣，长度210mm，夹持7-0缝针

6.3无反光表面，耐腐蚀

6.4高温高压蒸汽灭菌

7.显微持针器

7.1数量/单位：1把

7.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，工作端钻石涂层，直型，带锁扣，长度210mm,夹持5-0缝针

7.3无反光表面，耐腐蚀

7.4高温高压蒸汽灭菌

8.无损伤血管夹

8.1数量/单位：1把

8.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端有角20mm。长度55mm

8.3无反光表面，耐腐蚀

8.4高温高压蒸汽灭菌

9．无损伤血管夹

9.1数量/单位：1把

9.2 描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端有角10mm。长度45mm

9.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

9.4高温高压蒸汽灭菌

▲10. 迷你血管夹

10.1数量/单位：2把

10.2 描述：医用不锈钢材质，工作端直型20mm±2mm。长度45mm

10.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

10.4高温高压蒸汽灭菌

▲11. 迷你血管夹

11.1数量/单位：2把

11.2描述：医用不锈钢材质，工作端弯型20mm±2mm。长度45mm

11.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

11.4高温高压蒸汽灭菌

12.无损伤阻断钳

12.1数量/单位：1把

12.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端长100mm,宽45mm±2mm。长度210mm

12.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

12.4高温高压蒸汽灭菌

▲13. 无损伤阻断钳

13.1数量/单位：1把

13.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端心耳型，长100mm±2mm,宽55mm±2mm。长度270mm

13.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

13.4高温高压蒸汽灭菌

14. 无损伤阻断钳

14.1数量/单位：1把

14.2描述：医用不锈钢材质，工作端角度70°，2*3齿，长95mm±2mm。长度175mm

14.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

14.4高温高压蒸汽灭菌

15.血管探条

15.1数量/单位：1把

15.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端1.0mm。长度190mm

15.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

15.4高温高压蒸汽灭菌

16 血管探条

16.1数量/单位：1把

16.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端1.5mm。长度190mm

16.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

16.4高温高压蒸汽灭菌

17.血管探条

17.1数量/单位：1把

17.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端2.0mm。长度190mm

17.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

17.4高温高压蒸汽灭菌

▲18.显微镊

18.1数量/单位：1把

18.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，工作端钻石涂层，直型.长度210mm

18.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

18.4高温高压蒸汽灭菌

▲19.显微镊

19.1数量/单位：1把

19.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，工作端钻石涂层，直径1mm,长度210mm

19.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

19.4高温高压蒸汽灭菌

20．打孔器

20.1数量/单位：1把

20.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径4mm,长度140mm

20.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

20.4高温高压蒸汽灭菌

21．打孔器

21.1数量/单位：1把

21.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径4.5mm,长度140mm

21.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

21.4高温高压蒸汽灭菌

22．打孔器

22.1数量/单位：1把

22.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径5.0mm,长度140mm

22.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

22.4高温高压蒸汽灭菌

23.牵开器

23.1数量/单位：1把

23.2描述：医用不锈钢材质，工作端尖头，3*3齿,长40mm

23.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

23.4高温高压蒸汽灭菌

24.剥离子

24.1数量/单位：1把

24.2描述：医用不锈钢材质，工作端4mm,钝/锐，长185mm

24.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

24.4高温高压蒸汽灭菌

25. 手术刀柄

25.1数量/单位：1把

25.2描述：医用不锈钢材质，圆柄，长180mm

25.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

25.4高温高压蒸汽灭菌

26.胸骨牵开器

26.1数量/单位：1把

26.2描述：医用不锈钢材质，叶片下翻型，叶片*2组各深30mm、40mm，叶片宽100mm,最大牵开距离215mm,臂长140mm

26.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

26.4高温高压蒸汽灭菌

二、配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 2 | 组织镊 | 把 | 2 |
| 3 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 4 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 5 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 6 | 显微针持器 | 把 | 1 |
| 7 | 显微持针器 | 把 | 1 |
| 8 | 无损伤血管夹 | 把 | 1 |
| 9 | 无损伤血管夹 | 把 | 1 |
| 10 | 迷你血管夹 | 把 | 2 |
| 11 | 迷你血管夹 | 把 | 2 |
| 12 | 无损伤阻断钳 | 把 | 1 |
| 13 | 无损伤阻断钳 | 把 | 1 |
| 14 | 无损伤阻断钳 | 把 | 1 |
| 15 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 16 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 17 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 18 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 19 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 20 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 21 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 22 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 23 | 牵开器 | 把 | 1 |
| 24 | 剥离子 | 把 | 1 |
| 25 | 手术刀柄 | 把 | 1 |
| 26 | 胸骨牵开器 | 把 | 1 |
|  |  | 合计 | 29 |

品目8-2：大血管手术器械包

设备一：数量：4套

- 一、技术参数

1．显微镊

1.1数量/单位：2把

1.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端1mm，直型180MM

1.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀。

1.4高温高压蒸汽灭菌

2．组织镊

2.1数量/单位：2把

2.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端1.5mm，直型。长度200mm

2.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

2.4高温高压蒸汽灭菌

3．显微镊

3.1数量/单位：1把

3.2描述：医用不锈钢材质，工作端碳坞合金镶片，直型。长度200mm

3.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

3.4高温高压蒸汽灭菌

4. 组织镊

4.1数量/单位：1把

4.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端角度40°，2mm。长度200mm

4.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

4.4高温高压蒸汽灭菌

5.组织镊

5.1数量/单位：1把

5.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端2mm，直型。长度240mm

5.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

5.4高温高压蒸汽灭菌

6.显微持针器

6.1数量/单位：1把

6.2描述：医用不锈钢材质，工作端钻石涂层，直型圆柄带锁扣，长度185mm，夹持7/0缝线

6.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

6.4高温高压蒸汽灭菌

▲7.显微持针器

7.1数量/单位：2把

7.2描述：医用不锈钢材质，工作端钻石涂层，直型圆柄带锁扣，长度210mm，夹持7/0缝线

7.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

7.4高温高压蒸汽灭菌

▲8.显微持针器

8.1数量/单位：1把

8.2描述：医用不锈钢材质，工作端钻石涂层，直型圆柄带锁扣，长度185mm，夹持5/0缝线

8.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

8.4高温高压蒸汽灭菌

9．无损伤血管夹

9.1数量/单位：2把

9.2 描述：医用不锈钢材质，工作端13mm。长度50mm

9.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

9.4高温高压蒸汽灭菌

▲10. 迷你血管夹

10.1数量/单位：2把

10.2 描述：医用不锈钢材质，工作端直型20mm±2mm。长度45mm

10.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

10.4高温高压蒸汽灭菌

▲11. 迷你血管夹

11.1数量/单位：2把

11.2描述：医用不锈钢材质，工作端弯型20mm±2mm。长度45mm

11.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

11.4高温高压蒸汽灭菌

12.解剖剪

12.1数量/单位：1把

12.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，刃口碳坞合金镶片，弯型，长度145mm

12.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

12.4高温高压蒸汽灭菌

13.解剖剪

13.1数量/单位：1把

13.2描述：医用不锈钢材质，铝钛氮涂层，刃口碳坞合金镶片，弯型，长度180mm

13.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

13.4高温高压蒸汽灭菌

14.显微剪

14.1数量/单位：1把

14.2描述：医用不锈钢材质，工作端角度25°,长度165mm

14.3无反光表面，耐腐蚀

14.4高温高压蒸汽灭菌

15.显微剪

15.1数量/单位：1把

15.2描述：医用不锈钢材质，工作端角度125°,长度165mm

15.3无反光表面，耐腐蚀

15.4高温高压蒸汽灭菌

16.无损伤阻断钳

16.1数量/单位：2把

16.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端长100mm,宽45mm±2mm。长度210mm

16.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

16.4高温高压蒸汽灭菌

▲17. 无损伤阻断钳

17.1数量/单位：2把

17.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey齿，工作端心耳型，长100mm±2mm,宽55mm±2mm。长度270mm

17.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

17.4高温高压蒸汽灭菌

18. 无损伤阻断钳

18.1数量/单位：2把

18.2描述：医用不锈钢材质，工作端角度70°，2*3齿，长95mm±2mm。长度175mm

18.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

18.4高温高压蒸汽灭菌

19.血管探条

19.1数量/单位：1把

19.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端1.0mm。长度190mm

19.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

19.4高温高压蒸汽灭菌

20. 血管探条

20.1数量/单位：1把

20.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端1.5mm。长度190mm

20.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

20.4高温高压蒸汽灭菌

21.血管探条

21.1数量/单位：1把

21.2描述：医用不锈钢材质，可塑形，工作端2.0mm。长度190mm

21.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

21.4高温高压蒸汽灭菌

22.显微镊

22.1数量/单位：1把

22.2描述：医用不锈钢材质，工作端钻石涂层，直型.长度210mm

22.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

22.4高温高压蒸汽灭菌

▲23.显微镊

23.1数量/单位：1把

23.2描述：医用不锈钢材质，工作端钻石涂层，直径1mm,长度210mm

23.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

23.4高温高压蒸汽灭菌

24．打孔器

24.1数量/单位：1把

24.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径4mm,长度140mm

24.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

24.4高温高压蒸汽灭菌

25．打孔器

25.1数量/单位：1把

25.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径4.5mm,长度140mm

25.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

25.4高温高压蒸汽灭菌

26．打孔器

26.1数量/单位：1把

26.2描述：医用不锈钢材质，工作端直径5.0mm,长度140mm

26.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

26.4高温高压蒸汽灭菌

27.牵开器

27.1数量/单位：1把

27.2描述：医用不锈钢材质，工作端尖头，3*3齿,长40mm

27.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

27.4高温高压蒸汽灭菌

28.剥离子

28.1数量/单位：1把

28.2描述：医用不锈钢材质，工作端4mm,钝/锐，长185mm

28.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

28.4高温高压蒸汽灭菌

29.手术刀柄

29.1数量/单位：1把

29.2描述：医用不锈钢材质，圆柄，长180mm

29.3表面哑光处理，防反光，耐腐蚀

29.4高温高压蒸汽灭菌

- 二、配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | 把 | 2 |
| 2 | 组织镊 | 把 | 2 |
| 3 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 4 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 5 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 6 | 显微持针器 | 把 | 1 |
| 7 | 显微持针器 | 把 | 2 |
| 8 | 显微持针器 | 把 | 1 |
| 9 | 无损伤血管夹 | 把 | 2 |
| 10 | 迷你血管夹 | 把 | 2 |
| 11 | 迷你血管夹 | 把 | 2 |
| 12 | 解剖剪 | 把 | 1 |
| 13 | 解剖剪 | 把 | 1 |
| 14 | 显微剪 | 把 | 1 |
| 15 | 显微剪 | 把 | 1 |
| 16 | 无损伤阻断钳 | 把 | 2 |
| 17 | 无损伤阻断钳 | 把 | 2 |
| 18 | 无损伤阻断钳 | 把 | 2 |
| 19 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 20 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 21 | 血管探条 | 把 | 1 |
| 22 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 23 | 显微镊 | 把 | 1 |
| 24 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 25 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 26 | 打孔器 | 把 | 1 |
| 27 | 牵开器 | 把 | 1 |
| 28 | 剥离子 | 把 | 1 |
| 29 | 手术刀柄 | 把 | 1 |
| 合计 |  |  | 38 |

设备二：数量：2套

- 一、技术参数：

1.胸腔心血管外科用持针钳

1.1数量/单位：1 把

1.2描述：医用不锈钢材质，高尔夫球手柄，直头，流线型，带平衡锤，钻石粉钳口，2,0mmx3,0mm,用于3/0-4/0，长度23cm

1.3表面防锈、防变色、防反光处理

1.4可以高温高压消毒

2.胸腔心血管外科用持针钳

2.1数量/单位：1 把

2.2描述：医用不锈钢材质，高尔夫球手柄，直头，流线型，带平衡锤，钻石粉钳口，2,0mmx3,0mm,用于3/0-4/0，长度19cm

2.3表面防锈、防变色、防反光处理

2.4可以高温高压消毒

3.胸腔心血管外科用持针钳

3.1数量/单位：1 把

3.2描述：医用不锈钢材质，高尔夫球手柄，直头，流线型，带平衡锤，钻石粉钳口，2,0mmx3,0mm,用于3/0-4/0，长度26cm

3.3表面防锈、防变色、防反光处理

3.4可以高温高压消毒

4.胸腔心血管外科用持针钳

4.1数量/单位：1 把

4.2描述：医用不锈钢材质，直头麻纹，流线型，带锁扣，1,3 x 2,0mm ,用于5/0，长度21cm

4.3表面防锈、防变色、防反光处理

4.4可以高温高压消毒

5.持针钳

5.1数量/单位：1 把

5.2描述：医用不锈钢材质，金把环柄，TC镶片，直头，夹持4/5-0，全长20cm

5.3表面防锈、防变色、防反光处理

5.4可以高温高压消毒

6.持针钳

6.1数量/单位：1 把

6.2描述：医用不锈钢材质，金把环柄，TC镶片，直头，夹持4/5-0，全长23cm

6.3表面防锈、防变色、防反光处理

6.4可以高温高压消毒

7.持针钳

7.1数量/单位：1 把

7.2描述：医用不锈钢材质，金把环柄，TC镶片，直头，夹持4/5-0，全长26cm

7.3表面防锈、防变色、防反光处理

7.4可以高温高压消毒

8.胸腔组织镊

8.1数量/单位：1 把

8.2描述：医用不锈钢材质，直头， DeBakey无损齿，带重锤，头宽1.2mm,长度21cm

8.3表面防锈、防变色、防反光处理

8.4可以高温高压消毒

9.组织镊

9.1数量/单位：1 把

9.2描述：医用不锈钢材质, DeBakey无损齿, 头宽2mm, 长度20cm

9.3表面防锈、防变色、防反光处理

9.4可以高温高压消毒

10.组织镊

10.1数量/单位：1 把

10.2描述：医用不锈钢材质, DeBakey无损齿, 头宽2mm, 长度22cm

10.3表面防锈、防变色、防反光处理

10.4可以高温高压消毒

11.组织镊

11.1数量/单位：1 把

11.2描述：医用不锈钢材质, DeBakey无损齿, 头宽2mm, 长度24cm

11.3表面防锈、防变色、防反光处理

11.4可以高温高压消毒

12.组织镊

12.1数量/单位：1 把

12.2描述：医用不锈钢材质，TC镶片，POTTS镊，头端网纹状,头宽1.8mm，长度20cm

12.3表面防锈、防变色、防反光处理

12.4可以高温高压消毒

13.组织镊

13.1数量/单位：1 把

13.2描述：医用不锈钢材质，TC镶片，POTTS镊，头端网纹状,头宽1.8mm，长度23cm

13.3表面防锈、防变色、防反光处理

13.4可以高温高压消毒

14.组织剪

14.1数量/单位：1 把

14.2描述：医用不锈钢材质，环柄金把弯头，长度23cm

14.3表面防锈、防变色、防反光处理

14.4可以高温高压消毒

15.组织剪

15.1数量/单位：1 把

15.2描述：医用不锈钢材质，环柄金把弯头，长度25cm

15.3表面防锈、防变色、防反光处理

15.4可以高温高压消毒

16.组织剪

16.1数量/单位：1 把

16.2描述：医用不锈钢材质，弯头，长度18cm

16.3表面防锈、防变色、防反光处理

16.4可以高温高压消毒

17.组织剪

17.1数量/单位：1 把

17.2描述：医用不锈钢材质，弯头，长度20cm

17.3表面防锈、防变色、防反光处理

17.4可以高温高压消毒

18.血管钳

18.1数量/单位：1 把

18.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，头端C型， 钳口长度3*5cm长度24cm

18.3表面防锈、防变色、防反光处理

18.4可以高温高压消毒

19.血管钳

19.1数量/单位：1 把

19.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，头端C型，钳口长度4*6.5cm，长度26cm

19.3表面防锈、防变色、防反光处理

19.4可以高温高压消毒

20.血管钳

20.1数量/单位：1 把

20.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，头端C型，钳口长度5.5*8.5cm长度28.5cm

20.3表面防锈、防变色、防反光处理

20.4可以高温高压消毒

21.动脉瘤夹钳

21.1数量/单位：1 把

21.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，60°长度22cm

21.3表面防锈、防变色、防反光处理

21.4可以高温高压消毒

22.动脉瘤夹钳

22.1数量/单位：1 把

22.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，60°长度30cm

22.3表面防锈、防变色、防反光处理

22.4可以高温高压消毒

23.动脉瘤夹钳

23.1数量/单位：1 把

23.2描述：医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，60°长度26cm

23.3表面防锈、防变色、防反光处理

23.4可以高温高压消毒

24.动脉瘤夹钳

24.1数量/单位：2 把

24.2描述：医用不锈钢材质，1*2DeBakey无损齿，头端15° 工作距离长度19cm

24.3表面防锈、防变色、防反光处理

24.4可以高温高压消毒

25.动脉瘤夹钳

25.1数量/单位：2 把

25.2描述：医用不锈钢材质，1*2DeBakey无损齿，头端30° 工作距离7cm，长度19cm

25.3表面防锈、防变色、防反光处理

25.4可以高温高压消毒

26.动脉瘤夹钳

26.1数量/单位：2 把

26.2描述：医用不锈钢材质，1*2DeBakey无损齿，头端45° 工作距离8cm，长度19cm

26.3表面防锈、防变色、防反光处理

26.4可以高温高压消毒

27.血管钳

27.1数量/单位：3 把

27.2描述：医用不锈钢材质，头端45°，DeBakey无损齿，全长12.5cm

27.3表面防锈、防变色、防反光处理

27.4可以高温高压消毒

28.动脉瘤夹钳

28.1数量/单位：1 把

28.2描述：医用不锈钢材质,头端2*3DeBake无损齿，弯，S形，长度30cm，工作长度11.5cm

28.3表面防锈、防变色、防反光处理

28.4可以高温高压消毒

29.动脉瘤夹钳

29.1数量/单位：1 把

29.2描述：医用不锈钢材质,2x3DeBake无损齿,C型弧，长度31cm，工作长度12cm

29.3表面防锈、防变色、防反光处理

29.4可以高温高压消毒

30.动脉瘤夹钳

30.1数量/单位：1 把

30.2描述：医用不锈钢材质，1*2DeBakey无损齿, 弯头,长26cm

30.3表面防锈、防变色、防反光处理

30.4可以高温高压消毒

31.组织钳

31.1数量/单位：1 把

31.2描述：医用不锈钢材质，直头，长度23cm

31.3表面防锈、防变色、防反光处理

31.4可以高温高压消毒

32.拉钩

32.1数量/单位：1 把

32.2描述：医用不锈钢材质，精细型，长度18.5cm

32.3表面防锈、防变色、防反光处理

32.4可以高温高压消毒

33.拉钩

33.1数量/单位：1 把

33.2描述：医用不锈钢材质，钝头,直角形，长度20cm

33.3表面防锈、防变色、防反光处理

33.4可以高温高压消毒

34.精密双层器械消毒盒

34.1数量/单位：1 套

34.2描述：专用精细器械盒

34.3表面防锈、防变色、防反光处理

34.4可以高温高压消毒

- 二、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 2 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 3 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 4 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 把 | 1 |
| 5 | 持针钳 | 把 | 1 |
| 6 | 持针钳 | 把 | 1 |
| 7 | 持针钳 | 把 | 1 |
| 8 | 胸腔组织镊 | 把 | 1 |
| 9 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 10 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 11 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 12 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 13 | 组织镊 | 把 | 1 |
| 14 | 组织剪 | 把 | 1 |
| 15 | 组织剪 | 把 | 1 |
| 16 | 组织剪 | 把 | 1 |
| 17 | 组织剪 | 把 | 1 |
| 18 | 血管钳 | 把 | 1 |
| 19 | 血管钳 | 把 | 1 |
| 20 | 血管钳 | 把 | 1 |
| 21 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 22 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 23 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 24 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 2 |
| 25 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 2 |
| 26 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 2 |
| 27 | 血管钳 | 把 | 3 |
| 28 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 29 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 30 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 |
| 31 | 组织钳 | 把 | 1 |
| 32 | 拉钩 | 把 | 1 |
| 33 | 拉钩 | 把 | 1 |
| 34 | 精密双层器械消毒盒 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  | 39 |

设备三：数量：4套

一、技术参数：

- 1.持针钳

1.1数量：2把。

1.2碳化钨镶片钳口，环柄持针钳，用于夹持2-0,长度220mm。

1.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

1.4可以高温高压消毒。

- 2.持针钳

2.1数量：1把。

2.2碳化钨粉末涂层钳口直头，环柄持针钳，用于夹持5-0，长度255mm。

2.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

2.4可以高温高压消毒。

- 3.持针钳

3.1数量：1把。

3.2碳化钨镶片钳口，环柄持针钳，用于夹持3-0,长度230mm。

3.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

3.4 可以高温高压消毒。

- 4.无损伤动/静脉阻断钳

4.1数量：2把。

4.2 DeBaKey 齿阻断钳，角度60°齿长80mm，长度200mm。

4.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

4.4 可以高温高压消毒。

- 5.无损伤动/静脉阻断钳

5.1 数量：2把。

5.2 DeBaKey 齿阻断钳，齿长65mm，角度45°长度190mm。

5.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

5.4 可以高温高压消毒。

- 6.无损伤动/静脉阻断钳

6.1数量：1把。

6.2 DeBaKey 齿阻断钳，齿长80mm，长度270mm。

6.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

6.4可以高温高压消毒。

- 7.无损伤动/静脉阻断钳

7.1数量：1把。

7.2 DeBaKey 齿阻断钳，角度60°齿长75mm，长度230mm。

7.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

7.4 可以高温高压消毒。

- 8.显微持针钳

8.1数量：1把。

8.2 碳化钨粉末涂层钳口，直头，弹簧圆柄把，带锁扣,用于夹持2-0，长度230mm。

8.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

8.4 可以高温高压消毒。

9.显微持针钳

9.1数量：1把。

9.2 碳化钨粉末涂层钳口，直头，弹簧圆柄把，带锁扣,用于夹持5-0，长度210mm。

9.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

9.4 可以高温高压消毒。

10.显微组织镊

10.1数量：1把。

10.2 无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端1.2mm，长度200mm。

10.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

10.4 可以高温高压消毒。

11.显微组织镊

11.1数量：1把。

11.2 无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端2.0m，长度250mm。

11.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

11.4 可以高温高压消毒。

12.显微组织镊

12.1数量：1把。

12.2 无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端2.7mm，长度250mm。

12.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

12.4 可以高温高压消毒。

13.显微组织镊

13.1数量：1把。

13.2 扁柄多齿镊，头端2.7mm，长度250mm。

13.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

13.4 可以高温高压消毒。

14.止血钳

14.1数量：1把。

14.2 精细直角分离钳，,角度90°长度180mm。

14.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

14.4 可以高温高压消毒。

15.无损伤动/静脉阻断钳

15.1数量：1把。

15.2 DeBaKey 齿钳口侧壁钳，小号，C型钳，齿长23mm，长215mm。

15.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

15.4 可以高温高压消毒。

16.无损伤动/静脉阻断钳

16.1数量：1把。

16.2 DeBaKey 齿钳口侧壁钳，中号，C型钳，齿长27mm，长215mm。

16.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

16.4 可以高温高压消毒。

17.无损伤动/静脉阻断钳

17.1数量：1把。

17.2 DeBaKey 齿钳口侧壁钳，大号，C型钳，齿长35mm，长220mm。

17.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

17.4 可以高温高压消毒。

18. 无损伤动/静脉阻断钳

18.1 数量：1把。

18.2 DeBaKey 齿S型阻断钳,齿长90mm，长度270mm。

18.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

18.4 可以高温高压消毒。

19. 无损伤动/静脉阻断钳

19.1 数量：1把。

19.2 DeBaKey 齿阻断钳，齿长100mm长度310mm。

19.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

19.4 可以高温高压消毒。

20.手术剪

20.1 数量：1把。

20.2超锋利环柄剪刀，弯，长度260mm。

20.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

20.4 可以高温高压消毒。

21.手术剪

21.1数量：1把。

21.2超锋利环柄剪刀，弯，长度200mm。

21.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

21.4 可以高温高压消毒。

22.无损伤动/静脉阻断钳

22.1 数量：1把。

22.2 无损伤DeBaKey 齿钳口,钛材质，齿长70mm，长度220mm，角度65° 。

22.3钛材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

22.4 可以高温高压消毒。

23.钢丝剪

23.1 数量：1把。

23.2 钢丝剪，长度185mm。

23.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

23.4 可以高温高压消毒。

24.钳式牵开器

24.1数量：1套。

24.2 3x4爪，长度165mm。

24.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

24.4 可以高温高压消毒。

25.外科牵开器

25.1 数量：1套。

25.2 牵开距离135mm,臂长200mm。

25.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

25.4 可以高温高压消毒。

26.无损伤动/静脉阻断钳

26.1 数量：2把。

26.2 阻断钳，45°角Cooley齿钳口，钳长35mm，长度145mm 。

26.3钛材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

26.4 可以高温高压消毒。

27.显微组织镊

27.1数量：1把。

27.2 DeBaKey扁柄无损伤直镊，长度250mm，头端1.5mm。

27.3 医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

27.4 可以高温高压消毒。

28.无损伤动/静脉阻断钳

28.1 数量：1把。

28.2 无损伤DeBaKey齿，长度200mm 。

28.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

28.4 可以高温高压消毒。

29.无损伤动/静脉阻断钳

29.1 数量：1把。

29.2 无损伤DeBaKey齿，长度335mm 。

29.3医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

29.4 可以高温高压消毒。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针钳 | 2 | 把 |
| 2 | 持针钳 | 1 | 把 |
| 3 | 持针钳 | 1 | 把 |
| 4 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 2 | 把 |
| 5 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 2 | 把 |
| 6 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 7 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 8 | 显微持针钳 | 1 | 把 |
| 9 | 显微持针钳 | 1 | 把 |
| 10 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 11 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 12 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 13 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 14 | 止血钳 | 1 | 把 |
| 15 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 16 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 17 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 18 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 19 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 20 | 手术剪 | 1 | 把 |
| 21 | 手术剪 | 1 | 把 |
| 22 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 23 | 钢丝剪 | 1 | 把 |
| 24 | 钳式牵开器 | 1 | 套 |
| 25 | 外科牵开器 | 1 | 套 |
| 26 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 2 | 把 |
| 27 | 显微组织镊 | 1 | 把 |
| 28 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 29 | 无损伤动/静脉阻断钳 | 1 | 把 |
| 合计 |  | 33 |  |

品目8-3：阴道镜手术器械包

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织镊 | 普通型 标准型 250mm | 把 | 2 |
| 2 | 活检钳 | 带锁扣 长200mm | 把 | 1 |
| 3 | 刮匙 | 长250mm 小刮匙 钝 | 把 | 1 |
| 4 | 宫颈钳 | 长250mm 直 | 把 | 1 |
| 5 | 弯钳 | 弯型 带锁扣 长260mm | 把 | 1 |
| 6 | 弯盘 | 常规型 | 个 | 1 |
| 7 | 棉签 | 长棉签（大） | 根 | 2 |
| 8 | 棉球 | 大、棉花、可撕开 | 个 | 3 |
| 9 | 棉球 | 小、棉花、可撕开 | 个 | 2 |
| 10 | 纱布 | 标准 | 快 | 4 |
|  | 合计： |  |  | 18 |

品目8-4：耳显微手术器械

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 双关节撑开器 | 工作长度 165mm 3X3齿 （尖齿） | 1 |
| - 2. | 牵开器 | 2*2叉头，长度110mm | 1 |
| - 3. | 显微耳剪 | 直头 工作长度80mm 剪口4mm | 1 |
| - 4. | 锤骨剪 | 上开口 工作长度80mm | 1 |
| - 5. | 左弯蹬骨肌剪 | 工作长度80mm 剪口1.5mm | 1 |
| - 6. | 右弯蹬骨肌剪 | 工作长度80mm 剪口1.5mm | 1 |
| - 7. | 钢丝抱钳 | 直头 工作长度80mm 钳口 1.5X3.5mm | 1 |
| - 8. | 耳显微杯口钳 | （肉芽钳） 直头 工作长度80mm 杯口1.5X0.8mm | 1 |
| - 9. | 耳显微杯口钳 | （肉芽钳） 上翘头 工作长度80mm 杯口1.5X0.8mm | 1 |
| - 10. | 显微耳钳 | （麦粒钳）直头 工作长度80mm 0.6mmX4mmX1.5mm（宽X长X厚） | 1 |
| - 11. | 显微耳钳 | 带锯齿，极精细，直，0.5*4.5mm，杆Φ1.3，工作长度8cm | 1 |
| - 12. | 显微耳钳 | 超精细，锯齿状，直头，管轴直径0.9mm，工作长度8cm | 1 |
| - 13. | 显微耳钳 | 超精细，锯齿状，左弯-水平开口，管轴直径0.9mm，工作长度8cm | 1 |
| - 14. | 显微耳钳 | 超精细，锯齿状，右弯-水平开口，管轴直径0.9mm，工作长度8cm | 1 |
| - 15. | 双头刮匙 | 成角 1.5 MM／1.8MM 工作长度170mm | 1 |
| - 16. | 乳突刮匙 | 3.5X5.3mm 工作长度210mm | 1 |
| - 17. | 镰状耳刀 | 成角 1.5X7mm（宽X长）工作长度 165mm | 1 |
| - 18. | 圆形耳刀 | 45°成角 直径 2.5mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 19. | 圆形耳刀 | 45°成角 直径 1.8mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 20. | 卵圆刀 | 2.3*3.5mm，工作长度16.5cm | 1 |
| - 21. | 镰状刀 | 直，1.5*7mm，工作长度16.5cm | 1 |
| - 22. | 显微钩针 | 弯柄，直针，尖，工作长度16.5cm | 1 |
| - 23. | 显微钩针 | 弯柄，直针，钝，工作长度16.5cm | 1 |
| - 24. | 耳钳 | 带锯齿，精细，直，0.8*4.0mm工作长度8cm | 1 |
| - 25. | 耳钳 | 带锯齿，精细，左弯，0.8*4.0mm工作长度8cm | 1 |
| - 26. | 耳钳 | 带锯齿，精细，右弯，0.8*4.0mm工作长度8cm | 1 |
| - 27. | 显微耳钩 | 45°成角 头部直径 1.0mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 28. | 显微耳钩 | 45°成角 头部直径 0.6mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 29. | 显微耳钩 | 90°成角 头部直径 1.0mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 30. | 显微耳钩 | 90°成角 头部直径 0.6mm 工作长度 165mm | 1 |
| - 31. | 蹬骨足板勾针 | 头部0.3mm 工作长度165mm | 1 |
| - 32. | 多用手柄 | 黑色胶木 工作长度130mm | 1 |
| - 33. | 显微骨凿 | 成角 1.5mm | 1 |
| - 34. | 显微骨凿 | 成角 1.0mm | 1 |
| - 35. | 蹬骨测量器 | 工作长度160mm，测量范围：0/3.5/4.0/4.5mm | 1 |
| - 36. | 双弯剥离子 | 右弯 头部1mm 工作长度160mm | 1 |
| - 37. | 双弯剥离子 | 左弯 头部1mm 工作长度160mm | 1 |
| - 38. | 打孔器 | （手钻） 头部0.3MM 工作长度165mm | 1 |
| - 39. | 打孔器 | （手钻） 头部0.5MM 工作长度165mm | 1 |
| - 40. | 筋膜压薄器 | 直径 20mm 工作长度130mm | 1 |
| - 41. | 显微钩针 | 90°，Ø1.2mm，工作长度16.5cm | 1 |
| - 42. | 显微钩针 | 90°，Ø1.5mm，工作长度16.5cm | 1 |
| - 43. | 显微钩针 | 45°，Ø1.2mm，工作长度16.5cm | 1 |
| - 44. | 显微器械装载盒 | ≥480X250X40MM | 1 |

品目8-5：喉显微器械

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 成人可调式支撑喉镜用支架 | （胸部橡胶垫圈直径95mm 连接杆工作长度340mm） | 1 |
| - 2. | 成人支撑喉镜 | 中号 工作长度172mm | 1 |
| - 3. | 成人支撑喉镜 | 前联合型 工作长度182mm | 1 |
| - 4. | 支撑喉镜 | 4号，用于儿童，150mm，a/b/c:21/13/11 | 1 |
| - 5. | 支撑喉镜用硬管导光束 | （配合支撑喉镜使用，用于照明）工作长度165mm | 1 |
| - 6. | 冷光源接头 | 用于支撑喉镜530106FX-530107FX和530206FX-530207FX | 1 |
| - 7. | 支撑喉镜用吸引管 | （配合支撑喉镜使用，用于排除烟雾） | 1 |
| - 8. | 吸烟管 | 用于支撑喉镜530106FX-530107FX和530206FX-530207FX | 1 |
| - 9. | 显微杯状喉钳 | 直头，圆杯状，1.0mm，极精细，23cm | 1 |
| - 10. | 显微杯状喉钳 | 上弯，圆杯状，1.0mm，极精细，锥形杆，23cm | 1 |
| - 11. | 显微喉剪 | 直头，锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 2 |
| - 12. | 微喉剪 | 右弯45°，锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 1 |
| - 13. | 微喉剪 | 左弯45°，锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 1 |
| - 14. | 显微鳄鱼抓钳 | 直头，锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 2 |
| - 15. | 显微鳄鱼抓钳 | 上弯，锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 1 |
| - 16. | 显微无损伤抓钳 | 锥形杆，极精细，1.0mm，23cm | 1 |
| - 17. | 杯状喉钳 | 右上弯，圆杯状，直径2mm，精细，锥形杆，23cm | 1 |
| - 18. | 杯状喉钳 | 左上弯，圆杯状，直径2mm，精细，锥形杆，23cm | 1 |
| - 19. | 喉剪 | 上弯15°，锥形杆，精细，23cm | 1 |
| - 20. | 喉剪 | 直头，横开口，锥形杆，精细，23cm | 1 |
| - 21. | 无损伤抓钳 | 三角形直头，精细，23cm | 1 |
| - 22. | 无损伤抓钳 | 三角形上弯，精细，23cm | 1 |
| - 23. | 喉显微持针器 | 带锁 工作长度230m | 1 |
| - 24. | 喉部吸引管 | 带指控 直径2mm 工作长度250mm | 1 |
| - 25. | 连接用手柄 | （配合显微喉刀，拉钩等）带固定螺丝 适用于532113- 532216FX | 1 |
| - 26. | 喉显微镰状刀 | 弯尖头 工作长度230mm 配合532125FX 使用 | 2 |
| - 27. | 喉显微圆刀 | 45° 直径2.5 mm工作长度230mm 配合532125FX 使用 | 1 |
| - 28. | 喉显微手术用推结器 | 工作长度230mm | 1 |
| - 29. | 喉显微拉钩 | 工作长度230mm 配合532125FX 使用 | 1 |
| - 30. | 缝合针 | 右弯，23cm | 1 |
| - 31 | 缝合针 | 左弯，23cm | 1 |

品目8-6：咽手术器械

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 开口器 | 左框架 | 2 |
| - 2. | 压舌板 | 带锯齿，2号，23*65mm | 2 |
| - 3. | Daris-Boyle压舌板 | 带锯齿，3号，24*80mm | 2 |
| - 4. | 压舌板 | 2号，32*75mm | 2 |
| - 5. | 压舌板 | 3号，34*83mm | 2 |
| - 6. | 压舌板 | 2号，37*93mm | 2 |
| - 7. | 扁桃体刀 | 长23cm | 2 |
| - 8. | 针持 | 长150mm | 2 |
| - 9. | 扁桃体剥离子 | 长230mm，宽12mm | 2 |
| - 10. | 扁桃体剥离子 | 长230，宽11.5mm | 2 |
| - 11. | 扁桃体钳 | 长210mm，2*2齿 | 2 |
| - 12. | 扁桃体圈套器 | 长280mm | 2 |
| - 13. | 扁桃体线圈 | 工作长度50mm，0.4mm，封闭不锈钢，100件装 | 2 |
| - 14. | 扁桃体针 | LUER锁，直，0.8mm | 2 |
| - 15. | 扁桃体针 | LUER锁，90°角，0.8mm | 2 |

品目8-7：高频电刀

一、类型：

设备输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。

二、功能：

设备产生的416KHz(±10%)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、混切3；单极凝：喷凝、强凝、柔凝和标准双极、双极强凝（宏双极）九种工作模式。

- 1.全悬浮电源。

- 2.全功能功率自动补偿。

- 3.高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

- 4.病人回路双极电极板接触质量检测系统。

- 5.单极既可手控输出也可脚控输出。

- 6.#本机具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

- 7.远程故障诊断。

- 8.三脚踏独立控制直踩输出，无需转换。

- 9.#双刀笔输出，满足心脏搭桥、肛肠等更多分置操作手术的需求。

- 10.输出10组记忆模式，支持内镜下治疗，ESD、ERCP、息肉切除等手术。

- 11.支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板。

- 12.通过EMC检测。

三、额定输出功率：

1)纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

2)混切1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

3)混切2：1W～200W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

4)混切3：1W～150W(负载500Ω)；50%切割，50%凝血。

5)喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血

6)强凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表强力点凝

7)柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝

8)标准双极：1W～70W(负载100Ω)；

9)双极强凝（宏双极）：1W～70W(负载100Ω)；

四、配置清单

| 1 | 主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 一次性使用手术电极 | 5把 |
| 3 | 双极镊 | 1支 |
| 4 | 双极镊连接线 | 1条 |
| 5 | 一次性使用中性电极 | 5片 |
| 6 | 中性电极连接线 | 1条 |
| 7 | 单极双脚踏开关 | 1个 |
| 8 | 双极脚踏开关 | 1个 |
| 9 | 主机电缆线 | 1条 |
| 10 | 胃肠镜高频转接线 | 1条 |
| 11 | 腔镜高频转接线 | 1条 |
| 12 | GBXP5*20(5A)保险管 | 2只 |

品目8-8：胸骨锯

设备一：数量：25台

一、电池供电骨组织手术设备-钻手机

- 1.动力要求：直流电池动力；功率：≥250 W。

- 2.转速≥15000次/分钟，操作手柄带有无极变速马达，受细微压力控制。

- 3.人体工学手柄设计。枪式头端，圆弧仿生形。

- 4.电池置于手柄内部，受力均衡便于操作。

- 5.电池可更换，降低运行成本。

- ▲6.安全锁与控制按钮一体化设计，支持单手操作，防止误触。

- ▲7.具备颜色识别。接头彩色编码。

- 8.快速接口，拆卸简单。

- 9.机器具备清洗管道接口。

- ▲10.使用钛合金材质，可使用≥11碱性消毒液进行消毒，可机械清洗。

- 11.马达为无碳刷设计。

二、电池供电骨组织手术系统-胸骨锯电池

- 1.锂电池，直流电压9.6V；容量≥1.95Ah。具备储电量恒定,不减退,动力充沛。

- 2.电池和电子元件不需要消毒,电池结合电子传感部分。

- 3.具备无菌更换电池通道；

三、电池供电骨组织手术系统-电池封盖

电池动力系统底盖

四、电池供电骨组织手术设备-充电器

- 1.充电器具备智能检测功能；

- 2.锂电池≥70分钟，镍氢电池≥135分钟。

- 3.充电过热自动停止充电；

- 4.面板显示功能。

四、电池供电骨组织手术系统-锯片保护鞘

1、用胸骨锯保护鞘，用于胸骨锯片；

五、动力系统工具-胸骨往复锯片；

1、胸骨锯片宽度7.5mm、锯片厚度0.7mm、工作长度34mm、切割宽度1.3mm；

六、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸骨锯（往复锯手机） | 台 | 1 |
| 2 | 胸骨据电池 | 个 | 1 |
| 3 | 电池封盖 | 个 | 1 |
| 4 | 充电器 | 个 | 1 |
| 5 | 锯片保护鞘 | 个 | 1 |
| 6 | 胸骨往复锯片 | 个 | 1 |

设备二：数量：5台

- 1.胸骨锯
1) 电池动力，使用轻便，手机（含电池）重≤1.27kg，手机≤1kg，电池重量≤0.27kg
2) 可高温高压消毒，无需拆卸即可消毒
3) 两级可变速度，分别为≥11000次/分、≥14000 次/分，适应不同术者的使用
4) 适配加厚型胸骨锯保护弓，衡梁加厚，避免弯折，更耐用
5) 兼容系统6电池及充电器

- 2.电池
1) 无记忆效应的锂电池
2) 具备电池保护技术，防止电池过热及压力问题
3) 可高温高压及等离子消毒
4) 电池电压9.9V
5) 可循环充电使用
6) 具备低电量时指示灯提醒

- 3. 充电器
1) 可同时充≥4个电池
2) 液晶显示屏，可显示电池充电进度和次数 
3) 充电器和电池之间识别，具备自动判断及调整电池状态功能，确保电池良好工作 
4) 可记录并显示过高温消毒次数及总时间长

4. 胸骨锯锯片，切割振幅≥3.9mm

5.配置清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池供电骨组织手术设备 | 胸骨锯 | 1 |
| 2 | 电池供电骨组织手术设备 | 小电池 | 1 |
| 3 | 护鞘 | 护鞘 | 1 |
| 4 | 骨动力器械附件-胸骨锯片 | 胸骨锯片 | 1 |

品目8-9：智能毒麻药品管理机

1、基本要求：设备具有IC卡、用户密码、指纹等多级安全登陆方式，适用于麻精药品的管理。系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份并审核通过后，根据处方信息自动将药品推出，并通过LED灯提示药品所在位置，通过人工按钮打开对应的药品存储单元，完成取药过程，未在处方内的药品无法打开，确保安全性,取药全过程拍照、摄像头视频记录，同时根据处方信息可快速查询。柜体为立式柜体。（提供设备照片说明和客户信息）。

2、安全防护：具备全方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。（提供照片说明）。

3、发药要求：接受处方信息后，具备对药品进行单品种独立处理功能。

4、安装方式：落地式。

5、储药规格：抽屉式，可定制储药格，单台设备≥54个独立控制单元格。

6、单抽屉最大容积	≥15.00L。

7、操作方式：具备特有物品查询及LED定位指示系统。具备液晶触摸控制操作屏。

8、五专管理：符合麻醉精神药品五专管理制度。

9、报表功能：可根据处方信息，自动完成麻精药品登记报表，并可导出打印；

10、具备在停电、设备故障等应急状态下，具备通过授权，使用物理锁，打开每个单元格，取出药品功能。

11、具备可增加多组副柜的扩展功能。

品目8-10：临时起搏器

1.单腔起搏模式：AAI，AOO，VVI和VOO；

2.双腔起搏模式：DDD，DDI，DOO；

3.无起搏疗法：OOO；

4.其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）和紧急起搏；

5.起搏频率范围：30-200ppm；

6.高频起搏范围：80-800ppm；

7.输出方式：恒定电流；

8.输出幅度：心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA；

9.脉宽：心房：1.0ms; 心室：1.5ms；

10.AV延迟:20-300ms；

11.灵敏度:心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC；

12.不应期:心房：150-500ms；

13.电池寿命:在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天；

14.屏幕显示:上下两个屏幕显示；

15.显示参数:心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态；

16.指示灯:心房和心室起搏感知指示灯；

17.自检功能:开机自检；

18.暂停键:暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律；

19.DOO/紧急键:按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏；

20.安全性:电除颤保护、静电保护；

21.其他要求:

21.1 起搏感知状态栏；

21.2 锁屏功能；

21.3 起搏暂停模式；

21.4 电池取出后持续工作30s；

21.5 心房追踪自动调整PVARP和AV间期；

21.6 上限频率；

21.7 LED背景灯；

21.8 自动PVARP；

21.9 时间违规/警告；

21.10 自动调整；

21.11 安全模式