- 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

序号1 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于16 个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥8， 内存总容量≥128GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | ★硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.2GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数； CPU数量 | 单 CPU 核 数≥32 CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续性和平稳扩容 架构升级服务，针 对大的行业用户 后期大扩容需求。 |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 | 同类器件/软件件 可替代供应商越 多越好 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 | / |

序号2 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于24 个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥4 内存总容量≥64GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | USB 接口数量不低于4个，配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥1.8GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数； CPU数量 | 单 CPU 核数≥8 CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

序号3 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于 16个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥8， 内存总容量≥128GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | USB 接口数量不低于4个，配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.2GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数； CPU数量 | 单 CPU 核 数≥32 CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

序号4 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于 4 个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥4， 内存总容量≥64GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.5GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数； CPU数量 | 单 CPU 核 数≥16， CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

序号5 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于16 个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥4， 内存总容量≥64GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0不低于2个、USB3.0不低于4个 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加★的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求3 | ★CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥1.8GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数、数量 | 单 CPU 核 数≥16， CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

序号6 服务器：

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | ★主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于16个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | ★内存数量、内存容量 | 内存数量≥4， 内存总容量≥64GB |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实 配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘实配 数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽 数量及规 格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为 44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 产品规格 | 网络 规格 | ★网口速率 和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE |
| 15 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0不低于3个 等 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品规格 | 电源规格 | ★电源模块 数量 | ≥1 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 |
| 19 | 产品规格 | 整机 规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 25 | 功能要求 | 主板 | ★主板外部 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 26 | 功能要求 | 网络 功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |
| 30 | 功能要求 | 电源 功能 | ★电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | 整机 功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | 管理 系统 功能 | ★BMC 固件 基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加★的指 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标要求 |
| 38 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | ★中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 40 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 |
| 46 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | ★研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 安全要求 | 物理 安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 48 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | ★限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 49 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.0GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数； CPU数量 | 单 CPU 核 数≥16， CPU数量≥2 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 52 | 性能要求 | 内存 性能 | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 53 | 性能要求 | 电源 能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | ★内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 | 兼容要求 |  | ★固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 56 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |
| 57 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 58 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 | 兼容要求 |  | ★中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 | 兼容要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 63 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 64 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 65 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 66 | 服务要求 | 服务 响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 67 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 68 | 服务要求 | 服务 周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 明确 |
| 69 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 70 | 服务要求 |  | ★驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 71 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 |
| 72 | 服务要求 | 增值 服务 | ★厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 |
| 73 | 服务要求 |  | ★提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 供保要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 75 | 供保要求 |  | ★供应能力 证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | ★内存配 置容量 | ≥32GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类 型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条 配置数量 （板载内 存不涉 及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | ★主板集 成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | ★主板支 持的 CPU 和内存情 况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型 号和数量 |
| 7 | 产品 规格 |  | ★主板其 他内置接 口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态 |
| 8 | 产品 规格 |  | ★单内存 插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉 及） | ≥8GB |
| 9 | 产品 规格 |  | ★内存插 槽满配时 提供的最 高内存总 容量 | ≥16GB |

序号7 台式计算机：

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘 数量 | ≥1 个 |
| 11 | 产品 规格 |  | ★固态存 储容量 | ≥512GB |
| 12 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘总容量 | ≥2TB |
| 14 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘转速 | ≥5400rpm |
| 15 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘形态 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |
| 16 | 产品 规格 |  | ★固态存 储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的 插卡形态 |
| 17 | 产品 规格 |  | ★存储设 备其他参 数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规 定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 |
| 18 | 产品 规格 | 显卡 规格 | ★显卡类 型 | 集成显卡或独立显卡 |
| 19 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存类 型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 20 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存位 宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 21 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存容 量 | 若配置独立显卡，显存容量≥2GB |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | ★显示屏 屏占比 | ≥80% |
| 24 | 产品 规格 |  | ★显示屏 分辨率 | ≥1920x1080 |
| 25 | 产品 规格 |  | 显示屏像 素密度 | ≥85 像素/英寸 |
| 26 | 产品 规格 |  | 显示屏可 视角度 | 水平≥170 ° |
| 27 | 产品 规格 |  | ★显示屏 尺寸 | ≥27英寸 |
| 28 | 产品 规格 |  | ★显示屏 屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 29 | 产品 规格 |  | ★显示器 外观颜色 | 黑色 |
| 30 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 31 | 产品 规格 |  | ★显示屏 低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 32 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 33 | 产品 规格 | 外设 规格 | ★鼠标数 量 | ≥1 个 |
| 34 | 产品 规格 |  | ★键盘数 量 | ≥1 个 |
| 35 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | ≥1个 |
| 36 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键数目 | 104 键 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 产品 规格 |  | ★键盘连 接方式 | 有线 |
| 38 | 产品 规格 |  | ★键盘键 程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 39 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 40 | 产品 规格 |  | ★有线键 盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 41 | 产品 规格 |  | ★键盘颜 色 | 黑色 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★鼠标连 接方式 | 有线 |
| 43 | 产品 规格 |  | ★有线鼠 标连接线 | ≥1.5 米 |
| 44 | 产品 规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | ~ 800 1600 |
| 45 | 产品 规格 |  | ★鼠标颜 色 | 黑色 |
| 46 | 产品 规格 |  | ★鼠标其 他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规 定 |
| 47 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | ★有线网 卡数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | ★USB 接口 数量 | 机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 产品 规格 |  | ★视频接 口数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 |  | ★音频接 口数量 | ≥1 |
| 51 | 产品 规格 |  | 存储卡接 口数量 | ≥0 |
| 52 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | ★整机外 观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 |
| 53 | 产品 规格 |  | ★状态指 示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参 数 |
| 54 | 产品 规格 |  | ★整机结 构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国 家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使 用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证 安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应 做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规 工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮 面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落， 撕下无残留； |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★机箱防 护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求 |
| 56 | 产品 规格 |  | ★整机噪 音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel |
| 57 | 产品 规格 |  | ★整机散 热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |
| 58 | 产品 规格 |  | ★整机能 效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 59 | 产品 规格 |  | ★机身材 质 | 塑料/金属等 |
| 60 | 产品 规格 |  | ★机身颜 色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 61 | 产品 规格 |  | ★机箱尺 寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 62 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | ≥14 |
| 63 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.5GHz |
| 64 | 性能 要求 |  | ★CPU末 级缓存容 量 | ≥24MB |
| 65 | 性能 要求 |  | ★CPU 支持 的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 66 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读 写速率 | ≥2666MT/s |
| 67 | 性能 要求 | 显卡 性能 | ★显示分 辨率 | ≥1920x1080 |
| 68 | 性能 要求 |  | ★显卡显 示芯片核 心频率 | ≥300MHz |
| 69 | 性能 要求 |  | ★显存等 效频率 | ≥1000MT/s |
| 70 | 性能 要求 |  | ★显卡可 支持多屏 同时显示 数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | ★显示屏 刷新率 | ≥75Hz |
| 72 | 性能 要求 |  | ★显示屏 位深 | ≥8 位 |
| 73 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色域 | ≥99% sRGB |
| 74 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色准 | △E ≤ 4 |
| 75 | 性能 要求 |  | ★显示屏 响应时间 | ≤8ms |
| 76 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度 | ≥250 尼特 |
| 77 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度一致 性 | ≥70% |
| 78 | 性能 要求 |  | ★显示屏 对比度 | ≥500：1 |
| 79 | 性能 要求 |  | ★显示屏 其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规 定 |
| 80 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | ★有线网 卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 |
| 81 | 功能 要求 | 主板 功能 | ★内存扩 展接口 (板载内 存不涉 及) | ≥2 个 |
| 82 | 功能 要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 83 | 功能 要求 |  | ★主板防 静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 84 | 功能 要求 |  | ★I/O 接口 功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存 储接口对产品进行增容功能等。产品 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 85 | 功能 要求 | 显卡 功能 | ★显卡外 接显示接 口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 86 | 功能 要求 |  | 独立显卡 数量 | ≥0 |
| 87 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | ★显示器 接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 88 | 功能 要求 |  | ★显示器 支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 89 | 功能 要求 |  | ★显示器 参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 90 | 功能 要求 | 外设 功能 | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大 读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s； 最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写 光盘、可擦写光盘等 |
| 91 | 功能 要求 | 存储 功能 | ★存储功 能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 |
| 92 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | ★网络功 能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 93 | 功能 要求 |  | ★数据传 输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能 |
| 94 | 功能 要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 功能 要求 |  | ★有线网 卡接口类 型 | 支持 RJ45 接口 |
| 96 | 功能 要求 |  | ★网络设 备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等 |
| 97 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | ★音频接 口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 98 | 功能 要求 |  | ★视频接 口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2种显示接口 |
| 99 | 功能 要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 100 | 功能 要求 | 电源 功能 | ★电源线 适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 |
| 101 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | ★中文信 息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 102 | 功能 要求 |  | ★操作系 统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 103 | 功能 要求 |  | ★固件备 份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 104 | 功能 要求 |  | ★操作系 统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
| 105 | 功能 要求 |  | ★固件升 级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件 进行升级 |
| 106 | 功能 要求 |  | ★BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 107 | 功能 要求 |  | ★固件查 看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等 功能 |
| 108 | 功能 要求 |  | ★固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置 的启动顺序启动 |
| 109 | 功能 要求 |  | ★固件设 置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令 功能 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 功能 要求 |  | ★固件设 置网络引 导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 111 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | ★固态存 储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | ★机械硬 盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 113 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | ★显示屏 屏幕失效 点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | ★键盘按 键寿命 | ≥1000 万次 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | ★鼠标按 键寿命 | ≥500 万次 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | ★键盘鼠 标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | ★风扇寿 命 | ≥4 万小时 |
| 118 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 119 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 120 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 振动适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 冲击适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 122 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 123 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 124 | 可靠 性要 求 |  | ★MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 125 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | ★常用软 件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 126 | 兼容 要求 |  | ★数据库 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 127 | 兼容 要求 |  | ★中间件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 128 | 兼容 要求 |  | ★平台软 件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 129 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输 和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 130 | 服务 要求 | 服务 要求 | ★配置检 查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 131 | 服务 要求 |  | ★服务响 应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于 未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备或更换设 备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提 供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件 和升级服务 |
| 132 | 服务 要求 |  | ★服务周 期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知； c) 应明确产品发布日期 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 服务 要求 |  | ★预装操 作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求 标准的正版操作系统 |
| 134 | 服务 要求 |  | ★培训服 务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容 |
| 135 | 服务 要求 |  | ★典型问 题解决手 册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或 视频 |
| 136 | 服务 要求 |  | ★厂家升 级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 137 | 服务 要求 |  | ★整机质 量服务要 求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不 小于 3 年 |
| 138 | 服务 要求 |  | ★合格证 书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 139 | 服务 要求 |  | ★开箱组 装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 140 | 服务 要求 |  | ★驱动下 载服务要 求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 141 | 服务 要求 |  | ★兼容适 配软件下 载服务要 求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 142 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | ★产品部 件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 143 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰 性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 144 | 供应 保障 要求 |  | ★供应能 力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保 产品的部件在产品服务周期内稳定供 货 |
| 145 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | ★密码算 法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 安全 要求 |  | ★信息安 全基本要 求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或 漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 147 | 安全 要求 |  | ★固件安 全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 148 | 安全 要求 |  | ★限用物 质的限量 要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

序号8 便携式计算机：

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及内存 的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | ★内存配置 容量 | ≥32GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条配 置数量 （板载内 存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | ★主板集成 模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | ★主板支持 的 CPU 和 内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 型号和数量 |
| 7 | 产品 规格 |  | ★单内存插 槽最大可 支持容量 （板载内 存不涉及） | ≥8GB |
| 8 | 产品 规格 |  | ★内存插槽 满配时提 供的最高 内存总容 量 | ≥32GB |
| 9 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘数 量 | ≥1 个 |
| 10 | 产品 规格 |  | ★固态存储 容量 | ≥1TB |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘数 量 | ≥1 个 |
| 12 | 产品 规格 |  | ★存储设备 扩展盘位 | ≥0 |
| 13 | 产品 规格 |  | ★存储设备 其他参与 要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ 55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 |
| 14 | 产品 规格 | 显卡 规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 15 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | ★显示屏屏 占比 | ≥80% |
| 16 | 产品 规格 |  | ★显示屏分 辨率 | ≥1920x1080 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品 规格 |  | ★显示屏尺 寸 | 供应商给出显示屏尺寸信息 |
| 18 | 产品 规格 |  | ★显示屏屏 幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 19 | 产品 规格 |  | ★显示屏防 蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦 每坎特拉每球面度） |
| 20 | 产品 规格 |  | ★显示屏低 频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 21 | 产品 规格 |  | ★显示屏防 炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 22 | 产品 规格 | 外设 规格 | ★传声器数 量 | ≥1 个 |
| 23 | 产品 规格 |  | ★扬声器数 量 | ≥1 个 |
| 24 | 产品 规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 25 | 产品 规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 26 | 产品 规格 |  | ★触控板数 量 | ≥1 个 |
| 27 | 产品 规格 |  | ★摄像头数 量 | ≥1 个 |
| 28 | 产品 规格 |  | ★键盘按键 数目 | 62 键/84 键/105 键等 |
| 29 | 产品 规格 |  | ★摄像头像 素 | ≥100 万 |
| 30 | 产品 规格 |  | ★摄像头分 辨率 | ≥1280x720 |
| 31 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器功率 | ≥1 瓦/个 |
| 32 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器频率范 围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 33 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器总谐波 失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围 内宜不高于 5% |
| 34 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器最大声 压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB |
| 35 | 产品 规格 |  | ★键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3 mm |
| 36 | 产品 规格 |  | ★键盘按键 压力 | 按键压力宜在 0.3～0.8N 之间 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 产品 规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 38 | 产品 规格 |  | ★鼠标连接 方式 | 有线或无线 |
| 39 | 产品 规格 |  | ★有线鼠标 连接线 | ≥1.5 米 |
| 40 | 产品 规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | ~ 800 1600 |
| 41 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★鼠标其他 要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关 规定 |
| 43 | 产品 规格 |  | ★触控板尺 寸 | ≥70mm×50mm |
| 44 | 产品 规格 |  | ★触控板材 质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |
| 45 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | ★有线网卡 数量 | ≥1（可通过扩展坞支持） |
| 46 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | ★USB 接口 数量 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包 含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可 通过拓展坞实现） |
| 47 | 产品 规格 |  | ★视频接口 数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 |  | ★输入充电 接口数量 | ≥1 |
| 49 | 产品 规格 |  | ★音频接口 数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 | 电池 规格 | ★电池额定 能量 | ≥50Wh |
| 51 | 产品 规格 |  | ★电池充放 电次数 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电 池容量应不低于原始容量的 80%） |
| 52 | 产品 规格 |  | ★电池安全 要求 | 符合 GB 31241 的规定 |
| 53 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂 缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并由生产厂商提供详 细参数 |
| 54 | 产品 规格 |  | ★整机结构 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规 定； b) 产品内部结构应符合通用部件 的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插 拔部件应可靠连接，开关、按钮和 其它控制部件应灵活可靠，布局应 方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的 部位应预留用户操作空间，方便插 拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安 装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构 和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线 应不影响系统各主要部件组装和拆 卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防 割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆 设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常 规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自 拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高 亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承 受至少 15000 次的显示屏开合，显 示屏机械转轴的扭力应保持初始状 态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的 相关规定 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★整机噪音 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA |
| 56 | 产品 规格 |  | ★整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载 的状态下，可触及面温度范围内应 不高于 45℃ , 各表面温度应符合以 下要求： a) 键帽温度不高于 38℃ ; |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b) 键盘间隙温度不高于 40℃ ; c) 掌托温度不高于 38℃ ; d) 触控板温度不高于 38℃ ; e) 底壳温度不高于 45℃ |
| 57 | 产品 规格 |  | ★整机能效 限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 58 | 产品 规格 |  | ★整机重量 | ≤2.2kg |
| 59 | 产品 规格 |  | ★整机厚度 | ≤22mm（不含脚垫） |
| 60 | 产品 规格 |  | ★机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |
| 61 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | ≥14 |
| 62 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.6GHz |
| 63 | 性能 要求 |  | ★CPU 末级 缓存容量 | ≥24MB |
| 64 | 性能 要求 |  | ★CPU 支持 的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 65 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读写 速率 | ≥2666MT/s |
| 66 | 性能 要求 | 显卡 性能 | ★显示分辨 率 | ≥1920x1080 |
| 67 | 性能 要求 |  | ★显卡显示 芯片核心 频率 | ≥300MHz |
| 68 | 性能 要求 |  | ★显存等效 频率 | ≥1000MT/s |
| 69 | 性能 要求 |  | ★显卡可支 持多屏同 时显示数 量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分 辨率应不低于 1920×1080 |
| 70 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | ★显示屏刷 新率 | ≥60Hz |
| 71 | 性能 要求 |  | ★显示屏位 深 | ≥8 位 |
| 72 | 性能 要求 |  | ★显示屏色 域 | ≥99% sRGB |
| 73 | 性能 要求 |  | ★显示屏色 准 | △E ≤ 4 |
| 74 | 性能 要求 |  | ★显示屏响 应时间 | ≤30ms |
| 75 | 性能 |  | ★显示屏亮 | ≥250 尼特 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 度 |  |
| 76 | 性能 要求 |  | ★显示屏亮 度一致性 | ≥70% |
| 77 | 性能 要求 |  | ★显示屏对 比度 | ≥500：1 |
| 78 | 性能 要求 |  | ★显示屏其 他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定 |
| 79 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | ★有线网卡 速率 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自 适应 |
| 80 | 性能 要求 |  | ★支持无线 网络通信 技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 81 | 性能 要求 |  | ★无线网卡 频宽 | ≥20MHz |
| 82 | 性能 要求 | 电源 适配 器性 能 | ★电源适配 器电源效 率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不 低于 87% |
| 83 | 性能 要求 | 待机 性能 | ★满载待机 性能（LTP） | ≥1.5 小时 |
| 84 | 功能 要求 | 主板 功能 | ★内存扩展 接口(板载 内存不涉 及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |
| 85 | 功能 要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 86 | 功能 要求 |  | ★主板防静 电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 87 | 功能 要求 |  | ★I/O 接口 功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能 |
| 88 | 功能 要求 | 显卡 功能 | ★显卡外接 显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 89 | 功能 要求 |  | ★显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示 器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 功能 要求 | 外设 功能 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最 大读取速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等 |
| 91 | 功能 要求 | 存储 功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， 非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互 |
| 92 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功 能 |
| 93 | 功能 要求 |  | ★无线网卡 频段 | 支持双频段 |
| 94 | 功能 要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 |
| 95 | 功能 要求 |  | ★蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
| 96 | 功能 要求 |  | ★无线网卡 标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 97 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | ★音频接口 类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切 换功能 |
| 98 | 功能 要求 |  | ★视频接口 类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 99 | 功能 要求 |  | ★HDMI、DP、 Type-C 显 示接口要 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显 示接口，应支持音频和视频同步输 出 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 求 |  |
| 100 | 功能 要求 |  | ★输入充电 接口类型 | DC in 或 Type-C 接口 |
| 101 | 功能 要求 | 电源 功能 | ★电源线适 配能力 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 102 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | ★中文信息 处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 103 | 功能 要求 |  | ★操作系统 备份及还 原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 104 | 功能 要求 |  | ★固件备份 还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 105 | 功能 要求 |  | ★操作系统 及驱动升 级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |
| 106 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固 件进行升级 |
| 107 | 功能 要求 |  | ★BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功 能 |
| 108 | 功能 要求 |  | ★固件查看 信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 |
| 109 | 功能 要求 |  | ★固件设置 启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 |
| 110 | 功能 要求 |  | ★固件设置 口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 |
| 111 | 功能 要求 |  | ★固件设置 网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 112 | 可靠 性要 | 存储 设备 | ★固态存储 寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求 | 可靠 性 |  |  |
| 113 | 可靠 性要 求 |  | ★机械硬盘 寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | ★显示屏屏 幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 115 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | ★键盘按键 寿命 | ≥1000 万次 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | ★鼠标按键 寿命 | ≥500 万次 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | ★键盘鼠标 线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不 低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 118 | 可靠 性要 求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 119 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼容 性要求的 抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 120 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的气 候环境适 应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 121 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的振 动适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 122 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的冲 击适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 123 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的碰 撞适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 124 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的自 由跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 125 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的运 输包装件 跌落适应 性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 126 | 可靠 性要 求 |  | ★MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 127 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | ★常用软件 兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 128 | 兼容 要求 |  | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 129 | 兼容 |  | ★中间件兼 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 容 |  |
| 130 | 兼容 要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数 据平台 |
| 131 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 132 | 服务 要求 | 服务 要求 | ★配置检查 工具 | 提供自检测试工具 |
| 133 | 服务 要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满 足同城 4 小时、异地 12 小时响应要 求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内 上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 134 | 服务 要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之 日起） |
| 135 | 服务 要求 |  | ★预装操作 系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需 求标准的正版操作系统 |
| 136 | 服务 要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 137 | 服务 要求 |  | ★典型问题 解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档 或视频 |
| 138 | 服务 要求 |  | ★厂家升级 软件与扩 容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的 增值服务 |
| 139 | 服务 要求 |  | ★整机质量 服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应 不小于 3 年 |
| 140 | 服务 要求 |  | ★合格证书 要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 141 | 服务 要求 |  | ★开箱组装 /使用指导 要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 142 | 服务 要求 |  | ★驱动下载 服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 143 | 服务 要求 |  | ★兼容适配 软件下载 服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 144 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | ★产品部件 保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力(自购买之日起)，或 提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 145 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知采购人并提供风险应对方 案确保产品的服务保障 |
| 146 | 供应 保障 |  | ★供应能力 证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供货 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  |  |  |
| 147 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | USB 端口 管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 148 | 安全 要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 149 | 安全 要求 |  | 安全物理 锁 | 支持安全物理锁 |
| 150 | 安全 要求 |  | ★信息安全 基本要求 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保 证产品版本涉及到的漏洞(如驱动 程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 151 | 安全 要求 |  | ★固件安全 启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正常 启动 |
| 152 | 安全 要求 |  | ★限用物质 的限量要 求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

序号9 台式计算机：

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | ★内存配 置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类 型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条 配置数量 （板载内 存不涉 及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | ★主板集 成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | ★主板支 持的 CPU 和内存情 况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型 号和数量 |
| 7 | 产品 规格 |  | ★主板其 他内置接 口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态 |
| 8 | 产品 规格 |  | ★单内存 插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉 及） | ≥8GB |
| 9 | 产品 规格 |  | ★内存插 槽满配时 提供的最 高内存总 容量 | ≥16GB |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘 数量 | ≥1 个 |
| 11 | 产品 规格 |  | ★固态存 储容量 | ≥512GB |
| 12 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘总容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘转速 | ≥5400rpm |
| 15 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘形态 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |
| 16 | 产品 规格 |  | ★固态存 储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的 插卡形态 |
| 17 | 产品 规格 |  | ★存储设 备其他参 数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规 定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 |
| 18 | 产品 规格 | 显卡 规格 | ★显卡类 型 | 集成显卡或独立显卡 |
| 19 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存类 型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 20 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存位 宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 21 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存容 量 | 若配置独立显卡，显存容量≥2GB |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | ★显示屏 屏占比 | ≥80% |
| 24 | 产品 规格 |  | ★显示屏 分辨率 | ≥1920x1080 |
| 25 | 产品 规格 |  | 显示屏像 素密度 | ≥85 像素/英寸 |
| 26 | 产品 规格 |  | 显示屏可 视角度 | 水平≥170 ° |
| 27 | 产品 规格 |  | ★显示屏 尺寸 | ≥23 .8英寸 |
| 28 | 产品 规格 |  | ★显示屏 屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 29 | 产品 规格 |  | ★显示器 外观颜色 | 黑色 |
| 30 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 31 | 产品 规格 |  | ★显示屏 低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 32 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 33 | 产品 规格 | 外设 规格 | ★鼠标数 量 | ≥1 个 |
| 34 | 产品 规格 |  | ★键盘数 量 | ≥1 个 |
| 35 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | ≥1个 |
| 36 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键数目 | 104 键 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 产品 规格 |  | ★键盘连 接方式 | 有线 |
| 38 | 产品 规格 |  | ★键盘键 程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 39 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 40 | 产品 规格 |  | ★有线键 盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 41 | 产品 规格 |  | ★键盘颜 色 | 黑色 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★鼠标连 接方式 | 有线 |
| 43 | 产品 规格 |  | ★有线鼠 标连接线 | ≥1.5 米 |
| 44 | 产品 规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | ~ 800 1600 |
| 45 | 产品 规格 |  | ★鼠标颜 色 | 黑色 |
| 46 | 产品 规格 |  | ★鼠标其 他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规 定 |
| 47 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | ★有线网 卡数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | ★USB 接口 数量 | 机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 产品 规格 |  | ★视频接 口数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 |  | ★音频接 口数量 | ≥1 |
| 51 | 产品 规格 |  | 存储卡接 口数量 | ≥0 |
| 52 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | ★整机外 观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 |
| 53 | 产品 规格 |  | ★状态指 示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参 数 |
| 54 | 产品 规格 |  | ★整机结 构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国 家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使 用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证 安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应 做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规 工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮 面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落， 撕下无残留； |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★机箱防 护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求 |
| 56 | 产品 规格 |  | ★整机噪 音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel |
| 57 | 产品 规格 |  | ★整机散 热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |
| 58 | 产品 规格 |  | ★整机能 效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 59 | 产品 规格 |  | ★机身材 质 | 塑料/金属等 |
| 60 | 产品 规格 |  | ★机身颜 色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 61 | 产品 规格 |  | ★机箱尺 寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 62 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | ≥8 |
| 63 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.4GHz |
| 64 | 性能 要求 |  | ★CPU末 级缓存容 量 | ≥4MB |
| 65 | 性能 要求 |  | ★CPU 支持 的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 66 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读 写速率 | ≥2666MT/s |
| 67 | 性能 要求 | 显卡 性能 | ★显示分 辨率 | ≥1920x1080 |
| 68 | 性能 要求 |  | ★显卡显 示芯片核 心频率 | ≥300MHz |
| 69 | 性能 要求 |  | ★显存等 效频率 | ≥1000MT/s |
| 70 | 性能 要求 |  | ★显卡可 支持多屏 同时显示 数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | ★显示屏 刷新率 | ≥75Hz |
| 72 | 性能 要求 |  | ★显示屏 位深 | ≥8 位 |
| 73 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色域 | ≥99% sRGB |
| 74 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色准 | △E ≤ 4 |
| 75 | 性能 要求 |  | ★显示屏 响应时间 | ≤8ms |
| 76 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度 | ≥250 尼特 |
| 77 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度一致 性 | ≥70% |
| 78 | 性能 要求 |  | ★显示屏 对比度 | ≥500：1 |
| 79 | 性能 要求 |  | ★显示屏 其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规 定 |
| 80 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | ★有线网 卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 |
| 81 | 功能 要求 | 主板 功能 | ★内存扩 展接口 (板载内 存不涉 及) | ≥2 个 |
| 82 | 功能 要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 83 | 功能 要求 |  | ★主板防 静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 84 | 功能 要求 |  | ★I/O 接口 功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存 储接口对产品进行增容功能等。产品 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 85 | 功能 要求 | 显卡 功能 | ★显卡外 接显示接 口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 86 | 功能 要求 |  | 独立显卡 数量 | ≥0 |
| 87 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | ★显示器 接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 88 | 功能 要求 |  | ★显示器 支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 89 | 功能 要求 |  | ★显示器 参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 90 | 功能 要求 | 外设 功能 | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大 读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s； 最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写 光盘、可擦写光盘等 |
| 91 | 功能 要求 | 存储 功能 | ★存储功 能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 |
| 92 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | ★网络功 能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 93 | 功能 要求 |  | ★数据传 输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能 |
| 94 | 功能 要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 功能 要求 |  | ★有线网 卡接口类 型 | 支持 RJ45 接口 |
| 96 | 功能 要求 |  | ★网络设 备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等 |
| 97 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | ★音频接 口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 98 | 功能 要求 |  | ★视频接 口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2种显示接口 |
| 99 | 功能 要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 100 | 功能 要求 | 电源 功能 | ★电源线 适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 |
| 101 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | ★中文信 息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 102 | 功能 要求 |  | ★操作系 统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 103 | 功能 要求 |  | ★固件备 份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 104 | 功能 要求 |  | ★操作系 统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
| 105 | 功能 要求 |  | ★固件升 级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件 进行升级 |
| 106 | 功能 要求 |  | ★BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 107 | 功能 要求 |  | ★固件查 看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等 功能 |
| 108 | 功能 要求 |  | ★固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置 的启动顺序启动 |
| 109 | 功能 要求 |  | ★固件设 置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令 功能 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 功能 要求 |  | ★固件设 置网络引 导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 111 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | ★固态存 储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | ★机械硬 盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 113 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | ★显示屏 屏幕失效 点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | ★键盘按 键寿命 | ≥1000 万次 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | ★鼠标按 键寿命 | ≥500 万次 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | ★键盘鼠 标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | ★风扇寿 命 | ≥4 万小时 |
| 118 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 119 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 120 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 振动适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 冲击适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 122 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 123 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 124 | 可靠 性要 求 |  | ★MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 125 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | ★常用软 件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 126 | 兼容 要求 |  | ★数据库 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 127 | 兼容 要求 |  | ★中间件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 128 | 兼容 要求 |  | ★平台软 件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 129 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输 和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 130 | 服务 要求 | 服务 要求 | ★配置检 查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 131 | 服务 要求 |  | ★服务响 应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于 未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备或更换设 备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提 供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件 和升级服务 |
| 132 | 服务 要求 |  | ★服务周 期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知； c) 应明确产品发布日期 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 服务 要求 |  | ★预装操 作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求 标准的正版操作系统 |
| 134 | 服务 要求 |  | ★培训服 务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容 |
| 135 | 服务 要求 |  | ★典型问 题解决手 册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或 视频 |
| 136 | 服务 要求 |  | ★厂家升 级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 137 | 服务 要求 |  | ★整机质 量服务要 求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不 小于 3 年 |
| 138 | 服务 要求 |  | ★合格证 书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 139 | 服务 要求 |  | ★开箱组 装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 140 | 服务 要求 |  | ★驱动下 载服务要 求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 141 | 服务 要求 |  | ★兼容适 配软件下 载服务要 求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 142 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | ★产品部 件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 143 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰 性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 144 | 供应 保障 要求 |  | ★供应能 力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保 产品的部件在产品服务周期内稳定供 货 |
| 145 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | ★密码算 法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 安全 要求 |  | ★信息安 全基本要 求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或 漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 147 | 安全 要求 |  | ★固件安 全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 148 | 安全 要求 |  | ★限用物 质的限量 要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 149 | 软件要求 |  | ★按照采购人要求安装软件 | 按照采购人要求安装流式软件、版式软件，授权方式为随机授权，无使用期限限制，并提供与设备3年免费软件升级。 |

序号10 台式计算机：

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | ★内存配 置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类 型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条 配置数量 （板载内 存不涉 及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | ★主板集 成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | ★主板支 持的 CPU 和内存情 况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型 号和数量 |
| 7 | 产品 规格 |  | ★主板其 他内置接 口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态 |
| 8 | 产品 规格 |  | ★单内存 插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉 及） | ≥8GB |
| 9 | 产品 规格 |  | ★内存插 槽满配时 提供的最 高内存总 容量 | ≥16GB |

序号7 台式计算机：

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘 数量 | ≥1 个 |
| 11 | 产品 规格 |  | ★固态存 储容量 | ≥512GB |
| 12 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘总容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘转速 | ≥5400rpm |
| 15 | 产品 规格 |  | ★机械硬 盘形态 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |
| 16 | 产品 规格 |  | ★固态存 储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的 插卡形态 |
| 17 | 产品 规格 |  | ★存储设 备其他参 数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规 定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 |
| 18 | 产品 规格 | 显卡 规格 | ★显卡类 型 | 集成显卡或独立显卡 |
| 19 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存类 型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 20 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存位 宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 21 | 产品 规格 |  | ★独立显 卡显存容 量 | 若配置独立显卡，显存容量≥2GB |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | ★显示屏 屏占比 | ≥80% |
| 24 | 产品 规格 |  | ★显示屏 分辨率 | ≥1920x1080 |
| 25 | 产品 规格 |  | 显示屏像 素密度 | ≥85 像素/英寸 |
| 26 | 产品 规格 |  | 显示屏可 视角度 | 水平≥170 ° |
| 27 | 产品 规格 |  | ★显示屏 尺寸 | ≥23 .8英寸 |
| 28 | 产品 规格 |  | ★显示屏 屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 29 | 产品 规格 |  | ★显示器 外观颜色 | 黑色 |
| 30 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 31 | 产品 规格 |  | ★显示屏 低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 32 | 产品 规格 |  | ★显示屏 防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 33 | 产品 规格 | 外设 规格 | ★鼠标数 量 | ≥1 个 |
| 34 | 产品 规格 |  | ★键盘数 量 | ≥1 个 |
| 35 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | ≥1个 |
| 36 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键数目 | 104 键 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 产品 规格 |  | ★键盘连 接方式 | 有线 |
| 38 | 产品 规格 |  | ★键盘键 程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 39 | 产品 规格 |  | ★键盘按 键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 40 | 产品 规格 |  | ★有线键 盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 41 | 产品 规格 |  | ★键盘颜 色 | 黑色 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★鼠标连 接方式 | 有线 |
| 43 | 产品 规格 |  | ★有线鼠 标连接线 | ≥1.5 米 |
| 44 | 产品 规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | ~ 800 1600 |
| 45 | 产品 规格 |  | ★鼠标颜 色 | 黑色 |
| 46 | 产品 规格 |  | ★鼠标其 他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规 定 |
| 47 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | ★有线网 卡数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | ★USB 接口 数量 | 机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 产品 规格 |  | ★视频接 口数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 |  | ★音频接 口数量 | ≥1 |
| 51 | 产品 规格 |  | 存储卡接 口数量 | ≥0 |
| 52 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | ★整机外 观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 |
| 53 | 产品 规格 |  | ★状态指 示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参 数 |
| 54 | 产品 规格 |  | ★整机结 构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国 家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使 用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证 安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应 做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规 工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮 面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落， 撕下无残留； |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★机箱防 护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求 |
| 56 | 产品 规格 |  | ★整机噪 音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel |
| 57 | 产品 规格 |  | ★整机散 热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |
| 58 | 产品 规格 |  | ★整机能 效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 59 | 产品 规格 |  | ★机身材 质 | 塑料/金属等 |
| 60 | 产品 规格 |  | ★机身颜 色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 61 | 产品 规格 |  | ★机箱尺 寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 62 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | ≥8 |
| 63 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.4GHz |
| 64 | 性能 要求 |  | ★CPU末 级缓存容 量 | ≥4MB |
| 65 | 性能 要求 |  | ★CPU 支持 的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 66 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读 写速率 | ≥2666MT/s |
| 67 | 性能 要求 | 显卡 性能 | ★显示分 辨率 | ≥1920x1080 |
| 68 | 性能 要求 |  | ★显卡显 示芯片核 心频率 | ≥300MHz |
| 69 | 性能 要求 |  | ★显存等 效频率 | ≥1000MT/s |
| 70 | 性能 要求 |  | ★显卡可 支持多屏 同时显示 数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | ★显示屏 刷新率 | ≥75Hz |
| 72 | 性能 要求 |  | ★显示屏 位深 | ≥8 位 |
| 73 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色域 | ≥99% sRGB |
| 74 | 性能 要求 |  | ★显示屏 色准 | △E ≤ 4 |
| 75 | 性能 要求 |  | ★显示屏 响应时间 | ≤8ms |
| 76 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度 | ≥250 尼特 |
| 77 | 性能 要求 |  | ★显示屏 亮度一致 性 | ≥70% |
| 78 | 性能 要求 |  | ★显示屏 对比度 | ≥500：1 |
| 79 | 性能 要求 |  | ★显示屏 其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规 定 |
| 80 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | ★有线网 卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 |
| 81 | 功能 要求 | 主板 功能 | ★内存扩 展接口 (板载内 存不涉 及) | ≥2 个 |
| 82 | 功能 要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 83 | 功能 要求 |  | ★主板防 静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 84 | 功能 要求 |  | ★I/O 接口 功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存 储接口对产品进行增容功能等。产品 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 85 | 功能 要求 | 显卡 功能 | ★显卡外 接显示接 口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 86 | 功能 要求 |  | 独立显卡 数量 | ≥0 |
| 87 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | ★显示器 接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 88 | 功能 要求 |  | ★显示器 支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 89 | 功能 要求 |  | ★显示器 参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 90 | 功能 要求 | 外设 功能 | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大 读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s； 最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写 光盘、可擦写光盘等 |
| 91 | 功能 要求 | 存储 功能 | ★存储功 能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 |
| 92 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | ★网络功 能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 93 | 功能 要求 |  | ★数据传 输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能 |
| 94 | 功能 要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 功能 要求 |  | ★有线网 卡接口类 型 | 支持 RJ45 接口 |
| 96 | 功能 要求 |  | ★网络设 备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等 |
| 97 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | ★音频接 口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 98 | 功能 要求 |  | ★视频接 口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2种显示接口 |
| 99 | 功能 要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 100 | 功能 要求 | 电源 功能 | ★电源线 适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 |
| 101 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | ★中文信 息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 102 | 功能 要求 |  | ★操作系 统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 103 | 功能 要求 |  | ★固件备 份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 104 | 功能 要求 |  | ★操作系 统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
| 105 | 功能 要求 |  | ★固件升 级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件 进行升级 |
| 106 | 功能 要求 |  | ★BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 107 | 功能 要求 |  | ★固件查 看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等 功能 |
| 108 | 功能 要求 |  | ★固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置 的启动顺序启动 |
| 109 | 功能 要求 |  | ★固件设 置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令 功能 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 功能 要求 |  | ★固件设 置网络引 导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 111 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | ★固态存 储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | ★机械硬 盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 113 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | ★显示屏 屏幕失效 点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | ★键盘按 键寿命 | ≥1000 万次 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | ★鼠标按 键寿命 | ≥500 万次 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | ★键盘鼠 标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | ★风扇寿 命 | ≥4 万小时 |
| 118 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 119 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 120 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 振动适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 冲击适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 122 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 123 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 124 | 可靠 性要 求 |  | ★MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 125 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | ★常用软 件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 126 | 兼容 要求 |  | ★数据库 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 127 | 兼容 要求 |  | ★中间件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 128 | 兼容 要求 |  | ★平台软 件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 129 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输 和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 130 | 服务 要求 | 服务 要求 | ★配置检 查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 131 | 服务 要求 |  | ★服务响 应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于 未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备或更换设 备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提 供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件 和升级服务 |
| 132 | 服务 要求 |  | ★服务周 期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知； c) 应明确产品发布日期 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 服务 要求 |  | ★预装操 作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求 标准的正版操作系统 |
| 134 | 服务 要求 |  | ★培训服 务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容 |
| 135 | 服务 要求 |  | ★典型问 题解决手 册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或 视频 |
| 136 | 服务 要求 |  | ★厂家升 级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 137 | 服务 要求 |  | ★整机质 量服务要 求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不 小于 3 年 |
| 138 | 服务 要求 |  | ★合格证 书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 139 | 服务 要求 |  | ★开箱组 装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 140 | 服务 要求 |  | ★驱动下 载服务要 求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 141 | 服务 要求 |  | ★兼容适 配软件下 载服务要 求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 142 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | ★产品部 件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 143 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰 性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 144 | 供应 保障 要求 |  | ★供应能 力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保 产品的部件在产品服务周期内稳定供 货 |
| 145 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | ★密码算 法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 安全 要求 |  | ★信息安 全基本要 求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或 漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 147 | 安全 要求 |  | ★固件安 全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 148 | 安全 要求 |  | ★限用物 质的限量 要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 149 | 软件要求 |  | ★按照采购人要求安装软件 | 按照采购人要求安装流式软件、版式软件，授权方式为随机授权，无使用期限限制，并提供与设备3年免费软件升级。 |

序号11 便携式计算机：

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及内存 的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | ★内存配置 容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条配 置数量 （板载内 存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | ★主板集成 模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | ★主板支持 的 CPU 和 内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 型号和数量 |
| 7 | 产品 规格 |  | ★单内存插 槽最大可 支持容量 （板载内 存不涉及） | ≥16GB |
| 8 | 产品 规格 |  | ★内存插槽 满配时提 供的最高 内存总容 量 | ≥16GB |
| 9 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘数 量 | ≥1 个 |
| 10 | 产品 规格 |  | ★固态存储 容量 | ≥1TB |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | ★固态盘数 量 | ≥1 个 |
| 12 | 产品 规格 |  | ★存储设备 扩展盘位 | ≥0 |
| 13 | 产品 规格 |  | ★存储设备 其他参与 要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ 55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 |
| 14 | 产品 规格 | 显卡 规格 | ★显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
| 15 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | ★显示屏屏 占比 | ≥90% |
| 16 | 产品 规格 |  | ★显示屏分 辨率 | ≥2160x1440 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品 规格 |  | ★显示屏尺 寸 | 供应商给出显示屏尺寸信息 |
| 18 | 产品 规格 |  | ★显示屏屏 幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 19 | 产品 规格 |  | ★显示屏防 蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦 每坎特拉每球面度） |
| 20 | 产品 规格 |  | ★显示屏低 频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 21 | 产品 规格 |  | ★显示屏防 炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 22 | 产品 规格 | 外设 规格 | ★传声器数 量 | ≥1 个 |
| 23 | 产品 规格 |  | ★扬声器数 量 | ≥1 个 |
| 24 | 产品 规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 25 | 产品 规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 26 | 产品 规格 |  | ★触控板数 量 | ≥1 个 |
| 27 | 产品 规格 |  | ★摄像头数 量 | ≥1 个 |
| 28 | 产品 规格 |  | ★键盘按键 数目 | 62 键/84 键/105 键等 |
| 29 | 产品 规格 |  | ★摄像头像 素 | ≥100 万 |
| 30 | 产品 规格 |  | ★摄像头分 辨率 | ≥1280x720 |
| 31 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器功率 | ≥1 瓦/个 |
| 32 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器频率范 围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 33 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器总谐波 失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围 内宜不高于 5% |
| 34 | 产品 规格 |  | ★内置扬声 器最大声 压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB |
| 35 | 产品 规格 |  | ★键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3 mm |
| 36 | 产品 规格 |  | ★键盘按键 压力 | 按键压力宜在 0.3～0.8N 之间 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 产品 规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 38 | 产品 规格 |  | ★鼠标连接 方式 | 有线或无线 |
| 39 | 产品 规格 |  | ★有线鼠标 连接线 | ≥1.5 米 |
| 40 | 产品 规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | ~ 800 1600 |
| 41 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★鼠标其他 要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关 规定 |
| 43 | 产品 规格 |  | ★触控板尺 寸 | ≥70mm×50mm |
| 44 | 产品 规格 |  | ★触控板材 质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |
| 45 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | ★有线网卡 数量 | ≥1（可通过扩展坞支持） |
| 46 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | ★USB 接口 数量 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包 含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可 通过拓展坞实现） |
| 47 | 产品 规格 |  | ★视频接口 数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 |  | ★输入充电 接口数量 | ≥1 |
| 49 | 产品 规格 |  | ★音频接口 数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 | 电池 规格 | ★电池额定 能量 | ≥50Wh |
| 51 | 产品 规格 |  | ★电池充放 电次数 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电 池容量应不低于原始容量的 80%） |
| 52 | 产品 规格 |  | ★电池安全 要求 | 符合 GB 31241 的规定 |
| 53 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂 缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并由生产厂商提供详 细参数 |
| 54 | 产品 规格 |  | ★整机结构 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规 定； b) 产品内部结构应符合通用部件 的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插 拔部件应可靠连接，开关、按钮和 其它控制部件应灵活可靠，布局应 方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的 部位应预留用户操作空间，方便插 拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安 装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构 和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线 应不影响系统各主要部件组装和拆 卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防 割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆 设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常 规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自 拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高 亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承 受至少 15000 次的显示屏开合，显 示屏机械转轴的扭力应保持初始状 态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的 相关规定 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★整机噪音 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA |
| 56 | 产品 规格 |  | ★整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载 的状态下，可触及面温度范围内应 不高于 45℃ , 各表面温度应符合以 下要求： a) 键帽温度不高于 38℃ ; |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b) 键盘间隙温度不高于 40℃ ; c) 掌托温度不高于 38℃ ; d) 触控板温度不高于 38℃ ; e) 底壳温度不高于 45℃ |
| 57 | 产品 规格 |  | ★整机能效 限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 58 | 产品 规格 |  | ★整机重量 | ≤2.2kg |
| 59 | 产品 规格 |  | ★整机厚度 | ≤22mm（不含脚垫） |
| 60 | 产品 规格 |  | ★机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |
| 61 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | ≥8 |
| 62 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | ≥3GHz |
| 63 | 性能 要求 |  | ★CPU 末级 缓存容量 | ≥2MB |
| 64 | 性能 要求 |  | ★CPU 支持 的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 65 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读写 速率 | ≥2666MT/s |
| 66 | 性能 要求 | 显卡 性能 | ★显示分辨 率 | ≥2160x1440 |
| 67 | 性能 要求 |  | ★显卡显示 芯片核心 频率 | ≥300MHz |
| 68 | 性能 要求 |  | ★显存等效 频率 | ≥1000MT/s |
| 69 | 性能 要求 |  | ★显卡可支 持多屏同 时显示数 量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分 辨率应不低于 1920×1080 |
| 70 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | ★显示屏刷 新率 | ≥60Hz |
| 71 | 性能 要求 |  | ★显示屏位 深 | ≥8 位 |
| 72 | 性能 要求 |  | ★显示屏色 域 | ≥99% sRGB |
| 73 | 性能 要求 |  | ★显示屏色 准 | △E ≤ 4 |
| 74 | 性能 要求 |  | ★显示屏响 应时间 | ≤30ms |
| 75 | 性能 |  | ★显示屏亮 | ≥250 尼特 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 度 |  |
| 76 | 性能 要求 |  | ★显示屏亮 度一致性 | ≥70% |
| 77 | 性能 要求 |  | ★显示屏对 比度 | ≥500：1 |
| 78 | 性能 要求 |  | ★显示屏其 他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定 |
| 79 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | ★有线网卡 速率 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自 适应 |
| 80 | 性能 要求 |  | ★支持无线 网络通信 技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 81 | 性能 要求 |  | ★无线网卡 频宽 | ≥20MHz |
| 82 | 性能 要求 | 电源 适配 器性 能 | ★电源适配 器电源效 率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不 低于 87% |
| 83 | 性能 要求 | 待机 性能 | ★满载待机 性能（LTP） | ≥1.5 小时 |
| 84 | 功能 要求 | 主板 功能 | ★内存扩展 接口(板载 内存不涉 及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |
| 85 | 功能 要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 86 | 功能 要求 |  | ★主板防静 电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 87 | 功能 要求 |  | ★I/O 接口 功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能 |
| 88 | 功能 要求 | 显卡 功能 | ★显卡外接 显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 89 | 功能 要求 |  | ★显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示 器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 功能 要求 | 外设 功能 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最 大读取速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等 |
| 91 | 功能 要求 | 存储 功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， 非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互 |
| 92 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功 能 |
| 93 | 功能 要求 |  | ★无线网卡 频段 | 支持双频段 |
| 94 | 功能 要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 |
| 95 | 功能 要求 |  | ★蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
| 96 | 功能 要求 |  | ★无线网卡 标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 97 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | ★音频接口 类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切 换功能 |
| 98 | 功能 要求 |  | ★视频接口 类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 99 | 功能 要求 |  | ★HDMI、DP、 Type-C 显 示接口要 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显 示接口，应支持音频和视频同步输 出 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 求 |  |
| 100 | 功能 要求 |  | ★输入充电 接口类型 | DC in 或 Type-C 接口 |
| 101 | 功能 要求 | 电源 功能 | ★电源线适 配能力 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 102 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | ★中文信息 处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 103 | 功能 要求 |  | ★操作系统 备份及还 原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 104 | 功能 要求 |  | ★固件备份 还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 105 | 功能 要求 |  | ★操作系统 及驱动升 级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |
| 106 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固 件进行升级 |
| 107 | 功能 要求 |  | ★BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功 能 |
| 108 | 功能 要求 |  | ★固件查看 信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 |
| 109 | 功能 要求 |  | ★固件设置 启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 |
| 110 | 功能 要求 |  | ★固件设置 口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 |
| 111 | 功能 要求 |  | ★固件设置 网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 112 | 可靠 性要 | 存储 设备 | ★固态存储 寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求 | 可靠 性 |  |  |
| 113 | 可靠 性要 求 |  | ★机械硬盘 寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | ★显示屏屏 幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 115 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | ★键盘按键 寿命 | ≥1000 万次 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | ★鼠标按键 寿命 | ≥500 万次 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | ★键盘鼠标 线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不 低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 118 | 可靠 性要 求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 119 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼容 性要求的 抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 120 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的气 候环境适 应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 121 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的振 动适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 122 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的冲 击适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 123 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的碰 撞适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 124 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的自 由跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 125 | 可靠 性要 求 |  | ★环境条件 要求的运 输包装件 跌落适应 性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 126 | 可靠 性要 求 |  | ★MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 127 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | ★常用软件 兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 128 | 兼容 要求 |  | ★数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 129 | 兼容 |  | ★中间件兼 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 容 |  |
| 130 | 兼容 要求 |  | ★平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数 据平台 |
| 131 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | ★标志、包 装、运输和 贮存 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 132 | 服务 要求 | 服务 要求 | ★配置检查 工具 | 提供自检测试工具 |
| 133 | 服务 要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满 足同城 4 小时、异地 12 小时响应要 求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内 上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 134 | 服务 要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之 日起） |
| 135 | 服务 要求 |  | ★预装操作 系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需 求标准的正版操作系统 |
| 136 | 服务 要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 137 | 服务 要求 |  | ★典型问题 解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档 或视频 |
| 138 | 服务 要求 |  | ★厂家升级 软件与扩 容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的 增值服务 |
| 139 | 服务 要求 |  | ★整机质量 服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应 不小于 3 年 |
| 140 | 服务 要求 |  | ★合格证书 要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 141 | 服务 要求 |  | ★开箱组装 /使用指导 要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 142 | 服务 要求 |  | ★驱动下载 服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 143 | 服务 要求 |  | ★兼容适配 软件下载 服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 144 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | ★产品部件 保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力(自购买之日起)，或 提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 145 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知采购人并提供风险应对方 案确保产品的服务保障 |
| 146 | 供应 保障要求 |  | ★供应能力 证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 147 | 安全 要求 | 关键 部件 安全 要求 | ★关键部件 安全要求3 | ★CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求。通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果 |
| 148 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | USB 端口 管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 149 | 安全 要求 |  | ★密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 150 | 安全 要求 |  | 安全物理 锁 | 支持安全物理锁 |
| 151 | 安全 要求 |  | ★信息安全 基本要求 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保 证产品版本涉及到的漏洞(如驱动 程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 152 | 安全 要求 |  | ★固件安全 启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正常 启动 |
| 153 | 安全 要求 |  | ★限用物质 的限量要 求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 154 | 软件要求 |  | ★按照采购人要求安装软件 | 按照采购人要求安装流式软件、版式软件，授权方式为随机授权，无使用期限限制，并提供与设备3年免费软件升级。 |

二、商务要求

1. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

按照招标人要求，提供包装和运输。

★2. 售后服务（质保期）

质保期不低于3年，售后上门服务不低于3年，电话响应每周7★24小时，包括3年硬盘维修不返还服务，提供原厂同等服务。

★3.设备单价要求

投标人所投台式计算机、便携式计算机价格应符合《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》，其中台式计算机每台最高限价6000元，便携式计算机每台最高限价10000元。

★4.实施的时间和地点

时间：签订合同之日起45个日历日内交付至采购人指定地点。

地点：采购人指定地点