- 采购需求

- 项目基本情况

- 预算金额：  279.983 万元

- 标的清单：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 班台（带副台）/办公椅 | 279.983 | 18 | 套 | 否 | 是（班台（带副台）） | 否 |
|  | 2 | 班台（带副台）/办公椅及衣柜文件柜 |  | 2 | 套 | 否 | 否 | 否 |
|  | 3 | 文件柜 |  | 460 | 件 | 是 | 是 | 否 |
|  | 4 | 办公桌椅 |  | 387 | 套 | 否 | 是(办公椅) | 否 |
|  | 5 | 茶几（小） |  | 96 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 6 | 双人沙发（小） |  | 96 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 7 | 茶水柜（小） |  | 83 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 8 | 沙发1 |  | 114 | 件 | 否 | 是 | 否 |
|  | 9 | 更衣柜 |  | 238 | 件 | 否 | 是 | 否 |
|  | 10 | 茶几（大） |  | 11 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 11 | 双人沙发（大） |  | 11 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 12 | 茶水柜（大） |  | 11 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 13 | 单人沙发 |  | 30 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 14 | 沙发2 |  | 40 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 15 | 条桌1 |  | 12 | 件 | 否 | 否 | 否 |
|  | 16 | 条桌2 |  | 18 | 件 | 否 | 否 | 否 |

- 技术要求

技术要求中指标按重要性分为“★”、“#”、“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，不满足该项指标将被扣分。△代表一般指标，不满足该项指标将被扣分。对于招标文件中标注“#”条款，须提供有效期内国家认可的认证机构出具的认证证书复印件，或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。标注“△”条款，须提供承诺函并加盖投标人公章。

| 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 数量 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台（带副台）/办公椅 | 班台（带副台）：（单位：mm） （1）班台： 2000*1000*760（单位：mm） #1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准。 #2.封边：采用天然实木木皮，厚度≥0.8mm，含水率7%-10%，甲醛释放量≤0.005mg/m3，木皮应木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等要保持台面的力度均衡经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 #3. 油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 4.五金件：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级；采用优质导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级。 △5.主台面和立板≥40mm厚，桌面配有PU皮书写板，台面下带三屉活动推柜，主副台具有走线功能。抽屉、柜门均带锁具。 （2）副台: 1000*500*650（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准。 2.封边：采用天然实木木皮，厚度≥0.8mm，含水率7%-10%，甲醛释放量≤0.005mg/m3，木皮应木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等要保持台面的力度均衡经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 3. 油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 4.五金件：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级；采用优质导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级。 | 18 | 否 | 是（班台（带副台）） |
|  |  | 班椅：620*700*1250（单位：mm） #1.网布：采用优质网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，砷、镉、铬、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 #2.泡棉：优质PU泡绵，表观密度≥60kg/m3，75%压缩永久变形≤5.2%，回弹性≥58%，抗菌性能（抑菌率-大肠埃希氏菌）≥99.9%，防霉性能等级达到0级，抗引燃特性试验，阻燃II级—模拟火柴火焰未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象。硬适中，触感舒适。 #3.采用气压棒，卡阻检测动态摩擦力最大值≤20N,伸展速度150-160mm/s，高低温存储性能衰减量≤0.2%，经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应≤4%，无卡阻现象，在3倍锁定力拉伸作用下,保持5min,无肢解分离。气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。 4. 采用合金五星脚，黑色尼龙脚轮,带头枕，脚托，腰托等符合人体工程学设计，方便午休。 |  |  |  |
|  |  | 班前椅：570*580*920（单位：mm） 1.网布：采用优质网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，砷、镉、铬、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2.泡棉：优质PU泡绵，表观密度≥60kg/m3，75%压缩永久变形≤5.2%，回弹性≥58%，抗菌性能（抑菌率-大肠埃希氏菌）≥99.9%，防霉性能等级达到0级，抗引燃特性试验，阻燃II级—模拟火柴火焰未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象。硬适中，触感舒适。 #3.弓形脚：采用优质弓形脚，管材壁厚2.0mm，符合GB/T228.1-2021、GB/T35607-2017、QB/T4767-2014等标准，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥260MPa，断后伸长率≥50%，化学成分可溶性重金属含量铅，镉，铬，汞，锑，钡，硒，砷低于检出限。涂层硬度≥3H，乙酸盐雾试验300h≥10级。 |  |  |  |
|  |  | 文件柜：800*400*2000 （单位：mm） 1. 基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.上部为对开板框玻璃门，门内设两块可调搁板，下部为对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚25mm±0.1mm。 |  |  |  |
|  |  | 衣柜：800*400*2000（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5．对开门，内有两块固定搁板,配挂衣杆。门内装半身镜。中隔板偏置。另一侧设搁板四块。 |  |  |  |
|  |  | 茶水柜：850*400*860（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.台面设三边挡水沿，上为横向二抽屉，下为对开门，门内设活动搁板一块。抽屉、柜门均带锁具。 |  |  |  |
| 2 | 班台（带副台）/办公椅及衣柜文件柜 | 班台（带副台）： （1）班台 2000*1000*760（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准。 2.采用天然实木木皮，厚度≥0.8mm，含水率7%-10%，甲醛释放量≤0.005mg/m3，木皮应木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等要保持台面的力度均衡经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 3.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 4.五金件：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级；采用优质导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级。 △5.主台面和立板≥40mm厚，桌面配有PU皮书写板，台面下带三屉活动推柜，主副台具有走线功能。抽屉、柜门均带锁具。 （2）副台: 1000*500*650（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准。 2.采用天然实木木皮，厚度≥0.8mm，含水率7%-10%，甲醛释放量≤0.005mg/m3，木皮应木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等要保持台面的力度均衡经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 3.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 4.五金件：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级；采用优质导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级。 | 2 | 否 | 否 |
|  |  | 班椅：620*700*1250（单位：mm） 1.网布：采用优质网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，砷、镉、铬、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2.泡棉：优质PU泡绵，表观密度≥60kg/m3，75%压缩永久变形≤5.2%，回弹性≥58%，抗菌性能（抑菌率-大肠埃希氏菌）≥99.9%，防霉性能等级达到0级，抗引燃特性试验，阻燃II级—模拟火柴火焰未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象。硬适中，触感舒适。 3.采用气压棒，卡阻检测动态摩擦力最大值≤20N,伸展速度150-160mm/s，高低温存储性能衰减量≤0.2%，经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应≤4%，无卡阻现象，在3倍锁定力拉伸作用下,保持5min,无肢解分离。气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。 4.采用合金五星脚，黑色尼龙脚轮,带头枕，脚托，腰托等符合人体工程学设计。 |  |  |  |
|  |  | 班前椅：570*580*920（单位：mm） 1.网布：采用优质网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，砷、镉、铬、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2.泡棉：优质PU泡绵，表观密度≥60kg/m3，75%压缩永久变形≤5.2%，回弹性≥58%，抗菌性能（抑菌率-大肠埃希氏菌）≥99.9%，防霉性能等级达到0级，抗引燃特性试验，阻燃II级—模拟火柴火焰未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象。硬适中，触感舒适。 3.弓形脚：采用优质弓形脚，管材壁厚2.0mm，符合GB/T228.1-2021、GB/T35607-2017、QB/T4767-2014等标准，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥260MPa，断后伸长率≥50%，化学成分可溶性重金属含量铅，镉，铬，汞，锑，钡，硒，砷低于检出限。涂层硬度≥3H，乙酸盐雾试验300h≥10级。 |  |  |  |
|  |  | 文件柜：800*400*2000（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.上部为对开板框玻璃门，门内设两块可调搁板，下部对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚25mm±0.1mm。 |  |  |  |
|  |  | 衣柜：800*400*2000（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5．对开门，内有两块固定搁板,配挂衣杆。门内装半身镜。中隔板偏置。另一侧设搁板四块。 |  |  |  |
|  |  | 茶水柜：850*400*860（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.台面设三边挡水沿，上为横向二抽屉，下为对开门，门内设活动搁板一块。抽屉、柜门均带锁具。 |  |  |  |
| 3 | 文件柜 | 800*400*2000（单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.上部为对开板框玻璃门，上部内设两块可调搁板，下部对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚25mm。 | 460 | 是 | 是 |
| 4 | 办公桌椅 | 办公桌 1400*700*760（单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5.桌脚及横梁采用40*40*T1.5mm方通，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑，台面下带三屉活动推柜。桌内具有完善的强弱电走线通路，线缆不外露，桌脚配硬塑料材质调节码. | 387 | 否 | 是（办公椅） |
|  |  | 办公椅 标准 1.网布：采用优质网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，砷、镉、铬、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2.泡棉：优质PU泡绵，表观密度≥60kg/m3，75%压缩永久变形≤5.2%，回弹性≥58%，抗菌性能（抑菌率-大肠埃希氏菌）≥99.9%，防霉性能等级达到0级，抗引燃特性试验，阻燃II级—模拟火柴火焰未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象。硬适中，触感舒适。 3.采用气压棒，卡阻检测动态摩擦力最大值≤20N,伸展速度150-160mm/s，高低温存储性能衰减量≤0.2%，经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应≤4%，无卡阻现象，在3倍锁定力拉伸作用下,保持5min,无肢解分离。气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。4.采用合金五星脚，黑色尼龙脚轮。 |  |  |  |
| 5 | 茶几（小） | 680*450*620（单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 | 96 | 否 | 否 |
| 6 | 双人沙发（小） | 双人位：1580*850*900（单位：mm） △1.框架采用实木木方及多层板，龙骨间采用螺栓连接。 #2.面料：采用优质超纤皮，游离甲醛含量≤1.5mg/kg，pH值6.0～8.0，50000次耐折牢度（无裂纹），撕裂力≥75N，禁用偶氮染料含量低于检出限标准，VOC含量≤10mg/kg，可萃取的重金属铅、镉不得检出。涂层厚度≤25μm干擦500次变色4-5级，沾色4-5级。耐光性≥5级。检验依据:GB/T16799-2018《家具用皮革》。 #3.海绵：采用成型海绵，25%压陷硬度275±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥90%，撕裂强度≥2.7N/cm，干热老化后拉伸强度≥147kPa，湿热老化后拉伸强度≥107kPa，密度≥60kg/m3，甲醛释放量不得检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象，在其它位置上重复试验，扔未发现续燃或阴燃现象。 | 96 | 否 | 否 |
| 7 | 茶水柜（小） | 850*450*920（单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5. 台面设三边挡水沿，上为横向二抽屉，下为对开门，门内设活动搁板一块。抽屉、柜门均带锁具。 | 83 | 否 | 否 |
| 8 | 沙发1 | 单人位：890*850*900 （单位：mm） △1.框架采用实木木方及多层板，龙骨间采用螺栓连接。 2.海绵：成型海绵，25%压陷硬度275±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥90%，撕裂强度≥2.7N/cm，干热老化后拉伸强度≥147kPa，湿热老化后拉伸强度≥107kPa，密度≥60kg/m3，甲醛释放量不得检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象，在其它位置上重复试验，扔未发现续燃或阴燃现象； #3.水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.050g/kg，苯、甲苯、二甲苯含量≤0.02mg/kg,总挥发性有机物含量≤38g/L，VOC含量：≤2g/L； 4.面料：采用优质超纤皮，游离甲醛含量≤1.5mg/kg，pH值6.0～8.0，50000次耐折牢度（无裂纹），撕裂力≥75N，禁用偶氮染料含量低于检出限标准，VOC含量≤10mg/kg，可萃取的重金属铅、镉不得检出。涂层厚度≤25μm干擦500次变色4-5级，沾色4-5级。耐光性≥5级。 | 114 | 否 | 是 |
| 9 | 更衣柜 | 800*400*2000（单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； 4.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △5．对开门，门内装半身镜，一侧内有两块固定搁板,配挂衣杆。另一侧设搁板四块。 | 238 | 否 | 是 |
| 10 | 茶几（大） | 1200*600*450（单位：mm） #1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； #2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 | 11 | 否 | 否 |
| 11 | 双人沙发（大） | 双人位：1660*850*900（单位：mm） △1.框架采用实木木方及多层板（框架的每一个接合处都采用木制三脚架进行定位和固定，再使用优质螺丝连接。 2.海绵：成型海绵，25%压陷硬度275±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥90%，撕裂强度≥2.7N/cm，干热老化后拉伸强度≥147kPa，湿热老化后拉伸强度≥107kPa，密度≥60kg/m3，甲醛释放量不得检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象，在其它位置上重复试验，扔未发现续燃或阴燃现象； 3.水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.050g/kg，苯、甲苯、二甲苯含量≤0.02mg/kg,总挥发性有机物含量≤38g/L，VOC含量：≤2g/L； 4.面料：采用优质超纤皮，游离甲醛含量≤1.5mg/kg，pH值6.0～8.0，50000次耐折牢度（无裂纹），撕裂力≥75N，禁用偶氮染料含量低于检出限标准，VOC含量≤10mg/kg，可萃取的重金属铅、镉不得检出。涂层厚度≤25μm干擦500次变色4-5级，沾色4-5级。耐光性≥5级。 | 11 | 否 | 否 |
| 12 | 茶水柜（大） | 1200*450*920 （单位：mm） 1.基材：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率6%～7%,板内密度偏差±3%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%，表面胶合强度≥1.30MPa，内胶合强度≥0.40MPa，静曲强度≥19.0MPa，弹性模量≥3500MPa，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1560N,检验依据:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 2.封边：优质 PVC 封边条封边,颜色与基材一致，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐开裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱，厚度2mm。铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限。检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.铰链：采用优质铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、均检测合格，下沉量≤1mm，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； #4.滑轨：采用优质导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、均检测合格，抽屉导轨组件底部变形量≤1mm,下沉量≤0.7%，600h乙酸盐雾和720h中性盐雾：无锈点10级； △5.台面设三边挡水沿，中间纵向三抽屉，左右两侧柜体对开门，门内设活动搁板一块。抽屉、柜门均带锁具。 | 11 | 否 | 否 |
| 13 | 单人沙发 | 单人位：890*850*900（单位：mm） △1.框架采用实木木方及多层板（框架的每一个接合处都采用木制三脚架进行定位和固定，再使用优质螺丝连接。 2.海绵：成型海绵，25%压陷硬度275±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥90%，撕裂强度≥2.7N/cm，干热老化后拉伸强度≥147kPa，湿热老化后拉伸强度≥107kPa，密度≥60kg/m3，甲醛释放量不得检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象，在其它位置上重复试验，扔未发现续燃或阴燃现象； 3.水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.050g/kg，苯、甲苯、二甲苯含量≤0.02mg/kg,总挥发性有机物含量≤38g/L，VOC含量：≤2g/L； 4.面料：采用优质超纤皮，游离甲醛含量≤1.5mg/kg，pH值6.0～8.0，50000次耐折牢度（无裂纹），撕裂力≥75N，禁用偶氮染料含量低于检出限标准，VOC含量≤10mg/kg，可萃取的重金属铅、镉不得检出。涂层厚度≤25μm干擦500次变色4-5级，沾色4-5级。耐光性≥5级。 | 30 | 否 | 否 |
| 14 | 沙发2 | 2180*850*900（单位：mm）：3人位 △1.框架采用实木木方及多层板，龙骨间采用螺栓连接。 2.海绵：成型海绵，25%压陷硬度275±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥90%，撕裂强度≥2.7N/cm，干热老化后拉伸强度≥147kPa，湿热老化后拉伸强度≥107kPa，密度≥60kg/m3，甲醛释放量不得检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃想象，在其它位置上重复试验，扔未发现续燃或阴燃现象； 3.水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.050g/kg，苯、甲苯、二甲苯含量≤0.02mg/kg,总挥发性有机物含量≤38g/L，VOC含量：≤2g/L； 4.面料：采用优质超纤皮，游离甲醛含量≤1.5mg/kg，pH值6.0～8.0，50000次耐折牢度（无裂纹），撕裂力≥75N，禁用偶氮染料含量低于检出限标准，VOC含量≤10mg/kg，可萃取的重金属铅、镉不得检出。涂层厚度≤25μm干擦500次变色4-5级，沾色4-5级。耐光性≥5级。 | 40 | 否 | 否 |
| 15 | 条桌1 | 1600*600*760（单位：mm） 1.基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.020mg/m³,苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，含水率3%～6%,密度0.75～0.80g/cm³，板内密度偏差±2%，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面胶合强度≥1.6MPa，内胶合强度≥1MPa，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥3300MPa，板面握螺钉力≥1920N，板边握螺钉力≥1630N,燃烧增长速率指数≤250W/s，符合火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，60s内无燃烧滴落物引燃纸现象。燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级标准； 2.油漆：优质环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤2g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，使用水性漆自动喷漆线新型设备，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观，检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 3.采用三合一连接件，锁紧角度175-185度，偏心体抗压强度≥320N，预埋螺母抗拉强度≥1070N，中链接螺杆螺纹与预埋螺纹的抗拉强度≥3060N，耐腐蚀300h乙酸盐雾达到10级标准，600h中性盐雾达到10级标准。检验依据：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 △4.桌面带挡笔沿及走线孔，下设桌斗。前挡板落地并有纹饰。 | 12 | 否 | 否 |
| 16 | 条桌2 | 1600*600*760（单位：mm） #1.台面：采用优质浸渍纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.020mg/m³，各项性能指标均达到国家保准，其中静曲强度≥18.5Mpa、弹性模量≥3580Mpa、内结合强度≥0.50Mpa、表面胶合强度≥1.4Mpa、2h吸水厚度膨胀率≤0.6%、握螺钉力板边≥1670N，握螺钉力板面≥1540N、苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m3，TVOC≤50μg/m3，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级，木材含水率≤7%。表面耐磨磨耗值≤27mg/100r。检验依据:GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 △2.钢制桌架，钢管壁厚≥1.5mm，配金属调节脚。 | 18 | 否 | 否 |

- 商务要求

| 交付（实施）时间（期限） | 合同签订后25日内交货并安装完毕。 |
| --- | --- |
| 交付（实施）地点（范围） | 北京工商大学良乡校区 |
| 付款进度 和方式 | 1.采购人向中标人支付合同金额80％的价款(中标人应向采购人先行提交与支付金额等额的发票)。 2.中标人按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，采购人验收合格后，采购人向中标人付清合同金额剩余的尾款(采购人应向采购人先行提交与支付金额等额的发票)。 3．如果中标人交付的标的物是分批交付完成的，采购人以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。 |
| 包装和运输 | 1除合同另有约定外,投标人提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。 2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 |
| 质保期及 服务要求 | （1）投标人应在投标文件中承诺质保期不少于5年。在质保期内，投标人应负责更换部件，负责产品的日常维护保养。 （2）投标人确保对使用方提出的保修等质量信息，做到30分钟内电话响应，2小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。8小时内修复，如不能及时修复提供同等档次产品。投标人应明示售后服务中心地址（地址以投标人营业执照注册地或其他有效证明材料为准）、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话。 （3）投标人需针对本项目制定售后服务保障体系及措施。 |
| 验收要求 | 1.在交货前，投标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。 2．货物运抵现场后，采购人在合同专用条款规定时间内组织验收，依法邀请相关方参加。验收将制作验收备忘录，签署验收书。 3．采购人有在货物制造过程中派员监造的权利,乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。 4制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，投标人必须提前通知采购人。 5．检验和验收标准、程序等具体内容按合同约定执行。 |

五.环保专项承诺:

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺 ，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。