- 第五章   采购需求

北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）物业服务项目进行招标，现就物业服务项目招标基本概况、内容、标准和要求简要陈述如下：

一、市农研中心办公区占地面积基本情况

1.物业类型：办公楼；

2.坐落位置：北京市朝阳区北沙滩七号院3号楼

3.权属占地面积：8613平方米，总建筑面积：10739.97平方米，其中办公楼建筑面积:7406.02平方米，地下车库建筑面积:2040.02平方米，高压配电室建筑面积：478.03平方，餐厅建筑面积：815.9平方米。

4.建筑层数：地上10层，地下2层，车位数量:44个。

5.花园、绿地面积:东南侧花园1170平方米,食堂北侧花园约400平方米，办公楼北侧草坪约25平方米。

二、市农研中心办公区主要配备机电设备情况一览表

| 序号 | 系统名称 | 配套系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 格力挂机空调 | 117台 | 办公楼一至十层 |
|  |  | 柜机空调 | 10台 | 办公楼一至十层 |
|  |  | 中央空调室外机 | 2台 | 办公楼一层 |
|  |  | 中央空调室内机 | 13台 | 办公楼一层 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 1台 | 监控室 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 6台 | 办公楼505、710会议室 |
|  |  | 餐厅中央空调室外机 | 3台 | 餐厅一、二层 |
|  |  | 餐厅中央空调室内机 | 13台 | 餐厅一、二层 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 2台 | 餐厅后厨 |
| 2 | 给排水系统 | 远传压力表 | 1块 | 地下室 |
|  |  | 真空压力表 | 1块 | 地下室 |
|  |  | 水表 | 3块 | 楼外东面2块、北面1块 |
|  |  | 水泵 | 3块 | 地下室 |
|  |  | 水箱 | 1个 | 地下室 |
| 3 | 供电系统 | 低压进线柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压电容补偿柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压出线柜 | 6台 | 配电室 |
|  |  | 低压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压1#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#变压器 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络隔离柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#变压器 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 211 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 221 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 低压进线柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压电容补偿柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压出线柜 | 6台 | 配电室 |
|  |  | 低压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压1#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络柜 | 1台 | 配电室 |
| 4 | 电梯系统 | 客梯 | 1台 | 办公楼内北侧 |
|  |  | 客梯 | 1台 | 办公楼内南侧 |
| 5 | 消防系统 | 消防主机及显示系统 | 1台 | 中控值班室 |
|  |  | 消防泵 | 5台 | 地下室 |
|  |  | 主楼消防栓 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 消防水龙带 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 消防水枪头 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 水基灭火器 | 131具 | 办公区 |
|  |  | 干粉灭火器 | 100具 | 办公区 |
|  |  | 手推干粉干粉灭火器 | 1具 | 车库、配电室等 |
| 6 | 安防系统 | 监控显示大屏 | 1个 | 中控值班室 |
|  |  | 监控录像机 | 1台 | 中控值班室 |
|  |  | 高清彩色摄像头 | 108个 | 办公区 |
|  |  | 人脸识别系统 | 5个 | 办公区主要门口 |
|  |  | 电脑 | 1台 | 中控值班室 |
| 7 | 旋转门 |  | 1个 | 一层大厅 |

三、市农研中心物业服务总体要求

1．树立“业主至上，服务第一”的理念，提供礼貌、热情、周到、细致的服务，努力创造安全、和谐、整洁、安静的办公生活环境。

2．坚持制度化、正规化、规范化管理，落实岗位责任制，制定合理奖惩措放施。

3.人员配备符合岗位要求，持证上岗。工作中注重员工技术培训，有效提升整体素质，提高工作效率，加强服务质量水平。

4．各类人员按岗位着装统一，言行规范，注意仪容仪表，公众形象。内部团结和谐，主动协调各方面关系，创造良好的工作氛围。

5．建立、健全各类档案、资料，合同、人员档案、业务资料、日常运行维修记录、各类验收证明专人保管、齐全完整、分类造册。

6．制定各类突发事件的应急处置预案，组织所属人员培训，明确职责任务，熟练掌握设备、器材的使用，不断增强应急防变的能力。

7．服从采购人管理，在高标准完成本文件规定物业服务项目外，积极主动完成与本物业项目相关的临时性服务工作。

8．在处理特殊、紧急、突发事件时，采购人有权对物业服务管理人员直接指挥。

四、市农研中心物业服务项目基本内容、标准及要求

项目服务内容主要为公共卫生清洁、安全保卫、工程运行与维修、高压配电室值班、绿化养护等要求如下：

（一）公共卫生清洁

| 工作区域 | 工作内容 | 工作频次 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公楼门厅 | 清洁擦拭地面 | 工作日1天2次 | 地面无垃圾、无污渍、无积水。 |
|  | 清洁大厅家具、显示屏 | 工作日1天1次 | 表面无污渍、无涂画。 |
|  | 擦拭玻璃门、门把手 | 每天1次 | 玻璃透明，无乱贴乱画，无污渍。 |
|  | 擦拭墙壁、玻璃窗 | 每周1次 | 表面无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理首层玻璃顶棚 | 每月1次 | 无杂物，无明显污渍。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置登记，桶外观整洁。 |
|  | 整理标识牌、标语、通知。 | 经常 | 无掉落，无破损。 |
| 各层走廊、电梯厅、步行梯 | 清理擦拭地面、步行梯 | 每天2次 | 地面无垃圾，无污渍，无积水。 |
|  | 擦拭防火门、窗户 | 每天1次 | 无污渍，无涂画，无张贴物。 |
|  | 擦拭步行梯扶手 | 每天1次 | 无污渍，无积水，栏杆无锈蚀。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每天1次 | 垃圾日清，分类处置，桶身干净。 |
|  | 擦拭墙壁 | 视情况 | 无污渍、无乱贴乱画。 |
|  | 整理标识牌、通知 | 经常 | 无掉落，无破损。 |
| 电梯间 | 清理地毯、轿厢地面。 | 每天2次 | 地面无垃圾，无积水，无污渍。 |
|  | 擦拭轿厢、显示板、门 | 每天2次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 电梯按键擦拭消毒 | 每天2次 | 按规定操作 |
|  | 紫外线照射消毒 | 每天1次 | 工作日下班后停用照射30分钟 |
|  | 整理标识牌、标语、通知 | 经常 | 无掉落、无损坏。 |
| 洗手 、开水间 | 清理擦拭地面 | 上、午各1次 | 地面无积水，无垃圾，无污渍。 |
|  | 清理洗手盆、镜面、便池 | 上、下午各1次 | 表面无污渍，无积水。 |
|  | 擦拭清洁墙壁 | 视情况 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理地漏 | 随时 | 无堵塞，无杂物，无异味。 |
|  | 擦拭清洁厕所隔板 | 每天1次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置，桶身干净。 |
| 地下车库 | 清扫车库地面 | 每日1次 | 地面无垃圾，无杂物，无积水。 |
|  | 清理墙壁 | 经常 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置，桶身干净。 |
|  | 擦拭电梯厅门 | 每日1次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
| 会议室 | 清理地面 | 会议结束即时清理 | 无垃圾，无积水。 |
|  | 擦拭桌椅 | 每日上班前1次 | 无污渍，干净整洁。 |
|  | 擦拭门窗 | 每日上班前1次 | 透明，无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 准备开水、茶具 | 每次会前 | 茶具使用1次后彻底清洗 |
| 所有区域 | 除四害（蚊、蝇、蟑、鼠） | 每月至少1次 | 无蟑、鼠，少蚊、蝇。 |
| 办公楼外墙 | 清洁污垢 | 每年至少1次 | 外观无明显污渍 |
| 其它 | 1.水费分割 2.临时性工作 | 1.每月1次分割办公区各用水单位消耗水费 2.随机 | 1.每月抄水表数据准确，分割各用水单位数据、金额正确无误。 2.完成其它物业服务相关临时性工作 |

（二）安全保卫

| 区域 | 工作内容 | 工作次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公楼门卫 | 值班值守 | 24小时 | 办公区域实行封闭式管理，执行24小时双门卫值班管理制度；任何时候不得脱岗；统一着制式服装。 |
|  | 来访人员接待 | 24小时 | 办公楼实行外来人员登记制度，礼貌接待来访人员，查验核实外来人员身份，制止无关人员、车辆擅自进入办公区域。 |
|  | 大宗货物进出管控 | 24小时 | 大宗货物凭审批单进出办公区域，认真查验货物品种数量，核实登记后方可放行，制止无手续大宗货物进出办公区域。 |
|  | 办公生活区域秩序维持 | 24小时 | 维持办公生活区域秩序，及时引导人员、车辆进出办公区域和地下车库，及时制止喧哗、吵闹等影响办公的行为。 |
|  | 报刊、信件收转 | 24小时 | 接受报刊、信件，疫情期间对外包装消毒，电话通知或放置指定位置分发。要求无丢失，无故意损坏，不私自拆卸。 |
|  | 非工作时间巡查 | 非工作时间 | 每2小时巡视办公楼、地下车库1次，发现异常（包括人员、水、电、暖等设施设备）情况及时报告，并按要求联系相关人员及时处置。 |
|  | 应急情况处置 | 24小时 | 组织应急处置演练，按预案参与防火、防盗、防突发情况应急情况处置，熟悉安防和消防器材数量位置，熟练掌握设备器材使用技能。 |
|  | 其它临时工作 | 24小时 | 完成其它临时安排的物业服务项目有关工作 |
| 中控室值班 | 值班值守 | 24小时 | 24小时值班，任何时候不得脱岗 |
|  | 安防监控 | 24小时 | 全时段不间断监视电视监控设备，对本项目公共区域进行电视监控；及时发现安全隐患和异常情况，上报并按要求处置；及时排除安防监控设备故障，确保使用性能良好。 |
|  | 消防监控 | 24小时 | 全时段不间断监控消防报警设施，有警报及时通知相关人员排查，有异常情况上报并按要求处置，及时排除消防设施设备故障，确保使用性能良好。 |
|  | 应急情况处置 | 经常 | 组织安全、消防演练，熟悉各类应急情况处置预案，熟悉安全、消防器材数量位置，熟练掌握设备使用技能，按预案参加各类应急情况处置。 |
|  | 建立管理应急预案及日常运行记录 | 经常 | 建立管理火灾、防汛、停电、防暴、安全、防盗等应急预案，建立巡视、维修、报警检查等各项值班运行记录。 |

（三）工程（设施设备）运行与维修

| 区域 | 工作内容 | 工作次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防监控设备 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 响应及时，定期维保，保证所有安防设施设备性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 消防设施 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，灭火器按时年检，保证所有消防设施设备性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 2部电梯 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维保公司资质正规合格，维修响应及时，定期维保，按时年检，保证2部电梯性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 旋转门 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，排除故障，保证1部旋转门性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 生活水泵 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，保证生活水泵间水泵、控制柜性能完好无故障，定期清洗水箱，各项资料保存完整。 |
| 燃气设施 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，排除故障，保证燃气调压箱、食堂燃气管道性能完好无泄漏，各项资料保存完整。 |
| 房屋本体 | 结构、外观检查维修 | 经常，每年组织一次全面检查维修 | 房屋结构无沉降、位移，外观无破损脱落、整洁，发现异常情况及时上报。 |
| 机电设备 | 日常检查维修 | 每天1次巡检 | 建立设备日常运行、巡视检查登记，制定落实安全操作规程；按计划执行设施设备大、中修计划及实施方案；有技术人员专业技能培训计划；保证所有机电设备完好，运行正常，无事故隐患。 |
| 安防设施 | 日常巡检维修 | 每日1次 | 建立巡检记录，配合中控室巡视安防设备，保证使用性能完好，发现问题及时上报处置。 |
| 消防设施 | 消防主机巡检 | 每日1次 | 运行无故障，配合中控室随时检查维修。 |
|  | 消防广播设备 | 每年2次测试 | 各楼层运行良好，无故障。 |
|  | 强弱电井巡检 | 每日1次 | 无杂物，运行良好。 |
|  | 日常、应急照明 | 每日1次 | 正常通电，无故障。 |
|  | 消防泵房巡检 | 每日1次 | 无杂物，无泄漏，水泵运行正常。 |
|  | 烟感喷淋、各层水压、消防栓 | 每日1次 | 水压正常，消防栓完好，烟感喷淋器正常。 |
|  | 各层楼道、防火通道巡检 | 每日2次 | 楼道、通道无堵塞，防火门常闭。 |
|  | 灭火器巡检 | 每日1次 | 每年组织年检，巡检摆放位置，数量，合格期。 |
| 零星维修 | 日常巡检维修（水、电、气、暖、门窗电话等） | 经常 | 建立巡检记录，工作期间每日班前巡视楼内外1次，检查水、电、气、暖运行记录，及时响应采购人需求，非工作期间配合安保巡查及时排除发现问题。 |
| 照明系统 | 日常巡检 | 每日巡检1次 | 路灯及楼道灯完好，夜间照明正常。 照明配电闸箱及线路正常； 一月清理1次照明灯罩浮尘和杂物。 |
| 给排水系统 | 日常巡检 | 每日1次 | 无堵塞，无跑冒滴漏。 |
| 档案管理 | 定期收集、整理、保存新增加的档案文件。建立电子和纸版电子管理台账 | 经常 | 建筑竣工资料、各类检测检验报告、各类保修文件、各种维修记录齐全、完整、有效。 |

（四）高压配电室值班

| 区域 | 内容 | 次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压配电室 | 值班值守 | 24小时 | 24小时值班，任何时候不得脱岗，制止无关人员进入危险区域，做好值班日志。 |
|  | 设施、设备巡视 | 经常 | 检查记录变压器、电流互感器、配电柜等供电设施工作状态，发现异常情况，及时上报并按规定处置。 |
|  | 停送电操作、倒闸 | 定期 | 双人操作，副值操作，主值监护，穿戴绝缘装备，按操作规程操作。 |
|  | 绝缘工具检测 | 每年1次 | 绝缘鞋、工具检测合格。 |
|  | 室内安全、消防设施巡检 | 每天1次 | 设施设备齐全完好，灭火设备按时年检。 |
|  | 电费分割 | 每月1次 | 各用电单位消耗电量数据、金额正确无误。 |
| 物业服务区域 | 所有电器设施设备 | 日常维护维修 | 配合安全、消防检查做好所有用电设施的维护维修工作。 |

（五）绿化养护

（1）春、夏两季每月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪，适时去除杂草，保证草坪生长茂盛无杂草。

（2）按时施肥、施药、浇水，冬季对树木保温，保证树木、花草、瓜果成活率95%以上；

（3）加强绿地管理和措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象；

（4）按要求在办公楼内公共部位摆放并按季更换植物，摆放的植物符合设计要求，美观、整齐，有新意；

（5）管理花园、绿地公共环境，无垃圾，无杂物，通道无堵塞。

五、市农研中心物业服务项目各岗位人员配备数量及要求

（一）岗位人员设置（不少于25人），不同岗位配备的人数最低要求如下：

| 专业划分 | 岗位设置 | 岗位职责 | 配置要求（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目经理 | 负责办公楼物业全面管理 | 1 |  |
| 清洁卫生 | 会议服务 | 负责会议室保障服务 | 1 |  |
|  | 保洁 | 负责楼内外公共区域卫生保洁 | 5 | 其中含1名保洁主管 |
| 安全保卫 | 办公楼门卫 | 负责办公楼门岗值守 | 6 | 双人双岗，24小时。其中含1名保安主管。 |
|  | 中控室值班 | 负责中控室值守与 | 4 | 24小时值守 |
| 工程维修 | 维修工 | 负责办公楼工程管理及日常设备零星维修 | 4 |  |
| 配电室值班 | 电工 | 负责配电室值班及日常用电设备维修 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 25人 |  |

（二）人员要求

所有人员要求身体健康，持有效健康证，有责任心，无任何犯罪记录。

（1）项目经理：50周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有中级（含）及以上职称，具有3年（含）以上物业管理经验；

（2）会议服务：35周岁（含）以下，身体健康，素质好、有礼貌，有同类工作经验，女性1名；具备会议视频、音频、弱电等技术人员1名（可为电工或工程维修人员）。

（3）保洁员：50周岁（含）以下，工作责任心强，其中至少有1人为男性；

（4）工程维护人员要求：有3年（含）以上工程维护维修经验，会水、电、电话、空调、门窗基本维修技能；

（5）安全保卫：有保安员证书，安全意识强，五官端正，身体健康，有较强的专业素质和敬业精神；

（6）中控室值班：50周岁（含）以下，有消防行业职业技能鉴定指导中心颁发的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书，3年（含）以上工作经验；

（7）电工：有高压电工操作证，3年（含）以上维修服务经验；

六、物业公司承担费用

（一）物业配备人员费用。所有配备员工必须按照北京市现行规定上齐“五险一金”，员工实发工资不得低于北京市最低工资标准，并按北京市规定足额列支各项税金、法定节假日工资。劳保用品和防暑降温费含在总价之中。

（二）共用部位、设施设备日常运维费。

1.办公楼2部电梯维保费；

2.办公楼1部旋转门运维费；

3.燃气设施运维费（食堂及调压站）；

4.生活水泵房设备运维及检测费（生活水泵，生活水、污水检测，压力表，安全阀等）；

5.化粪池清掏费（化粪池、隔油池、污水井等）；

6.高压配电室安全用具及高压检测、消电检、防雷检测等费；

7.消防系统维保费；

8.视频监控系统维保费；

9.工程设施设备运维材料费：在办公楼日常维修过程中，零配件更换由物业服务公司承担负责。

（三）公共区域清洁费。

1.生活垃圾分类及清运费（不含厨余垃圾）；

2.办公区域外墙及玻璃清洗费；

3.消杀虫控费（每年不少于3次）；

4.清洁用具、客用品及保洁物料费：日常所需卫生纸、洗手液、垃圾袋等低值耗材由物业服务公司承担；

5.绿化养护服务费，含楼内公共区域及会议室绿植租摆。（施工改造和大面积补植移栽及更换绿化树种等由采购人承担）。

以上涉及专业公司维保或专业外包服务需报采购人同意后可外包，并向采购人报备外包合同。

七、项目预算

人民币326万元（大写：人民币叁佰贰拾陆万元整）。

八、服务期限及项目地点

1.本项目服务期限：自合同签订之日起一年。

2.项目地点：北京市朝阳区北沙滩七号院3号楼。

九、付款方式及付款条件

每季度支付一次物业管理服务费。甲方向乙方每季度支付一次，每季度开始的前10个工作日内支付，中标人须于采购人每次付款前7个工作日内、按照采购人财务要求向采购人提供合法增值税发票。

十、验收标准

详见服务要求及其他相关要求。

十一、本项目采购人信息

采购人名称：北京市农村经济研究中心

采购人地址：北京市朝阳区北沙滩七号院3号楼

联系人：肖焕军

联系电话：010-64866074，13651115562

十二、其他需要说明的事项

1.物业管理用房及库房：采购人免费提供物业管理用房、库房及配备员工宿舍；

2.配备人员餐饮费：按照采购人职工就餐标准，由物业服务单位按季度统一向采购人餐饮公司缴纳餐费；

3.消耗能源费：采购人承担水、电、气、暖等所有能源费用,物业服务方协助采购人完成所有能源费的缴纳工作。